Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

RUK – ÚVT – Dodávka diskových polí typu SATA pro UK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a instalace dvou (2) kusů shodných diskových polí typu SATA.

Záruční doba je 5 let se servisem NBD s tím, že prodávající musí začít s opravou nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady. Oprava musí být dokončena do 3 pracovních dnů od nahlášení závady. Servisní zásahy se provádí vždy v místě instalace zařízení.

Místem instalace jsou serverovny UK na adresách:

•	Ovocný trh 5, Praha 1

•	U Kříže 8, Praha 5

Každý ze 2 diskových polí musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce |
| Hlavní produktové číslo nabízeného zařízení | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo |
| Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (datasheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce, v případě, že příslušný datasheet není vystaven na webu výrobce, může jej uchazeč přiložit k nabídce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy nebo přiložte datasheet k nabídce |
| Čistá kapacita pole s ochranou min. na úrovni RAID6+spare bez použití datové redukce | Min. 300 TB | Uveďte čistou kapacitu nabízené sestavy |
| Všechny disky musí být typu SATA NL-SAS s 7200rpm | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Počet osazených disků | Min. 20 ks | Uveďte počet osazených disků |
| Blokový přístup k LUN pomocí protokolů FC a iSCSI | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Nejméně dva řadiče v režimu vysoké dostupnosti | ANO | Uveďte počet řadičů |
| Každý řadič musí obsahovat nouzový zdroj, který zajistí bezpečné uložení obsahu zápisové paměti na non-volatilní médium v případě výpadku napájení, poruchy, nebo dojde-li k fyzickému vyjmutí řadiče z pole. Případně celá zápisová paměť musí být non-volatilní. Řešení pomocí externí UPS není přípustné. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Každý řadič má minimálně 2 porty SFP28 25GbE a 10GbE s podporou protokolu iSCSI | ANO | Uveďte počet portů |
| Každý řadič má minimálně 2 porty FC 32Gb/16Gb s podporou protokolu FC | ANO | Uveďte počet portů |
| Systém musí být rozšiřitelný na min. 900 TB jen přidáním disků a případně polic bez nutnosti dokupovat řadiče, I/O moduly, licence apod. | ANO | Uveďte maximální možnou kapacitu, na kterou lze pole rozšířit dle stanovených podmínek |
| Pole je možné spravovat pomocí WEB rozhraní (HTTPS) a příp. CLI (SSH). Funkčnost tohoto rozhraní nesmí být závislá na dostupnosti cloudových služeb, ani na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Systém včetně jeho správy musí být odolný proti výpadku libovolného řadiče, napájecího zdroje nebo disku. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora připojení LUN na více serverů současně | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Možnost plánování automatických snapshotů a to podle intervalu i podle přesného času. Možnost definovat více (alespoň 3) nezávislých plánů pro každou LUN s různými intervaly/časy vytváření a délkou expirace | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vytváření snapshotů dle plánů musí provádět samotné diskové pole a nesmí být závislé na externím software | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora resize (expand) LUN a to i s připojenými snapshoty. Resize se myslí u LUN změna velikosti, která je prezentována serveru a nikoliv změna interního zaplnění disků (thin provisioning). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Součástí dodávky jsou kabely s moduly nebo DAC délky 5 m pro připojení do switche (25Gb SFP28 na obou stranách), stávající switche HPE SN2410M (min. 4 kusy) | Min. 4 ks | Uveďte počet dodávaných kabelů a modulů splňujících požadované parametry |
| Součástí dodávky jsou kabely s moduly nebo DAC délky 5 m pro připojení do switche (10Gb SFP+ na obou stranách), stávající switche DELL S4148U-ON (min 4 kusy) | Min. 4 ks | Uveďte počet dodávaných kabelů a modulů splňujících požadované parametry |
| Součástí dodávky jsou LC-LC MM optické kabely délky 10 m a FC 32Gb/16Gb SFP+ moduly pro všechny FC porty na straně diskového pole (min 4 kusy) | Min. 4 ks | Uveďte počet dodávaných kabelů a modulů splňujících požadované parametry |
| Dedikovaný management port 10/100/1000-T (RJ45) pro každý řadič | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Grid redundantní napájecí zdroje 230V/50Hz a napájecí kabely C13-C14 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Hot-plug zdroje, disky a řadiče | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Materiál pro montáž do 19“ racku se čtvercovými montážními otvory | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Diskové pole musí být kompatibilní s MS Windows Server 2022 a 2025 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Diskové pole musí být kompatibilní (a uvedeno na HCL) s VMWare verze 7 a verze 8 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora aktualizace firmware včetně aktualizace firmware disků za provozu a bez nutnosti odstavit připojené servery | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Automatické hlášení závad na technickou podporu po dobu záruky | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Při výměně disku si kupující ponechá vadný disk | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti (kapacita, disky, řadiče, porty, protokoly apod.) jsou plně zalicencované | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Pokud je vyžadována odborná instalace diskového pole dodavatelem, je tato položka zahrnuta v ceně | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |