B.  Souhrnná technická zpráva

Obsah

B.1 	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

B.2 	Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j) orientační náklady stavby.

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek je rovinatý, v jižní části mírně svažitý. Přechod výškové úrovně je v místě řešeného objektu, který využívá terénní schod v dispozici sbírkového skleníku a dále umožňuje terénní vstupy pro zaměstnance do úrovně 1.NP (jihozápadní strana) a pro návštěvníky a studenty v úrovni 2.NP (severovýchodní strana).

Plochy přilehlé k objektu jsou částečně zpevněné (zámková dlažba) a částečně zatravněné nebo využity jako záhony.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem,

Předmětem PD jsou udržovací práce na stávajícím objektu, účel objektu se nemění. Stavba byla postavena v souladu s vydaným UR.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Předmětem PD jsou udržovací práce na stávajícím objektu, účel objektu se nemění. Stavba byla postavena v souladu s vydaným UR.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje žádné výjimky z obecných požadavků na využití území.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Neřeší se.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Průzkumy nebyly prováděny.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Území nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Nejedná s o záplavové ani poddolované území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Jedná se o udržovací práce na stávající budově, práce žádným způsobem neovlivní odtokové poměry v území. Práce nebudou mít žádný vliv na okolní objekty a pozemky. Okolí stavby musí být chráněno proti poškození stavební mechanizací.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje provedení asanace, demolice ani nevyžaduje kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Nevznikají žádné nové zábory ZPF ani PUPFL.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Objekt je napojen na technickou i dopravní infrastrukturu, do přípojek ani dopravního řešení se nezasahuje.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nevyžaduje žádné související investice.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí),

Parcely v k.ú. Hradec Králové

| parcela č. | druh pozemku | výměra | způsob využití / stavba na pozemku | způsob ochrany | vlastnické právo / příslušnost hospodařit s majetkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 1907 | zastavěná plocha a nádvoří | 1194 m2 | stavba občanského vybavení, budova bez č.p./č.ev. | ochranné pásmo památkové zóny | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |

- seznam pozemků a staveb dotčených, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevznikají žádná bezpečnostní ani ochranná pásma.

B.2 Celkový popis stavby

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o udržovací práce na dokončené stavby.

- účel užívání stavby,

Stavba pro školství – botanická zahrada (skleníky, administrativa, výukové prostory).

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jde o trvalou stavbu.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání se neřeší.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Neřeší se.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Nejedná se o kulturní památku ani není chráněna dle jiných předpisů.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Kapacity stavby se nemění, zůstávají stávající (zastavěná plocha 1194 m2, obestavěný prostor 8400 m3).

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Kapacity stavby se nemění, zůstávají stávající (zastavěná plocha 1194 m2, obestavěný prostor 8400 m3).

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude prováděna v průběhu letního omezení provozu budovy (jde o objekt pro školství, výuka v měsících červenec – září je omezena).  Stavba bude provedena v jedné etapě (není dále členěna).

- orientační náklady stavby.

Orientační náklady činí 5 200 000,- Kč.