Specifikace šatních skříněk

Podrobná specifikace jednotlivých typů šatních skříněk je uvedena v zadávací technické dokumentaci.

Dodavatel zajistí vzorkování všech požadovaných materiálů.

Dodavatel zajistí ke kontrole výrobní dokumentaci atypů zhotovenou podle

skutečného zaměření na stavbě.

Konstrukce:

- svařovaný korpus z ocelového plechu minimální tl. 0,8 mm

- korpus šatní skříňky tvoří tuhý rám pro zajištění pevnosti a stability

- nýtovaný a montovaný zadní kryt

- dveře šatní skříňky jsou vyztužené po obou delších stranách (ze strany pantů i zámku)

- nastavitelné dveřní panty

- větrací otvory ve dveřích a kovové konstrukci pro dostatečné odvětrávání vnitřních prostor

- skříňky je možné systémově sestavit boky/zády k sobě pro vytvoření požadovaného stabilního celku

Rozměry a povrchová úprava:

- dle technické specifikace

- maximálně 2050x300x500 mm (v x š x hl.), případně maximálně 2050x600x500 mm (spojení dvou skříněk do jednoho bloku), případně maximálně 2050x900x500mm (spojení třech skříněk do jednoho bloku)

- veškeré plechové díly práškově lakovány dle barevné specifikace polyesterovou průmyslovou barvou v jemné polomatné struktuře, s vysokou odolností proti UV záření, chemickému a mechanickému poškození

- systém číselného označení skříněk bude proveden v souladu s projektovou dokumentací interiéru pro informační a orientační systém

Vnitřní vybavení:

- dle požadované technické specifikace, např. chromová šatní tyč + 2x nerezový háček, případně vodorovná přepážka na obuv v dolní části skříňky aj.

Nivelace a sokl:

- dle technické specifikace

- min. 100 mm vysoké nivelační nožičky

- na nožičky je pomocí klipů uchycen sokl v barevném provedení dle specifikace, s vysokou odolností proti UV záření, chemickému a mechanickému poškození

- sokl je dodán v maximální možné přepravní délce (alespoň 3 m), bude krácen pro jednotný vzhled až na místě

- nožičky jsou montovány na profil z ocel. plechu tl. min. 1,3 mm

- verze s lavičkou v provedení dle technické dokumentace

Dveře – zámky:

- dle technické specifikace

- šatní skříňky budou vybaveny celkem 3235 zámky, z toho 2671 zámků bude provozováno v online elektronickém zamykacím systému se čtečkou

- verze s el. zámky mají výrobní přípravu na montáž el. zámku, kabeláž zámku je skrytě vyvedena v dutině bočnice, případně v dutině středové dělící příčky na horní stranu skříňky, kde je uchycena do lišty a zapojena, pro prostorové usazení je skryta pod nástavbou

- zbylé šatní skříňky budou v provedení s dvířky s cylindrickými zámky pro zavírání klíčem, nebo se zálohovými zámky na mince