Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace

Předmět plnění splňuje následující požadavky:

| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| --- | --- |
| Rotační mikrotom - 2 kusy | prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| Rotační mikrotom s možností volby mezi elektrickým a manuálním posunem vzorku podle preference obsluhy a potřeby zpracování vzorku | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Vybaveno standardní svorkou a svorkou pro upnutí megabloků bloků | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Rychlodržák nízkoprofilových žiletek s ochranným krytem | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Orientaci vzorku v osách x/y s indikátorem nulového bodu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Antistatická vana pro zachycení odpadlých řezů | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Nastavení tloušťky řezu v rozsahu min. 0,5 - 60 µm | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Mikroposun 0,5 až 5 µm po 0,5 µm | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Možnost individuálně nastavit směr otáčení kliky hrubého posuvu | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Možnost nastavit oba režimy manuálního krájení. Režim kyvný a režim krájení s úplným otáčením kola | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Externí ovládací panel s intuitivním ovládáním pomocí membránových tlačítek (možno použít vlevo i vpravo) | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |
| Signalizace koncových poloh vzorkové hlavy | prodávající uvede parametry nabízeného plnění |

Dodavatel:…………………………………..