Technická specifikace - Sportovní vybavení posilovny

- LegPress

- Multifunkční vysokozátěžový profesionální leg press s oddělitelnou zátěží pravé a levé nohy.

- Možnost režimu s proměnlivým odporem.

- 4 hladké lineární vodící tyče

- Rozměr každé nožní tlačné desky min. 50 x 40 cm, max. 60 x 60 cm

- Rozměry stroje (d, š, v): 225 - 275 x 90 - 180 x 150 – 175 cm

- Sklon vodících tyčí: 45 stupňů

- Forma zátěže: kotouče

- Barevné provedení: 	rám: světle šedá

polstrování: černá

- Počet ks: 1 ks

- Bench Press

- Multifunkční profesionální bench press lavice pro powerlifting se soutěžní certifikací IPF.

- Výškově nastavitelné odkládací stojany s označením pozice: Ano

- Možnost výškově nastavit odkládací stojany bez nutnosti sejmutí naložené činky z těchto odkládacích stojanů: Ano

- Výšková nastavitelnost odkládacích stojanů po 20-30mm: Ano

- Bezpečnostní zarážky výškově nastavitelné: Ano

- Jednoduše změnitelný z bench press na dřepovací stojany

- Možnost režimu s proměnlivým odporem

- Rozměry stroje (d, š): 155 - 175 x 195 - 220

- Hmotnost stroje: max. 130kg

- Počet ks: 1 ks

- Sada závaží

- soutěžní disk pro powerlifting certifikovaný IPF.

- Materiál: ocel

- Kalibrace: ano

- Přípustná hmotnostní odchylka: +0,2% a -0,2%.

- Soutěžní disk 25kg

    - Barva: červená

    - Hmotnost: 25 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Tloušťka: 24-26 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 36

- Soutěžní disk 20kg

    - Barva: modrá

    - Hmotnost: 20 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Tloušťka: 22-24 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 10

- Soutěžní disk 15 kg

    - Barva: žlutá

    - Hmotnost: 15 kg

    - Vnější Ø: 390 - 410 mm

    - Tloušťka: 20 - 22 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 10

- Soutěžní disk 10 kg

    - Barva: zelená

    - Hmotnost: 10 kg

    - Vnější Ø: 320 - 330 mm

    - Tloušťka: 20 - 22 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 8

- Soutěžní disk 5 kg

    - Barva: bílá

    - Hmotnost: 5 kg

    - Vnější Ø: 220 - 230 mm

    - Tloušťka: 20 - 22 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 2,5 kg

    - Barva: černá

    - Hmotnost: 2,5 kg

    - Vnější Ø: 185 -195 mm

    - Tloušťka: 15 - 17 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 1,25 kg

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 1,25 kg

    - Vnější Ø: 155 - 165 mm

    - Tloušťka: 11 - 13 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 0,5 kg

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 0,5 kg

    - Vnější Ø: 130 -140 mm

    - Tloušťka: 7 - 9 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 6

- Soutěžní disk 0,25 kg

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 0,25 kg

    - Vnější Ø: 105 - 115 mm

    - Tloušťka: 5 - 8 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 4

- Tréninkový disk pro weightlifting certifikovaný IWF.

- Materiál: ocel, pryž nebo plast

- Kalibrace: ano

- Tréninkový disk 25kg

    - Barva: červená

Hmotnost: 25 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 2

- Tréninkový disk 20kg

    - Barva: modrá

    - Hmotnost: 20 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 2

- Tréninkový disk 15 kg

    - Barva: žlutá

    - Hmotnost: 15 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 2

- Tréninkový disk 10 kg

    - Barva: zelená

    - Hmotnost: 10 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 2

- Tréninkový technický disk 5 kg

    - Barva: bílá

    - Hmotnost: 5 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 2

- Tréninkový technický disk 2,5 kg

    - Barva: červená

    - Hmotnost: 2,5 kg

    - Vnější Ø: max. 450 mm

    - Otvor na průměr osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 2

- Osy na cvičení

Multifunkční osy na cvičení pro trénink powerliftingu včetně uzávěrů.

- Osa na powerlifting včetně uzávěrů - certifikovano IPF

    - Barva: chrom

    - Hmotnost: 25 kg včetně uzávěrů (váha jednoho uzávěru 2,5kg)

    - Maximální zátěž: 1500 kg

    - Materiál pouzder: bronz

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Vzdálenost mezi vnitřními objímkami nábojů: 1310-1320 mm

    - Celková délka: 2190 - 2200 mm

    - Úchop Ø: 28-29 mm

    - Počet ks: 3

- Víceúchopová osa

    - Barva: černá

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Délka: 2000 - 2200 mm

    - Neutrální úchop: ano

    - Počet neutrálních úchopů: 3

    - Šikmý úchop: ano

    - Počet šikmých úchopů: 1

    - Počet ks: 1

- Bezpečnostní osa

    - Barva: chrom nebo černá

    - Materiál: ocel

    - Konec osy Ø: 48-52 mm

    - Úchop Ø: 28-30 mm

    - Délka: 2100 - 2200 mm

    - Maximální zátěž: 250 kg

    - Podložky součástí dodávky: ano

    - Počet ks: 2

- Osa s paralelním úchopem (Log Press)

    - Barva: černá

    - Hmotnost: max. 42kg

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Ø: 190 - 260 mm

    - Délka: 1500 - 1900 mm

    - Počet ks: 1

- Osa s multi úchopem

    - Barva: chrom nebo černá

    - Šikmý úchop: ano

    - Počet šikmých úchopů: 4

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Délka: max. 2200 mm

    - Počet ks: 1

- Osa s  multi úchopem ohnutá

    - Barva: chrom nebo černá

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Délka: max. 2200 mm

    - Počet možných šikmých úchopů: 4

    - Počet ks: 1

- Osa s širokým obvodem

    - Barva: chrom nebo černá

    - Ø: 74 - 80 mm

    - Délka: max. 2200 mm

    - Konec osy Ø: 50 mm

    - Počet ks: 1

- Zavěšovací osa

    - Barva: neurčena

    - Délka: 2300 - 2500 mm

    - Ø úchopu: 70 – 80 mm

    - Konec osy Ø: 200 - 230 mm

    - Počet ks: 1

- Madla na farmářskou chůzi

    - Barva rámu: černá

    - Počet rukojetí: 2

    - Rotační rukojeti: ano

    - Počet ks: 1 pár

- Lavice na posilování

Multifunkční lavice na cvičení

- Lavice na posilování zad a hýžďových svalů

- Barevné provedení: rám: světle šedá

polstrování: černá

- nastavitelná vzdálenost opěrných válců: ano

- Nastavitelná výška opěrných válců: ano

- Podložka pro chodidla za opěrnými válci: ano

- Počet ks: 1ks

- Jednoduchá polohovací lavice

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Polohovatelná zádová opěrka: ano

- Rozsah polohovatelnosti zádové opěrky: min. 0 - 85 °

- Polohovatelný sedák: ano

- Hmotnost: max. 50 kg

- Rozměry (d, š, v): 110 - 175 x 57 - 70 x 43 - 55 cm

- Minimální nosnost závaží bez cvičence: 200 kg

- Počet ks: 3 ks

- Scottova lavice

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Opěrka hrudníku: ano

- Výškové polohovatelná opěrka hrudníku nebo sedák: ano

- Stojan na kotouče součástí lavice: ano

- Počet ks: 1 ks

- Polohovací lavice na posilování břišních svalů

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Nastavitelná výška opěrky: ano

- Nastavitelná poloha opěrných válců na nohy: ano

- Rozměry (d, š, v): 140 - 160 x 65 - 75 x 120 - 160 cm

- Počet ks: 1 ks

- Kladkové systémy

Multifunkční kladkové systémy s variabilním nastavením na různé typy cvičení. Využití je pro jakýkoliv typ silového tréninku při vysoké odolnosti a bezpečnosti vybavení.

- Multifunkční kladková konstrukce (věž)

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Počet pracovních stanic:  3

- Počet zátěžových bloků:  3

- Lineární vodící nerezové tyče

- Kuličková ložiska v kladkovém systému: ano

- Stanoviště: alespoň veslování, stahování horní kladky, výškově nastavitelná kladka

- Rozměry (d, š, v): max. 4 300 x  2 000 x 2 500 mm

- Počet ks: 1 ks

- Protisměrné kladky

- Výškově nastavitelná poloha kladek: ano

- Závaží: 2 x 75 kg

- Rozměry (d, š, v):: 350 – 370 x 100 -110 x 205 - 225 cm

- Nosnost: min. 100 kg

- Hmotnost: max. 300 kg

- Počet ks: 1 ks

- Funkční odporové kladky

- Výškově nastavitelná poloha kladek: ano

- Počet separátních kladek: 2

- Počet výškově nastavitelných pozic: min. 6

- Horizontálně nastavitelná poloha kladek: ano

- Počet horizontálně nastavitelných pozic: min. 5

- Závaží: min. 70 kg

- Rozměry (d, š, v): max. 150 x 150 x 250 cm

- Počet ks: 1 ks

- Nastavitelné odporové kladky

- Výškově nastavitelná poloha kladek: ano

- Počet výškově nastavitelných pozic: min. 11

- Závaží: min. 2 x 90 kg

- Rozměry (d, š, v): 160 - 170 x 75 - 90 x 205 - 220 cm

- Hmotnost: max. 400 kg

- Počet ks: 1 ks

- Jednoruční činky

- Sada jednoruček 1 - 40kg

- Váha činek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

- Barva madla: stříbrná

- Barva závaží: černá

- Materiál závaží: ocel, polyuretan

- Počet ks: 1 kompletní sada (od každé hmotnosti 2ks)

- Sada jednoruček 12,5 - 70kg

- Váha činek: 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50; 52,5; 55; 57,5; 60; 62,5; 65; 67,5; 70kg

- Rotační madlo: ano

- Barva: stříbrno černá

- Ø úchopu (madla): 50 mm

- Počet ks: 1 kompletní sada (od každé hmotnosti 2ks)

- Stojan na jednoruční činky

- Dvouřadý stojan na ukládání jednoručních činek specifikovaných v bodě 7) Jednoruční činky písmeno a) a b)

- Barva: světle šedá

- Počet ks: 1 komplet (min. 2ks)

- Jednotlivé posilovací stroje

- Výpony ve stoje

- Hmotnost závaží: min. 150 kg

- Převod zátěže řetězem

- Tlumící vložky mezi závažím pro tichý chod: ano

- Počet platforem: 2

- Počet ks: 1

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Předkopávání a zakopávání v sedě

- Stroj k procvičení předních i zadních stehenních svalů

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Převod zátěže řetězem

- Tlumící vložky mezi závažím pro tichý chod: ano

- Nastavitelná poloha opěrky: ano

- Nastavitelná poloha opěrných válců na nohy: ano

- Hmotnost závaží: min. 70 kg

- Rozměry (š, d, v): 90 - 100 x 130 - 155 x 160 – 200 cm

- Počet ks: 1

- Peck deck volný

- Barevné provedení: rám – světle šedá

polstrování – černá

- Horizontálně nastavitelná poloha madel: ano

- Vertikálně nastavitelný sedák: ano

- Hmotnost závaží: min. 65 kg

- Počet ks: 1

- Bezpečnostní klece, monolift, vzpěračský stupínek

- Monolift – pro dřepy

- Rozměry: šířka max. 170 cm, délka max. 200 cm, výška max. 275 cm

- Materiál: ocel

- Barva: světle šedá

- Nosnost: min. 500kg

- Počet ks: 1

- Vzpěračský stupínek (základna)

  - Rozměry (d, š, v): 240 - 250 x 300 – 310 x 9 - 11 cm

  - Materiál: ocel, pryž, dřevo

- Bezpečnostní posilovací klec

- Certifikace EN957

- Uložení kotoučů: ano

- Ø trnu na uložení kotoučů: 50 mm

- Počet trnů: min. 12

- Zarážky na proměnlivý odpor: ano

- Výškově stavitelné pozice: ano

- Počet výškově stavitelných pozic: min. 25

- Nosnost: min. 600 kg

- Víceúchopová hrazda: ano

- Výška hrazdy: max. 230 cm

- Rozměry: výška max. 230 cm, šířka 220 - 230 cm, délka 190 - 200 cm

- Bezpečnostní zarážky: ano

- rozteč mezi stojany: 120 - 130 cm

- Barva: černá

- Počet ks: 1

- Běhátka, Veslařský trenažer

- Běžecký pás

- Běžecká deska včetně šířky válců min. 160 x 60 cm

- Regulace rychlosti: ano

- Regulace rychlosti v minimálním rozsahu: 1 km/h - 20 km/h

- Regulace sklonu: ano

- Regulace sklonu v minimálním rozsahu: 0% - 18%

- Port na USB: ano

- Dotykový displej: ano

- Uhlopříčka displeje: min. 21‘‘

- WI – FI: ano

- Bluetooth: ano

- Kontrola srdeční frekvence: ano

- Nosnost: min. 200kg

- Možnost výběru z alespoň dvou přednastavených běžeckých programů: Ano

- Počet ks: 2

- Veslařský trenažér

- Stavitelná úroveň odporu: ano

- Propojitelnost s ostatními veslařskými trenažéry: ano

- Barva: černá, stříbrná

- Počet ks: 1