Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Preparativní chromatograf (flash chromatography system) s integrovaným ELSD a tradiční UV detekcí, umožňující detekci sloučenin jak s chromofory, tak bez chromoforů, což výrazně zvyšuje možnost odhalení případných nečistot ve zkoumaných vzorcích léčiv a dalších studovaných sloučenin. Preparativní chromatografie je základní čistící metodou v organické chemii, preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí je moderní, kompaktní, intuitivní systém, který výrazně šetří čas a peníze ve srovnání s klasickými metodami preparativní chromatografie. Tato technika bude významným obohacením portfolia moderních přístrojů na fakultě. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky |
| dotykový display pro kompletní řízení systému; | On-line sledování spektra a peak purity |
| vzdálené ovládání přes síť nebo wifi (kompatibilita s prostředím OS MS Windows, resp. přenositelnost dat); | Real time kontrola s možností změny gradientu a průtoku při běhu separace |
| jednoduchý vývoj metod s přepisem Rf hodnot z TLC; | Kvartérní gradient ze čtyř rozpouštědel s možností přídavku modifikátoru |
| automatická identifikace kolon, sledování historie (RFID); | Aktivní senzor hladiny rozpouštědel |
| tlakový rozsah do 120 barů; | Automatický nástřik pevných a kapalných vzorků (vícecestný nástřikový ventil) |
| průtokový rozsah do 200 ml/min; |  |
| rozsah UV-VIS detektoru minimálně 200 – 800 nm; |  |
| integrovaný ELSD detektor; |  |
| integrovaný sběrač frakcí; |  |
| integrovaný detektor úniku rozpouštědel („chemický nos“); |  |
| nezávislé dva sběrné racky s možností výměny během běhu a jejich automatická identifikace; |  |
| napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E; |  |
| dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, žárovky, lampy, apod. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje, včetně filtrů na vstupy rozpouštědel, a k zaškolení obsluhy; |  |
| součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy; |  |
| součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.); |  |
| požadavek na záruku min. 24 měsíců, po dobu záruky požadujeme bezplatný servis; |  |
| požadujeme uvedení kontaktní adresy na autorizovaný pozáruční servis; |  |
| uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele. |  |