STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

PŘEDNÁŠKOVÉ HALY A

ZÁMEK PODĚBRADY- VÝCHODNÍ KŘÍDLO,

JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1, PODĚBRADY

ZAK. Č. 215 - 07

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

b. 	souhrnná technická ZPRÁVA

PRAHA 11.2015	VYPRACOVAL:	p. zEŤKa

A SPECIALISTÉ

B		Souhrnná technická zpráva

B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.2.	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1.	Účel užívání stavby

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Dispoziční a provozní řešení

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	Základní technický popis staveb

B.2.7.	Technická a technologická zařízení

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího  prostředí

B.3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.6.	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B. 8.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.1.	Popis území stavby

- B.1.	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Vlastní stavební práce proběhnou uvnitř stávajícího objektu - zámku, v jeho východním křídle.

Pozemek a stavba na něm je v K. N evidován pod č. st. 1/1, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří

Pozemek a stavba na něm je součástí katastrálního území Poděbrady , má celkovou výměru 5993 m² a je umístěný v zastavitelném území města Poděbrady.

Zámek Poděbrady je v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky evidován jako nemovitá kulturní památka. Na pozemky se ochrana nevztahuje.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů

Před započetím prací na projektové dokumentaci byl zpracován vlastní stavebně technický průzkum s doměřením stávajícího stavu a fotodokumentací prvků konstrukcí. Projektant při návrhu v maximální míře toleruje stávající historické konstrukce a naopak odstraňuje novodobé prvky, které nahrazuje replikami (zejména dveře) a rustikálními dlažbami.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Záměr předpokládá pouze práce, které proběhnou uvnitř stávajícího objektu, kde nejsou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Zvýšenou pozornost je třeba dodržovat při napojení nových rozvodů na stávající domovní rozvody a dodržovat podmínky příslušného dohledového orgánu Památkové péče

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území a pod.

Z dokumentů Středočeského kraje - odboru životního prostředí - který stanovil záplavová území v roce 2015 a z nových podkladů Změny (ZÚ 2015) je zřejmé, že stavba a pozemek Zámku Poděbrady není v aktivní zóně Záplavového území a je nad úrovní hladiny Labe - záplavové čáry Q 5, Q 20 a Q 100.  Není třeba řešit opatření.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Prostory, které jsou předmětem řešení této projektové dokumentace, užívá Univerzita Karlova jako zázemí k výukovým prostorům, provoz se v novém dispozičním uspořádání nemění a je možné konstatovat, že nevyvolá žádné zhoršující vlivy na okolní pozemky a stavby na nich. Jedná se o stavební úpravy pouze uvnitř stávajícího objektu, není proto nutné navrhovat žádné způsoby ochrany okolí. Realizace záměru vzhledem k charakteru stavby nevyvolá žádný vliv na stávající odtokové poměry v území.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Realizací stavebních úprav nevznikají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Vlastní bourací práce malého rozsahu jsou situovány pouze uvnitř prostoru stávající stavby.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu

Nevznikají.

h)	Územně technické podmínky

Nemění se žádné územně technické podmínky, zůstává:

- stávající napojení na dopravní infrastrukturu

- řešení dopravy v klidu

- napojení na veřejnou část technické infrastruktury, připojovací místa na stávající rozvody jsou uvnitř objektu zámku - v jeho východním křídle.

i)	Věcné a časové vazby stavby

Návrh stavebních úprav se zvolenými technologiemi, je co nejšetrnější, s ohledem na stávající konstrukce památkově chráněného objektu. Umožní realizaci v souběhu bez členění na etapy.

Podmínky pro realizaci nevznikají.

B.2.	Celkový popis stavby

B. 2. 1.	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Prostor je užíván  jako zázemí pro přednáškovou halu A Univerzity Karlovy, po realizaci bude užíván rovněž jako zázemí ale v novém uspořádání, podle potřeb uživatele s maximálním ohledem na původní konstrukci objektu.

Původní dispoziční uspořádání:

- přístupová chodba z nádvoří

- chodba

- učebna (není vzhledem k parametrům užívána)

- chodba

- úklidová komora

- WC ženy

- WC muži

- šatna a umývárna muži (není užívána)

- šatna a umývárna ženy (není užívána)

Celkem ½ půdorysu řešených prostor, kde proběhla rekonstrukce vytápění není užívána

Nové dispoziční uspořádání:

- přístupová chodba z nádvoří - zůstává

- chodba

- hala

- šatna

- čajová kuchyňka

- chodba

- WC pro tělesně postižené, které bude rovněž užíváno jako hygienická kabina pro ženy

- úklidová komora

- WC s předsíní ženy

- WC s předsíní muži

Nové uspořádání je přístupné a navazuje na prostory přednáškové haly A a bude užíváno studenty.

Prostory splňují požadavky hygienických předpisů a ČSN jak v uspořádání tak technickém vybavení.

B. 2. 2.	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy části prostor v přízemí východního křídla objektu Univerzity Karlovy - zámek Poděbrady.

Prostory jsou užívány jako zázemí pro navazující přednáškovou halu A, nevyhovují však provozně (značná část byla kdysi užívána jako umývárny - nyní bez využití), vzhledově - při stavbě byly použity nevhodné materiály (novodobé dveřní křídla osazené do ocelových zárubní, skleněné tvárnice i dlažby a obklady).

Součástí tohoto řešení je uvézt prostorové uspořádání do původního stavu, odstranit novodobé nevhodné materiály a použít materiály vyhovující druhu stavby v souladu s požadavky Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, zejména repliky dlažeb a repliky dřevěných dveří včetně obložkových zárubní osazených v otvorech navazujících prostor přednáškového sálu A.

Zámek Poděbrady byl z původního hradu (zmínka je z roku 1284) v 16. století přestavěn na renesanční zámek, který potom prošel velkými přestavbami, nynější podobu má z barokní přestavby provedené v letech 1723 - 1780.

Východní křídlo v jehož části jsou navrženy stavební úpravy, je v místě stavby nepodsklepený a má přízemí a 1. patro a volný prostor půdy pod dřevěným krovem vaznicové soustavy sedlového tvaru.

Nosný systém odpovídá době vzniku a následným přístavbám a rekonstrukcím a je tedy členitý - kombinovaný z robustních obvodových a vnitřních stěn zděných z plných cihel, popř. kamenů a část je ze zdiva smíšeného.

Stropní konstrukce nad přízemím a 1. patrem tvoří polospalné dřevěné trámové konstrukce s podbitím prkny na nichž je vápenná omítka na rákosové rohoži, prkenný záklop je doplněn násypy a dřevěnými podlahami na polštářích.

Příčky jsou novodobé vesměs cihelné s vápennou strukturovanou omítkou na prosvětlení jsou v příčkách  pole  skleněných tvárnic.

Okna jsou dřevěná, ve dveřních otvorech jsou osazena novodobá dveřní křídla do ocelových zárubní.

Část ploch stěn je obložena novodobými bělninovými obklady.

Technický stav vnitřních rozvodů TZB je ve stavu, kdy neodpovídá v současnosti platným ČSN a předpisům, prostory jsou odvětrány přirozeně okny a pomoci stěnových ventilátorů osazených ve zdivu ve východní fasádě s ukončením protidešťovou  žaluzií na vnějším líci.

B. 2. 3.	PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Zázemí bude nově uspořádáno a bude sloužit pro přednáškové prostory v hale A užívané studenty a vyučujícími Univerzity Karlovy.

B. 2. 4.	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Prostor je přístupný bezbariérově přímo z nádvoří zámku. Nový návrh prostor splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. z 5.11.200 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání   staveb, tak jak jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

Vnitřní komunikace splňují:

- výškové rozdíly max. 20 mm (prahy)

- povrch je rovný, pevný, upravený proti skluzu s požadovaným součinitelem smykového tření

- nejsou překročeny hodnoty na maximální požadované podélné i příčné sklony

Hygienické zázemí - WC splňují

- rozměry (pro daný druh změna stavby)

- vybavením (záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš)

- vybavením madly u záchodové mísy

- vstupní dveře s vodorovným madlem a se zámkem, který je odjistitelný zvenku

- umístění WC, WC má horní sedátko ve výši 460 mm nad podlahou

- ovládání splachovacího zařízení ve výšce 1200 mm nad podlahou

Pro usnadnění pohybu osob s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu, bude řešený prostor včetně přístupu označen příslušnými symboly a provozovatel podmínky dané vyhláškou zapracuje do provozního řádu a pomocí příslušné osoby, aby jej dodržovali a uživatele s omezením při užívání vybavení a prostor doprovázeli.

B. 2. 5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Nově uspořádané prostory splňují požadavky příslušných předpisů, provoz bude zahrnut do provozních řádů Výukového střediska.

V řešené části stavby je ochrana před dotykovým napětím navržena automatickým odpojením od zdroje, v místech se zvýšeným nebezpečím dotyku bude navíc provedena ochrana pospojením.

B. 2. 6.	ZÁKLADNÍ CHARKTERISTIKA OBJEKTŮ

Stávající stav, bourání

Východní křídlo zámku je řešeno jako dvoutrakt s robustním obvodovým i středovým cihelným popř. smíšeným zdivem v přízemí se zastropením polospalnými dřevěnými stropy.

Příčky jsou novodobé zděné cihelné. Plochy stěn jsou v části omítnuté vápennou omítkou a v části pokryty novodobou keramickou dlažbou. Díky nedostatečnému větrání a vzlínání vlhkosti je část zdiva a omítek vlhká a napadená plísní. Okna jsou dřevěná vesměs původní zasklená čirým a v umývárnách neprůhledným sklem. Dveře jsou v této části novodobé osazené do ocelových zárubní. Osvětlení je nástěnné a nástropní již zastaralé a stejně jako rozvody elektrosilnoproudu, vodovodu a kanalizace neodpovídají soudobým technickým normám a předpisům.

Systém ústředního topení je nově  instalovaný v provozu od podzimu 2015.

Bourání, demontáž

Bourání v nosných konstrukcích je omezeno pouze na vybourání zdiva v otvoru pro propojení chodby a haly.

Nadpraží otvoru bude vynešeno osazenými ocelovými profily (návrh i statické posouzení je v příloze D. 2. SKČ)

Bourání v nenosných částech konstrukcí je popsáno podle druhu prací:

- bourání příček - cihelné zdivo na vápenocementovou maltu, omítnuté vápennou štukovanou maltou popř. pokryto bělninovými obklady

- demontáž novodobých dveřních křídel včetně ocelových zárubní

- vybourání příček ze skleněných tvárnic

- osekání omítek stěn v plném rozsahu (omítky dřevěných stropů zůstanou původní)

- vybourání konstrukcí podlah včetně podkladních vrstev a vrstev spodních ve skladbě:

  - keramická dlažba tl. 8 mm

  - cementový potěr tl. 15 mm

  - betonová mazanina tl. 75 mm

  - asfaltová lepenka (IPA) s textilní vložkou

  - podkladní vrstva betonu tl. 120 mm

  - vrstva stavebního rumu vzhledem k výškovému uspořádání cca tl. 250 mm

  - výkop násypu zeminy tl. 300 mm

- demontáž vnitřních rozvodů zařízení

- elektrosilnoproudu včetně svítidel, která jsou novodobá bez historické hodnoty

- vodovodu a kanalizace včetně zařizovacích předmětů

- odtahových ventilátorů včetně přívodů

- rozvody ústředního vytápění jsou nové včetně těles a budou před zahájením bouracích prací řádně zajištěny a chráněny

- přípomocné práce pro nové rozvody technického zařízení v původním zdivu je vzhledem k historickému památkově chráněnému objektu nutné provádět vždy proříznutím a odsekáním zdiva rýhy. Otvory a drážky a ostatní dozdívky provést vždy plnými cihlami na vápennou maltu lehce nastavenou cementem

Nové příčky

Nové příčky v tl. 125 mm jsou navrženy z lehčených příčkovek, příčky v               tl. 100 mm budou z cihel plných vše na maltu vápenocementovou.

Vzhledem k výšce 3,60 m resp. 3,20 m od čisté podlahy bude zdivo příček ztuženo pásy z monolitického betonu C 25/30 vyztužené dvěma profily R10 zatažených do stávajícího zdiva, v místě kde betonový pás š. 125 popř. 100 mm na výšku 150 mm tvoří nadpraží dveří, přidat do spodního líce třetí profil délky 1,40 m. Vyztužené profily R10 v celé délce spojit přivařením spony ØR6 po      250 mm.

Tloušťky příček splňují požadavky ČSN 73 0532 v platném znění - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. Požadavky na dělící konstrukce mezi chráněnými prostory. Nové příčky budou vyzděny  na zesílený pás podkladního betonu viz. specifikace v části d. 3. Podlahy a na jednotlivých výkresech.

Podlahy, skladby

Původní podlahové konstrukce uzavřené nášlapnou vrstvou z novodobé dlažby včetně podkladních vrstev a původních násypů.

Nové podlahové konstrukce vzhledem ke vzlínání vlhkosti z podloží do navazujícího zdiva, doplní drenážní potrubí Ø 160 mm osazené ve štěrkové vrstvě u paty původního zdiva.

Drenážní trouby budou zaústěny do stávajících komínových průduchů, se zajištěním odvodu vlhkého vzduchu až pod střešní rovinu.

Skladby podlah:

P 1	společenské prostory a vnitřní komunikace, celková tl. 768 mm

- cihlová dlažba - CD 200 (dříve byl používán název půdovka), tl. 30 mm, pro použití v historických budovách je vyráběn typ CD 200 R - Rustikální rozměrů 200 x 200 x 30 mm, ČSN EN 1344 cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody, se zajištěnými parametry:

reakce na oheň - třída A1

rozsah měřených hodnot - třída RO

lomová pevnost - třída TO

odolnost proti smyku skluzu - třída U3

odolnost proti zmrazování, rozmrazování - třída FO

Dlažba se lepí na pevný soudržný podklad, pomocí flexibilního lepidla s udržováním spáry (8 - 20 mm), po ztuhnutí lepící vrstvy je nutné dlažbu před vlastním spárováním důkladně omýt a ošetřit ochranným impregnačním nátěrem na cihelnou dlažbu (nátěr je určen k ochraně dlažby před ušpiněním spárovací hmotou, nátěr se nanáší štětcem na dlažbu.

Podklad před nanášením impregnace musí být suchý, bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu, spotřeba impregnačního materiálu je cca 0,1 kg/m².

Po zaschnutí ochranné impregnace (24 hodin) po aplikaci) je možné přikročit ke spárování hmotou určenou výrobcem pro spáry do 20 mm dle technického listu, po lehkém zaschnutí se přebytečný spárovací materiál odstraní měkkou gumou nebo vlhkým hadrem. Následně se na dlažbu aplikuje štětcem kyselý čistič (použití dle technického listu výrobce). Po mírném zaschnutí se povrch důkladně omyje houbou.

Po řádném vyschnutí zaspárované dlažby je možné aplikovat nátěr přípravku - impregnace jako ochrana proti vodě, mastnotě a znečištění. Podklad před nanášením musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu. Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních dle potřeby a nasákavosti podkladu.

Spotřeba impregnačních materiálů je cca 0,2 kg/m²

- flexibilní lepidlo 13 mm

- betonová mazanina tl. 67 mm vyztužená Kari sítí 4/200 - 4/200 mm

- podlahový polystyren tl. 100 mm

- izolace proti zemní vlhkosti

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4 mm, faktor difuzního odporu 29000, ohebnost za nízkých teplot -25ºC, pevnost v tahu podélné 1400 (+/- 400) N 50 mm, pevnost v tahu příčné 1600/ + / - 400) N/50 mm, tažnost podélné 12% (+/-5%), tažnost příčně 12% (+/-5%), reakce na oheň třída E

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, tl. 4,0 mm, faktor difúzního odporu 28000 (±1000), ohebnost za nízkých teplot ≤ - 25ºC, pevnost v tahu podélné 1100 (±250) N/50 mm, pevnost v tahu příčné 800 (±250) N/50 mm, tažnost podélně 50 (±10%), tažnost příčně 50 (±10%), reakce na oheň třída E

- penetrační nátěr

- podkladní beton tl 100 mm vyztužený Kari sítí 6/150 - 6/150, pod příčkami rozšíření na pásy šířky 600 mm a celkové tloušťky 200 mm s přidaným pásem výztuže Kari sítí 6/150 - 6/150

- zhutněný štěrkový násyp frakce 16/32 a 8/15 utažený prosívkou, celková tloušťka 468 mm, hutněný po vrstvách max. 150 mm. při patě zdí drenážní potrubí

- zhutněná pláň

P 2	hygienické zázemí, WC, komora

- cihlová dlažba

- keramická dlažba tl. 8 mm

- flexibilní lepidlo tl 30 mm

- betonová mazanina tl. 59 mm

- podlahový polystyren tl. 100 mm

- izolace proti zemní vlhkosti:

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4 mm, faktor difuzního odporu 29000, ohebnost za nízkých teplot -25ºC, pevnost v tahu podélné 1400 (+/- 400) N 50 mm, pevnost v tahu příčné 1600/ + / - 400) N/50 mm, tažnost podélné 12% (+/-5%), tažnost příčně 12% (+/-5%), reakce na oheň třída E

  - asfaltový modifikovaný pás SBS z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, tl. 4 mm, faktor difúzního odporu 28000 (±1000), ohebnost za nízkých teplot ≤ - 25ºC, pevnost v tahu podélné 1100 (±250) N/50 mm, pevnost v tahu příčné 800 (±250) N/50 mm, tažnost podélně 50 (±10%), tažnost příčně 50 (±10%), reakce na oheň třída E

- penetrační nátěr

- podkladní beton tl 100 mm vyztužený Kari sítí 6/150 - 6/150, pod příčkami rozšíření na pásy šířky 600 mm a celkové tloušťky 200 mm s přidaným pásem výztuže Kari sítí 6/150 - 6/150

- zhutněný štěrkový násyp frakce 16/32 a 8/15 utažený prosívkou, celková tloušťka 490 mm, hutněný po vrstvách max. 150 mm. při patě zdí drenážní potrubí

- zhutněná pláň

Povrchy, omítky, obklady, nátěry

Řešení oprav vnitřních omítek a provedení nového nátěru. Omítky uvnitř objektu jsou ve stavu odpovídajícímu realizaci, částečné poškození se vyskytuje zejména ve spodních částech u podlah, v místech se zvýšenou vlhkostí jako u místností sousedících s terasou, kde dochází k silnému zatékání do zdiva.

Skladba starých nátěrů je následující – původní nátěr vápenný později přetřený hlinkou, v současnosti poslední vrstva je nespecifikovaný dispersní nátěr. Vlhkost při měření byla v hodnotách mezi  2 - 20%. (standart je 7%)

Veškeré opravy omítek,  -  navrhuji provést oklepání nesoudržných stávajících omítek až do výše stropu, vyčištění spár ve zdivu, ( v této fázi, bych nechal vlhké zdivo vydýchat)  následně na takto připravené plochy provést adhezní postřik síťovitě s pokrytím 50% plochy certifikovaný dle WTA pro zajištění dobrého spojení mezi zdivem a omítkami, tento hydraulický spojovací můstek je dle DIN 18557 a DIN EN 998-1, bez tohoto spojovacího můstku nebude zajištěno dobré spojení na smíšeném zdivu s ostatními vrstvami. Následně takto připravené plochy přepracovat vápennou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna zrno 3 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Ostatní plochy provést očištění – okartáčování nesoudržných vrstev a starých nátěrů následně přepracovat jemnou vápennou omítkou na bázi vzdušného hydraulického vápna zrno 0,6 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Jednou z hlavních výhod tohoto typu pojiva v kombinaci s vhodným typem plniva, je vysoká schopnost difúze.

Ošetření ploch napadené řasou, doporučuji umrtvení materiálem (neobsahuje aktivní chlor).

Příprava podkladů – čištění

Důkladné mechanické očištění podkladů, odstranění všech nesoudržných, degradovaných částí omítek a nátěrů (oškrabání, osekání, broušení atp.)

Základní příprava podkladů

Po očištění a vyschnutí podkladů použít hydraulický spojovací můstek.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- hydraulická suchá malta na bázi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového písku

- hydraulické tuhnutí

- vysoká mrazuvzdornost

- odolnost vůči ostřikující vodě a vlhkosti

- hodnota pH: cca 11,3

- aplikace přípravku síťovitě 50% plochy

- doba potřebná pro následnou aplikaci – min. 24 hod

Nové omítky:

Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, čistě vápennou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

- ruční i strojní zpracování

- zrnitost: 0-3mm

- pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II

- chování při požáru: A1

- propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

- nasákavost: W2

- pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

- požadovaný minimální podíl složek: hydraulické vápno min. 10-15%, hydroxid vápenatý min. 2,5-10%

Finalizace povrchů – sjednocení povrchů před finálními nátěry – štuková omítka:

Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, čistě vápennou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

- ruční i strojní zpracování

- zrnitost: 0-0,6mm

- pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II

- chování při požáru: A1

- propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

- nasákavost: W2

- pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

- požadovaný minimální podíl složek: hydraulické vápno min. 10-15%, hydroxid vápenatý min. 2,5-10%

Finální povrchová úprava – nátěr:

Pro finalizaci povrchů použít minerální silikátovou barvu.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- barva s kombinací pojiv – křemičitý sol/gel a vodního skla

- splňuje požadavky DIN 18 363 2.4.1.

- organický podíl: max. 5%

- odolnost všech složek vůči UV záření

- použití výhradně absolutně světlostálých anorganických pigmentů

- netvoří film

- pH: cca 11

- specifická hmotnost: cca 1,5 g/cm3

- stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d)

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2

- propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

- ekologický – neobsahuje rozpouštědla ani konzervační prostředky

- nealergizující

- třída otěru za mokra 2

- zabraňuje růstu plísní

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech.

Finální povrchová úprava – nátěr:

Pro finalizaci povrchů použít vápenný nátěr.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- hotová vápenná barva

- splňuje požadavky EN 7783-2.

- neobsahuje titanovou bělobu (oxid titaničitý)

- organický podíl: max. 3 - 5%

- odolnost všech složek vůči UV záření

- použití výhradně absolutně světlo stálých anorganických pigmentů

- nehořlavý

- pH: cca 12

- specifická hmotnost: cca 1,5 g/cm3

- stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d)

- difúzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2

- propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

- ekologický – neobsahuje rozpouštědla ani konzervační prostředky

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech.

Sanace biocidního napadení

Na potřebných místech aplikovat přípravek k likvidaci a prevenci proti biocidnímu napadení.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- Hotový speciální čistící prostředek na vodní bázi s mikro biocidním účinkem k sanaci a čištění vnitřních i venkovních ploch napadených řasami a plísněmi. Působí i preventivně proti novému výskytu.

- Vodný roztok pro dezinfekci podkladu napadeného řasami, plísněmi a lišejníky. Neobsahuje reaktivní chlor.

- Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3

- pH: 6

- vzhled: čirá tekutina

- aplikace neředěného přípravku na postižená místa s následnou reakční dobou min. 12 hod.

Podhledy, jsou navrženy v prostoru WC jako akustická clona směrem k učebnám ve 2. N. P. (1 patře) a zároveň umožní realizovat rozvody technických zařízení bez zásahů do stávajících dřevěných stropů.

Skladba podhledů

- nosný rošt z ocelových pozinkovaných profilů

- mezi profily (a na profily) vrstva akustické izolace - minerální plsti (60 kg/m³) v tloušťce 60 mm

- impregnovaná SDK deska tl. 12,5 mm

Dveře

Ve vstupních komunikacích a chodbách budou stejně jako ve společenských prostorách osazeny nové dřevěné dveře (repliky stávajících dveří osazených na vstupech do přednáškové haly A), budou dřevěné v provedení z masivního dubu včetně zámkových zárubní a repliky kování). V tabulkách jsou specifikovány rozměry, počty kusů, požadavky na požární odolnost a způsob otvírání.

Dveře na WC a do hygienických prostorů budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní. Dojde ke kompletní náhradě za osazené novodobé výrobky.

Přípomocné práce TZB

V prostoru je nově osazen systém ústředního vytápění do kterého nebude při realizaci zasahováno, je nutné stávající rozvody a topné radiátory řádně zajistit a ochránit.

Rozvody elektrosilnoproudu, vodovodu a kanalizace v původním zdivu je vzhledem k historickému památkově chráněnému objektu nutné provádět vždy proříznutím a odsekáním zdiva rýhy. Otvory a drážky popř. ostatní dozdívky provádět plnými cihlami na vápennou maltu lehce nastavenou cementem.

Vybavení prostor:

- hala - sedací nábytek

- čajová kuchyňka - pracovní plocha jako součást linky, lednice, mikrovlná trouba, varná deska, rychlovarná konvice, myčka na sklo, myčka na nádobí

- WC - sušák na ruce, dávkovač mýdla, koše na odpadky

B. 2. 7.	TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

VZDUCHOTECHNIKA

Hygienické zařízení WC muži a ženy

Místnosti společných WC budou odvětrány potrubními ventilátory instalovanými pod stropem nad podhledem. Odvod vzduchu bude talířovými ventily na kruhovém potrubí vedeným pod stropem. Výfuk vzduchu je veden do stávajících otvorů ve fasádě po demontovaných odtahových ventilátorech. Zakončení je PD žaluzií.. Ventilátory budou vybaveny těsnou přetlakovou klapkou. Na výtlaku ventilátoru bude instalováno ohebné zvukotlumící potrubí. Dveře místností  budou bez prahu. Spínání  ventilátorů bude časovými spínači.

- TECHNICKÝ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Hygienické zařízení WC

vzduchový výkon celkem……….…………………………….2x300 m3/hod.,

el. příkon ventilátorů …………………………………………..2x75W, 230V

Elektrosilnoproud

Technické údaje

Napětí: 3 N PE stř. 50Hz, 400V / TN-C-S

Pi	beta	Ps

Osvětlení	1,8kW	0,95	1,7kW

Zásuvky	29kW	0,4	11,6kW

###### VZT	0,2kW	0,5	0,1kW

Voda	4kW	0,5	2kW

Rezerva	4kW		3kW

Celkem	Pi = 39kW    		     Ps=18,4kW   Imax=32A

Demontáže

Veškerá stávající elektroinstalace bude demontovaná.

Celkový popis řešení

V chodbě 103c je stávající rozvaděč. Rozvaděč se dozbrojí jističem 40A, 3pp a bude proveden vývod do nového rozvaděče R1 umístěného v místnosti 107c. Z nového podružného rozvaděče R1 bude napojena veškerá elektroinstalace v sociálním zázemí přednáškové haly. Bude napojeno osvětlení, zásuvky,  vývody, VZT a příprava teplé vody.

Osvětlení

Osvětlení bude svítidly stropními či nástěnnými. Ovládání svítidel bude  vždy z dané místnosti, bude ovládáno od vstupu či všech vstupů.  Pod skříňkami kuchyňské linky budou nástěnná svítidla samostatně ovládaná.

Osvětlení WC bude svítidly stropními a svítidly nad umývadlem ovládanými vypínači od vstupů. Umělé osvětlení bude splňovat požadavky ČSN EN 12464 – 1 z 2012

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude svítidly s vlastním nouzovým zdrojem a s piktogramy označujícími směr úniku. Nouzová svítidla s piktogramy budou umístěna nad východem z místností. Budou umístěna vždy nad dveřmi či na zdi  ve směru možného úniku.

Zásuvky

Budou zde klasické zásuvky pro úklid apod. V kuchyňce budou samostatně jištěné zásuvky pro myčku, kávovar, a jiné kuchyňské spotřebiče. V kuchyňce bude samostatně jištěný vývod pro elektrický sporák s elektrickou varnou deskou.

Vytápění a voda

Vytápění  je stávající. V úklidové komoře bude pro přípravu teplé vody  boiler 80l, 230V, 2kW, v kuchyňce bude pod kuchyňskou linkou průtokový ohřívač 10l, 230V, 2kW.

VZT

Na WC dámy i na WC páni bude potrubní ventilátor 70W, 230V  + časový spínač.

Rozvod a rozvaděče

Rozvod bude proveden kabely CYKY. Kabely budou uloženy pod omítkou. Rozvaděč  je stávající a bude dozbrojen.

Ochrana, uzemnění a hromosvod

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena v celém objektu  automatickým odpojením od zdroje. V místech se zvýšeným nebezpečím dotyku jako např. v umývárnách, v kuchyňce apod. bude navíc provedena ochrana pospojením. Vedle rozvaděče bude osazen rozvaděč s hlavní ochrannou přípojnicí   HOP. Na tuto svorkovnici se připojí kovové potrubí vody, plynu a topení. Trouby VZT se ve spodní části se navzájem spojí a připojí se na  HOP. HOP a spojí  s místy, kde bude provedena přídavná ochrana pospojováním.

Prostředí a poznámka

### Podle ČSN 33 2000-3, čl. 321 - Prostředí, čl. 322 - Využití a čl. 323 - Konstrukce budov, jsou uvedena příslušná označení vnějších vlivů a označení prostorů, členěných z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro tyto místnosti (prostory):

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AM1,AP1,BA1,BC1,BD1

Veškerá instalace musí být provedena dle platných norem ČSN v době projektu.

Vodovod

Stávající stav

Vodovodní rozvod bude napojen na stávající uzávěr studené vody v podlaze místnosti 109c.

Stávající tlakové poměry ve vodovodu jsou vyhovující.

Situační řešení

Je patrno z výkresové přílohy půdorys vodovodu.

Rozvod vody bude napojen na stávající uzávěr studené vody v podlaze místnosti 109c.

Rozvod studené a teplé vody bude veden v podlaze a příčkách a stěnách, v převážné části v souběhu s kanalizací.

Ohřev TUV bude jednak v tlakovém ohřívači DZ Dražice OKCE80 v místnosti 110.3c a samostatně v průtokovém ohřívači TO 10 pod dřezem v místnosti 111c.

Na přívodu studené vody do tlakového ohřívače bude osazena pojistná sestava, která obsahuje uzávěr, zpětnou klapku a pojistný ventil.

Materiál potrubí a jeho uložení

Na nový rozvod studené a teplé vody v sociálním zařízení bude použito plastové vodovodní potrubí - běžný plast dostupné cenové relace v tlakové řadě PN20.

Veškerá potrubí vodovodních rozvodů budou tepelně izolována PU pěnovými segmenty (MIRALON), sloužícími zároveň jako ochrana potrubí. Při vedení v podlaze doporučuji potrubí uložit v kanálku.

Výpočet spotřeby vody

Výpočet proveden dle TZB info

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Stávající stav

Sociální zázemí je napojeno na stávající ležatou kanalizaci v místnosti 111c.

Situační řešení

Situační řešení navržené kanalizace je patrno z výkresové přílohy půdorys kanalizace.

Pod podlahou bude proveden nový ležatý rozvod a to až k místu napojení na stávající část ležaté kanalizace u obvodového zdiva.

Na něj budou napojeny nové zařizovací předměty.

Ve vyznačených krátkých svislých větvích kanalizace budou osazeny přivzdušňovací hlavice, celá kanalizace sociálního zázemí bude odvětrána stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu s osazením ventilační hlavice venkovní.

Připojovací potrubí bude uloženo  v nových předstěnách a dále pak v SDK příčkách, bude provedeno v minimálním spádu 3% směrem k připojovacím bodům.

Materiál potrubí a jeho uložení

Nové ležaté svody pod podlahou budou z kanalizačního PVC-KG, svislé svody připojovacího potrubí včetně odvětrání bude z kanalizačního PVC.

Zařizovací předměty

WC, umývadla, umývátka, dřezy a zařízení pro ZTP  budou realizovány dle požadavku stavebníka, rovněž tak baterie, ventily a kohouty u zařizovacích předmětů.

B. 2. 8.	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Je dokladováno v samostatné příloze D. 3

Požadavky jsou do řešení zapracovány.

B. 2. 9.	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Splňují požadavky příslušných předpisů, ústřední vytápění a ohřev TUV není součástí P. D., je již po rekonstrukci v provozu.

B. 2. 10.	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ

Parametry řešených prostor splňují požadavky příslušných předpisů na VNITŘNÍ prostředí, zejména: větrání, vytápění, zásobování vodou, nakládání s odpady a oslunění a denního osvětlení.

V rámci řešení je dle ČSN a hygienických předpisů zajištěna výměna vzduchu a odsávání par:

-	 místnosti s okny 	- 	přirozeně okny

-	WC	-	budou vedle oken odvětrány nuceně potrubím do venkovního prostoru, ventilátory s radiálním oběžným kolem

Stavba je podle příslušných zákonů vedena jako podlimitní, která nebude mít vzhledem k účelu užívání po realizaci vliv zhoršující na okolní chráněné pozemky ani stavby na nich než v současnosti.

B. 2. 11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Povodně

Budova se nenachází v záplavové oblasti.

Sesuvy půdy

Bez nároků na řešení

Poddolování

Bez nároků na řešení

Seizmicita

Bez nároků na řešení

Radon

Bez nároků na řešení

Hluk v chráněném venkovním prostoru

Záměr byl posouzen a je popsán v Zásadách organizace výstavby v oblasti hluku ze stavební činnosti. Hluk při provozu bude běžný bez vlivu na okolní chráněné prostory.

B.3.	Napojení na technickou infrastrukturu

  - Stavba je stávající bez nároků na řešení. Stávající stav vyhovuje pro napojení nových domovních rozvodů.

B.4.	Dopravní řešení

Popis dopravního řešení

Stávající.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Areál zámku je stávající vjezdem a vchodem napojen na chodníky a komunikace na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Doprava v klidu

Kapacita stávajících parkovacích ploch v areálu zámku je dostatečná, nedochází k navýšení počtu uživatelů, včetně stávajícího bezbariérového parkování.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Jedná se o stavební úpravy stávajících vnitřních prostor bez nároků na řešení.

B.6.	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Pozemek stavby není součástí:

- chráněné krajinné oblasti

- evropsky významné lokality – NATURA 2000

- územního systému ekologické stability

- nejsou zde registrované Významné krajinné prvky

- maloplošně zvláště chráněných území ani jejich pásem vyhlášených ani ze zákona (50m)

Řešení vlivu stavby, provozu a výroby na zdraví osob nebo na životní   prostředí

Realizovaný záměr spočívá v rekonstrukci stávajících prostor objektu.

Podrobněji:

- 	ovzduší 	- 	provozem nedojde ke znečištění ovzduší

-	voda	-	provozem stavby ani její realizací nebudou ovlivněny podzemní vody

-	půda	-	veškerá zařízení budou realizována tak, aby se zabránilo únikům škodlivin do půdy

-	fauna

a flora	-	projekt řeší výsadbu zeleně

-	územní systém ekologické stability a krajinný ráz se nemění.

Ostatní charakteristiky:

-	způsob využití území není v rozporu s územně plánovací dokumentací

- stavba nemění charakter osídlení

- stavba neleží v oblasti surovinových zdrojů

- stavba nezasahuje do ochranného pásma (do ochranných pásem inženýrských sítí)

- v místě stavby se nepředpokládají možná archeologická naleziště

Vlivy na obyvatelstvo

  - stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo

  - stavba nemá negativní sociální důsledky

  - stavba nemá negativní ekonomické důsledky

  - stavba neovlivní negativně obyvatelstvo

  - stavba nenaruší faktory pohody

Vliv na ekosystémy

-   ovzduší a klima	-   	výstavbou se nemění ovzduší ani klima v místě stavby

- vlivy na vodu:	-	stavbou se mění charakter odvodnění pouze v místě stavby (není žádný vliv na okolní pozemky).

-	vlivy na změny hydrologických charakteristik se nepředpokládají ani ve vztahu k podzemní vodě

- 	stavba neleží v záplavové oblasti

- vlivy na půdu, území a geologické

podmínky	-	stavbou nevznikají nároky na půdní fond

-	stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy

-	stavba nemění topografii daného území

-	vlivy na horninové prostředí se nepředpokládají

-	stavba neovlivní hydrogeologické charakteristiky

-	stavba neprodukuje žádné odpady k místnímu ukládání

-   	vlivy na floru

a faunu:	-	dojde ke kácení stromů v místě stavby

-	okolní fauna nebude realizovanou stavbou zasažena

- vlivy na strukturu

a funkční využití

území:	-	stavba má nepatrný vliv na dopravu

-	stavba je prováděna v rekreačním území

- ostatní vlivy:	-	biologické nejsou

-	záření stavba neprodukuje

-	jiné ekologické vlivy nejsou

- velkoplošné

vlivy v krajině:	-	nejsou

Popis opatření navržených prevencí, eliminací, minimalizací a kompenzací účinků:

- územní plánovací opatření se nevyžaduje

- technická opatření jsou standardní, stavba řeší běžným způsobem likvidaci znečištění (odpadů, odpadních vod)

Popis rizik a bezpečnosti provozu

Možnosti vzniku havárií se u řešeného druhu stavby neuvažují.

Preventivní opatření jsou dána běžným technickým řešením.

Následná opatření vyplývají z případných provozních předpisů.

a)	Z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí dle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, je posuzovaný záměr podlimitní a nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

b)	Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění – nejsou zájmy ochrany dotčeny

c)	Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění- chráněné zájmy nejsou dotčeny.

d)	Z hlediska nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady při realizaci stavby budou zařazeny, tříděny a odstraněny podle zákona 185/2001 Sb., doklady o likvidaci budou předloženy ke kolaudaci (podrobněji část E – Zásady organizace výstavby).

Odpady při provozu stavby , likvidace

-	Běžný komunální odpad bude na základě smluvních vztahů po roztřídění ukládání v nádobách na vlastním pozemku a likvidován odpovědnou firmou

e)	Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Zájmy nejsou dotčeny.

f)	Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Realizací stavby nebude snížen ani změněn krajinný ráz. Záměr nemá významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti ani jiné tyto lokality nebudou ovlivněny.

g)	Z hlediska myslivosti dle § 67 Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění – chráněné zájmy nejsou dotčeny.

h)	Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 Zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění – záměrem nejsou dotčeny chráněné zájmy

i)	Z hlediska zájmů chráněných silničním správním úřadem města Poděbrady, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Chráněné zájmy nejsou dotčeny. Případné zábory budou v dostatečném předstihu projednány se silničním správním úřadem (§ 71. zákona

č. 500/2004 Sb.).

B.7.	Ochrana obyvatelstva

Objekt bude po výstavbě užíván zejména pro potřeby Studijního střediska Univerzity Karlovy - UJOP, provoz nebude mít negativní sociální a ekonomické důsledky pro obyvatele okolní zástavby, nevzniknou žádná zdravotní rizika negativně ovlivňující obyvatelstvo.

Ochrana obyvatelstva vzhledem k vyhlášce MVČR č. 380/2002 Sb.

- v dotčené oblasti není územně řešená ochrana před průchodem průlomové vlny - není zde žádná větší vodní nádrž

- nenacházejí se zde žádné nebezpečné provozy a územní plán nepředpokládá žádnou výstavbu těchto provozů

- nevznikají zde nebezpečné látky výrobou, ani zde nejsou uskladněny

V prostoru stavby nejsou žádná zařízení civilní obrany obyvatelstva ani objekty důležité pro ochranu státu včetně ochranných pásem, návrhem žádné nové nároky na řešení nevznikají.

B.8.	Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu je zajištěna přípojka elektrické energie ve stávajícím rozvaděči, energie bude odebírána z osazeného staveništního rozvaděče napojeno v prostoru bytu na stávající bytové rozvody..

Voda pro stavbu bude odebírána ze stávajícího rozvodu v objektu přes uzávěr vody a měřící soupravu pro potřebu staveništního odběru.

b) Odvodnění staveniště

Není vzhledem k charakteru stavby nutno řešit.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

elektro – stávající vnitřní domovní rozvody

voda – stávající vnitřní domovní rozvody

kanalizace – po dobu stavby bude užíváno stávající WC v objektu

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. Posouzení hluku ze stavební činnosti.

d. 1. Požadavky - hlukové poměry

1) 	§ 30 zákona č. 258/2000 Sb.

(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace,32) vlastník dráhy32a) a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.

(2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků32b) a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti,15) s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.

2) 	Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

3)	Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky vibrací a ostatní příslušné zákony, vyhlášky a předpisy.

Aby byly splněny požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude nutné dodržet následující:

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A Laeq,T ve venkovním prostoru v obytné zóně při provádění povolených staveb v době:

6 - 7 hodin	60 dB

7 - 21 hodin	65 dB

21 - 22 hodin	60 dB

22 - 6 hodin	45 dB

nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A LAmax v obytných místnostech a ordinaci při provádění povolených staveb v době:

7 - 21 hodin	55 dB

Veškeré práce na stavbě budou probíhat jen v době od 8.00 hodin do 18.00 hodin v pracovní dny.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického hluku A Laeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin a pro dobu noční pro nejhlučnější hodinu.

d. 2. Bourací a přípravné práce

Bourací práce

Dle projektové dokumentace budou ve 3. N. P. probíhat bourací práce v malém rozsahu - příčky, stávající povrchové úpravy a vrstvy podlah, dveře, technické zařízení.

Bourací práce budou trvat maximálně 10 dnů a to následujícím způsobem:

- při bouracích pracích bude používáno maximálně 1 bourací kladivo Laeq,T 1=1m = 95 dB a to v nutných případech

- práce s bouracím kladivem budou trvat maximálně 2 hodiny denně v době od 8 do 18 hodin pouze ve všední dny - o víkendech nebudou probíhat bourací práce

- zbylé bourací práce budou prováděny ručně - ruční nářadí

- vybouraná suť se nebude shazovat pomocí shozů, ale bude vynášena v kýblech popřípadě tkaných obalů do přistaveného kontejneru

- kontejner bude odvezen bezprostředně po naplnění

- maximální možná doprava v nejhlučnější den 1 středně velké nákladní vozidlo

Použité mechanizmy:

- nákladní vozidlo, předpokládaný počet vozidel max. 1 TNA za den

Hluk šířící se z manipulace (složení, vyložení a nakládka kontejneru a pod.)          Laeq,T < 70 dB ve vzdálenosti 1 m. Manipulace bude probíhat max. 1 hodinu denně

- bourací kladivo Laeq,T 1=1 m = 95 dB

Průměrná hladina akustického tlaku při výstavbě uvnitř objektu:

LAmax = 95 dB, Laeq,T = 85 dB

Skladba stropní konstrukce mezi 1. N. P. a 2. N. P.

- prkna tl. 25 mm na dřevěných polštářích

- násyp tl. min. 160 mm

- prkenný záklop tl. 33 mm

- dřevěné trámy výšky min. 260 mm

- podbití + rákosová omítka tl. 40 mm

R´w = 52 dB

Obvodový plášť:

- stávající zdivo tl. min. 600 mm s oboustrannou omítkou tl. min. 15 mm

R´w = 65 dB

Okna minimální neprůzvučnost Rw = 30 dB

Předpokládaná hladina akustického tlaku v nejbližší místnosti

LAmax ≤ 55 dB..... Vyhovuje

d. 3. Hrubá stavba a dokončovací práce:

Stavební práce v objektu:

- vyzdívání a dozdívání stěn a příček

- montáž SDK podhledů

- stavební přípomoce

- podlahy

- ZTI, elektroinstalace, VZT

- drobná betonáž při doplnění prostupů TZB

- veškerá doprava materiálu bude probíhat pouze ručně po stávajících domovních komunikacích

- materiál bude nošen přímo na stavbu do 1. N. P., nebude nikde skladován na domovních komunikacích ani před objektem

Použité mechanizmy:

- nákladní vozidlo dopravující materiál na stavbu - předpokládaný počet vozidel max. 1 TNA za den

Hluk šířící se z manipulace (složení, vyložení materiálu a pod.) Laeq,T < 70 dB ve vzdálenosti 1 m. Manipulace bude probíhat max. 1 hodinu denně

- elektrická vrtačka Laeq,T 1=1m < 75 dB

- akušroubováky Laeq,T 1=1m < 70 dB

- úhlové brusky Laeq,T 1=1m < 60 dB

- ruční nářadí

Řezání, broušení ocelových a jiných prvků bude probíhat mimo staveniště ve specializované firmě. Na stavbě bude probíhat pouze montáž.

Stavební práce v objektu budou trvat od 8 do 18 hodin pouze ve všední dny - o víkendech nebudou probíhat žádné práce.

Průměrná hladina akustického tlaku při výstavbě uvnitř objektu:

LAmax = 85 dB, Laeq,T = 75 dB

Skladba stropní konstrukce mezi 1. N. P. a 2. N. P.

- prkna tl. 25 mm na dřevěných polštářích

- násyp tl. min. 160 mm

- prkenný záklop tl. 33 mm

- dřevěné trámy výšky 260 mm

- podbití + rákosová omítka tl. 40 mm

R´w = 52 dB

Obvodový plášť:

- stávající zdivo tl. min. 600 mm s oboustrannou omítkou tl. min. 15 mm

R´w = 65 dB

Okna minimální neprůzvučnost Rw = 30 dB

Předpokládaná hladina akustického tlaku v nejbližší místnosti

LAmax ≤ 55 dB..... Vyhovuje

d. 4. Závěr

Při splnění výše uvedeného bude stavba při rekonstrukci z hlediska hluku ze stavební činnosti vyhovovat požadavkům NV č. 272/2011 Sb. Vzhledem k užívání objektu po dohodě s vedením Studijního střediska.

e) 	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Práce proběhnou mimo přesun stavebního materiálu a suti, uvnitř bytové jednotky stavebníka. Stavebník zajistí řádný úklid společných prostor domu.

f)  Maximální zábory pro staveniště

Nejsou požadovány.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování nářadí je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

| Katalogové č. odpadu | Název druhu odpadů - zkráceně | Předpokládaný způsob nakládání | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | Předání k recyklaci | O |
| 150106 | Směsné obaly | Skládka odpadů | O |
| 170101 | Beton | Předání k recyklaci | O |
| 170102 | Cihly | Předání k recyklaci | O |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | Předání k recyklaci | O |
| 170201 | Dřevo | Materiálové využití | O |
| 170102 | Sklo | Předání k recyklaci | O |
| 170103 | Plasty | Předání k recyklaci | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 | Předání k recyklaci | O |
| 170405 | Železo a ocel | Předání k recyklaci | O |
| 170411 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | Skládka odpadů |  |
| 200301 | Směsný komunální odpad | Skládka | O |

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti původce odpadů:

1)	Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů)

2)	Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, t. j.:

předcházení vzniku odpadů

příprava k opětovnému použití

recyklace odpadů

jiné využitá odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)

odstranění odpadů

3)	Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě

4)	Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s odpady.

h) Bilance zemních prací

není uvažovaná

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v  součinnosti s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hranivci stavby, kde bude uvedeno : název stavby, investor, zástupce investora, architekt, projektant, generální dodavatel, zástupce generálního dodavatele, technický dozor, termíny výstavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Sociální zázemí a šatny budou pro potřeby stavby vymezeny v ostatních prostorách stavebníka.

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna ( živelné pohromy, krádež, apod.) na celkovou výši dokončené stavby.

Po celou dobu výstavby objektu bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších vlastníků. Dočasné zábory budou prováděny tak, aby byl vždy zachován přístup a možnost obsluhy stávajících objektů v sousedství stavby a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Pro účastníky výstavby  následující povinnosti:

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.

Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn dodavatelem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Referenční normy a předpisy

ČSN 72 2600 	Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 7300 	Tepelně izolační materiály a výrobky

ČSN 73 0080 	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi

ČSN 73 0202 	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní  ustanovení

ČSN 73 0210	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění

ČSN 73 0532 	Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky  (březen 2000)

ČSN 73 0540-2	Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.

ČSN 73 0802 	Požární bezpečnost staveb.Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 	Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, příloha I

ČSN 73 0833	Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 1101 	Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 2310 	Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2611 	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí	pro zemní práce

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích a jejich znečišťování.

Staveniště je vhodným způsobem zajištěné.

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat a to pouze v prostoru bytové jednotky. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. (V záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani s nimi nebude manipulováno bez odpovídajícího zajištění (viz § 39-42 zákona č.254/2001 Sb.); přebytečný a odpadní materiál bude neprodleně odvážen mimo záplavové území; při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám. Stavebními mechanizmy a automobily budou zajištěny proti úkapu ropných látek a olejů.)

Pro zhotovitele stavby budou závazně platit závěry posuzování vlivu na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů :

zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

Zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních vozidel a jejich pravidelné čištění při opouštění stavby z důvodu minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak připomínám respektovat :

- Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

- Podmínky pro provádění Bytového družstva Janáčkovo nábřeží 31

Základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě

Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích

Zák.č. 355/1999 Sb.,- o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom.

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Negativní dopady výstavby budou omezeny na nejnižší možnou míru – tomu musí odpovídat zvolené technologie a pracovní postupy.

Technické zařízení v objektu bude na závěr stavby komplexně vyzkoušeno.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Nebude zasahováno do domovních rozvodů technických zařízení, všechny napojovací místa nových bytových rozvodů jsou uvnitř bytové jednotky stavebníka.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

j) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činnosti z hlediska BOZ při práci

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:

1. 	Montážní práce

2. 	Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

3. 	Manipulace s materiály

4. 	Svářečské práce a nahřívání živic

5. 	Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

6. 	Práce související se stavební činností

1. 	Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukci. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešeni přestupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečeni dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovnici musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky.

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

2. 	Práce ve výškách

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikací nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohroženi zdraví vždy, nezávisle na výšce.

Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Kolektivní zajištěni je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazeni, lešení, poklopy, záchytné lešení, záchy1né sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištěni.

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje v případě:

pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určené k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu,

místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdí, na které se pracuje. Pří práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací.

Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu.

Na plochách se sklonem nad 10 m musí být kolektivní zajištěni i podél hrany pádu ve směru sklonu.

Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně

půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí.

2.1. Kolektivní zajištění

Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem.

2.1.1 Konstrukce pro práci ve výškách (lešení)

Základní konstrukční požadavky na lešení:

konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována

musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí

u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení

je-Ii lešeňová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek)

podchodná výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm

mezery mezí podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm

nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm

výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm

zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou je menší než 25 cm

výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm

podchodné výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m

2.1.2 Montáž a demontáž lešení - základní požadavky:

montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a mají platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku

Pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup

Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení

demontované části lešení se nesmí shazovat na zem.

Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj ...)

2.1.3 Používání provoz a prohlídky lešení:

provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace

před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku

lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do po užívání

konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny

lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace).

2.2. Osobní zajištění

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použit v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění.

2.2.1 Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména:

bezpečnostní lano,

bezpečnostní pás,

bezpečnostní postroj,

zkracovač lana,

samonavíjecí  kladka,

bezpečnostní brzda,

přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství

Prostředky osobního zajištěni musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou.

Použiti konkrétního osobního zajištěni stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných prací odpovědný pracovník.

Místo uchycení osobního zajištěni je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. V jednodušších případech je místo uchyceni stanoveno odpovědným pracovníkem. Prostředky osobního zajištění se kontroluji před a po každém použití.

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní předpisy nestanov! jinak. Funkční zkoušku osobního zajištěni je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.).

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu.

Při použiti prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při použiti bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m,

s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním.

Vhodný prostředek osobního zajištěni a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu.

Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, urči místo upevnění případně vhodný prostředek, osobního zajištěni pracovník, který práce ve výškách řídil. Místo upevnění (ukotveni) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN.

K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění.

V místech dopravy materiálu do výšky pomoci kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.

U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu.

Je-Ii z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k vozovce, případně do ní, musí být oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky nejméně 1,1 m, zaplentovaným nebo obedněným proti odstřiku vody nebo bláta od dopravních prostředků. Případné výškové nerovností mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat.

2.4. Konstrukce ke zvyšování místa práce

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 1,5 m, pro ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňováni a spojování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, radiátory, bezpečnostní sítě apod.)

2.5. Předáni a převzetí konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje :

normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m

jednomístných sedaček

pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných části do přepravní polohy

Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík.

Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m.

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být pří práci nejméně 0,5 metru od horního okraje.

Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m.

Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopil.

K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření.

Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5: 1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět pří výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být používány. Pojízdné žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží.

Dodavatel pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát ročně. Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP.

3. 	Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby.

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebíral.

Pří ruční manipulací s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

ostré hrany přepravovaného materiálu

vyčnívající hřebíky

pásky obalů

drsný nebo nerovný povrch materiálu

třísky

pád břemen- chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými možnostmi, nedostatečným manipulačním prostorem

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz.

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení  (jeřábem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníku pomoci zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou}. Při manipulaci s materiálem jsou pracovnici a obsluha zdvíhacího zařízeni vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

4. 	Svářečské práce a nahřívání živic

4.1. Pracoviště pro svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k :

požáru nebo výbuchu

úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem

poškozeni zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolu, záření a hluku

Bezpečnostní opatřeni se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečeni nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při prováděni svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje :

před popálením se svářeč chrání přeslušnými OOPP.

před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňováni z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP.

v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity.

před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

4.2. 	Společné zásady bezpečností (vyhláška MV Č. 8712000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru.

V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se muže svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatřeni.

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob.

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku.

Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezáni v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařováni a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

4.3. 	Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup

láhve musí být zajištěny proti převrženi, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnil

budou-Ii láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 500°C se musí chladit láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v honí části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu

hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.

hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry

při prováděni prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou

při déle trvajícím přerušeni svařování nebo řezáni musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů

po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulaci nepovolanými osobami

4.4. Obloukové svařování kovů

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti :

připojeni svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje

svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou

svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování

elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými)

držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan

vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškozeni ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu

poškozené svařovací vodiče nesmí být používány

v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče

periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem

4.5. Práce se živicemi

Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi:

dodržováni stanovených technologických postupů

zabezpečení nucené výměny vzduchu v uzavřených prostorech

prováděni prací minimálně dvěma pracovníky

zabránit vniknutí vody do zásobníků, cisteren nebo jiných nádob, určených k uskladňování a rozehříváni živic.

tavné nádoby na rozehřívání živic upravit tak, aby nemohlo dojít ke styku živice s ohněm.

Nádoby zabezpečit proti převržení,dodržováni zákazu rozehřívání živic otevřeným ohněm přímo v obalech,rozehřívání živic otevřeným ohněm ve výškách provádět jen v krytých topeništích s hořáky na plynná nebo tekutá paliva

skladování tekutého paliva v prostorách k tomu určených a při dodrženi vzdálenosti hořlavého materiálu od otevřeného ohně minimálně 4 m

přítomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehříváni živice otevřeným ohněm

ruční svislá doprava rozehřáté živice v asfaltových vědrech, provádět pomoci kladky do výše max. 8 m, s podmínkou možného sledováni nádoby po celé dopravní dráze

Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu nepovolaných osob.

5. 	Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

5.1. Konstrukce bednění, odbedňování

Každé bednění musí splňovat požadavky těsností, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu.

Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-Ii daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

5.2. Železářské práce

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, střihačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

5.3. Betonářské a zednické práce

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m.

Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro ukládání (sypáni) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Pří pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím sníženi pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky.

Doprava a ukládáni směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebíráni a čištěni potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno.

Při výrobě a zpracováni malt nebo prací s vápnem musí pracovnici používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku přílba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a pří práci s vápnem (hašeni, přeléváni) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašeni vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

6. Práce související se stavební činností

6.1 Vstřelováni

Pří současné právní úpravě je při práci s expanzními přistroj i pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

6.2 Sklenářské práce

Pří práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovnici ohroženi pořezáním. Proto musí být věnována zvýšená pozornost stavu terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladováni.

Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, pří ukládáni musí být použity podložky z měkkého materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-Ii tabule skla delší než 2 m, musí se pří jejich přenášeni používat přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m2) musí práci vykonávat minimálně tři pracovníci.

6.3 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce:

Základní bezpečnostní požadavky pro práci pří lepení krytin se považuje zejména:

dodržováni stanoveného technologického postupu

seznámeni zaměstnanců s vlastnostmi používaných lepidel a s jejich bezpečným zacházením

při práci v uzavřených prostorách zabezpečit větrání, které zaručí nepřekročeni přípustných koncentraci škodlivin

Při použiti lepidel, jejichž výpary mohou tvořit výbušnou směs:

vymezit pracovní prostor včetně přilehlého okolí

prostor vyznačit bezpečnostními značkami

zabezpečit příslušné vybaveni (zábrany, hasicí přístroje, apod.)

Pracovní prostor zahrnuje v tomto případě obvykle podlaží, kde se lepí, podlaží pod ním a nad ním, popř. další prostory, kde může dojit k vyšší koncentraci výbušných par popř. škodlivin, než je přípustné. Je vyloučen vstup nepovolaných osob do takto vymezeného a označeného prostoru.

V pracovním prostoru po celou dobu lepeni a nejméně 24 hodin po ukončení lepeni je zabezpečeno odpojeni elektrického proudu, plynu, vyloučena manipulace s otevřeným ohněm (kouření, svařování, topení lokálními topidly apod.). Po celou dobu je zajištěno intenzivní nepřerušované větráni. Je nezbytné seznámit všechny osoby v objektu, kde se budou práce provádět, s termínem zahájeni prací a se způsobem jejich bezpečného chováni během nich.

Je nutné zabezpečit bezpečné uložení zbytků hořlavin a použitých materiálů (včetně obalů) a jejich ekologické likvidace předem stanoveným způsobem v souladu s platnou právní úpravou.

6.4 Malířské a natěračské práce

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při prováděni malířských a natěračských prací jsou považovány zejména :

jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených

používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače

při prováděni úprav povrchů stavebních a jiných konstrukci nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

6.5 Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:

před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci.

používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnoceni rizik a konkrétních podmínek na pracovišti.

Při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahuji, v prostorách nebo místech s možnosti vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.

před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavřeni nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášeni nádob na zádech nebo v náruči, taženi nebo tlačeni nádob po podlaze nebo skluzech

chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat

skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejích stability.

Skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovací) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladováni ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu

při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny

dodržovat zákaz přechováváni nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí

likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech)

Všeobecně:

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č.154/2010, o odpadech ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

Povinnosti původce odpadů :

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. „o odpadech“ Původce odpadu bude dle čl. 16 odstavec 1 zákona „o odpadech“ odpady:

-     	zařazovat podle druhů (Katalogu odpadů) a kategorií (nebezpečné odpady) dle čl. 5 a 6

-	zajistit přednostní využití odpadů,

-	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12, odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22)

-	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

-	shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

-	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

-	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem

-	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládání s odpady

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

nejsou v prostoru vlastní stavby požadovány

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

nejsou požadovány

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb

nejsou požadovány

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

realizace stavby bude provedena v souběhu bez členění na etapy, po vydání rozhodnutí o stavebním povolení.