Stavba : Stavební úpravy sociálního zázemí přednáškové haly A,

Zámek Poděbrady - východní křídlo

Jiřího náměstí 1,Poděbrady

Stupeň : DSP

Díl      :  D.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SEZNAM  DOKUMENTACE

-------------------------------------------------------------------

D.4.1 - technická zpráva

D.4.2 - kanalizace – půdorys

D.4.3 - vodovod – půdorys

Stavba : Stavební úpravy sociálního zázemí přednáškové haly A,

Zámek Poděbrady - východní křídlo

Jiřího náměstí 1,Poděbrady

Stupeň : DSP

Díl      :  D.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

-------------------------------------------------------------------

Identifikační údaje stavby a investora :

Název stavby :  Stavební úpravy sociálního zázemí přednáškové haly A,

Zámek Poděbrady - východní křídlo

Jiřího náměstí 1,Poděbrady

Místo stavby :   Zámek Poděbrady - východní křídlo

Projektant  : V + K :  Ing. Michael Růžička

Zodpovědný projektant :   Ing. Michael Růžička

Datum        :   listopad 2015

1. Úvod

Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání stavebního povolení. Jedná se o kompletní kanalizační a vodovodní instalace pro nové sociální zázemí přednáškové haly A.

2. Technické řešení

2.1. Kanalizace

2.1.1. Stávající stav

Sociální zázemí je napojeno na stávající ležatou kanalizaci v místnosti 111c.

2.1.2. Situační řešení

Situační řešení navržené kanalizace je patrno z výkresové přílohy půdorys kanalizace.

Pod podlahou bude proveden nový ležatý rozvod a to až k místu napojení na stávající část ležaté kanalizace u obvodového zdiva.

Na něj budou napojeny nové zařizovací předměty.

Ve vyznačených krátkých svislých větvích kanalizace budou osazeny přivzdušňovací hlavice, celá kanalizace sociálního zázemí bude odvětrána stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu s osazením ventilační hlavice venkovní.

Připojovací potrubí bude uloženo  v nových předstěnách a dále pak v SDK příčkách, bude provedeno v minimálním spádu 3% směrem k připojovacím bodům.

2.1.3. Materiál potrubí a jeho uložení

Nové ležaté svody pod podlahou budou z kanalizačního PVC-KG, svislé svody připojovacího potrubí včetně odvětrání bude z kanalizačního PVC.

2.1.4.  Zařizovací předměty

WC, umývadla, umývátka, dřezy a zařízení pro ZTP  budou realizovány dle požadavku stavebníka, rovněž tak baterie, ventily a kohouty u zařizovacích předmětů.

2.2.  Vodovod

2.2.1. Stávající stav

Vodovodní rozvod bude napojen na stávající uzávěr studené vody v podlaze místnosti 109c.

Stávající tlakové poměry ve vodovodu jsou vyhovující.

2.2.2.  Situační řešení

Je patrno z výkresové přílohy půdorys vodovodu.

Rozvod vody bude napojen na stávající uzávěr studené vody v podlaze místnosti 109c.

Rozvod studené a teplé vody bude veden v podlaze a příčkách a stěnách, v převážné části v souběhu s kanalizací.

Ohřev TUV bude jednak v tlakovém ohřívači DZ Dražice OKCE80 v místnosti 110.3c a samostatně v průtokovém ohřívači TO 10 pod dřezem v místnosti 111c.

Na přívodu studené vody do tlakového ohřívače bude osazena pojistná sestava, která obsahuje uzávěr, zpětnou klapku a pojistný ventil.

2.2.3.  Materiál potrubí a jeho uložení

Na nový rozvod studené a teplé vody v sociálním zařízení bude použito plastové vodovodní potrubí - běžný plast dostupné cenové relace v tlakové řadě PN20.

Veškerá potrubí vodovodních rozvodů budou tepelně izolována PU pěnovými segmenty (MIRALON), sloužícími zároveň jako ochrana potrubí. Při vedení v podlaze doporučuji potrubí uložit v kanálku.

2.2.4.  Výpočet spotřeby vody

Výpočet proveden dle TZB info