Tabulka technické specifikace ve formě čestného prohlášení o pravdivosti a splnění všech technických požadavků zadavatele

| Název dodavatele (vč. právní formy) |  |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání |  |
| IČ |  |
| Osoba oprávněná jednat |  |

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této nabídce, včetně údajů v níže uvedené tabulce, jsou pravdivé.

| Popis minimálních požadavků zadavatele | Popis konkrétní specifikace nabízeného zboží | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Systém |  |  |
| integrovaný systém v jedné věži pro možnost umístění na mobilní vozík a manipulaci s tímto systémem |  |  |
| tlakový limit minimálně 6.000 psi pro celý systém včetně detektoru |  |  |
| uzpůsobení pro práci s částicemi sorbentu menšími než 2 um |  |  |
| senzory na únik kapaliny |  |  |
| kompatibilní s PDA a MS detekcí |  |  |
| dedikovaný pro superkritickou fluidní chromatografii |  |  |
| zpoždění gradientu (dwell volume) ≤ 400 μl |  |  |
| Čerpadlo |  |  |
| binární vysokotlaký gradient |  |  |
| jedno čerpadlo pro CO2 (chlazené hlavy), druhé čerpadlo pro organická rozpouštědla |  |  |
| čerpadlo pro organická rozpouštědla s přepínáním mezi 4 rozpouštědly |  |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,01 – 4,00 ml/min |  |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač pro 4 linie |  |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |  |
| požadavek na čistotu CO2 minimálně 99,995% |  |  |
| Automatický dávkovač |  |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 50,0 ul |  |  |
| kapacita minimálně 96 vialek 2 ml (2 mikrotitrační destičky) |  |  |
| možnost chlazení vzorků v rozsahu +4°C až +40°C |  |  |
| přenos vzorku menší než 0,005 % |  |  |
| Kolonový termostat |  |  |
| minimálně pro 2 kolony o délce 150 mm |  |  |
| rozsah teploty +4°C až +90°C |  |  |
| automatická identifikace kolony |  |  |
| přepínání mezi kolonami ze softwaru |  |  |
| Regulátor zpětného tlaku |  |  |
| vestavěný jako jeden z modulů věže |  |  |
| stabilita regulace zpětného tlaku +/- 0,5 bar |  |  |
| vestavěné čidlo na únik CO2 |  |  |
| Detektor diodového pole |  |  |
| rozsah vlnových délek minimálně 190 – 800 nm |  |  |
| optické rozlišení minimálně 1,2 nm |  |  |
| fotocela o objemu maximálně 10 ul a optické dráze minimálně 10 mm |  |  |
| tlakový limit minimálně 6000 psi |  |  |
| Datastanice |  |  |
| software pro ovládání systému a vyhodnocování dat umožňující integraci, hodnocení SST s automatickými reporty, definování uživatelských polí, práci se spektry, tvorbu knihoven spekter |  |  |
| celý systém musí být pod kontrolou jednoho softwaru |  |  |
| počítač odpovídajících parametrů |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| externí čidlo CO2 |  |  |
| mobilní vozík pro možnost manipulace se systémem |  |  |
| startovací sada 4 SFC kolon s částicemi menšími než 2 μm |  |  |

V ……………………………… dne ………………………

…………………………………………………………….

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)