Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným a modrým laserem |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným a modrým laserem |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi microscale termoforézy s červeným a modrým laserem ve skleněných kapilárách. Přístroj umožňuje sledovat interakce malých molekul s proteiny (např. léčiv s receptory, transportéry, biotransformačními enzymy) nebo interakce jedné nebo dvou fluorescenčních makromolekul (např. proteinů nebo protilátek). Přístroj rozšíří možnosti vývoje nových ligandů receptorů nebo enzymů jako potenciálních léčiv. Umožní taktéž studium interakcí látek s transportéry, biotransformačními enzymy nebo nukleárními receptory, dále pomůže při studiu biologik při interakcích s membránovými proteiny. Zařízení pro kvantifikaci biomolekulárních interakcí s využitím termoforézy pro účely stanovení síly interakcí mezi malými molekulami, malými molekulami a proteiny a také mezi proteiny. Zařízení umožní monitorování molekul v mikroskopickém teplotním gradientu a bude vhodné k detekci změn hydratačního obalu, náboje nebo velikosti způsobených v důsledku interakce mezi molekulami. Kromě stanovení afinity interakcí bude zařízení poskytovat také naměřená data v reálném čase. Tyto dodatečné informace umožní eliminovat problémy spojené s agregací a adsorpcí a dovolí velmi rychlou optimalizaci testů. |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Více viz Kupní smlouva. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| - Přístroj na principu termoforézy se dvěma kanály fluorescence: | Červený kanál: excitační vlnová délka max. 625nm (± 10 nm); emisní vlnová délka max. 680nm (± 10 nm): Modrý kanál: excitační vlnová délka max. 475nm (± 10 nm); emisní vlnová délka max. 525nm (± 10 nm): |
| - Citlivost pro fluorescenčně značené molekuly | alespoň 1nM |
| - Koncentrační rozsah disociační konstanty | V rozsahu alespoň 1nM – mM |
| - Rozsah detekce molekul: | Mol. hmotnost - alespoň: 101-107 daltonů |
| - Infračervený laser pro indukci teplotního gradientu | Rozsah vlnové délky: 1475nm ± 15nm |
| - Paralelní měření více vzorků | Až 16 vzorků |
| - Požadovaný objem vzorku | Maximálně 4 µL |
| - Schopnosti měření | Měření interakcí v komplexních vzorcích (buněčné lyzáty) bez nutnosti izolace, měření interakcí bez imobilizace,měření v reálném čase |
| - Rozsah teplotní kontroly | od 22 do 45°C, s přesností alespoň +/- 0,3°C |
| - Doba jedné analýzy | Max. 20 min. pro 1 měření 16ti vzorků |
| - Rozsah molekulových hmotností interagujících molekul | Alespoň 40 Da až 2.5 MDa |
| - Formát přípravy vzorků | Jednorázové mikro-kapiláry |
| - Řídící jednotka | 1x PC typu AllinOne s instalovanou licencí software pro ovládání měření a neomezený počet licencí software pro analýzu výsledků, více viz příloha 2c) |