Příloha č. 2 – Technická specifikace

Technická specifikace – Software pro řešení složitých úloh metodou konečných prvků

Minimální požadavky na dodávku:

- Kompletní balík nástrojů pro řešení složitých úloh metodou konečných prvků:

  - Prepocesor pro přípravu modelu pro výpočet

  - Řešič pro nastavení a provádění výpočtů

  - Postprocesor pro prezentaci výstupů výpočtů

- Licence:

- Plovoucí síťová provozuschopná pro oper. systémy Windows 7 a MLADŠÍ a aktuální distribuce Linux a Unix (NE STARŠÍ NEŽ 2 ROKY) s podporou alespoň na 4 roky OD UZAVŘENÍ SMLOUVY.

  - Počet prac. stanic: licence umožní práci vždy jedné pracovní stanici na jednom počítači

  - Umožní spustit software instalovaný na jakékoli pracovní stanici s odpovídajícími výkonovými parametry pro běh softwaru v síti

  - Bude spravovaná softwarem = licenčním managerem, který poběží na určeném licenčním serveru

  - Úhrnná platnost: na dobu nejméně 4 let od dodání Software

- Servis a podpora:

  - Bezplatná technická podpora po celou dobu platné licence

  - Reakce na vzniklý požadavek na technickou podporu do 12 h v pracovní dny

  - Bezplatný update softwaru po celou dobu platné licence

Minimální požadavky na výpočetní software:

Preprocesor:

- Automatická konverze do a z kódu LS-Dyna

- Automatická tvorba středních ploch na základě geometrie s minimálními nedodělky

- Nástroje pro kompletní úpravu a dokončení středních ploch tak, aby bylo možné plné vysíťování

- Nástroje pro automatické generování 2D elementů pro tenkostěnné geometrie bez středních ploch a pro jejich následné manuální úpravy. Zároveň musí být software schopen automaticky přiřadit vytvořeným elementům tloušťku.

- Automatická tvorba hexagonálních prvků. Software musí poskytovat uživateli jasnou informaci o tom, zda je danou geometrii možné bez uživatelské úpravy přímo osíťovat hexagonálními prvky či nikoli.

- nástroje pro automatické generování spojovacích prvků:

  - šroubových spojů (poddajných a nepoddajných) bez nutnosti manuálního zásahu uživatele

  - lepených spojů pomocí hexagonálních prvků, přičemž uživatel má možnost kontrolovat počet prvků skrz tloušťku lepeného spoje.

  - nýtových spojů

  - svarů

Řešič:

- musí zaručovat jednoznačnou opakovatelnost výsledku. Vstupní soubor bude obsahovat klíčová slova či parametry, které zajistí, že výsledky výpočtu identického modelu nebudou vzájemně odlišné, a to ani v případech, kdy bude výpočet spuštěn s využitím různého počtu procesorů na různých strojích v rámci prováděných studií.

- musí vykazovat lineární závislost mezi výpočetním časem a využitím počtu procesorů

- musí umožnit spuštění výpočetního modelu až na 16 procesorech s možností budoucího rozšíření tohoto počtu

- materiálové modely pro plasty a kovy musí umožnit použití zadání fyzikálních parametrů jako přímé vstupní definice

- materiálový model pro gumové materiály musí umožnit přímé zadávání dat z fyzické jednoosé tahové a tlakové zkoušky. Software musí být schopen na základě těchto dat automaticky vypočítat data nutná pro aplikaci Mooney-Rivlinnova a Ogdenova modelu. Zároveň je nutné, aby software zajistil možnost kontroly stability dle Druckerova kritéria.

- musí umožňovat přesnou simulaci delaminace kompozitových struktur

- musí umožňovat vazbu s implicitním kódem pro realizaci topologické optimalizace přímo na základě explicitního výpočtu

- musí umožňovat definici kontaktu součástí, mezi kterými je nulová vzdálenost, a tento kontakt byl ve výpočtech stabilní

- kontakty musí umožňovat definici tření v závislosti na teplotě

- kritéria porušení musí umožňovat definici limitu porušení pomocí dvou parabolických funkcí s průsečíkem v hodnotě triaxility rovné 1/3 (jednoosý tah). Je nutné, aby matematické kritérium umožňovalo definovat chvění tohoto průsečíku jako náhodné vibrace. Je nutné, aby toto kritérium porušení bylo možné aplikovat a kombinovat s různými materiálovými modely.

- musí umožňovat definici uživatelského materiálu a uživatelského kritéria porušení

- musí poskytovat možnost definovat změnu orientace vláken v kompozitech a ztenčení vrstev, ke kterým došlo vlivem výrobního procesu

- musí být vybaven možností zápisu animačních výsledků v komprimované formě. Je nutná podpora alespoň *.gz formátu

- musí umožňovat simulaci airbagů mimo jiné metodou konečných objemů

Postprocesor:

- musí umožňovat překrytí animačních výstupních souborů s videy z fyzických testů: nutná podpora alespoň *.avi formátu.

- přímé generování dokumentu MS Powerpoint