- Příloha č. 1b zadávací dokumentace

Technická specifikace pro část B

| Název zakázky | Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – vybavení učeben – opakování |
| --- | --- |
| Část zakázky | B) WiFi Access Pointy |
| Název projektu | Vytvoření infrastruktur pro Centrum e-learningu |
| Číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka na dodávky |

- Identifikační údaje zadavatele

| Název | Univerzita Karlova |
| --- | --- |
| IČO / DIČ | 00216208 / CZ00216208 |
| Adresa sídla | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha |
| Právní forma | 601 Vysoká škola |
| Zadávající útvar | Ústřední knihovna UK |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení | PhDr. Radka Řimanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK |

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu/maximu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

| WiFi AP (10 kusů) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení zařízení nabízeného účastníkem (produktové označení výrobce): (vepište text) |  |  |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Počet kusů | 10 |  |
| Třída zařízení | Přístupový bod |  |
| Konstrukce | Uzavřená konstrukce bez ventilátoru |  |
| Kompatibilita s wireless controllerem | Plná kompatibilita s controllerem bezdrátové sítě Aruba 7240 |  |
| Wireless standardy | 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |  |
| Podpora módu práce pod controllerem | ANO |  |
| Počet portů ethernet LAN | 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45 |  |
| Napájení AP z přepínače (PoE) | Ano, 802.3af nebo vyšší tak, aby zařízení pracovalo v požadované MIMO konfiguraci (2x2:2) |  |
| Konzolový port pro management | 1x RJ45 |  |
| Antény | Interní MIMO všesměrové |  |
| Fyzická bezpečnost | Při instalaci AP do stropu/na zeď je požadováno zajištění fyzické ochrany proti odcizení (např. Instalací držáku AP s možností zamknutí AP k držáku, nebo jiným ekvivalentním způsobem neovlivňujícím výkon AP) |  |
| Rádiová část | Dual band, současná podpora frekvenčních pásem 2,4GHz (kanály 1-11) i 5GHz (kanály 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 a 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140) |  |
| MIMO | 2x2 |  |
| Počet nezávislých streamů dat na jedno rádio (802.11n spatial multiplexing) | 2 |  |
| Max data rate | 866 Mbit/s na 802.11ac rádiu, 300Mbit/s na 802.11n rádiu |  |
| Počet současně připojených klientů | 100 |  |
| Podpora WMM Wi-Fi MultiMedia 802.11e | ANO |  |
| Podpora QoS 802.1p | ANO |  |
| Podpora funkce Band Steering či obdobné (využití 5Ghz pásma v případě je-li podporováno v zařízení) | ANO |  |
| Integrovaný čip pro spektrální analýzu, detekce a analýzu rušení nepocházejícího z 802.11a/g/n sítí | ANO |  |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 |  |
| Podpora mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ANO |  |
| Podpora detekce protilehlého zařízení LLDP nebo CDP | ANO |  |
| Podpora MAC ověřování s využitím databáze controlleru nebo Radius serveru | ANO |  |
| Podpora 802.1X ověřování | EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAP |  |
| Doživotní záruka poskytovaná výrobcem | ANO |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)