Technická specifikace

- Identifikační údaje veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky | Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – nákup řídicích systémů učeben – opakování |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301 |
| Název projektu | Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu |
| Druh veřejné zakázky | Veřejná zakázka na dodávky |
| Druh výběrového řízení | Uzavřená výzva |
| Limit veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |

- Identifikační údaje zadavatele

| Název | Univerzita Karlova |
| --- | --- |
| IČO / DIČ | 00216208 / CZ00216208 |
| Adresa sídla | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha |
| Právní forma | 601 Vysoká škola |
| Zadávající útvar | Ústřední knihovna UK |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení | PhDr. Radka Římanová, PhD., ředitelka Ústřední knihovny UK |

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu/maximu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

- v případě uvedení varianty řešení: konkrétní variantu řešení

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu, resp. překročí požadovanou maximální hodnotu, v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), a v případě že uvedená varianta nebude splňovat požadavky stanové zadavatelem v kompletní zadávací dokumentaci, bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

| Místnost 286 - AV technika Parametr - požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| profesionální dotykový monitor 75", rozlišení 4K 3840x2160, svítivost min. 250NIT, pozorovací úhel 178:178, odezva min. 8ms, integrované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. 2x HDMI, 1x verze 2.0, RS232, odezva dotyku 8ms, IR technologie, pasivní pero |  | 1 | ks |
| držák monitoru - pevný držák pro monitor 75" |  | 1 | ks |
| jednotka pro bezdrátový přenos AV signálu - připojení přes LAN - IEEE 802.1x, IPv4. 1x LAN, RS232, USB - připojení přes aplikaci bez potřeby dalšího HW |  | 1 | ks |
| HDMI kabel 9,1m, DM 4K |  | 1 | ks |
| přípojné místo s vytahovacími kabely HDMI, LAN, USB-C a USB, napájení 2x230V |  | 1 | ks |
| propojovací kabely, konektory, ostatní materiál - odhad |  | 1 | set |
| instalace kabeláže a komponentů |  | 1 | set |
| nastavení |  | 1 | set |
| projekt, koordinace, dokumentace, kontrolní dny |  | 1 | set |

| Místnost 287 - AV technika Parametr - požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMI kabel 9,1m, DM 4K |  | 1 | ks |
| přípojné místo s vytahovacími kabely HDMI, LAN, USB-C a USB, napájení 2x230V |  | 1 | ks |
| propojovací kabely, konektory, ostatní materiál - odhad |  | 1 | set |
| instalace kabeláže a komponentů |  | 1 | set |
| nastavení |  | 1 | set |
| projekt, koordinace, dokumentace, kontrolní dny |  | 1 | set |

| Místnost - budoucí učebna 218 - chodba - AV technika - základní část Parametr – požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| profesionální dotykový monitor 75", rozlišení 4K 3840x2160, svítivost min. 250NIT, pozorovací úhel 178:178, odezva min. 8ms, integrované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. 2x HDMI, 1x verze 2.0, RS232, odezva dotyku 8ms, IR technologie, pasivní pero |  | 1 | ks |
| podlahový stojan pro monitor |  | 1 | ks |
| IP distributor - Tx/Rx, video komprese JPEG 2000, pro přenos AV singálu přes IP 1Gb až DCI 4K60 4:4:4, LPCM, bit rate 100 - 990 Mbps, multicat přes RTSP, HDCP 2.2, AES-128, PKI, CEC, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4, USB DEVICE, USB HOST, 3x LAN, 2x HDMI IN, 1x HDMI OUT, RS232, IR, PoE |  | 3 | ks |
| HDMI kabel 6,1m, DM 4K |  | 2 | ks |
| jednotka pro bezdrátový přenos AV signálu - připojení přes LAN - IEEE 802.1x, IPv4. 1x LAN, RS232, USB - připojení přes aplikaci bez potřeby dalšího HW |  | 1 | ks |
| propojovací kabely, konektory, ostatní materiál - odhad |  | 1 | set |
| instalace kabeláže a komponentů |  | 1 | set |
| nastavení |  | 1 | set |
| projekt, koordinace, dokumentace, kontrolní dny |  | 1 | set |

| Místnost - budoucí učebna 218 - chodba - AV technika - mobilní část Parametr – požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| profesionální dotykový monitor 75", rozlišení 4K 3840x2160, svítivost min. 250NIT, pozorovací úhel 178:178, odezva min. 8ms, integrované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. 2x HDMI, 1x verze 2.0, RS232, odezva dotyku 8ms, IR technologie, pasivní pero |  | 1 | ks |
| podlahový stojan pro monitor |  | 1 | ks |
| jednotka pro bezdrátový přenos AV signálu - připojení přes LAN - IEEE 802.1x, IPv4. 1x LAN, RS232, USB - připojení přes aplikaci bez potřeby dalšího HW |  | 1 | ks |
| datové řešení s řídící jednotkou pro mobilní variantu |  | 1 | ks |
| instalace kabeláže a komponentů |  | 1 | set |

| Místnost - počítačová učebna Parametr – požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| profesionální dotykový monitor 75", rozlišení 4K 3840x2160, svítivost min. 250NIT, pozorovací úhel 178:178, odezva min. 8ms, integrované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. 2x HDMI, 1x verze 2.0, RS232, odezva dotyku 8ms, IR technologie, pasivní pero |  | 1 | ks |
| profesionální dotykový monitor 55", rozlišení 4K 3840x2160, svítivost min. 350NIT, pozorovací úhel 178:178, odezva min. 8ms, integrované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. 2x HDMI, 1x verze 2.0, RS232, odezva dotyku 8ms, IR technologie, pasivní pero |  | 1 | ks |
| držák monitoru - pevný držák pro monitor 75" |  | 1 | ks |
| držák monitoru 55", výklopný, vyklopení 90° |  | 1 | ks |
| IP distributor - Tx/Rx, video komprese JPEG 2000, pro přenos AV singálu přes IP 1Gb až DCI 4K60 4:4:4, LPCM, bit rate 100 - 990 Mbps, multicat přes RTSP, HDCP 2.2, AES-128, PKI, CEC, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4, USB DEVICE, USB HOST, 3x LAN, 2x HDMI IN, 1x HDMI OUT, RS232, IR, PoE |  | 3 | ks |
| jednotka pro bezdrátový přenos AV signálu - připojení přes LAN - IEEE 802.1x, IPv4. 1x LAN, RS232, USB - připojení přes aplikaci bez potřeby dalšího HW |  | 1 | ks |
| propojovací kabely, konektory, ostatní materiál - odhad |  | 1 | set |
| instalace kabeláže a komponentů |  | 1 | set |
| nastavení |  | 1 | set |
| projekt, koordinace, dokumentace, kontrolní dny |  | 1 | set |

| Všechny místnosti - řízení - ovládání světel a AV systému (ovládání stínění bude doplněno po jeho upřesnění) Parametr – požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| tlačítkový panel pro vestavbu - ovládání AV, světel a stínění, RGB podsvícení tlačítek, gravírované popisy funkcí, variabilita uspořádání a počtu tlačítek v panelu až 5x2 tlčítka, propojení s řídící jednotkou přes sběrnici CresNet, čidlo osvitu |  | 10 | ks |
| řídící jednotka na DIN, 2x CresNet port, napájení 24V, 1x LAN (TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet/IP, IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client), 2x RS232/422/485, 4xIR, 4x relé, 8x I/O |  | 1 | ks |
| systémový zdroj na DIN 230/24V |  | 1 | ks |
| relé na DIN - 8 kanálů 10A OUT, 8 vstupů NC, připojení s řídící jednotkou přes port CresNet |  | 3 | ks |
| propojovací kabely, konektory, ostatní materiál - odhad |  | 1 | set |
| instalace kabeláže a komponentů |  | 1 | set |
| nastavení |  | 1 | set |
| projekt, koordinace, dokumentace, kontrolní dny |  | 1 | set |

| Stínění pro všechny místnosti Parametr – požadavek | Vepište číselnou hodnotu, variantu řešení příp. ANO/NE | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| stínění - okenní roleta - tyčový motor s napájením 24V a řízením po sběrnici s komunikací s řídícím systémem pro AV systém a osvětlení, atypický rozměr pro každou místnost, před realizací je dodavatel povinen si zaměřit skutečné rozměry, stínění od stropu k parapetul, textílie blackout, s certifikací LEED Green Building Rating, antibakteriální povrch, pomalou hořlavé, neobsahuje PVC a olovo |  | 7 | ks |
| distribuční jednotka pro distribuci sběrnice a napájení pro jednotlivé motory / rolety |  | 1 | ks |
| propojovací kabely, konektory, ostatní materiál - odhad |  | 1 | set |
| instalace stínění, napojení na řídící systém |  | 1 | set |
| nastavení ovládání, propojení s řídícím systémem AV a světel |  | 1 | set |
| projekt, koordinace, dokumentace, kontrolní dny |  | 1 | set |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)