Příloha č. 2a Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | InoMed – Bezpečnostní (biohazard) box |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

| Název přístrojového vybavení |  |
| --- | --- |
| Bezpečnostní (biohazard) box - 1 kus |  |
| Popis přístrojového vybavení |  |
| Bezpečnostní (biohazard) box - viz dále uvedené minimální požadavky. Účel pořizovaného vybavení: Zadavatel pořizuje bezpečnostní (biohazard) box pro práci s buněčnými liniemi pro plánovaný předaplikační výzkum rezistence v nádorové terapii v rámci projektu: Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed). |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce a zajištění pozáručního servisu – viz návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. |  |
| Základní vlastnosti |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| Bezpečnostní (biohazard) box | - biohazard box třídy II - šířka pracovní plochy: 120 cm - elektricky posuvné čelní okno, zešikmení čelní stěny cca 7° - možnost úplného vyklopení celé čelní stěny pro snadné čištění či vkládání objemných předmětů - nerezová zadní stěna, prosklené boční stěny - 2x HEPA filtr - nerezová pracovní deska - LCD displej, ovládání v češtině, ochrana pomocí PIN kódu - UV lampa s magnetickým přichycením uvnitř boxu, časovač - Nerezový plynový kahan s pohybovým IR sensorem a digitálním displayem - vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým uzávěrem na zadní stěně - vývod pro vakuum na zadní stěně - 2x elektrická zásuvka v pracovním prostoru - stojan pod box - standardní napájení 230V/50Hz Účastník dále předloží následující doklady: - prostou kopii dokladu v českém nebo anglickém jazyce, že je účastník partnerem výrobce pro prodej a servis nabízených výrobků - prostou kopii certifikátu v českém nebo anglickém jazyce dle EN 12469. |
| V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci, zaškolení obsluhy, vstupní kontrolu integrity HEPA filtrů a těsnosti boxu a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. . |  |