Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace

# Diskové pole 1 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- |
| (není-li uvedeno jinak minimální) | Splněno | Nesplněno |
| Provedení |  |  |
| All-Flash architektura |  |  |
| Konstrukce 19“ rack |  |  |
| Barevně označené hot-plug komponenty |  |  |
| Veškeré klíčové komponenty redundantní |  |  |
| Odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu |  |  |
| Řadiče |  |  |
| 2ks řadiče active-active, v redundantní konfiguraci |  |  |
| Každý z řadičů musí splňovat (min.) |  |  |
| 64 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) |  |  |
| 4 ks front-end portů FC16 |  |  |
| 4 ks front-end portů 10GbE iSCSI |  |  |
| 1 ks management port ethernet |  |  |
| Osazení disky |  |  |
| Tier1, min. 6 ks disků 800 GB NVME flash, případně Write Intensive SSD |  |  |
| Tier2, min. 18 ks disků 1900 GB Enterprise SSD |  |  |
| Min. 4 ks volných slotů pro rychlé doplnění disků Enterprise SSD |  |  |
| Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap) |  |  |
| Rozšiřitelnost |  |  |
| Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na min. čtyřnásobný počet požadovaného počtu disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty či licence. |  |  |
| Řešení musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků do volných diskových pozic. |  |  |
| Architektura vyžadující pro každé zvýšení výkonu či kapacity dokoupení celé diskové police, nebo více než 1ks disku není přípustná. |  |  |
| Ochrana dat |  |  |
| Podpora RAID10, RAID5, RAID6 |  |  |
| Pole musí podporovat distribuované řešení Hot-Spare, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci dat za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků. Řešení pomocí dedikování celých disků jako Hot-Spare disky není přípustné. |  |  |
| Automatický tiering |  |  |
| Pole musí provádět automatické přemisťování dat podle zatížení mezi vrstvami Tier1 (NVME či Write Intensive SSD) a Tier2 (Enterprise SSD). |  |  |
| Alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 10 MB nebo menší, a to pro LUNy všech velikostí. |  |  |
| Snapshoty a klony |  |  |
| Funkce pro vytváření snaphostů Redirect on Write. |  |  |
| Funkce pro vytváření plných i tenkých klonů. |  |  |
| Snapshoty i klony musí být možné vytvářet i z LUNů, na kterých jsou zapnuté funkce komprese, deduplikace a replikace, včetně vytváření snapshotů a klonů z replik LUNů. |  |  |
| Datová redukce |  |  |
| Funkce pro eliminaci zápisu nulových bloků (zero-detection), kompresi a deduplikaci na blokové vrstvě. |  |  |
| Deduplikace a komprese musí pracovat se všemi typy osazených disků a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury, nikoliv jen pro opakující se řetězce znaků. |  |  |
| Funkce deduplikace a komprese musí být možné kdykoliv zapnout i vypnout, a to per jednotlivý LUN, nikoliv per pole nebo per diskový pool. |  |  |
| Replikace dat |  |  |
| Diskové pole musí obsahovat funkce, umožňující replikaci dat na další diskové pole stejného typu. |  |  |
| Podpora synchronního režimu replikace. |  |  |
| Podpora asynchronního režimu replikace. |  |  |
| Podpora Metro-Cluster režimu replikace s automatickým failoverem, RPO=0, RTO=0. |  |  |
| Pro všechny typy replikací je požadováno synchronizovat také plnou historii snapshotů, s možností kterýkoliv snapshot na cílovém poli obnovit. |  |  |
| Jednotné GUI |  |  |
| Je požadováno zprovoznění jednotného GUI pro společnou správu a vzájemnou interoperabilitu nového diskového pole a stávajícího úložiště Zadavatele (typ: SC4020 v konfiguraci All Flash). |  |  |
| Jednotné GUI musí umožnit interoperabilitu všech provozovaných úložišť minimálně v rozsahu: |  |  |
| Synchronní, Asynchronní a Metro-Cluster replikace dat mezi stávajícím a novým polem |  |  |
| Vytváření, rušení a mapování LUNů |  |  |
| Online zvětšování LUNů |  |  |
| Vytváření, rušení a mapování snapshotů |  |  |
| Vytváření, rušení a mapování klonů |  |  |
| Řízení přístupu k jednotlivým LUNům |  |  |
| Konfigurace tieringu |  |  |
| Konfigurace komprese, deduplikace a Thin Provisioning |  |  |
| Monitoring využití kapacit |  |  |
| Health monitoring hardwaru až na úroveň jednotlivého zdroje, disku, FC a iSCSI portu |  |  |
| Konfigurace síťových a bezpečnostních nastavení |  |  |
| Interoperabilitu, jednotné GUI a replikaci dat je možno řešit buď nativními prostředky diskového pole, nebo prostřednictvím hardwarových virtualizačních appliancí. V případě řešení pomocí HW appliancí musí být zvolena architektura neobsahující žádný single point of failure – SPOF. Použití HW appliancí nesmí omezovat funkční ani licenční parametry stávajícího úložiště, ani nově požadovaného pole. |  |  |
| Licence |  |  |
| Jsou-li některé poptávané funkce licencovány, pak musí být součástí dodávky licence na veškeré poptávané vlastnosti, osazené porty, řadiče, disky, kapacity a přístupové protokoly. |  |  |
| Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. |  |  |
| Instalační služby |  |  |
| Součástí nabídky musí být instalace a zprovoznění veškerého dodaného HW a SW, včetně: |  |  |
| Konfigurace HW, SW a politik pro ukládání dat |  |  |
| Vytvoření LUNů a jejich připojení k serverům |  |  |
| Vytvoření Asynchronní datové replikace mezi novým a stávajícím polem, včetně synchronizace plné historie snapshotů. |  |  |
| Otestování replikační funkcí |  |  |
| Otestování funkcí vysoké dostupnosti |  |  |
| Předání dokumentace skutečného zapojení, adres a přístupových hesel |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| 60 měsíců, s technickou podporou poskytovanou přímo výrobcem zařízení. |  |  |
| Započetí opravy do 4 hodin od nahlášení a ukončení součinnosti při diagnostice závady. |  |  |
| Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |  |
| Záruka musí plně pokrývat NVME i SSD disky bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každý opotřebený či vadný disk je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |  |  |
| Součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). Vyžadována je komunikace zabezpečeným protokolem HTTPS/SSL či obdobným. |  |  |
| Technická podpora poskytovanou stejnou technickou podporou u všech nabízených zařízení (single point of contact). |  |  |

# Server 3 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- |
| (není-li uvedeno jinak minimální) | Splněno | Nesplněno |
| Provedení |  |  |
| Standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 1U |  |  |
| Barevně označené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí |  |  |
| Uzamykatelným přední panel |  |  |
| Výsuvný mechanismus pro instalaci do racku a přípravky pro vedení kabeláže |  |  |
| CPU |  |  |
| Možnost osazení dvou procesorů |  |  |
| Osazený jedním procesorem x86-64 s následujícími parametry: |  |  |
| Min. 14 výpočetními jádra |  |  |
| Podpora hyper-threadingu |  |  |
| Skóre procesoru v benchmarku publikovaném na https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, musí dosahovat hodnoty alespoň 16 200. |  |  |
| Dodávka musí obsahovat všechny licence a technické vybavení k budoucímu osazení druhým procesorem |  |  |
| RAM |  |  |
| 384 GB RAM, RDIMM 2666MT/s |  |  |
| Disky (interní) |  |  |
| Server musí být osazen dvěma redundantními elektronickými médii s minimální kapacitou 32 GB, určených pro boot Hypervisoru, s předinstalovaným Hypervisorem ESXi 6.7U1. |  |  |
| IO rozhraní, ethernet |  |  |
| 2ks 10GbE SFP+ port |  |  |
| 2ks Twin-Ax 10GbE SFP+ kabely o délce 3 m |  |  |
| 2ks 1GBase-T porty |  |  |
| IO rozhraní, FC pro SAN |  |  |
| 2ks FC16 s podporou SAN a DAS konektivity |  |  |
| Porty musí být kompatibilní s nabízeným diskovým polem a SAN přepínači. |  |  |
| IO rozhraní, další |  |  |
| 1ks volný PCI-Express slot typu x16 |  |  |
| 2x USB port na vnější stěně serveru |  |  |
| 1x volný vnitřní USB port |  |  |
| VGA výstup pro připojení monitoru, nebo KVM přepínače |  |  |
| RS-232/DB-9 port |  |  |
| Napájení a chlazení |  |  |
| Šasi serveru musí být chlazeno redundantními ventilátory, vyměnitelnými za provozu |  |  |
| Napájení je realizováno min. dvěma zdroji ve vzájemné redundanci, které jsou taktéž vyměnitelné za provozu a jejichž příkon nepřesahuje 600 W |  |  |
| Součástí serveru musí být napájecí kabeláž C13/C14 v délce 2 m pro standardní PDU. |  |  |
| Nezávislá HW správa serveru (OOB) |  |  |
| Management serveru je nezávislý na operačním systému (out-of-band) s funkcemi a vlastnostmi: |  |  |
| Dedikovaná (mimo LAN karet popsaných v IO rozhraních serveru) LAN konektivita s Base-T portem. |  |  |
| Možnost failoveru management LAN portu na jinou síťovou kartu na desce serveru (LOM). |  |  |
| Web GUI a dedikovaná IP adresa. |  |  |
| Web GUI nesmí vyžadovat instalaci JAVA nebo Active-X komponent a musí podporovat HTML5 prohlížeče. |  |  |
| Management musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, automatizaci pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů. |  |  |
| Sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory). |  |  |
| Sledování a kotrola error alertů (server reset, kritické senzorové hodnoty atd.). |  |  |
| Server remote reset, reboot, power-on/off/cycle. |  |  |
| Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. |  |  |
| Podpora IPv6. |  |  |
| Power management a power caping. |  |  |
| Podpora WS-MAN/SMASH-CLP. |  |  |
| Remote konzole KVM z web browserů. |  |  |
| Autentizace přístupu k OOB managementu musí být dvou faktorová, s podporou AD a LDAP se zabezpečením automatického blokování IP adres (IP blocking). |  |  |
| Funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení). |  |  |
| Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce bez potřeby externího management SW). |  |  |
| Firmware serveru a komponent |  |  |
| Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. |  |  |
| Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. |  |  |
| Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |  |  |
| Bezpečné zapnutí serveru |  |  |
| Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. |  |  |
| V případě, že jsou některé z podpisů narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Min. 60 měsíců, s technickou podporou poskytovanou přímo výrobcem zařízení. |  |  |
| Započetí opravy do 4 hodin od nahlášení a ukončení součinnosti při diagnostice závady. |  |  |
| Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |  |
| Technická podpora poskytovanou stejnou technickou podporou u všech nabízených zařízení (single point of contact). |  |  |

# Server 1 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- |
| (není-li uvedeno jinak minimální) | Splněno | Nesplněno |
| Provedení |  |  |
| Standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 1U |  |  |
| Barevně označené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí |  |  |
| Uzamykatelným přední panel |  |  |
| Výsuvný mechanismus pro instalaci do racku a přípravky pro vedení kabeláže |  |  |
| CPU |  |  |
| Možnost osazení dvou procesorů |  |  |
| Osazený jedním procesorem x86-64 s následujícími parametry: |  |  |
| Min. 10 výpočetními jádra |  |  |
| Podpora hyper-threadingu |  |  |
| Skóre procesoru v benchmarku publikovaném na https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, musí dosahovat hodnoty alespoň 11 500. |  |  |
| Dodávka musí obsahovat všechny licence a technické vybavení k budoucímu osazení druhým procesorem |  |  |
| RAM |  |  |
| 32 GB RAM, RDIMM 2666MT/s |  |  |
| Disky (interní) |  |  |
| 2ks hot-plug disky přístupnými z přední strany serveru, instalované ve výsuvných rámečcích. |  |  |
| Kapacita každý min. 480 GB, typ SSD. |  |  |
| Disky musí být připojeny na řadič diskového pole s podporou alespoň RAID1. |  |  |
| IO rozhraní, ethernet |  |  |
| 2ks 10GbE SFP+ port |  |  |
| 2ks Twin-Ax 10GbE SFP+ kabely o délce 3 m |  |  |
| 2ks 1GBase-T porty |  |  |
| IO rozhraní, FC pro SAN |  |  |
| 2ks FC16 s podporou SAN a DAS konektivity |  |  |
| Porty musí být kompatibilní s nabízeným diskovým polem a SAN přepínači. |  |  |
| IO rozhraní, další |  |  |
| 2x USB port na vnější stěně serveru |  |  |
| 1x volný vnitřní USB port |  |  |
| VGA výstup pro připojení monitoru, nebo KVM přepínače |  |  |
| RS-232/DB-9 port |  |  |
| Napájení a chlazení |  |  |
| Šasi serveru musí být chlazeno redundantními ventilátory, vyměnitelnými za provozu |  |  |
| Napájení je realizováno min. dvěma zdroji ve vzájemné redundanci, které jsou taktéž vyměnitelné za provozu a jejichž příkon nepřesahuje 600 W |  |  |
| Součástí serveru musí být napájecí kabeláž C13/C14 v délce 2 m pro standardní PDU. |  |  |
| Nezávislá HW správa serveru (OOB) |  |  |
| Management serveru je nezávislý na operačním systému (out-of-band) s funkcemi a vlastnostmi: |  |  |
| Dedikovaná (mimo LAN karet popsaných v IO rozhraních serveru) LAN konektivita s Base-T portem. |  |  |
| Možnost failoveru management LAN portu na jinou síťovou kartu na desce serveru (LOM). |  |  |
| Web GUI a dedikovaná IP adresa. |  |  |
| Web GUI nesmí vyžadovat instalaci JAVA nebo Active-X komponent a musí podporovat HTML5 prohlížeče. |  |  |
| Management musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, automatizaci pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů. |  |  |
| Sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory). |  |  |
| Sledování a kotrola error alertů (server reset, kritické senzorové hodnoty atd.). |  |  |
| Server remote reset, reboot, power-on/off/cycle. |  |  |
| Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. |  |  |
| Podpora IPv6. |  |  |
| Power management a power caping. |  |  |
| Podpora WS-MAN/SMASH-CLP. |  |  |
| Remote konzole KVM z web browserů. |  |  |
| Autentizace přístupu k OOB managementu musí být dvou faktorová, s podporou AD a LDAP se zabezpečením automatického blokování IP adres (IP blocking). |  |  |
| Funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení). |  |  |
| Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce bez potřeby externího management SW). |  |  |
| Firmware serveru a komponent |  |  |
| Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. |  |  |
| Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. |  |  |
| Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |  |  |
| Bezpečné zapnutí serveru |  |  |
| Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. |  |  |
| V případě, že jsou některé z podpisů narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Min. 60 měsíců, s technickou podporou poskytovanou přímo výrobcem zařízení. |  |  |
| Započetí opravy do 4 hodin od nahlášení a ukončení součinnosti při diagnostice závady. |  |  |
| Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |  |
| Technická podpora poskytovanou stejnou technickou podporou u všech nabízených zařízení (single point of contact). |  |  |

# Server 1 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- |
| (není-li uvedeno jinak minimální) | Splněno | Nesplněno |
| Provedení |  |  |
| Standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 1U |  |  |
| Barevně označené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |
| Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí |  |  |
| Uzamykatelným přední panel |  |  |
| Výsuvný mechanismus pro instalaci do racku a přípravky pro vedení kabeláže |  |  |
| CPU |  |  |
| Možnost osazení dvou procesorů |  |  |
| Osazený jedním procesorem x86-64 s následujícími parametry: |  |  |
| Min. 16 výpočetními jádra |  |  |
| Podpora hyper-threadingu |  |  |
| Skóre procesoru v benchmarku publikovaném na https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, musí dosahovat hodnoty alespoň 19 000. |  |  |
| Dodávka musí obsahovat všechny licence a technické vybavení k budoucímu osazení druhým procesorem |  |  |
| RAM |  |  |
| 128 GB RAM, RDIMM 2666MT/s |  |  |
| Disky (interní) |  |  |
| 12ks hot-plug disky přístupnými z přední strany serveru, instalované ve výsuvných rámečcích. |  |  |
| 8ks disků kapacita každý min. 4TB, typ NLSAS, pro Enterprise 24x7 použití |  |  |
| 4ks disků kapacita každý min. 960 GB, typ SSD SAS12 |  |  |
| Všechny disky musí být k systému připojeny prostřednictvím diskového řadiče RAID s podporou RAID 5,6,10. |  |  |
| Diskový řadič musí mít cache s minimální kapacitou 8 GB, RW zálohovanou (baterií, kapacitorem apod.) |  |  |
| IO rozhraní, ethernet |  |  |
| 4ks 1GBase-T porty |  |  |
| IO rozhraní, FC pro SAN |  |  |
| 2ks FC16 s podporou SAN a DAS konektivity |  |  |
| Porty musí být kompatibilní s nabízeným diskovým polem a SAN přepínači. |  |  |
| IO rozhraní, další |  |  |
| 3ks volný PCI-Express slot min. typu x8 |  |  |
| 2x USB port na vnější stěně serveru |  |  |
| 1x volný vnitřní USB port |  |  |
| VGA výstup pro připojení monitoru, nebo KVM přepínače |  |  |
| RS-232/DB-9 port |  |  |
| Napájení a chlazení |  |  |
| Šasi serveru musí být chlazeno redundantními ventilátory, vyměnitelnými za provozu |  |  |
| Napájení je realizováno min. dvěma zdroji ve vzájemné redundanci, které jsou taktéž vyměnitelné za provozu a jejichž příkon nepřesahuje 600 W |  |  |
| Součástí serveru musí být napájecí kabeláž C13/C14 v délce 2 m pro standardní PDU. |  |  |
| Nezávislá HW správa serveru (OOB) |  |  |
| Management serveru je nezávislý na operačním systému (out-of-band) s funkcemi a vlastnostmi: |  |  |
| Dedikovaná (mimo LAN karet popsaných v IO rozhraních serveru) LAN konektivita s Base-T portem. |  |  |
| Možnost failoveru management LAN portu na jinou síťovou kartu na desce serveru (LOM). |  |  |
| Web GUI a dedikovaná IP adresa. |  |  |
| Web GUI nesmí vyžadovat instalaci JAVA nebo Active-X komponent a musí podporovat HTML5 prohlížeče. |  |  |
| Management musí podporovat CLI, REST FULL Api klienty, automatizaci pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů. |  |  |
| Sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory). |  |  |
| Sledování a kotrola error alertů (server reset, kritické senzorové hodnoty atd.). |  |  |
| Server remote reset, reboot, power-on/off/cycle. |  |  |
| Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. |  |  |
| Podpora IPv6. |  |  |
| Power management a power caping. |  |  |
| Podpora WS-MAN/SMASH-CLP. |  |  |
| Remote konzole KVM z web browserů. |  |  |
| Autentizace přístupu k OOB managementu musí být dvou faktorová, s podporou AD a LDAP se zabezpečením automatického blokování IP adres (IP blocking). |  |  |
| Funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení). |  |  |
| Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce bez potřeby externího management SW). |  |  |
| Firmware serveru a komponent |  |  |
| Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. |  |  |
| Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. |  |  |
| Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |  |  |
| Bezpečné zapnutí serveru |  |  |
| Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. |  |  |
| V případě, že jsou některé z podpisů narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware. |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Min. 60 měsíců, s technickou podporou poskytovanou přímo výrobcem zařízení. |  |  |
| Započetí opravy do 4 hodin od nahlášení a ukončení součinnosti při diagnostice závady. |  |  |
| Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |  |
| Technická podpora poskytovanou stejnou technickou podporou u všech nabízených zařízení (single point of contact). |  |  |

# Přepínač SAN 2 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- |
| (není-li uvedeno jinak minimální) | Splněno | Nesplněno |
| Provedení přepínače |  |  |
| Standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 1U. |  |  |
| Barevně označené hot-plug komponenty |  |  |
| Přepínače včetně příslušenství pro instalaci do racku. |  |  |
| Vlastnosti |  |  |
| Min. 24 FC16 portů |  |  |
| Min. polovina portů osazena optickými vysílači FC8 MMF/optikou ukončenou LC konektorem, včetně případných potřebných licencí. |  |  |
| Přepínač musí disponovat propustností alespoň 380Gbps a být kompatibilní s Brocade Fabric. |  |  |
| Přepínač musí být certifikovaný pro provoz s nabízeným diskovým polem. |  |  |
| Napájení a chlazení |  |  |
| Přepínač musí být vybaven redundantním napájením a chlazením. |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| 8ks optických kabelů OM3 s LC konektory v délce 3 m |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Min. 60 měsíců, s technickou podporou poskytovanou přímo výrobcem zařízení. |  |  |
| Započetí opravy do 4 hodin od nahlášení a ukončení součinnosti při diagnostice závady. |  |  |
| Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |  |
| Technická podpora poskytovanou stejnou technickou podporou u všech nabízených zařízení (single point of contact). |  |  |

# Přepínače LAN 2 ks

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel |  |
| --- | --- | --- |
| (není-li uvedeno jinak minimální) | Splněno | Nesplněno |
| Provedení přepínače |  |  |
| Standardní 19“ rack, ve formátovém provedení 1U. |  |  |
| Barevně označené hot-plug komponenty |  |  |
| Přepínače včetně příslušenství pro instalaci do racku. |  |  |
| Vlastnosti |  |  |
| Podpora alternativních síťových operačních systémů (Open Networking, např. Big Switch, Cumulus Networks, IP Infusion a Pluribus Networks). |  |  |
| Přepínač bude dodán s výchozím L3 OS výrobce zařízení včetně případných licencí bez omezení funkcionalit nebo počtu portů. |  |  |
| 28ks 10GbE port typu SFP+ |  |  |
| 2ks port pro uplink typu QSFP28 s rychlostí 100Gbps/port. |  |  |
| Minimální přepínací kapacita 900Gbps |  |  |
| Minimální propustnost 700Mpps |  |  |
| Maximální latence do 1000 nano sekund. |  |  |
| Vzdálená správa |  |  |
| Nezávislá vzdálená HW správa (OOB) |  |  |
| Dedikovaný LAN port typu Base-T (RJ45). |  |  |
| Napájení a chlazení |  |  |
| Přepínač musí být vybaven redundantním napájením a chlazením. |  |  |
| Záruka a podpora |  |  |
| Min. 60 měsíců, s technickou podporou poskytovanou přímo výrobcem zařízení. |  |  |
| Započetí opravy do 4 hodin od nahlášení a ukončení součinnosti při diagnostice závady. |  |  |
| Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |  |
| Technická podpora poskytovanou stejnou technickou podporou u všech nabízených zařízení (single point of contact). |  |  |