# Knižní scanner

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Parametr | Specifikace / minimální hodnota | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| konstrukce | Planetární skener „overhead“ v tabletop provedení. Tj. zařízení je možné umístit a provozovat na běžném stole. |  |
| maximální přípustný fyzický rozměr zařízení (včetně int. dotekového panelu), šířka x hloubka x výška | š. 950 mm x h. 640 mm x v. 1200 mm (včetně dotekového panelu) |  |
|  | pozn.: ve variantě sestávající z DSLR fotoaparátu musí být konstrukce skeneru taková, aby byl fotoaparát zcela integrovaný, tj. nebyl viditelný; aby byl uložený v konstrukci a nebylo možné jej ze strany koncového uživatele knihovny vyjmout či do něj jakkoliv zasahovat. |  |
| snímač | umístěný nad snímaným dokumentem, dokument je skenován v poloze lícem tj. snímanou stranou nahoru |  |
|  | technologie CCD nebo CMOS (přípustné jsou obě varianty) |  |
|  | rozlišení výstupu min. 300dpi |  |
| osvětlení | LED technologie |  |
| vybavení | ovládací dotykový displej umožňující plné ovládání celého procesu skenování a náhled snímaných stran |  |
| snímatelný formát | minimálně A3 = 420mm x 297mm; tloušťka knihy min. 90 mm |  |
| výstupní formáty | TIFF, vícestránkový TIFF, PDF, vícestránkové PDF, JPEG, PNG, PDF/A, prohledávatelné PDF (OCR) s podporou češtiny a angličtiny |  |
| výstupní možnosti (ukládání snímků) | USB flash paměť; externí disk; e-mail; cloud, síť |  |
| rychlost snímání | maximálně 4 sekundy pro celou snímatelnou plochu v barevném režimu |  |
| rozhraní | Gigabit ethernet (GigE); USB 3.0 |  |
| obslužný sw | součástí dodávky obslužný software s časově neomezenou licencí. Plně automatické nastavení snímání s možností uživatelského zásahu. Intuitivní design rozhraní příp. s možností volby mezi jednoduchým a pokročilým rozhraním. Zařízení by měl bez obtíží zvládnout obsluhovat laik se základní znalostí práce s PC. |  |
| požadavky na obslužný sw | časově neomezená licence |  |
|  | možnost úpravy snímané oblasti, možnost uživatelských korekcí snímání (barevné podání atd.) detekce dokumentu, orientace a natočení, lokalizace rozhraní do češtiny, podpora více jazyků s volbou uživatele; přizpůsobitelnost obslužného SW (skrytí funkcí, administrátorské rozhraní) |  |
| kompatibilita | MS Windows 7 Pro a vyšší (32 i 64 bit) |  |
| záruka | 5 let, servis NBD |  |
| služby dodávané s produktem | doprava, instalace na místo a úvodní školení |  |