| Druh položky | Wifi AP |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - Access Point vybavený flexibilním rádiem pro pásmo 2,4 nebo 5 GHz a rádiem pro 5Ghz; - Propustnost až 2,6 Gb/s na rádio; - Podpora High Density Experience (HDX); - Funkce ClientLink 4.0 pro sfázování vysílaného signálu (Beam Forming) a posílení signálu; - Podpora technologie CleanAir 160Mhz – hardwarová detekce a klasifikace non-wifi rušení, funkce spektrální analýzy a možnost korelace a lokalizace jednotlivých zdrojů rušení; - Podpora technologie Video Stream – optimalizace bezdrátového přenosu IP Multicastu; - Podpora mechanismu pro přesun klientů z 2,4 GHz do 5 GHz pásma; - Podpora standardu IEEE 802.11a/ac w2/b/g/n; - Podpora min. 4x4 MU-MIMO, 3 prostorové streamy; - Typ antén – interní vestavěné antény pro 2,4GHz (4 dBi) a 5GHz (5 dBi); - Možnost přechodu změnou softwaru z kontrolerového AP na Mobility Express řešení (kontroler přímo na AP až pro 100AP); - Minimálně 8 inzerovaných SSID (BSSID) na rádio; - Nastavitelný DTIM interval (Delivery Traffic Indication Message) pro jednotlivá rádia; - Access Pointy fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem; - Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes sériovou konzoli, Telnet či SSH; - Podpora RADIUS protokolů pro autentizaci; - Možnost lokální autentizace uživatele přímo na AP, podpora EAP-FAST v tomto módu; - Možnost dynamického přidělení klientské VLAN dle odpovědi AAA serverů; - 2x 100/1000 Ethernet rozhraní; - Podporda linkové agregace pomocí protokolu 802.3ad (LACP); - Napájení AP z přepínače nebo injektoru standardem 802.3at PoE+; - Dodavatel musí prokázat odkazem na veřejně dostupné webové stránky výrobce (a potvrzením od něj), že výrobce nabízených aktivních síťových prvků má implementován tzv. “SDL - secure development lifecycle “ při vývoji svých produktů a tzv. “SIRT - Security Incident Response Team” pro reportování bezpečnostních incidentů spojených s nabízenými produkty. - Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. - V databázi výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení. Uchazeč je povinen doložit potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh a koncového zákazníka FSV UK (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to Zadavatel při dodání zařízení požádá. - Zadavatel musí mít možnost se sám zaregistrovat na stránkách výrobce (uchazeč uvede přímý internetový odkaz) k odběru automatických mailových zpráv týkajících se poptávaných zařízení a upozorňujících s denní frekvencí na: - bezpečnostní incidenty, které vyžadují od Zadavatele povýšení operačního systému/firmware či aplikování změny konfigurace či záplaty, - konec prodeje či podpory, - nové verze operačního systému/firmware, - známé chyby operačního systému/firmware; - Záruka minimálně 5let, výměna maximálně do 10 dní; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 16x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Napájecí adaptér k Wifi AP |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - Síťový 1Gbps PoE+ adaptér, 802.3at (až 30W na port); - adapter musí být kompatibilní s technickým řešením, které dodavatel nabídne k poptávané položce „Wifi AP“ - Záruka minimálně 2roky; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 16x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Síťový switch, optický |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - Stohovatelný L3 switch velikosti max 1U; - 32x 10Gbps SFP+ a 1x 1Gbps RJ45 port pro managment; - Redundantní zdroje (2x hot-plug, N+1) s výkonem min. 650W; - Výkon přepojovací kapacity minimálně 960Gbps (v módu full duplex); - Rychlost přeposílání minimálně 714.28 Mpps; - Velikost MAC tabulky min. 32K, Jumbo Frame max 9216 bytů; - Podpora min. 4096 VLAN sítí; - Podpora protokolu IGMP verzí 1, 2 a 3; - Možnost připojení až celkem 10 přepínačů s celkem 400 porty s funkcionalitou virtuálního přepínače, rychlost sběrnice min. 128 Gbps; - Možnost rozšíření o min. 2x 40GbE rozhraní; - Podpora síťových standardů a protokolů: Access Control List (ACL), ARP, BOOTP, Class of Service (CoS), Data Center Bridging (DCB), Data Center Bridging Exchange (DCBX), DHCP relay , DHCP server, DiffServ, DoS attack prevention , Equal-Cost Multipath (ECMP), EZQoS , Front to back airflow , Graceful Route Engine Switchover (GRES), High Availability , IGMP snooping , IPv4, IPv6, Link Aggregation Control Protocol (LACP), LLDP, Loop prevention , Management Information Base (MIB), MPLS, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Non-Stop Routing (NSR), Port mirroring, Priority-based flow control , Quality of Service (QoS), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), RARP, Redundant hot swappable fans , SNTP, Spanning Tree Protocol (STP), STP Root Guard, Strict Priority (SP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP)support, Virtual Chassis technology, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP), VLAN; - Monitoring a konfigurace: SNMP v1,v2,v3, SSH, Syslog – Security Issues in Network Event Logging; - Správa prostřednictvím Command Line Interface, aktivní a „batch“ konfigurace (změny se promítnou do funkce až po potvrzení, časové změny, masivní změny naráz atd.), archivace konfigurace přímo na přepínači, automatická archivace konfigurace na FTP/SCP po každé změně nastavení, S-flow, víceúrovňová uživatelská práva; - Podpora autentifikačního serveru Radius/Tacacs+; - Autorizační protokoly a kontrola přístupu založena na: IP a typu protokolu, na MAC, na VLAN, na route, v HW (TCAM/CAM), RADIUS, IEEE 802.1x - Network Login, SSL – Secure Sockets Layer; - Součástí dodávky 4ks rozhraní min. 128 Gbps pro funkci virtuálního přepínače + 4ks propojovacích kabelů v délce min. 3m, kabely musí být kompatibilní s technickým řešením, které dodavatel nabídne k poptávané položce „síťový switch optický“ - Záruka minimálně 3 roky, výměna maximálně do 10 dní; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 1x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Síťové karty s optickým rozhraním |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - Síťový adaptér s minim. 2x SFP+ porty (1/10Gbps); - Rozhraní PCIe v3.0 (8.0 GT/s); - Kompatibilita s VMware ESXi, Linux, Windows Server 2019; - Podpora virtualizace; - Podpora protokolů TCP/IP,UDP/IP,iSCSI,SMB,NFS, SNMP, RMON; - Podpora ovládání průtoku, podpora VLAN, filtrování packetu, IPv6 podpora, snižování zátěže TCP/IP, Quality of Service (QoS), Virtual Machine Device Queues (VMDq), Podpora IPv4, týmová podpora,podpora PXE, Large Send Offload (LSO), Giant Send Offload (GSO), Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Data Center Bridging (DCB), adaptive load balancing (ALB), Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO), podpora snižování zátěže kontrolního součtu, snižování zátěže UDP/IP, Watch Dog Timer (WDT), bootování iSCSI; - Vyhovující standardům IEEE 802.3,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1as,IEEE 802.1Qbg; - Záruka minimálně 3 roky, výměna maximálně do 10 dní; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 8x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Síťový switch, metalický |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - Stohovatelný L2 switch o velikosti max 1U; - minimálně 48x 1Gbps RJ45 + min. 2x 10Gbps SFP+ a min. 1x 1Gbps RJ45 port pro management; - Výkon přepojovací kapacity minimálně 216Gbps (v módu full duplex); - Rychlost přeposílání minimálně 130.28 Mpps; - Velikost MAC tabulky 16K, Jumbo Frame max 9216 bytů; - Oodpora min. 1023 VLAN sítí; - Processor min. 600MHz, operační paměť min. 512MB; - Možnost rozšíření o druhý zdroj; - Rychlost stohovacího propojení min. 80Gbps; - Podpora protokolů SNMP 1,RMON 1,RMON 2,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,TFTP,SSH,CLI; - Podporované metody ověřování Kerberos,Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS+; - Podpora přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, automatické vyjednávání, podpora ARP, seskupování, podpora VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IPv6 podpora, Podporuje Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol,podpora Dynamic Trunking Protocol (DTP), podpora Port Aggregation Protocol (PAgP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) podpora, Access Control List (ACL) podpora, podpora RADIUS, podpora Jumbo Frames, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Podpora IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Protokol LACP, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow,podpora protokolu HSRP (Hot Standby Router Protocol), Energy Efficient Ethernet; - Vyhovující standardům IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.1AX; - Dodavatel musí prokázat odkazem na veřejně dostupné webové stránky výrobce (a potvrzením od něj), že výrobce nabízených aktivních síťových prvků má implementován tzv. “SDL - secure development lifecycle “ při vývoji svých produktů a tzv. “SIRT - Security Incident Response Team” pro reportování bezpečnostních incidentů spojených s nabízenými produkty. - Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. - V databázi výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení. Uchazeč je povinen doložit potvrzení od výrobce o určení dodávaného HW pro evropský trh a koncového zákazníka FSV UK (včetně sériových čísel dodávaných zařízení), pokud ho o to Zadavatel při dodání zařízení požádá. - Zadavatel musí mít možnost se sám zaregistrovat na stránkách výrobce (uchazeč uvede přímý internetový odkaz) k odběru automatických mailových zpráv týkajících se poptávaných zařízení a upozorňujících s denní frekvencí na: - bezpečnostní incidenty, které vyžadují od Zadavatele povýšení operačního systému/firmware či aplikování změny konfigurace či záplaty, - konec prodeje či podpory, - nové verze operačního systému/firmware, - známé chyby operačního systému/firmware; - Součástí dodávky 2ks rozhraní min. 80 Gbps pro zapojení do + 2ks propojovacích kabelů v délce min. 0,5m - kabely musí být kompatibilní s technickým řešením, které dodavatel nabídne k poptávané položce „Síťový switch metalický“ - Záruka minimálně 5 let, výměna maximálně do 10 dní; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 1x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Příslušenství pro zapojení, optické moduly – model A |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - modul SFP+ 10Gbps, SM, Duplex, DFB laser, DDM diagnostika, min. na 10km, kompatibilní k propojení dodaných optických karet a optického switche (16 + 16ks), záruka minimálně 3 roky, výměna následující pracovní den; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 32x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Příslušenství pro zapojení, optické moduly – model B |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | modul SFP+ 10Gbps, SM, Duplex, DFB laser, DDM diagnostika, min. na 10km, kompatibilní k propojení dodaného optického a metalického switche (2 + 2ks), záruka minimálně 3 roky, výměna následující pracovní den; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 4x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Příslušenství pro zapojení, optické moduly – model C |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | - modul SFP+ 10Gbps, SM, Duplex, DFB laser, DDM diagnostika, min. na 10km, kompatibilní s dodaným optickým switchem, záruka minimálně 3 roky, výměna následující pracovní den; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 4x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |

| Druh položky | Příslušenství pro zapojení, optické moduly – model D |
| --- | --- |
| Požadované parametry a specifikace požadavků | modul SFP 1Gbps/RJ45 1Gbps, kompatibilní s dodaným optickým switchem, záruka minimálně 3 roky, výměna následující pracovní den; |
| Typové označení předmětu nabízeného účastníkem - produktové označení výrobce - případně webový odkaz v katalogu zboží účastníka |  |
| Potvrzení o splnění parametrů technické specifikace (účastník doplní ANO / NE) |  |
| Počet ks | 4x |
| Nabídková cena za ks bez DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |
| Lokalita - místo doručení předmětů | FSV UK Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 11001 Praha1 |
| CPV označení | 32420000-3 - Síťová zařízení |