TECHNICKÁ ZPRÁVA

Soupis prací.

Přípravné práce:

-seznámení se s objektem, posouzení logistických tras pro demontážní a montážní práce

-zaměření oken dle skutečného stavu

-přizpůsobení rozměrů oken , nutno respektovat  stanovisko NPÚ ze dne 10. 12. 2018 „ Odsouhlasení návrhu okna Poděbradského zámku dle ZS čj. 0006995/SC/2018 Ema ze dne 29.1.2018 vydané MěÚ Poděbrady

Zhotovení oken:

-výroba oken dle výkresové dokumentace a stanoviska NPÚ

Demontážní práce.

-přípravné práce pro demontáž oken - zalepení podlah kartonem,

-odstěhování nábytku od okna - cca 1metr je třeba volný prostor

pro demontážní práce

-proříznutí drážky mezi rámem okna a venkovním ostěním

-vysekání rámu okna z vnitřní strany

-odstranění kotvících prvků rámu

-vysazení rámu z okenního otvoru

-snos rámu

-vyčistění drážky okenního otvoru

-úprava otvoru přisekáním dle požadovaných rozměrů

-vysekání děr do bočních venkovních špalet z důvodu změny venkovního tvaru rámu okna-zdobné lišty na poutci rámu

-demontáž původního parapetu

-sanace původního otvoru fungicidní a insekcitidní látkou

-odvoz původních oken a jejich ekologická likvidace

Montážní práce:

-doprava oken do místa plnění

-výnos oken na místo instalace

-připevnění kotev z hrany rámu okna

-zdivo v oblasti přípojné spáry ošetřit primerem na savé podklady

-odmaštění rámu okna v místě aplikace komprimační pásky

-nalepení komprimační pásky na vnější stranu rámu instalace rámu okna do otvoru, jeho ustavení a zaklínování

-přivrtání rámu okna kotevními šrouby

-zapěnění okna oknářskou nízko expanzní polyuretanovou pěnou

-po vytuhnutí pěny ořezání přebytečné pěny

-montáž vzduchotěsné membrány s butylem z vnitřní strany okna

-dotěsnění zbytkových spár lepidlem

-osazení rámu okna křídly

-seřízení křídel

Klempířské práce.

Budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem č.j. MEUPDY/0021824/SC/2019/JKr ze dne 10.4.20119 vydané MěÚ Poděbrady, Odbor správní činností Památkové péče.

-zaměření parapetů dle skutečného stavu, každý parapet kryje i podokenní římsu

-zhotovení parapetů (měděný plech tloušťka 0,6 mm)  - nastřihání plechů, ohyby s drážkou, letování bočních přesahů, letování čílek

-úprava / zpevnění/ a vyrovnání sklonu původních parapetních ploch s podokenní římsou

-nanesení lepidla a umístění parapetu do drážky v spodní části rámu

-připasování čílek do bočního ostění

-přibití parapetu do rámu okna

-ošetření spoje s rámem silikonem

- v případě vetknutí vnějších mříží do parapetu okna bude tento ponechán a nový parapet bude klempířský / letováním / napojen na původní

Zednické práce.

-zakrytí okenního rámu páskou a folií

-zalepení parapetu

-příprava podkladu - penetrace

-doplnění vypadnutých částí

-zaomítání vnějších špalet jádrovou sanační omítkou

-aplikace vnějšího sanačního štuku

-přípojnou spáru ošetřit nanesením silikonového tmelu

-zaomítání vnitřních špalet jádrovou omítkou

-aplikace vnitřního štuku

-přípojnou spáru z vnitřní strany ošetřit nanesením akrylového tmelu