# IT vybavení Troja

# Specifikace

# Společné požadavky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Soutěžící musí být autorizovaný prodejce výrobce. Zadavatel požaduje doložit jako součást nabídky doklad o existenci autorizovaného servisu a tento doklad bude požadovat rovněž při dodání zařízení.

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Není-li uvedeno jinak, jsou níže uvedené kvantitativní parametry míněny jako minimální požadované

# Část B: Vybavení serveroven a PC do knihovny, WIFI

Další požadavky:

- Diskové pole a servery (položky B-1 a B-2) musí být od jednoho výrobce. Požadujeme též dodání kabelů pro propojení diskového pole a serverů.

- Je požadována časově neomezená licence na software pro dohled serverů a diskového pole

- Předmětem dodávky je montáž do DR, zapnutí a základní hardwarové testy. Objednatel zajistí instalaci  systému, nastavení atd.

## B-1 Diskové pole - 1ks

| Provedení | Pro osazení do standardního 19" racku |
| --- | --- |
|  | Velikost 2U |
|  | Beznástrojové kolejince pro montáž do racku |
| Řadiče | redundantní kontrolery |
|  | Minimálně 8GB Cache / řadič |
|  | Podpora RAID 0, 1, 10, 5, 6, |
|  | Minimálně 2x univerzální port 10Gb nebo 16Gb a 4x 12Gb SAS port / řadič |
|  | Back-end pole 12Gb SAS |
| Počet disků | Minimálně 12 pozic pro 3,5" disky |
|  | Možnost rozšíření až na 84 disků, pomocí diskových expanzí |
|  | 16TB čisté kapacity v RAID6 serverové disky min. 7 200 ot/min nebo SSD |
| SW Funkcionality | Snap shot, klony, distribuovaný RAID nebo ekvivalent, SSD Cache, možnost synchroního mirroru na jiné pole |
| Podporované OS | Windows Server 2016 a novější |
|  | Operační systém není součástí dodávky |
| Záruka | 5 let NBD OnSite |

## B-2 Server - 2ks

- Předmětem dodávky je montáž do DR, zapnutí a základní hardwarové testy. Ojednatel zajistí  instalaci  systému, nastavení atd.

| Provedení | Server pro osazení do standardního 19" racku |
| --- | --- |
|  | Velikost 1U |
|  | Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |
| CPU | 1x procesor |
|  | Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 |
|  | CINT2017 - 46 |
|  | CFP2017 - 44 |
| RAM | 48 DDR4 operační paměti |
|  | Rychlost paměťových modulů minimálně 2666MHz |
|  | Rozšiřitelnost na minimálně 768GB RAM, 12 paměťových slotů |
|  | Podpora RDIMM, LRDIMM DIMM modulů |
| HDD | 2x 480GB SSD |
|  | Možnost rozšíření na alespoň 16x 2,5" disků |
|  | Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, SSD, FIPS |
|  | Možnost osazení interních M.2 SSD v HW RAID1, umožňující bootování jakéhokoli OS nebo hypervizoru |
| RAID Řadič | 12Gb interní RAID řadič |
|  | osazený do dedikovaného interního slotu |
|  | Podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Síťové porty | 2x 1Gb Ethernet integrovaný na základní desce |
|  | Možnost rozšíření o další 2 porty, 1 nebo 10Gb, možnost volby metalického nebo optického rozhraní |
|  | Podpora RDMA, DCB, NIC Teaming |
| PCIe sloty | Minimálně 6 PCIe sloty |
| Porty | 2x USB na čelní straně serveru, možnost čelního VGA portu |
|  | 2x USB a VGA na zadní straně serveru |
|  | Jedno z čelních USB může sloužit také pro přístup na servisní procesor serveru |
| Napájení | Plně redundantní za chodu měnitelné napájecí zdroje |
|  | Minimálně certifikace Platinum |
|  | Výkon zdroje musí zabezpečit chod serveru bez degradace výkonu |
| Správa serveru | Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru |
|  | Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu |
|  | Možnost vzdáleného mountování ISO image |
|  | Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli |
|  | Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 |
|  | Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW |
|  | Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu |
|  | Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. |
|  | Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů |
|  | Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |
| Zabezpečení | TPM chip |
|  | Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |
| Chlazení | Minimálně 8 redundantních ventilátorů |
|  | Regulovaný chod jednotlivých ventilátorů na základě aktuálních teplot |
| Vybavení racku | Beznástrojové vysouvací lyžiny |
| Hloubka | maximálně 725mm |
| Podporované OS | Windows Server 2016 a novější |
| Záruka | 5 let NBD OnSite |
| Správa 1:Many | Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting |
|  | Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů |
|  | Call Home funkce |
|  | Přístup přes mobilní aplikaci |
|  | Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 |
|  | Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů |
|  | Podpora REST-API a Redfish standardů |

## B-3 Přístupový bod 1 - 37ks

Jen dodávka, montáž a oživení zajistí zadavatel

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ano |  |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ano |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz | ano |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt | ano |  |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |  |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora šířky kanálu 160 MHz | ano |  |
| Podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 575 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16 | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Filtrování přístupu na web | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora Kensington lock | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem | ano |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |  |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

## B-4 Přístupový bod 2 - 5 ks

Jen dodávka, montáž a oživení zajistí zadavatel

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení: indoor přístupový bod | ano |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |
| Podpora bezdrátových standardů: 802.11a/b/g/n, 802.11ac wave2, 802.11ax | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ano |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance: WPA3-CNSA, WPA3-SAE, WPA3-OWE | ano |  |
| Pracovní režim AP bez kontroléru (autonomní) | ano |  |
| Pracovní režim AP řízené kontrolérem (lightweight) | ano |  |
| Pracovní režim AP v roli kontroléru s možností správy až 120 AP | ano |  |
| Minimální počet portů ethernet LAN: 2x 100/1000 Mbit/s RJ45 | ano |  |
| Podpora muligigabit ethernet 2.5 Gbps IEEE 802.3bz | ano |  |
| Podpora standardů IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) a IEEE 802.3bt | ano |  |
| Podpora linkové agregace LACP | ano |  |
| Podpora standardního PoE+ IEEE 802.3at 30W bez nutnosti redukce výkonu libovolného rádia | ano |  |
| Podpora napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |
| Vestavěná interní anténa MIMO, omni down-tilt | ano |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 2,4GHz rádio: 2x2:2 | ano |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na 5GHz rádio: 4x4:4 | ano |  |
| Podpora šířky kanálu 160 MHz | ano |  |
| Podpora DL-OFDMA, UL-OFDMA a DL-MU-MIMO | ano |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Možnost nastavení vysílacího výkonu s krokem 0.5 dBm | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 5GHz: 4800 Mbps | ano |  |
| Minimální komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) pro 2.4GHz: 575 Mbps | ano |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |
| Podpora 802.11ac explicitního beamformingu | ano |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |
| Vypínatelné indikační LED diody informující o stavu zařízení | ano |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) na radio: 16 | ano |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |
| VLAN Pooling | ano |  |
| HW Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |
| HW Podpora spektrální analýzy v pásmech 2,4GHz a 5GHz | ano |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček | ano |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |
| Filtrování přístupu na web | ano |  |
| Podpora RadSec (RADIUS over TLS) | ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |
| Podpora Kensington lock | ano |  |
| Podpora MAC ověřování a 802.1X ověřování s využitím lokální DB v AP | ano |  |
| Podpora 802.1X suplicant, AP se ověřuje před připojením do LAN | ano |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |
| CLI formou serial konsole port a serial over bluetooth | ano |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| AP podporuje zero touch provisioning pomocí externího management SW jehož IP adresu získá z cloud aktivační služby poskytované výrobcem | ano |  |
| Integrované Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) rádio | ano |  |
| Integrované Zigbee 802.15.4 rádio | ano |  |
| Podpora režimu SLEEP s max. spotřebou energie do 6W | ano |  |
| Součástí AP je příslušenství pro montáž na zeď nebo strop | ano |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství).

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

## B-5 Počítače AllInOne - 15ks

Jen dodávka, montáž a nastavení zajistí zadavatel.

| Požadavek | minimální požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Procesor - skóre benchmark dle www.cpubenchmark.net | min 7380 |
| Displej | 1920 x 1080 IPS |
| Paměť | 8GB |
| Disk | 256GB SSD |
| Rozměry | min. 23 max. 24" |
| Porty 1 | RJ45 1Gb, 3,5" jack sluchátka |
| Porty 2 | USB-C, 4 x USB 3.0 |
| Příslušenství | Klávesnice CS, myš |
| další 1 | Možnost zabezpečení – systém kensington včetně lanka |
| další 2 | optická mechanika a čtečka SD karet v monitoru |
| Systém | Podmíněna kompatibilita se stávajícím OS zadavatele – Windows a možnost upgradu na Windows 10 Professional 64 |
| Další software |  |
| Záruka | 60 měsíců NBD OnSite |

## B-6 Vybavení servroven:

- Předmětem dodávky je montáž do DR, zapnutí a základní hardwarové testy. Zadavatel zajistí  instalaci  systému, nastavení atd.

Vybavení každé serverovny tvoří jeden celek:

| Popis | P/N | Jednotka | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní servrovna - DR m.č. 141a |  |  |  |
| Vybavení FD-1A |  |  |  |
| - Přístupový switch 1. (5x48) viz parametry zadavatele přístupový switch 1. |  | - ks | - 5 |
| - Firewall - viz parametry zadavatele Firewall |  | - ks | - 1 |
| - Optický modul SX |  | - ks | - 17 |
| - Optický modul LX |  | - ks | - 2 |
| - Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM3 2m |  | - ks | - 17 |
| - Patch kabel LC - SC Duplex 9/125 OS2 2m |  | - ks | - 2 |
| Vybavení FD-2A |  |  |  |
| - Přístupový switch 1. (3x48) - viz parametry zadavatele přístupový switch 1. |  | - ks | - 3 |
| - Optický modul SX |  | - ks | - 3 |
| - Petch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM3 2m |  | - ks | - 3 |
| DR m.č. |  |  |  |
| Vybavení FD-1B |  |  |  |
| - Přístupový switch 1. (5x48) - viz parametry zadavatele přístupový switch 1. |  | - ks | - 5 |
| - Optický modul SX |  | - ks | - 5 |
| - Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM3 2m |  | - ks | - 5 |
| DR m.č. |  |  |  |
| Vybavení FD-2B |  |  |  |
| - Přístupový switch 1. (3x48) - viz parametry zadavatele přístupový switch 1. |  | - ks | - 3 |
| - Optický modul SX |  | - ks | - 3 |
| - Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM3 2m |  | - ks | - 3 |
| - DR m.č. |  |  |  |
| Vybavení FD-P2A |  |  |  |
| - Přístupový switch 2. (1x24) - viz parametry zadavatele přístupový switch 2. |  | - ks | - 1 |
| - Optický modul SX |  | - ks | - 1 |
| - Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM3 2m |  | - ks | - 1 |
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
| - Vedlejší rozpočtové náklady |  | - kpl | - 1 |
| Celkem bez DPH |  |  |  |

Ostatní podmínky pro vybavení serveroven:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství a kitu k zabudování do racku)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 84 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

## Parametry - Přístupový switch 1

- Dodávka zahrnuje montáž do DR, zapnutí a základní hardwarové testy. Propojení do kabeláže zajistí objednatel a stavba v rámci oživování jiných celků (kamery, vstupy apod.)

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L3 switch |  |
| Formát zařízení | do racku |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Počet 1Gbit/s metalických portů | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet 10Gbit/s optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s a 100Mbit/s transceivery | ano |  |
| Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | ano |  |
| Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 370W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gb/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 112 mpps |  |
| Pamětový buffer | 12MB |  |
| Maximální hloubka přepínače | Max. hloubka 31cm |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 a L4 | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 25 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 2000 aktivních VLAN |  |
| Protokol-based VLAN (zařazovní do VLAN podle protokolu) | ano |  |
| Podpora MAC based VLAN | ano |  |
| Podpora Private VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| DHCP server | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce | 10 000 |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Dynamické směrování OSPFv2 a OSPFv3 | ano |  |
| IGMP v2 a v3 | ano |  |
| MLD v1 a v2 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port | 32 uživatelů na port |  |
| RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| Podpora 802.1X Guest VLAN | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ano |  |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |  |
| Port security | ano |  |
| Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB konzolový port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| SSHv2 a a SFTP | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitorování dostupnosti RADIUS serveru přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Podpora konfiguračních změn pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |  |
| Podpora OpenFlow verze 1.3 | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |  |
| Podpora Chromecast Gateway | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |

## Parametry - Přístupový switch 2

- Dodávka zahrnuje montáž do DR, zapnutí a základní hardwarové testy. Propojení do kabeláže zajistí zadavatel v rámci oživování jiných celků (kamery, vstupy apod.)

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L3 switch |  |
| Formát zařízení | do racku |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Počet 1Gbit/s metalických portů | 24x10/100/1000Mbit |  |
| Počet 10Gbit/s optických portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| 10GE interface zpětně kompatibilní s 1Gbit/s a 100Mbit/s transceivery | ano |  |
| Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu | ano |  |
| Primární napájecí zdroj | 1x interní AC |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | 370W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | 128 Gb/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 95 mpps |  |
| Pamětový buffer | 12MB |  |
| Maximální hloubka přepínače | Max. hloubka 31cm |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 a L4 | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 60/8 |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 25 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 2000 aktivních VLAN |  |
| Protokol-based VLAN (zařazovní do VLAN podle protokolu) | ano |  |
| Podpora MAC based VLAN | ano |  |
| Podpora Private VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| DHCP server | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce | 10 000 |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Dynamické směrování OSPFv2 a OSPFv3 | ano |  |
| IGMP v2 a v3 | ano |  |
| MLD v1 a v2 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port | 32 uživatelů na port |  |
| RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| Podpora 802.1X Guest VLAN | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ano |  |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |  |
| Port security | ano |  |
| Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB konzolový port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| SSHv2 a a SFTP | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Dualní flash image | ano |  |
| Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitorování dostupnosti RADIUS serveru přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Podpora konfiguračních změn pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP | ano |  |
| Podpora OpenFlow verze 1.3 | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |  |
| Podpora Chromecast Gateway | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |

## Parametry – Firewall

- Dodávka zahrnuje montáž do DR, zapnutí a základní hardwarové testy. Propojení do kabeláže zajistí objednatel a stavba v rámci oživování jiných celků (kamery, vstupy apod.)

Základní požadavky:

- Bezpečnostní zařízení typu firewall nové generace (dále pod zkratkou NGFW) musí být jako celek složen z komponent jednoho výrobce, včetně všech poskytovaných funkcionalit typu IPS (Intrusion Prevention System), AV/AS (Anti-Virus/Anti-Spyware) signatur, databází pro URL kategorizaci, nástroje pro analýzu neznámých hrozeb (sandbox) apod. Zároveň musí být tímto jedním výrobcem zajištěna podpora minimálně po dobu plánované životnosti NGFW.

- Záruka 5 let NBD včetně předplatného

Požadavky na HW architekturu:

- Dodavatel musí doložit deklarovanou propustnost vybraných parametrů NGFW měřícím protokolem. Měření musí být provedeno při zapnutí všech bezpečnostních funkcí NGFW, včetně SSL/TLS dekrypce na tzv. real-world vzorku provozu.

- Dodaný NGFW musí být typu HW appliance

- Výrobce musí podporovat nasazení NGFW s totožným operačním systémem ve virtualizovaném prostředí na hypervizorech ESXi, Hyper-V a v public cloudech AWS a MS Azure

- Modul pro zpracování dat (data plane) musí být v architektuře firewallu hardwarově oddělen od dalších podpůrných modulů pro správu zařízení a modulu řídící modul pro podpůrné síťové činnosti (control and management plane), aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému ovlivnění

- NGFW musí obsahovat jeden dedikovaný port typu RJ45 nebo micro-USB pro správu pomocí konzole pro přístup k CLI

- FW musí obsahovat minimálně 8 10/100/1000 datové porty,

- FW musí obsahovat alespoň jeden dedikovaný OOB management port pro plnohodnotnou správu FW

- FW musí být schopen ukládat logové údaje na interní storage o velikosti minimálně 2 TB v RAID1

- NGFW musí podporovat agregaci portů pomocí protokolu 802.3ad (LACP)

- NGFW musí být rozměrově kompatibilní s 19“ rozvaděčem

- NGFW musí podporovat dva nezávislé redundantní zdroje napájeni AC 230V

Požadavky na High Availability (HA):

- NGFW musí podporovat režim HA v módu Active-Active složený alespoň ze dvou zařízení

- NGFW musí podporovat režim HA v módu Active-Standby složený alespoň ze dvou zařízení

- V obou typech HA musejí být veškeré informace o probíhajícím provozu synchronizovány tak, aby při výpadku jednoho z boxů nedošlo ke ztrátě informací NAT a k přerušení aktivních spojení provozu typu TCP i UDP procházejícího přes FW

- NGFW musí být schopen provést failover na základě stavu interface (up/down), nedostupnosti druhého FW v HA, nedostupnosti specifikované IP adresy

Obecné výkonové parametry:

- Propustnost firewallu při plné aplikační kontrole musí dosahovat hodnoty alespoň 500 Mbps.

- Propustnost NGFW při plné aplikační kontrole a zapnutí všech dostupných signatur IPS a AV, URL filteringu a analýze neznámých hrozeb (sandboxingu) bez zapnuté SSL dekrypce musí dosahovat hodnoty alespoň 150 Mbps. Tato hodnota musí být doložena testovacím protokolem.

- Minimální počet souběžných spojení musí dosahovat hodnoty alespoň  64 000.

- Minimální počet nových spojení za sekundu musí dosahovat hodnoty alespoň 4 200.

Síťová funkcionalita:

- NGFW musí plně podporovat IPv4 i IPv6.

- NGFW musí podporovat zapojení v režimech L2 (s virtuálním L3 rozhraním), L3, transparent a TAP.

- NGFW musí podporovat překlady adres typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64.

- NGFW musí podporovat směrování typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM a PBF (Policy Based Forwarding).

- PBR musí být možno nakonfigurovat na základě všech dostupných metrik typu interface,  IP adresa, uživatel.

- VPN:

- NGFW musí podporovat site-to-site VPN pomocí protokolu IPSec.

- NGFW musí podporovat Remote Access VPN pomocí protokolů IPSec a SSL (TLS).

- NGFW musí podporovat Clientless Remote Access VPN.

- Počet současně připojených uživatelů nesmí být licenčně omezen.

- NGFW musí podporovat tzv. posture analýzu (kontrolu souladu stavu zařízení s předdefinovanými pravidly) pro připojovaná koncová zařízení.

Management:

- Jednotlivé HW appliance musí obsahovat plnohodnotné grafické rozhraní (GUI) pro správu, bez nutnosti používání centrálního management serveru. Připojení ke GUI musí podporovat šifrování.

- Jednotlivé HW appliance musí obsahovat plnohodnotné textové rozhraní (CLI) pro správu, bez nutnosti používání centrálního management serveru. Vzdálené připojení k CLI musí podporovat šifrování.

- Jednotlivé HW appliance musí obsahovat plnohodnotné API rozhraní pro možnost automatizace.

- NGFW musí podporovat integraci s managementem virtualizační platformy vCenter pro dynamickou úpravu pravidel v závislosti na aktuálně běžících virtuálních serverech. NGFW musí podporovat centrální management pro hromadnou správu bezpečnostních politik, hromadný upgrade OS a dynamického obsahu (signatury) i správu dalších parametrů.

- Centrální management musí umožňovat použití šablon pro bootstraping nových FW.

- NGFW musí pro autentizaci a autorizaci administrátorů podporovat protokoly LDAP, Radius, TACACS+, Kerberos a osobní certifikát.

- NGFW musí obsahovat nativní nástroje pro debugging problémových situací v úrovni L2 – L7 ISO/OSI modelu.

- NGFW musí podporovat nativní nástroj pro odchycení provozu.

- NGFW management musí podporovat práci více administrátorů ve stejném čase, včetně aplikace politik a nastavení vytvořených pouze konkrétním administrátorem.

Aplikační kontrola:

- NGFW musí podporovat aplikační detekci a kontrolu jako svou nativní funkcionalitu.

- Přiřazení povolené či zakázané aplikace musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla.

- NGFW musí podporovat identifikaci aplikací napříč všemi porty/protokoly.

- Identifikace aplikace musí probíhat přímo v NGFW.

- NGFW musí podporovat řízení neznámého provozu.

- NGFW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných aplikací bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele.

- Kontrola na úrovni uživatelských identit

- NGFW musí podporovat vytváření bezpečnostních pravidel na základě uživatelských identit

- Volba uživatelské identity musí být nativní součástí vytváření standardního bezpečnostního pravidla

- NGFW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno, bez nutnosti instalace klienta na koncové zařízení

- NGFW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno, bez nutnosti instalace klienta na doménový kontroler

- NGFW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno, bez nutnosti instalace dalších komponent mimo samotné HW appliance

- NGFW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z Active Directory za pomoci doménového účtu s co nejnižšími možnými právy pro čtení Security logů, bez nutnosti disponovat rizikovými úrovněmi oprávnění (např. Domain Admins, Distributed COM Users)

- NGFW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno prostřednictvím načtení informace z logového záznamu, získaného pomocí zabezpečeného protokolu Syslog

- NGFW musí podporovat získávání vazby IP adresa-uživatelské jméno z terminálových serverů MS a Citrix (možno za pomoci nainstalovaného agenta)

- Dekrypce

- NGFW musí podporovat dekrypci odchozího SSL/TLS provozu, za pomoci podvržení serverového certifikátu klientům.

- NGFW musí podporovat dekrypci příchozího SSL/TLS provozu, za pomoci naimportovaného privátního klíče interního serveru.

- NGFW musí podporovat funkci SSH proxy a kontrolovat tunelované aplikace.

- Dekryptovaný provoz musí být možno definovat na základě URL kategorií, i všech dalších typických parametrů, jako jsou zdrojová a cílová IP adresa, port, uživatelská identita.

- NGFW musí podporovat dekrypci za pomocí ECC (Elliptical Curve Cryptography), včetně DHE a ECDHE pro příchozí i odchozí provoz.

- NGFW musí podporovat přeposlání dešifrovaného provozu na specifický port pro potřeby dalšího zpracování.

- Sandboxing

- Firewall musí podporovat možnost odeslat do sandboxu k inspekci vzorky procházející  protokolem SMTP, HTTP, FTP, IMAP, POP3, SMB.

- Sandbox systém musí být podporován v tzv. on-premise umístění.

- Sandbox systém musí být od stejného výrobce, jako je FW, ale nemusí být HW součástí FW.

- Sandbox systém musí být schopen okamžitě automaticky vytvořit IPS/AV signatury pro FW, v případě, kdy je testovaný vzorek vyhodnocen jako škodlivý.

- Sandbox musí být schopen automaticky upravit kategorie používané URL databáze, pokud zjistí, že testovaný vzorek je škodlivý a komunikuje na konkrétní URL.

- Odpověď ze Sandboxu musí být k dispozici do 5 min.

- Bezpečnostní funkcionality

- NGFW musí podporovat zavedení tzv. pozitivního bezpečnostního modelu – whitelisting pouze povolených aplikací a zákaz všeho ostatního, včetně neznámého provozu

- NGFW musí obsahovat integrovaný systém ochrany proti zranitelnostem (virtual patching) a síťovým útokům (IPS). Databáze IPS signatur musí být uložena přímo ve FW. Aplikace IPS profilu musí být granulární, na úrovni bezpečnostního pravidla

- NGFW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných IPS signatur bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele

- NGFW musí obsahovat integrovaný systém ochrany proti přítomnosti virů a škodlivého kódu. Databáze AV signatur musí být uložena přímo ve FW. Aplikace AV profilu musí být granulární, na úrovni bezpečnostního pravidla

- Antivirus musí být schopen kontrolovat provoz v minimálně těchto aplikacích: SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, SMB

- NGFW musí umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných spyware signatur bez nutnosti využití externího nástroje nebo zásahu výrobce/dodavatele

- NGFW musí podporovat možnost zablokování útoku na známá C&C centra i v případě, že je provoz šifrován a není možné provádět SSL dekrypci

- NGFW musí v bezpečnostních pravidlech podporovat použití externích dynamických seznamů; FW musí poskytovat možnost ověřit na základě certifikátů pravost těchto dynamických seznamů

- NGFW musí, pro přístup ke kritickým aplikacím, poskytovat možnost vynutit vícefaktorové ověření prostřednictvím webového portálu, bez ohledu na to, jestli cílová aplikace podporuje vícefaktorovou autentizaci; tato vlastnost musí být konfigurovatelná na úrovní bezpečnostního pravidla

- NGFW musí poskytovat možnost zabránit odeslání doménových uživatelských přihlašovacích údajů do jiných, než povolených URL kategorií, pro zabránění phishingu

- NGFW musí být schopen automaticky vytvářet C&C signatury a okamžitě je aplikovat je do bezpečnostní politiky

- NGFW musí poskytovat funkci k ochraně proti tzv. drive-by downloadům; způsob ochrany musí být pro uživatele interaktivní s možností volby akceptace rizika a stažení souboru

- NGFW musí být schopen detekce botnetů na základě behaviorální analýzy

- výrobce NGFW se musí nacházet v "Leaders" kvadrantu Enterprise Network Firewalls reportu společnosti Gartner v posledním aktuálním reportu a minimálně 3 roky před tímto aktuálním reportem.

- Ochrana proti DoS

- NGFW musí obsahovat nativní službu pro ochranu proti útoku typu DoS pomocí limitace počtu spojení na úrovni zdrojová a cílová IP adresa, uživatelská identita a aplikace.

- QoS

- NGFW musí poskytovat možnost omezení využívané šířky pásma na základě zdrojové a cílové IP adresy, portu, uživatelské identity, aplikace a času (od – do, den v týdnu + čas apod.)

- NGFW musí podporovat prioritizaci provozu na základě DSCP

- NGFW musí podporovat prioritizaci provozu na základě Identifikované aplikace

- URL filtering

- NGFW musí podporovat nativní podporu pro využívání databáze URL

- URL databáze být od stejného výrobce, jako je FW

- NGFW musí být schopen použít URL kategorii v definici bezpečnostního pravidla

- NGFW musí podporovat vytváření uživatelsky definovaných kategorií, bez nutnosti využít externí nástroj a bez nutnosti zásahu výrobce/dodavatele

- URL databáze musí být dynamicky aktualizovaná na základě nově zjištěných URL, vedoucích na škodlivý obsah, nebo C&C centra

- Rozhraní URL databáze v NGFW musí obsahovat možnost požádat o rekategorizaci nevhodně zařazených URL bez nutnosti otevírání support case

- Logování

- NGFW musí obsahovat lokální úložiště logů

- NGFW musí obsahovat nástroj pro analýzu logů bez nutnosti využití dalšího systému mimo GUI

- NGFW musí podporovat agregované zobrazení logů na základě jednoho filtrovacího pravidla, napříč jednotlivými typy logů, jako jsou provozní logy, logy bezpečnostních incidentů a logy přístupů na URL

- NGFW musí podporovat přeposílání logů na zařízení třetích stran

- NGFW musí umožňovat výběr přeposílaných logů na úrovni bezpečnostního pravidla

- Přeposílané logy z NGFW musejí být automaticky rozpoznány nejčastěji používanými typy SIEM (SIEMy z Leaders kvadrantu, aktuálního Gartner MQ)

- Servisní podpora a licenční plán

- NGFW musí podporovat licenční model, nezávislý na počtu chráněných koncových systémů

========== Konec část B ===========