Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Dokumentační systém pro molekulární biologii II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Dokumentační systém pro molekulární biologii včetně příslušenství (příslušenství tvoří: PC, monitor, dokumentační systém s kamerou a software)

Účel pořízení

Jedná se o nezbytné zařízení pro vyhodnocování biologických experimentů celé katedry, náhrada na starý dosluhující systém.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: - Stolní, plně automatizovaný (osvětlení, ostření, expozice) přístroj, spolu s PC a monitorem - Možnost zobrazení chemiluminescence i fluorescence (popř. další …) - Odolnost vůči chemickému poškození. - Možnost v budoucnu rozšířit o dodatečné moduly a filtry - Přístroj musí být vybaven karuselem na minimálně 7 filtrů sloužící k detekci světla v modrém, zeleném a červeném fluorescenčním kanále. - Možnost zobrazení v oblasti viditelného světla coomassie blue a bromophenol blue. - Zařízení bude obsahovat 16- bitovou CCD kameru, s vysokým rozlišením (minimálně 8- megapixelů) a s redukovaným pozadím (nízká hodnota šumu i temného proudu). Kamera musí být chlazena na -50°C. Hodnota apertury 0,95 a nižší. - Velikost snímané plochy minimálně 22 x 18 cm - Možnost nastavení několika výšek umístění vzorku pro chemiluminiscenci. - Součástí dodávky musí být i software s free licencí pro neomezený počet uživatelů, který umožňuje ukládání vlastních protokolů, nastavení expozice, 3D vizualizace, editace snímků a ukládání snímků v otevřených formátech (tif, gif a dalších), kvantitativní analýzu a určení molekulární hmotnosti, dále možnosti překryvu různých obrazů s podporou pro bioluminiscenci, fluorescenci, X-ray, možnost importu z IVIS přístrojů (In Vivo Imaging Systems), možnost exportu do formátu 2D DICOM, podpora přístrojů pro In Vivo Imaging (Lago, Lago X, Ami HT)

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava kompletní funkční sestavy na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 2 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.