Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – Elektronický monitorovací systém odběru perorálních léků ambulantních pacientů |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Elektronický monitorovací systém odběru perorálních léků ambulantních pacientů Počet: 100 kusů

Popis elektronického monitorovacího systému

Tlačítko s instalovaným elektronickým čipem, který monitoruje adherenci k léčbě pacienta, tj. dokumentuje historii (datum a čas) užití léku pacientem, který stiskne tlačítko během užití dávky léku. Tlačítka je možné připevnit k sekundárnímu obalu na léky či k dávkovači na léky, tak aby pacient měl tlačítko s lékem vždy pohromadě. Tlačítka jsou pomocí čtečky spojena se softwarem, který analyzuje užití léku pacientem. Data z tlačítek lze kdykoliv přes čtečku stáhnout a analyzovat pomocí softwaru adherenci k léčbě; získané výsledky je možné vytisknout a archivovat i po dobu ukončené životnosti baterie v tlačítkách. Životnost baterie v tlačítkách je min. 24 měsíců.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců a dostupný servis.

Požadavek na funkcionalitu - Minimální požadavky

Tlačítko – zařízení /dále jen „zařízení“/ musí být schopno zaznamenávat datum a času stlačení tlačítka.

Zařízení musí umožňovat jeho připevnění ke krabičce léku nebo dávkovači na léky.

Zařízení musí umožňovat spojení se softwarem, který umožní analýzu dat a jejich archivaci i po vypršení funkčnosti baterie zařízení.

Životnost baterie zařízení: minimálně 24 měsíců.

Velikost zařízení: maximálně 5 cm (délka) a maximálně 2,5 cm (šířka).

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli a dokumentaci - – viz návrh kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.