Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA-CDN - Stabilizátor napětí UPS II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Technické parametry

Název přístrojového vybavení

Stabilizátor napětí UPS

Účel pořízení

Dodávka stabilizátoru napětí UPS souvisí s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v rámci projektu EFSA-CDN, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik – nové výzvy (EFSA-CDN)“.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: Napájení [AC]; 400 V. Fáze (vstup/výstup); 3:1. max.čas k přepnutí na provoz z baterie; 0 ms, on-line. Výkon [VA]; minimálně 10000. Výkon [W]; minimálně 8000. Komunikační rozhraní; RJ-45 a/nebo USB. Počet výstupních zásuvek; min. 5. Typ výstupních zásuvek; IEC320 C14 nebo CEE 7/7 (zásuvka typu E). Tolerance napětí; min. rozmezí 190-260V. Kmitočet; 50/60Hz. Baterie; zahrnuta. Min. čas na provoz baterií při zatížení 7 kW; 20 min.. Min. čas na provoz baterií při zatížení 4 kW; 40 min.. Ochrana před úplnými nebo částečnými výpadky el. energie; ano. Ochrana před poklesy napětí; ano. Ochrana před napěťovými rázy; ano. Ochrana před přepětím a kolísáním el. energie; ano. aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku; ano. Teplotní sonda; ano. Inteligentní správa baterie; ano. Automatická regulace výstupního napětí; ano. Ochrana proti zkratu; ano. Ochrana proti přílišnému nabití a vybití baterie; ano. Zvukové a vizuální alarmy; ano. LCD displej; ano.

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.