Rozšíření bezdrátové sítě

Zadavatel požaduje dodávku nových zařízení, která musí být uchazečem veřejné zakázky úspěšně a plně integrována do stávající soustavy používaného hardwaru a softwaru tak, aby mohl být maximalizován užitek z této integrace se stávajícími zařízeními a softwarem a negeneroval tím další nároky na pořízení dalšího hardwaru a softwaru za účelem splnění integračních požadavků.

Vítězný uchazeč je povinen zadavateli spolu s dodávkou hardware doložit oficiální potvrzení od zastoupení výrobce dodávaného HW o určení dodávaného HW pro evropský trh a koncového zákazníka (podle seznamu sériových čísel dodávaných zařízení). Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

V databázi výrobce musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Při předání zboží proběhne kontrola dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jako první jiný koncový uživatel než Zadavatel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.

Uchazeč je povinen při dodávce zboží řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem, aby v případě závady na dodaném software, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software přímo ze stránek výrobce na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

Multiservisní WAN směrovač  - minimální funkční specifikace (referenční model ISR 1111-8PWE) – 1 ks

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Směrovač |
| Formát zařízení | Fixní |
| Požadovaný počet portů GigabitEthernet | 1x 10/100/1000 + 1x combo 10/100/1000/1000BASE-X s volitelným fyzickým rozhraním |
| AC napájecí zdroj | ANO |
| Integrovaný LAN switch modul: - min. 8x10/100/1000Base-T - všechny porty podpora IEEE 802.1X - IEEE 802.1Q, min.30 VLAN - min. 1x port mirroring | ANO |
| Integrovaný WLAN access point: - 802.1ac Wave2 - min. 2x2:2 MIMO - riditelny externim WLAN kontrolerem i samostatne fungovani - WPA2, 802.11r, 802.11i - min. 200 bezdrátových klientů | ANO |
| Směrování IPv4 | ANO |
| Směrování IPv6 | ANO |
| OSPFv2 | ANO |
| BGPv4 | ANO |
| Podpora 4 byte AS numbers in BGP | ANO |
| Možnost rozšířit o směrování provozu dle dynamicky měřených metrik (zatížení linky, zpoždění, ztrátovost paketů, jitter) | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |
| GRE (Generic Routing Encapsulation) | ANO |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| uRPF pro IPv4 i IPv6 | ANO |
| DHCP relay | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 | ANO |
| OSPFv3 | ANO |
| Možnost rozšířit o MP BGP | ANO |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2) | ANO |
| IPv6 Multicast (PIM SM, PIM SSM) | ANO |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS Shaping and Policing | ANO |
| Class Based and Priority queuing | ANO |
| Rate Limiting | ANO |
| Hierarchical QoS | min. 3 úrovně |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 30 |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback) | ANO |
| Možnost rozšířit o Zone-based firewall | ANO |
| Možnost rozšířit o IPSec AES-GCM-256 | ANO |
| Možnost rozšířit o hardwarovou akceleraci šifrování pro IPSec AES-GCM-256 | ANO |
| Možnost rozšířit o minimální propustnost směrovače při aktivovaných službách IPSec šifrování a Hierarchical QoS měřená pro IMIX provoz | 50Mb/s |
| Možnost rozšířit o IPSec IKEv2 | ANO |
| Možnost rozšířit o SHA-2 (SHA-256, SHA-512) | ANO |
| Možnost rozšířit o VRF aware IPSec | ANO |
| Možnost rozšířit o vytváření šifrovaných Hub&Spoke VPN s možností dynamicky sestavovat tunely mezi „spoke“ lokalitami (např. pro IPT provoz) | ANO |
| Možnost rozšířit o vytváření šifrovaných VPN bez potřeby tunelů dle RFC 3547 (GDOI based VPN) s centrální správou šifrovacích klíčů | ANO |
| Možnost rozšířit o podporu Suite-B šifrovacích algoritmů (RFC 6379) ve spojení s GDOI based VPN | ANO |
| Možnost rozšířit o VRF aware GDOI group member (selektivní šifrování provozu per IP VPN) | ANO |
| Možnost rozšířit o Application Visibility - Pokročilá detekce a klasifikace jednotlivých přenášených aplikací (DPI na 7. vrstvě OSI modelu dle aplikačních signatur) | ANO |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |
| Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |
| Možnost rozšířit o Application Visibility – Schopnost detekce bezpečnostních hrozeb v šifrovaném provozu, např. v HTTPS, bez nutnosti dešifrování paketů | ANO |
| Možnost rozšířit o interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak samotného operačního systému, tak i bootloaderu a to prostřednictvím nemodifikovatelných interních HW prostředků - tzv. hardware anchore | ANO |
| Podpora Secure Unique Device Identity (IEEE 802.1AR) pro ověření autentičnosti HW prostředků zařízení | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| CLI rozhraní | ANO |
| Programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG | ANO |
| Python scripting | ANO |
| Software patching | ANO |
| Model-driven telemetrie pro real-time streaming informací o stavu zařízení | ANO |
| SNMPv2/v3 | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| NTPv3 server | ANO |

Pasivní Switch - Minimální funkční specifikace (referenční model WS-C2960L-16TS-LL) – 2ks

Dodané zařízení musí splnit (nebo převýšit) všechny požadované funkcionality a vlastnosti uvedené v následující tabulce.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | LAN switch |  |
| Formát zařízení | Fixní |  |
| Minimální počet portů 10/100/1000Base-T s PoE napájením | 16 |  |
| Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním | 2 |  |
| Provedení bez větráků | ANO |  |
| Hloubka přepínače | Max. 30cm |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 50 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN | ANO, min. 50 instancí |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| IPv6 MLD snooping | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| IPv6 PACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| Port ACL | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |
| DHCP server | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

Zadavatel v rámci předmětu plnění dále požaduje následující komponenty popsané pomocí produktového čísla a to z důvodu kompatibility se stávající bezdrátovou sítí:

|  | Požadujeme dodání následujících dílů pro rozšíření stávající infrastruktury |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| řádky | Požadavek | Popis | Množství | SPLŇUJE |
| 1 | AIR-AP1852I-E-K9 | 802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; E Reg Dom | 20 |  |
| 1.1 | AIR-AP-T-RAIL-R | Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) | 20 |  |
| 1.2 | AIR-AP-BRACKET-1 | 802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default) | 20 |  |
| 1.3 | SW1850-CAPWAP-K9 | Cisco Aironet 1850 Series CAPWAP Software Image | 20 |  |