### Stavba:       REKONSTRUKCE A OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ

KAJETÁNKA I

TYPOVÁ STOUPAČKA

Stupeň:	DPS

Část:	          stavební řešení

## Technická zpráva

Praha, LEDEN 2018

Ing. Urbanová Naděžda

- STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Předmětný objekt se nachází v areálu UK Kajetánka v Praze 6 - Břevnově. Jedná se o blok I, kde ještě neproběhla žádná rekonstrukce vnitřních prostor a vesměs vše včetně rozvodů je původní z doby jeho výstavby – cca rok 1965. Jedná se o vysokoškolskou kolej, kde nebude žádným způsobem měněn její dosavadní provoz a kapacita. Stavba koleje je v panelovém systému s vyzdívanými příčkami.

Cílem akce je odstranit havarijní stav vodovodních rozvodů studené vody, TUV a cirkulace a svislých odpadů kanalizace tak, aby mohly být po skončení stavebních úprav provedeny patřičné zkoušky. Při opravě těchto svislých rozvodů bude přihlédnuto k současným platným ČSN. Bude provedena postupně po stoupačkách kompletní rekonstrukce rozvodů vody v celém objektu s napojením na stávající ležatý rozvod studené vody, s napojením TUV a cirkulace TUV v místech ležatých rozvodů. Výtokové armatury a zařizovací předměty budou ponechány stávající pouze v podružných prostorách.

Na ubytovacích podlažích dojde ke kompletní obnově původního bytového (buňkového) jádra. Stávající jádro bude kompletně rekonstruováno včetně nových zařizovacích předmětů, keramických obkladů, výtokových armatur a doplňkových předmětů.

U kanalizace je navržena výměna stoupaček splaškové a dešťové kanalizace. Vždy bude vyměněno pouze svislé potrubí. Toto řešení je z důvodu již zrekonstruované střechy, kde již proběhlo osazení nových střešních vpustí, osazení nového ukončení odvětrání.

Stávající odvětrání sociálního zařízení ventilační šachtou je již také připraveno. Na střeše je osazeno zařízení, které vytváří v šachtě podtlak. Jedná se ventilační turbínu, která pracuje bez motorického pohonu a plně využívá energie vzduchu. Při odvětrání šachet v panelových objektech využívají tyto turbíny přirozeného proudění vzduchu, kdy teplota venkovního vzduchu je nižší než teplota v interiéru a současně přirozeného tahu v šachtě způsobeného rozdílem měrných hmotností vzduchu a výškou šachty. Ventilační turbína zajistí plynulý odtah šachet, zamezuje zpětnému tahu a tím prolínání pachů z jednotlivých ubytovacích buněk. Toto odvětrání se kombinuje s malými axiálními ventilátory a k regulaci se použijí uzavíratelné mřížky na výstupech v buňce. Nové turbíny budou osazeny na stávající zděné ventilační šachty.

Cílem akce je dále zprovoznit nový stav opravených elektrosilnoproudých rozvodů, tak, aby mohly být po skončení stavebních úprav vydány patřičné revize. Při opravě těchto rozvodů bude přihlédnuto k současným platným ČSN. Budou obnoveny silnoproudé rozvody v prostorách nové buňky tj na WC, koupelně a chodbě. V žádném případě se nejedná o celkovou rekonstrukci koleje, ale pouze o opravu havarijního stavu sociálních jader vně buněk.

- POUŽITÉ PODKLADY A PRŮZKUMY

- vizuální prohlídka místa

- požadavky investora

- fotodokumentace pořízená při prohlídce místa

- NÁVRH NOVÉ KONSTRUKCE

Stavební úpravy žádným způsobem nezmění celkový vzhled stávající dotčené části objektu a snaží se pouze jednoduchými úpravami dosáhnout cíle včetně všech technických dopadů. Z hlediska technického se jedná o tyto práce:

- v ploše sociálního zařízení a WC bude plošně vybourána podlahová kce v mocnosti cca 50 mm až na původní stropní panel.

- Budou vybourány stávající kovové zárubně na WC a do koupelny pro jejich malou šířku

- Budou demontovány stávající revizní dvířka do šachty

- Budou demontovány rozvody ZT včetně zařizovacích předmětů

- Bude demontován stávající ventilátor VZT

- Demontáž svítidel, rozvodů el v lištách

- Demontáž koberce nebo PVC v chodbě

- Vybourání přizdívky v koupelně

- Demontáž veškerých keramických obkladů

- Vyvěšení dveřních křídel

- Reinstalace zámku z původních dveří a jejich osazení do nových z důvodu centrálního klíče

- Demontáž stoupačky topení

- Osazení nových zárubní

- Dozdívky u revizních dvířek do šachty

- Přizdívka

- Podezdění sprchových vaniček

- Nové rozvody ZT, VZT, Topení + zařizovací předměty

- Nové povrchy   - obklady, ker. dlažba, linoleum

- Výmalby

- Přeštukování

- Nové dveřní křídla

- Dodávka lednic

- Policová skříň, věšák, zrcadlo

- Osazení doplňkových setů na WC a do koupelny

Barevné řešení sociálního zařízení vychází z jednoduchých principů. Po patrech dochází k vystřídání 2 barevných variant.

Hlavním nosným prvkem je barevný ornament, který je ze série RAKO PATCHWORK a je doplněn v dolní stěn serií RAKO IVANA v odstínu tmavě oranž mat a tmavě zelená mat  a nad ornamenty v obou variantách v odstínu bílá mat. Keramický obklad je ukončen bílými plastovými lištami, které jsou použity i na rozích obkladu.

Podrobnosti výkresová část. V koupelně je keramický obklad aplikován do výše 2500 mm u sprchového koutu a v ostatních případech do výšky 2000 m. Rozměr keramických obkladaček je 250 x 330mm a u ornamentu 250 x 500mm (kladen na výšku),spárování šedé, v rozích stěn a u podlah spáry vyplněny bezbarvým silikonem. Nad umyvadlem v koupelně bude do obkladu vlepeno zrcadlo se zabroušenými hranami o velikosti 620 x 750 mm a spára mezi zrcadlem a keramickým obkladem bude vyplněna opět bezbarvým silikonem.

Při řezání musí být použita kvalitní řezačka – není přípustný roztřepený řez.

Po vybourání stávající skladby podlahy bude plocha nového jádra tj. WC a koupelny vyrovnána cementovým potěrem , který bude napenetrován a bude aplikována klasická asfaltová hydroizolace , která bude vytažena na stěny do výše 200 mm nad podlahu a u sprchové vaničky ze 3 stran až do výše 100 mm nad umístěnou výtokovou armaturu. Pak bude izolace přebetonována betonovou mazaninou v tl.40 mm,natřena dvousložkovým hydroizolačním nátěrem do výše nejvyššího výtoku a položena keramická dlažba tl.9 mm a rozměrů 250x250  mm, mrazuvzdorná s odolností proti opotřebení PEI3, ze serie RAKO IVANA ve střídání oranžová mat a zelená mat.. Keramická dlažba bude položena pomocí flexibilního lepidla, spárování šedé.

Část této dlažby bude použita i na soklu stěn a to řezáním pruhu o výšce 80 mm.

Nové jádro bude vybaveno novými keramickými zařizovacími předměty v barvě bílé středního standardu, chromovými výtokovými armaturami, ocelosmaltovanou sprchovou vaničkou, doplňkovými drobnými zařizovacími předměty jako je mýdelník, háčky, držák toaletního papíru WC štětka třídílnými posuvnými dveřmi do sprchy

Na WC a do koupelny tyto dveře budou  opatřeny novým kováním s reinstalací stávajících zámků z důvodu centrálního klíče.

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVBY

Veškeré technické specifikace jsou stanoveny na základě platných vyhlášek, nařízení vlády a platných ČSN ke dni zpracování PD tj. leden 2018:

- Pražské stavební předpisy 2016

- Nařízení vlády č. 505 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky

- ČSN týkající se požární bezpečnosti staveb 73 0834, 73 0802, 73 0833, 73 0818, 73 0872, 73 0873 a 73 0810.

- ČSN týkající se elektroinstalace 33 2030,33 2000, 34 1610,38 5422, EN 590, IEC 332 –3b, IEC 331, 34 3108, ISO  38 64, 34 3510, 01 8012, 34 3500, 65 0201

- ČSN  týkající se kanalizace a vody 73 6660, 73 6655, EN 806-1, EN 1825-2, 75 6760, EN 12 0565-1až5

- ČSN týkající se výstavby pozemních staveb řady 72,73,74

- TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

a) Demolice a demontáže

V objektu proběhnou demoliční a demontážní práce pouze uvnitř objektu .

Pro transport materiálu je uvažován stávající výtah, kde by byly provedeny úpravy proti poškození (nesmí to být výtah evakuační). Kontejnery pro odpad budou uloženy na parkovišti při severní fasádě  objektu (u trafostanice) – v majetku UK (nouzový únik).

V objektu proběhnou demoliční a demontážní práce pouze uvnitř objektu. Při těchto pracích musí být dodrženy tyto předpisy

- zákon č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.362/2007 Sb.

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- vyhl.č.378/2011Sb.o ochraně zdraví  - bezpečný provoz strojů, nářadí, přístrojů atd.)

- vyhl.č.11/2002 (umístění bezpečnostních značek a jejich vzhled)

b) Vodorovné a svislé nosné konstrukce

Do nosných konstrukcí nebude žádným způsobem zasahováno.

c) Střešní konstrukce

Stávající střešní konstrukce nebude stavebními pracemi narušována. Střecha byla kompletně zrekonstruována na bloku A i B v roce 2015 včetně zateplení. Při této rekonstrukci byly osazeny nové VZT hlavice, nové střešní vpusti, nové odvětrávací hlavice.

d) Klempířské konstrukce

Nenastávají.

e) Dělící konstrukce

Nové dozdívky a přizdívky budou založeny klasicky na lepenku a vápenocementovou maltu. Při vyzdívání a napojování nových příček ke stávajícím konstrukcím musí být dodržen montážní předpis výrobce (zatmelení spar, kotvení příček, výztužné pruhy sítí přes spáry, stěrka, vypěnění spár při napojování na stávající kce montážní pěnou atd.)

f) Podhledové konstrukce

Není uvažován, Předpokládá se pouze přeštukování stropů.

g) Obklady

Barevné řešení sociálního zařízení vychází z jednoduchých principů. Po patrech dochází k vystřídání 2 barevných variant.

Hlavním nosným prvkem je barevný ornament, který je ze série RAKO PATCHWORK a je doplněn v dolní stěn serií RAKO IVANA v odstínu tmavě oranž mat a tmavě zelená mat a nad ornamenty v obou variantách v odstínu bílá mat. Keramický obklad je ukončen bílými plastovými lištami, které jsou použity i na rozích obkladu.

Podrobnosti výkresová část. V koupelně je keramický obklad aplikován do výše 2500 mm u sprchového koutu a v ostatních případech do výšky 2000 mm. Rozměr keramických obkladaček je 250 x 330mm a u ornamentu 250 x 500mm (kladen na výšku), spárování šedé, v rozích stěn a u podlah spáry vyplněny bezbarvým silikonem. Nad umyvadlem v koupelně bude do obkladu vlepeno zrcadlo se zabroušenými hranami o velikosti 620 x 750 mm a spára mezi zrcadlem a keramickým obkladem bude vyplněna opět bezbarvým silikonem.

h) Skladba podlah

Po vybourání stávající skladby podlahy bude plocha nového jádra tj. WC a koupelny vyrovnána cementovým potěrem , který bude napenetrován a bude aplikována klasická asfaltová hydroizolace, která bude vytažena na stěny do výše 200 mm nad podlahu a u sprchové vaničky ze 3 stran až do výše 100 mm nad umístěnou výtokovou armaturu. Pak bude izolace přebetonována betonovou mazaninou v tl. 40 mm, natřena dvousložkovým hydroizolačním nátěrem do výše nejvyššího výtoku a položena keramická dlažba tl. 9 mm a rozměrů 250x250  mm, mrazuvzdorná s odolností proti opotřebení PEI3, ze serie RAKO IVANA ve střídání oranžová mat a zelená mat.. Keramická dlažba bude položena pomocí flexibilního lepidla, spárování šedé.

Část této dlažby bude použita i na soklu stěn a to řezáním pruhu o výšce 80 mm.

i) Izolace

V prostorách sociálních zařízení je navržena klasická asfaltová izolace v kombinaci s pojistnou nátěrovou dvousložkovou viz předchozí bod.

j) Truhlářské konstrukce

Na WC a do koupelny budou nové dveře včetně zárubní a kování. Stávající dveře do pokojů a vstupní dveře budou vyvěšeny, nahrazeny novými, opatřeny novým kováním s reinstalací stávajících zámků z důvodu centrálního klíče.

Do všech dotčených dveří jsou navrženy nové prahy. Vstupní dveře budou 800 x 1970 mm s požární odolností EW 30DP3/C a u dvou buněk na patře ústící do CHÚC typu A (dvouramenné schodiště) budou 800 x 1970 mm s požární odolností EI 30DP3/C.

Všechny dveře budou v barevném řešení fólie buk, plné.

k) Zámečnické konstrukce

V prostorách sociálního zařízení jsou navržena nová revizní dvířka nerez 600 x 600mm v barvě bílé s požární odolností EW 15DP1

Dále sprchový kout má zástěnu z eloxovaných rámů barvy bílé s výplní plast (případně sklo) a jedná se o posuvnou zástěnu třídílnou rozměrů 900 x 1850 mm.

Nové zárubně jsou klasické ocelové 700x 1970 x 100 mm.

l) Nátěry

Stávající ponechávané zárubně i nové budou natřeny bílou barvou. Závěrem budou všechny prostory dotčené opravami opatřeny novou výmalbou v barvě bílé s protiplísňovou přísadou.

j) Požární bezpečnost

Viz zpráva PBŘ.

Poznámka: Veškeré podrobnosti jsou popsány ve výkresové části a je platný výkaz výměr, který obsahuje výše uvedené práce.