## Doplnění line-karty s porty typu SFP/SFP+ do stávajícího páteřního směrovače

Doplnění jedné nové line-karty do volného slotu stávajícího páteřního směrovače Cisco Catalyst 6500 (P/N:WS-C6509-E).  Nová line-karta musí být podporována ve verzi operačního systému IOS 15.2(1)SY nebo novější. Instalace line-karty musí být v souladu s podmínkami výrobce a splňovat veškeré technické a licenční podmínky výrobce tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění podpory výrobce.

### Tabulka technických požadavků:

| Vlastnost | Požadavek Objednatele |
| --- | --- |
| Kompatibilní karta do stávajících páteřních přepínačů Cisco Catalyst 6500 (P/N:WS-C6509-E) | ANO |
| Nová linekarta musí být kompatibilní se stávajícími řídícími kartami (PN: VS-S2T-10G=) a kompatibilní s ostatními instalovanými line-kartami WS-X6724-SFP, WS-X6908-10G-2T, WS-X6748-GE-TX | ANO |
| Minimální počet portů typu SFP/SFP+ s podporou 1GE/10GE | 32 |
| Rychlost připojení ke sběrnici | Min. 80-Gbps |
| Propustnost IPv4 | Až 120 Mpps |
| Propustnost IPv6 | Až 60 Mpps |
| Počet záznamů v ACL | Min 64 000 |
| Počet záznamů IPv4 a MPLS | Min 256 000 |
| Počet záznamů IPv6 | Min 128 000 |
| Počet záznamů NetFlow | Min 1 000 000 |

Součástí dodávky musí být i optické moduly kompatibilní s nově dodanou line-kartou. Zadavatel připouští využití produktů třetích stran (tzv. OEM kompatibilní optické moduly) s podmínkou garance kompatibility s nově dodanou line-kartou.

### Tabulka technických požadavků pro doplnění optických modulů:

| Vlastnost | Požadavek Objednatele |
| --- | --- |
| Kompatibilní se stávajícími řídícími kartami PN: VS-S2T-10G= | ANO |
| GE moduly musí být kompatibilní se stávajícím modulem WS-X6724-SFP | ANO |
| Kompatibilita s nově dodanou line-kartou do stávajícího páteřního směrovače WS-C6509-E | ANO |

Požadované počty modulů:

5ks	optický modul 10GBASE-LR

10ks	optický modul 10GBASE-LRM

4ks	kompatibilních dvojic optických modulů SFP+ 10GE pro komunikaci po jednom SM (single mode) optickém vlákně (Bi-Directional moduly)

- Poskytování servisní podpory pro CISCO zařízení WS-C6509-E, SN SMC1124002T na období 1.8.2020 - 31.10.2025

Zadavatel požaduje poskytnutí těchto služeb:

- dodávka nového dílu nebo zařízení a provedení jeho výměny v režimu 24x7x4, včetně dopravy a dalších logistických služeb,

- poskytování nových verzí sady programového vybavení zařízení,

- zajištění přístupu k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje,

- poskytování odborné pomoci při řešení konfiguračních a provozních problémů nebo závad dodaného software, v případě potřeby s využitím služby Cisco TAC (Cisco Technical Asistence Center).

Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem, aby v případě závady na dodaném software, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software přímo ze stránek výrobce na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

V nabídkové ceně účastník zahrne dopravu k odběrateli, instalaci a demonstraci /ukázku/ provozu instalovaného zařízení – viz návrh kupní smlouvy, jako nedílné součásti zadávací dokumentace.

Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.