Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatelem nabízené zboží splňuje minimálně následující požadavky:

| Požadovaný technický parametr | Popis předmětu plnění (dodavatel doplní ve všech řádcích informaci o tom, zda splňuje požadované plnění, identifikaci nabízeného zboží, příp. konkrétní údaje či hodnoty parametrů) |
| --- | --- |
| Název/popis předmětu plnění, počet kusů: Dentální simulátory 14 kusů |  |
| Dentální tréninkové modely s horní a dolní čelistí vč. gingivy 14 sad (kompatibilní s výše uvedenými simulátory) |  |
| Technické parametry, funkce |  |
| Dentální simulátor |  |
| 1. Mobilní jednotka bez požadavku na stavební úpravy s možností uskladnění pod stávající pracovní stůl (rozměry ve složeném stavu: výška max. 800 mm, šířka max. 500 mm, hloubka max. 1000 mm) |  |
| 2. Elektrické, příp. vzduchové polohování fantomové hlavy |  |
| 3. Integrované odsávání |  |
| 4. Úložný prostor pro příslušenství |  |
| 5. Možnost pravorukého i levorukého uspořádání simulátoru bez zásahu servisního technika |  |
| 6. Napájení 230 V |  |
| 7. Integrovaný zásobník na destilovanou vodu s objemem min 1 l, případně připojení na vodovodní řad |  |
| 8. Připojení na tlakový vzduch (5.5 – 6 bar) pomocí rychlospojky |  |
| 9. Maximální rozměry mobilní jednotky v zaparkované pozici MAX. v: 800mm š: 500mm h:1000mm |  |
| 10. Držák pro 5 pozic – strana lékaře |  |
| 11. Pozice 1: 3F stříkačka |  |
| 12. Pozice 2: Vzduchová pozice s turbínovou rychlospojkou světelnou a vnitřním chlazením |  |
| 13. Pozice 3: Mikromotor bezuhlíkový s vnitřním chlazením, světelný – rozsah otáček 100 – 40.000 min-1 |  |
| 14. Pozice 4: Mikromotor bezuhlíkový s vnitřním chlazením, světelný – rozsah otáček 100 – 40.000 min-1 |  |
| 15. Pozice 5: prázdná |  |
| 16. Držák pro 5 pozic - asistence |  |
| 17. Pozice 1: Odsliňovač |  |
| 18. Pozice 2: Savka |  |
| 19. Pozice 3: 3F stříkačka |  |
| 20. Pozice 4: prázdná |  |
| 21. Pozice 5: prázdná |  |
| 22. Odkládací tácek |  |
| 23. Hlavní ovládací panel s displayem |  |
| 24. Na hlavním ovládacím panelu ovládací prvek pro polohování fantomové hlavy |  |
| 25. Na hlavním ovládacím panelu ovládací prvek pro nastavení zpětných otáček mikromotoru |  |
| 26. Na hlavním ovládacím panelu ovládací prvek pro nastavení automatické parkovací pozice |  |
| 27. Na hlavním ovládacím panelu ovládací prvek pro aktivaci chlazení nástrojů |  |
| 28. Nožní ovladač s plynulou regulací otáček, (případně regulace otáček nastavením na hlavním ovládacím panelu), s ovládacím prvkem pro aktivaci chlazení nástrojů. |  |
| 29. Fantomová hlava, nakláněcí, sloužící k uchycení umělých čelistí, umožňující otevření těchto čelistí s jednoduše vyměnitelnou imitací tváře a rtů |  |
| Dentální model s horní a dolní čelistí |  |
| Tréninkové dentální modely zubů (horní i dolní čelist) vč. gingivy – 14 sad – kompatibilní s dodanými typy simulátorů |  |
| Další vybavení |  |
| LED světlo 14x – montáž na stávající pracovní stoly |  |
| Červené kolénko 1:5 – 14x |  |
| Modré kolénko 1:1 – 14x |  |
| Turbína – 14x |  |
| Laboratorní motor s ovládáním pomocí nožního ovladače simulátoru – 14x s možností odsávání. |  |