Poptávané plnění

Tiskárna Nakladatelství Karolinum vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce na nákup a kompletní servis produkční digitální tiskárny pro oboustranný černobílý tisk. Zadavatel bude produkční tiskárnu využívat pro tisk malonákladových publikací především ve formátu A5 a B5. Zadavatel předpokládá uzavírat servisní smlouvu na pět let. Poptávané zařízení bude určeno jen pro samotný tisk, nikoli pro následné knihařské zpracování.

Předpokládaný provoz

Jedna pracovní směna.

Předpokládaná produkce

3.000 oboustranně potištěných archů za jednu hodinu a 24.000 oboustranně potištěných archů za osm hodin – a to jak ve formátu A3 (308 x 436 mm), tak i ve formátu B3 (346 x 496 mm).

Důvod a předmět předběžné tržní konzultace

Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek a technické specifikace.

Žádáme o vyplnění následujícího dotazníku:

# Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma / Název: | Uveďte obchodní firmu / název |
| --- | --- |
| Sídlo: | Uveďte obchodní firmu / název |
| IČO: | Uveďte IČO |
| DIČ: | Uveďte DIČ |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele: | Uveďte jméno, příjmení a funkci |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |

# Je ve vaší nabídce produkční digitální tiskárna, která splňuje vymezení této Veřejné zakázky a níže uvedené technické a provozní požadavky?

|  | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| - Rozměry produkční digitální tiskárny max. 430 x 120 cm | ☐ | ☐ |
| - Potisk papírů o gramáži 50 – 300g | ☐ | ☐ |
| - Fixační teplota, které je vystaven papír v průběhu tisku max. 100°C | ☐ | ☐ |
| - Minimální rychlost oboustranného tisku 50 archů A3 nebo B3/minutu | ☐ | ☐ |
| - Kapacita vstupních zásobníků minimálně 4 500 archů 80g ofsetového papíru | ☐ | ☐ |
| - Kapacita vykladače minimálně 6 000 archů 80g ofsetového papíru | ☐ | ☐ |
| - Podtlakový nakladač, detekce naložení více archů | ☐ | ☐ |
| - Soutisk líc rub max. odchylka 0,5 mm | ☐ | ☐ |
| - Možnost vkládání samostatných tiskových archů (příloh) | ☐ | ☐ |
| - Ovládací menu v češtině | ☐ | ☐ |
| - Dodání stroje do max. jednoho měsíce od podpisu kupní smlouvy | ☐ | ☐ |
| - Garance záruční doby po celou dobu trvání servisní smlouvy (5 let) | ☐ | ☐ |
|  | Uveďte odpověď |  |
| - Celková kupní cena produkční digitální tiskárny pro oboustranný černobílý tisk dle výše uvedené | Doplňte cenu v Kč bez DPH |  |
| - Celková cena servisu za jeden měsíc (dle výše uvedených objemů tisku a trvání smlouvy po dobu 5 let) | Doplňte cenu v Kč bez DPH |  |

Alternativní řešení

V případě, že námi požadované technické nebo provozní požadavky nemůžete splnit, uveďte případná alternativní řešení.