Technická specifikace

1) Obecné požadavky:

- zadavatel požaduje svobodné technické řešení serverů bez Vendor Lock-In omezení

- zadavatel chce modulární interoperabilní a rozšiřitelnou konfiguraci, nebo-li všechny komponenty stroje - základní deska, chassis, miniSAS a OCuLink kabely, disky, rámečky na disky je možné zakoupit jako samostatné díly výrobcem uvolněné pro český spotřebitelský trh (možnost si ho koupit bez návaznosti na jiné kusy hardware nebo služeb distributora)

- díly dodávané jako příslušenství musí být identické s díly serveru

2) Stroj:

- skládá se z komponent: 1x chassis, 1x základní deska, 2x scratchový disk

3) Příslušenství

- 1x scratchový disk

4) Podmínky kompletace stroje:

- všechny komponenty stroje i příslušenství musí splňovat parametry viz požadavky na

komponenty

- chassis navržené pro základní desku (základní deska certifikována výrobcem chassis a chassis certifikováno výrobcem základní desky)

- propojovací kabely certifikované jak ze strany výrobce základní desky tak výrobce chassis

- možnost připojit 8x SAS/SATA 3,5" hot-swap disk pomocí předních Drive Tray (bez nutnosti dokupovat kabely nebo jiné HW komponenty)

- možnost připojit (zároveň disky) 2x SATA DOMy

5) Požadavky na komponenty:

Chassis

- 2U, velikost - (3.5", 17.2", 25.5")

- dodávané včetně ližin nastavitelné délky, kotvené k boční straně chassis

- redundantní (power distributor) s možností instalovat zdroj 230V, přístupný zezadu, vyměnitelný za běhu, příkon min 905W a max 945W, certifikace 80-PLUS Platinum, umístěný na pravé zadní straně chassis (z pohledu zepředu)

- backplane bez expandéru, 8x 3,5" hot-swap SAS/SATA Drive Tray ze předu, 4x 3,5" hot-swap NVMe/SAS/SATA Drive Tray ze předu

- možnost vyměnit (později dokoupit) diskový backplane (případně celé chassis) za expandérový (vyrobený stejným výrobcem, se stejnými parametry s výjimkou možných silnějších zdrojů)

- na předních diskových Drive Tray nalepené originální štítky (číslované od nuly)

- možnost rozšířit chassis (za potenciální dokoupě chassis příslušenství) o 2x 2,5" hot-swap disky přístupné zezadu

- možnost dokoupit originální uzamykatelný přední kryt na celý server

- power tlačítko na levé straně dole (z pohledu zepředu)

- minimálně 7 expanzních slotů

Základní deska

- dvoupaticová základní deska SP3 Socket, umožňující min 2TB DDR4 3200MHz paměti, možnost PXE boot

- 1x M.2 SATA/PCI-E 3.0 x2 slot formátu 2280, 22110

- volné sloty minimálně 2x PCI-E 3.0 x16, 3x PCI-E 3.0 x8

- 2x 10GBase-T LAN RJ45 porty + 1x IPMI port  - IPMI 2.0 s virtual media over LAN a podporou KVM-over-LAN

- možnost připojit minimálně 8-ventiátorů (2xCPU + min 6 dalších) s monitoringem otáček

- VGA výstup, minimálně 2x USB 2.0 a 2x USB 3.0 konektory,  1x COM port, 1x TPM 2.0 header, 2x SATA DOM power konektory, 1x slot Micro-SD, bootování z karty

Scratchový disk

- formát 2.5"

- sběrnice PCIe NVMe 3 x4

- kapacita 960 GB

- určeno pro server

- životnost 1.3 DWPD nebo vyšší

- rychlost čtení minimálně 3200 Mbps, zápisu minimálně 1100 MBps

6) Ostatní požadavky:

- zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH za celý předmět plnění tedy za všechny požadované položky v požadovaném množství tak, jak je výše uvedeno včetně dopravy zboží do místa plnění a montáže do racku

- nesplnění libového bodu technické specifikace (např. kapacita disku) znamená vyřazení z výběrového řízení

- nabízené zboží, musí být nové, nepoužité

- maximální cena nabídky je 56 000 Kč bez DPH, překročení této částky znamená vyřazení z výběrového řízení

- veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky