# KSI – Virtualizační server

Technická specifikace

## Popis současného stavu

Stávající virtualizační infrastruktura je založena na technologii blade serverů. Aktuální konfigurace infrastruktury je blade šasi Dell PE M1000e, 3x blade server Dell PE M630 a 2x blade server Dell PE M640. Blade šasi má v I/O slotu A 1 GE passthrough (plánována budoucí výměna za 10 GE passthrough), ve slotu B2 je 10 GE KR passthrough a v B1 je switch Dell Netforce MXL 10/40, ve slotu C jsou FC 16 switche Brocade M6505. Celá konfigurace šasi může být nalezena na stránkách firmy Dell pomocí ST 1DCRYQ2.

Jeden z blade serverů Dell PE M630 (ST 914ZH82) je již mimo záruku a je v diskless konfiguraci.

## Cílový stav

Plánujeme výměnu výše zmíněného starého blade serveru Dell PE M630 za jeden nový blade server dle níže uvedených specifikací. Zároveň starý blade doslouží jako záložní blade, ale pro jeho novou funkci je zapotřebí ho doplnit o disky pro operační systém (specifikace opět viz níže).

## Technický popis požadovaného řešení

|  | Minimální parametry |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Blade server kompatibilní se stávajícím blade šasi Dell PE M1000e (ST 1DCRYQ2) |
| CPU | 2x CPU min. 12-core, hodnocení min. 15 790 https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| RAM | Min. 256GB, DDR4 min. 3200MT/s, min. 32 GB moduly, min. celkový počet slotů 16 |
| Pevné disky | Min 2 SSD disky s min. kapacitou 240GB zapojené do RAID 1 |
| Řadič disků | Min. 8-portový s podporou SAS a SATA s rychlostmi 3, 6, 12 Gbps, připojení 8x PCIe 3.0 k systému, podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 a pass-through, min. 2GB non-volatile cache |
| Síťové rozhraní | Požadujeme následující síťová rozhraní obsažena v Blade serveru - 2x dvouportové 10GbE karty (vlastnosti Intel X520) ve slotu A a B - Fibre channel rozhraní dvouportová FC16 karta (vlastnosti Qlogic 2662) ve slotu C |
| Flash/USB Drive | - Flash/USB Drive přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - Osazený duální zrcadlený SD drive s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) osazený dvěma SD kartami o min. velikosti 32GB každá, SD karty musí být hardwarově zrcadleny, softwarové zrcadlení se nepřipouští. |
| Interface | Interface 3x USB, z toho alespoň jeden interní |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 7.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Windows Server 2012 R2, 2016 - RHEL 8 - SLES 15 |
| Management a vzdálená správa | Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) - s dedikovaným ethernet portem, propojeným do společného managementu šasi - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru - nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru - možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky - management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP - požadujeme vestavěné GUI s podporou HTML5 - management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru - podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu - podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách - komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH |
| Podpora a servis, doprava | 5 let s reakcí nejpozději příští pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně serveru |
| Příslušenství | Doplnění stávajícího blade serveru Dell PE M630 (ST 914ZH82) - 2x SSD disk s min. kapacitou 240GB včetně hot-plug rámečku |