Technická specifikace

- zadavatel požaduje následující seznam výpočetní techniky

- počet požadovaných kusů je psaný v závorce za nadpisem

- dílčí specifikace se vztahuje vždy k jednomu kusu výpočetní techniky

Napájecí kabely (5 kusů)

- napájení max 250V, max 10A

- vodiče: 3x0,75mm2

- první konektor CEE 7/7 zahnutá vidlice 230V UNISCHUKO

- druhý konektor zahnutá zásuvka IEC 320 C13

Rámeček na disk (1 kus)

-  velikost šířka 102 mm, výška 24 mm

-  redukce pro montáž dvou 2.5" disků do jedné 3.5" pozice, rozšiřitelné o ventilátor

-  hmotnost maximálně 70g

Redukce z USB 3.0 na USB 2.0 (1 kus)

- kabel USB 3.0 (19-pin) na USB 2.0 (9-pin)

- délka kabelu 0,3 m, zakončení rovné

Propojovací kabel (1 kus)

-  délka kabelu 2m

-  konektory displayport 1.1a, zakončení rovné

Magnetický disk (1 kus)

-  velikost 101,6mm x 26,1mm x 147mm

-  hmotnost 640g, kapacita 3TB, formát disku 3,5

-  rozhraní SATA 6Gb/s,  vyrovnávací paměť 64MB, formátování 512e

-  rychlost čtení 147 MB/s, rychlost zápisu 147 MB/s

-  maximální hlučnost 24 dB

Serverový zdroj (1 kus)

-  velikost 1U, rozměry 76 x 40 x 379.4mm

-  560W / 600W, PFC

-  výstup 20Pin ATX cable output

-  +5V – 18A, +12V – 46/49A, +3.3V – 15A, 5V standby – 3A

-  8Pin / 4Pin (12V) connector

-  certifikován 80 Plus Gold

Ostatní požadavky:

- zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH za celý předmět plnění tedy za všechny požadované položky v požadovaném množství tak, jak je výše uvedeno včetně dopravy zboží do místa plnění

- 2 roky záruka na všechny požadované položky

- nesplnění libového bodu technické specifikace (např. kapacita disku) znamená vyřazení z výběrového řízení

- maximální cena nabídky je 6 000 Kč bez DPH, překročení této částky znamená vyřazení z výběrového řízení