Notebooky a GPU - ÚFAL

Zdůvodnění potřeby zakázky:

Jedná se o dodávku techniky pro modernizaci vybavení řešitelů projektu. Požadované vybavení má 
v jednotlivých kategoriích cenové limity, dané mimo jiné i nutností zachovat kusovou cenu položek ostře pod 40.000,- Kč včetně DPH. Notebooky jsou určeny pro vědce, musí být lehké a robustní, aby bylo možné s nimi snadno cestovat, a zároveň musí mít dostatečný výkon pro zpracování multimédií a spouštění výpočetně náročnějších úloh. PCIe akcelerační karety budou osazeny do pracovních stanic pracovníků pro účely vývoje aplikací. Vzhledem k vyvíjeným aplikacím je zcela zásadním požadavkem 100% podpora platformy CUDA 10.0 nebo vyšší.

Celkový finanční limit: Kč 588 500,- Kč bez DPH

Dodací lhůta: do 8 týdnů od podpisu smlouvy

| Poč. ks | Název | Technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| 1 | notebook I. max. cena bez DPH 31.000,-- Kč | - CPU – 6 jádrový procesor dosahující skóre alespoň 11600 v seznamu https://www.cpubenchmark.net/laptop.html, podpora virtualizace, hyperthreadingu a automatického přetaktování, TDP 45W a méně - RAM – na frekvenci 2,6 GHz a vyšší s kapacitou alespoň 16 GB - HDD – SSD disk připojený přes rozhraní M.2 PCIe s kapacitou minimálně 480 GB - displej – úhlopříčka 15.6”, poměr stran 16:9, rozlišení 1920 x 1080 px (FullHD), matný displej # hmotnost notebooku včetně baterie – maximálně 1,9 kg - rozměry – max. (š x v x hl / mm) 360 x 25 x 237 ostatní vybavenost – podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera, čtečka paměťových karet - rozhraní – česká klávesnice, Bluetooth v4.1 nebo vyšší, WiFi v5 802.11ac, 3x USB-A, 1x USB-C, Thunderbolt, HDMI, DP, RJ-45 - Z důvodu kompatibility s aplikacemi a zapojením do počítačové sítě na pracovišti je požadován OS Windows 10 Pro. - záruční doba na notebook – minimálně 3 roky NBD, on-site |
| 6 | notebook II. max. cena bez DPH/ks 18.000,-- Kč max. cena bez DPH celkem 108.000,-- Kč | - CPU – 4 jádrový procesor dosahující skóre alespoň 6500 v seznamu https://www.cpubenchmark.net/laptop.html, podpora virtualizace, hyperthreadingu a automatického přetaktování, TDP 15W a méně - RAM – na frekvenci 2,6 GHz a vyšší s kapacitou alespoň 8 GB - HDD – SSD disk připojený přes rozhraní M.2 PCIe s kapacitou minimálně 240 GB - displej – úhlopříčka 15.6”, rozlišení 1920 x 1080 px (FullHD), matný displej # hmotnost notebooku včetně baterie – maximálně 2 kg - rozměry – max. (š x v x hl / mm) 380 x 21 x 258 ostatní vybavenost – podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, webkamera, čtečka paměťových karet - rozhraní – česká klávesnice, Bluetooth v4.2 nebo vyšší, WiFi 802.11ac, 1x USB-A, 2x USB-3.0, HDMI, RJ-45 - Z důvodu kompatibility s aplikacemi a zapojením do počítačové sítě na pracovišti je požadován OS Windows 10 Pro. - záruční doba na notebook – minimálně 3 roky NBD, on-site |
| 6 | notebook III. max. cena bez DPH/ks 29.000,-- Kč max. cena bez DPH celkem 174.000,-- Kč | - CPU – 4 jádrový procesor dosahující skóre alespoň 6600 v seznamu https://www.cpubenchmark.net/laptop.html, podpora virtualizace, hyperthreadingu a automatického přetaktování, TDP 25W a méně - RAM – na frekvenci 2,6 GHz a vyšší s kapacitou alespoň 16 GB - HDD – SSD disk připojený přes rozhraní M.2 PCIe s kapacitou minimálně 480 GB - displej – úhlopříčka 14”, rozlišení 1920 x 1080 px (FullHD), matný - GPU – integrovaná, GPU passmark skóre alespoň 1000 (https://www.videocardbenchmark.net/) # hmotnost notebooku včetně baterie – maximálně 1,6 kg - rozměry – max. (š x v x hl / mm) 324 x 21 x 220 - rozhraní – česká klávesnice, Bluetooth v5.0, WiFi 802.11ac, 3x USB-A, 1x USB-C, HDMI, DP, RJ-45 - Z důvodu kompatibility s aplikacemi a zapojením do počítačové sítě na pracovišti je požadován OS Windows 10 Pro. - záruční doba na notebook – minimálně 3 roky NBD, on-site |
| 9 | PCIe akcelerační karty, GPU max. cena bez DPH/ks 27.000,-- Kč max. cena bez DPH celkem 243.000,-- Kč | - GPU akcelerátory minimálně s čipem Nvidia Turing. Konkrétní výrobce GPU karet není určen, tento čip je vyžadován vzhledem k nutnosti zachovat homogenní výpočetní a vývojové prostředí a kompatibilitu s existujícím programovým vybavením. Kritickým parametrem je podpora CUDA 10.0. - paměť: minimálně 11 GB GDDR6, 352-bitové paměťové rozhraní; - Nvidia RTX NVLink Bridge; - minimálně 4352 CUDA jader; - minimálně 544 tensor jader; - minimálně 68 RT jader; - 12 nm technologie nebo lepší; - chlazení pasivní nebo referenční podélné (horký vzduch je vyfukován přímo z karty za PC); - napájecí konektor umístěný na zadní části karty (na krátké hraně GPU karty uvnitř PC); - záruční doba: minimálně 3 roky. |

Notebook IV.

Zdůvodnění potřeby zakázky:

Jedná se o notebook, který je určen pro vědce na vedoucích pozicích. Musí být lehký a robustní, aby bylo možné s ním snadno cestovat, a zároveň musí mít dostatečný výkon pro zpracování multimédií a spouštění výpočetně náročnějších úloh.

Finanční limit Kč 32.500,-- Kč bez DPH

| notebook IV. max. cena bez DPH/ks Kč 32.500,-- | - CPU – 4 jádrový procesor dosahující skóre alespoň 6600 v seznamu https://www.cpubenchmark.net/laptop.html, podpora virtualizace, hyperthreadingu a automatického přetaktování, TDP 15W nebo méně - RAM – na frekvenci 2,4 GHz nebo vyšší s kapacitou min. 16 GB - HDD – SSD disk připojený přes rozhraní PCIe s kapacitou minimálně 512 GB - displej – úhlopříčka 14”, rozlišení 1920 x 1080 px, technologie displeje IPS, matný, Full HD - hmotnost notebooku včetně baterie – maximálně 1.4 kg - porty – HDMI, microSD - rozměry – (š x v x hl) max. 322 x 19 x 215 mm - ostatní vybavenost – podsvícená klávesnice, webkamera alespoň 720px - rozhraní – česká klávesnice, Bluetooth v4.1 nebo vyšší, WiFi v5 802.11ac, min. 2x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A, min. 1x USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-C, Audio jack - Z důvodu kompatibility s aplikacemi a zapojením do počítačové sítě na pracovišti je požadován OS Windows 10 Pro. - Záruční doba na notebook – min. 4 roky NBD on site |
| --- | --- |