# Příloha č. 1 –  Technická specifikace předmětu plnění

Tato příloha uvádí minimální technické parametry zboží pro jednotlivé typy zařízení. Dodavatel je povinen vždy uvést u jednotlivých parametrů do sloupce „Nabízená konfigurace“ konfiguraci nabízeného zboží prokazující splnění požadovaných minimálních požadavků.  Objednatel dále specifikuje možnost rozšíření základních parametrů zboží, i zde zadavatel vyplní parametry nabízeného rozšíření. Rozšíření je možné objednat pouze společně s objednávkou základní varianty zboží. Rozšíření je chápáno jako změna konfigurace sestavy - tj. v případě objednání zboží s rozšířením nebude dodána komponenta s min. parametry uvedenými v základní sestavě, ale sestava bude dodána rovnou se zvoleným rozšiřujícími  komponentami.  Výměnu komponent zajistí dodavatel/výrobce před dodáním zboží. Původní komponenty základní sestavy, které byly objednáním rozšíření dotčeny,  nejsou součástí dodávky.

Objednatel dále specifikuje minimální parametry komponent/příslušenství, které požaduje nabídnout samostatně jako doplnění již provozovaných PC sestav. Objednání těchto komponent není podmíněné objednáním základní sestavy, instalaci těchto komponent zajišťují odborní IT pracovníci objednatele, provedení výměny disku nebo RAM zaměstnanci objednatele nemá vliv na záruku PC sestavy, ve které je výměna prováděna. Objednatel požaduje, aby záruční doba pro toto samostatně objednávané zboží byla minimálně 24 měsíců od dodání (případnou delší záruku doplní dodavatel v sekci „Splnění požadovaných parametrů“).

U veškerého dodaného zboží je v rámci provádění záručních oprav požadováno zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace. Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely. Pokud není uvedeno jinak, je požadováno, aby dodávaná zařízení měla neutrální barvy (černá/bílá/šedá/stříbrná). Dále je požadováno, aby oprávnění zaměstnanci zadavatele (tj. zaměstnanci Ústavu výpočetní techniky či další zaměstnanci fakult pověření správou výpočetní techniky na fakultách) mohli v záruční době otevírat skříň počítače/notebooku a instalovat vlastní komponenty a to bez ztráty záruky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů je použito hodnocení uváděné na stránkách https://www.passmark.com. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých komodit vztažena k výsledkům testů PassMark CPU Mark platných ke dni 1. 7. 2021. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedeném odkazu do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20210701085207/www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

U dodávaných monitorů  nesmí podsvícení monitorů obsahovat rtuť.

# Zařízení All in One

## A1 - All-In-One

| A1 - All-In-One | All-In-One PC typu 1 základní varianta (min. 250 GB SSD, min. 8GB RAM) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Provedení | All-in-One, min. 23,8" FHD IPS displej, volitelně dotykový | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, z datasheetu musí být zřejmé, že produktová řada umožňuje jak vybavení bezdotykovým displejem (základní sestava), tak možnost dodání v konfiguraci s dotykovým displejem. |
| Procesor | CPU o výkonu min. 12500 bodů dle Passmark CPU Mark , 6 jader, TDP 65W | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| Čipová sada | S podporou vzdálené správy, vč. možnosti zapnout/vypnout bez funkčního OS, vzdálené instalace, BIOS obsahující sériové číslo a informace o výrobci a modelu PC, Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu - 2 úrovně hesel. Poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS. | Uveďte ANO, pokud čipová sada splňuje požadované parametry, doplňte typ čipové sady |
| Pevný disk | Min. 250 GB SSD PCIe NVMe, volná M.2 nebo SATA pozice pro další disk | Uveďte velikost a typ pevného disku nabízeného v základní sestavě a potvrzení, že zůstává volná M.2 pozice pro další disk (volná pozice M.2 ANO) |
| Optická mechanika | Není požadováno | Položka se nevyplňuje |
| Typ operační paměti | Minimálně 2666MHz DDR4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Velikost operační paměti | Min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty, při osazení 8GB min. jeden volný | Uveďte velikost RAM v základní sestavě a potvrzení, že PC disponuje 2 paměťovými sloty a při osazení RAM v základní sestavě zůstává jeden volný |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta, volitelně dedikovaná 2GB RAM | Uveďte ANO, pokud jsou dostupné obě varianty a typ integrované grafické karty |
| Síťová karta | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Bezdrátové technologie | Wifi 802.11 ac, BT 5.0 nebo vyšší | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Integrovaná | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupní a výstupní porty | Min. 6x externí USB; z toho min. 3x USB 3.1 Gen2, min. 1x USB-C | Uveďte počet a typ externích USB portů |
|  | Min. 1x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo prostřednictvím USB-C) | Uveďte počet a typ digitálních výstupů |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Myš USB | Optická s kolečkem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypinání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ | Uveďte typ nabízeného OS v základní sestavě |
| Počet interních pozic pro HDD/SSD | Min. 2x M2 nebo kombinace 1xM2 a 1x SATA | Uveďte počet a typ interních pozic pro HDD/SSD |
| Zdroj | Interní min. 170W min. 85% účinnost | Uveďte výkon a účinnost interního zdroje |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Mechanické zabezpečení | Příprava pro zámek kensington kompatibilní, detekce otevření šasi | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |

| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| --- | --- | --- |
| A1-R1-DOTYK | Konfigurace s dotykovým FHD IPS displejem min. 23,8" | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením a typ dotykového displeje |
| A1-R2-RAM16 | Konfigurace s 16 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A1-R3-RAM32 | Konfigurace s 32 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A1-R4-RAM64 | Konfigurace s 64 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A1-R5-SSD | Konfigurace s min. 512GB SSD PCIe NVMe | Uveďte parametry a velikost SSD disku pro tento typ volitelného rozšíření |
| A1-R6-GRAFIKA | Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 3GB | Uveďte typ a parametry dedikované grafické karty vč. velikosti RAM pro požadované volitelné rozšíření |
| A1-R7-OS | Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A1-R8-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## A2 - All-In-One

| A2 - All-In-One | All-In-One PC typu 2 základní varianta (min. 1 TB HDD , min. 8GB RAM) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Provedení | All-in-One, min. 23,8" FHD IPS displej, volitelně dotykový | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, z datasheetu musí být zřejmé, že produktová řada umožňuje jak vybavení bezdotykovým displejem (základní sestava), tak možnost dodání v konfiguraci s dotykovým displejem. |
| Procesor | CPU o výkonu min. 10000 bodů dle Passmark CPU Mark, 6 jader, TDP 35W | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| Čipová sada | S podporou vzdálené správy, vč. možnosti zapnout/vypnout bez funkčního OS, vzdálené instalace, BIOS obsahující sériové číslo a informace o výrobci a modelu PC, Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu - 2 úrovně hesel. Poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS. | Uveďte ANO, pokud čipová sada splňuje požadované parametry, doplňte typ čipové sady |
| Pevný disk | Min. 1 TB HDD (7200 otáček za minutu) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Optická mechanika | DVD +/- RW | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typ operační paměti | Minimálně 2666MHz DDR4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Velikost operační paměti | Min. 8GB; volitelně až 32GB, min. 2 paměťové sloty | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta, volitelně dedikovaná 2GB RAM | Uveďte ANO, pokud jsou dostupné obě varianty a typ integrované grafické karty |
| Síťová karta | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Bezdrátové technologie | Wifi 802.11 ac, BT 5.0 nebo vyšší | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Integrovaná | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupní a výstupní porty | Min. 6x externí USB; z toho min. 1x USB 3.1 Gen2, 3x USB 3.1 Gen1, min. 1x USB-C | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
|  | Min. 1x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Myš USB | Optická s kolečkem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie TPM 2.0 , možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypinání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Počet interních pozic pro HDD/SSD | Min. 1x M2, 1x SATA | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zdroj | Interní nebo externí max. 160W min. 85% účinnost | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Mechanické zabezpečení | Příprava pro zámek kensington kompatibilní, detekce otevření šasi | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT a ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry , doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |

| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| --- | --- | --- |
| A2-R1-DOTYK | Konfigurace s dotykovým FHD IPS displejem min. 23,8" | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením a typ dotykového displeje |
| A2-R2-RAM16 | Konfigurace s 16 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A2-R3-RAM32 | Konfigurace s 32 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A2-R4-SSD256 | Konfigurace s pevným diskem min. 256GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A2-R5-SSD512 | Konfigurace s pevným diskem min. 512GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A2-R6-GRAFIKA | Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 2GB | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A2-R7-OS | Konfigurace s Windows 10 Pro 64 bit CZ | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| A2-R8-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

# Kancelářská PC

## B1 - PC

| B1 - PC | Kancelářské PC typu 1 základní varianta (min. 250 GB SSD, min. 8GB RAM) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |  |
| Procesor | Min. 4 fyzická jádra, výkon min. 8800 bodů dle Passmark CPU Mark , TDP 65 W | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |  |
| Graficka karta | Integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Kapacita pevného disku č.1 | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Kapacita pevného disku č.2 | Možnost osazení dodatečným SATA diskem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Mezipaměť pro HDD | Technologie zrychlující přístup k nejčastěji používaným datům uložených na HDD. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Optická mechanika | DVD +/- RW | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Typ paměti | Min. DDR4 2400 MHz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Velikost operační paměti | Min.8GB(1x8),možnost rozšíření až na 64GB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Provedení chassi | SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Maximální rozměry | Rozměry max. 340 x 303 x 100mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zdroj | Minimálně 180W s účinností alespoň 85% -80 PLUS Bronze | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Porty | min. 1 x Display port a 1 x HDMI port nativně, min. 6 x USB z toho min 4x USB 3.2 Gen1 Typu A, min. 2x USB musí být přístupné zpředu skříně, 1 x univerzální audio a zvukový výstup, 1 x RJ-45 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Sloty PCIe | Min.2x, z toho min. 1 x PCIex16 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Sloty M.2 | Min.2x | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Síťová karta | Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora Wake On LAN | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zvuková karta | Integrovaná HD Audio | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Reproduktor | Interní | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Myš USB | Optická s kolečkem USB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Operační systém | Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Ostatní SW | SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení ; oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, |  |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |  |
| BIOS Management | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu,Identifikace BIOS-BIOS musí obsahovat seriové číslo a informace o výrobci a modelu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost zaměnit BIOS za UEFI, možnost povolit či zákázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zákázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zabezpečení dat | Hardwarový TPM 2.0 čip, možnost zaheslování BIOSu,otvor na uzamčení skříně lankem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Certifikace | EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |  |
| B1-R1-CPU | Konfigurace s CPU o výkonu min. 13200 bodů dle Passmark CPU Mark | . Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |  |
| B1-R2-RAM16 | Konfigurace s 16 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B1-R3-RAM32 | Konfigurace s 32 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B1-R4-SSD | Konfigurace s pevným diskem č 1 min. 1TB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B1-R5-HDD | Konfigurace s pevným diskem č 1 min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B1-R6-WiFi | Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0 | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B1-R7-OS | Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B1-R8-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |

## B2 - PC

| B2 – PC | Kancelářské PC typu 2 základní varianta (min. 256 GB SSD, min. 16GB RAM) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Procesor | Min. 6 fyzických jader, výkon min. 12800 bodů dle Passmark CPU Mark, TDP 65 W | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| Grafická karta | Integrovaná podporující min. 3 monitorové zobrazení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kapacita pevného disku č.1 | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kapacita pevného disku č.2 | Možnost osazení dodatečným SATA diskem nebo dalším SSD PCIe diskem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Mezipaměť pro HDD | Technologie zrychlující přístup k nejčastěji používaným datům uložených na HDD. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Optická mechanika | DVD +/- RW | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typ paměti | Min. DDR4 2666 MHz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Velikost operační paměti | Min.16GB(1x16),možnost rozšíření až na 128 GB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Provedení chassi | SFF, možnost použít ve vertikální i v horizontální poloze | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Maximální rozměry | Rozměry max. 340 x 303 x 100mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zdroj | Minimálně 180W s účinností alespoň 85% -80 PLUS Bronze | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Porty | Min. 2 x Display port nativně, min. 10 x USB z toho min 5x USB 3.1 Gen1 Typu A a 1x USB 3.1 Gen1 Typu C , min. 4x USB musí být přístupné zpředu skříně, 1 x univerzální audio a zvukový výstup, 1 x RJ-45 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Sloty PCIe | Min.2x, z toho min. 1 x PCIex16 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Síťová karta | Integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora Wake On LAN | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Integrovaná HD Audio | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Reproduktor | Interní | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Myš USB | Optická s kolečkem USB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Ostatní SW | SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| BIOS Management | Lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování BIOSu,Identifikace BIOS-BIOS musí obsahovat seriové číslo a informace o výrobci a modelu, možnost zablokování vybraných zařízení a sběrnic tak, aby s nimi nemohl pracovat operační systém (alespoň v rozsahu DVD, USB porty), možnost zaměnit BIOS za UEFI, možnost povolit či zákázat používání jednotlivých USB portů jen pro zadní skupinu nebo jen pro přední skupinu, možnost povolit či zákázat používání USB portů jednotně a to pro přední či zadní skupinu portů | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zabezpečení dat | Hardwarový TPM 2.0 čip, možnost zaheslování BIOSu,otvor na uzamčení skříně lankem, detekce otevření šasi | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | EPEAT min. Silver, Energy Star na celou sestavu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |

| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| --- | --- | --- |
| B2-R1-CPU | Konfigurace s min.6 jádrovým CPU o výkonu min. 17200 bodů dle Passmark CPU Mark | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| B2-R2-RAM64 | Konfigurace s 64 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R3-RAM128 | Konfigurace s 128 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R4-SSD | Konfigurace s pevným diskem č. 1 min. 1TB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R5-HDD | Konfigurace s pevným diskem č. 1 min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R6-GRAFIKA | Konfigurace s grafickou kartu s dedikovanou RAM min. 2 GB GDDR5, 2 x DP konektor | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R7-WiFi | Konfigurace s interní WiFi min. 802.11ac + BT 5.0 | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R8-KLAVESNICE | Konfigurace s klávesnicí se čtečkou čipových karet, CZ layout, připojení přes USB | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R9-OS | Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B2-R10-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## B3 - mini PC

| B3 - PC | Kancelářské mini PC typu 1 základní varianta (min. 256 GB SSD, min. 8GB RAM) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Provedení chassis | PC malých rozměrů - max. 185x180x40 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Procesor | CPU o výkonu min. 10700 bodů dle Passmark CPU Mark, 6 jader, TDP 35W | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| Čipová sada | S podporou vzdálené správy, vč. možnosti zapnout/vypnout bez funkčního OS, vzdálené instalace, BIOS obsahující sériové číslo a informace o výrobci a modelu PC, Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu - 2 úrovně hesel. Poskytnutí informací o HW konfiguraci počítače včetně sériového čísla a modelu, vzdálený přístup do BIOS. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte typ čipové sady |
| Pevný disk | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe, volná M.2 pozice pro další disk + pozice pro 2.5" SATA HDD | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Optická mechanika | Nepožadována | Položka se nevyplňuje |
| Typ operační paměti | Minimálně 2666MHz DDR4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Velikost operační paměti | Min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Síťová karta | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Integrovaná | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| ## Vstupní a výstupní porty | ## Min. 6x externí USB; z toho min. 3x USB 3.1 Gen2, min. 1x USB-C vpředu chassis | ## Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
|  | Min. 3x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Myš USB | Optická s kolečkem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zabezpečení dat | Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypinání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Počet interních pozic pro HDD/SSD | Min. 1x SATA, min. 2x M2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zdroj | Externí Max. 230W min. 85% účinnost | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Přístup k HW komponentám | Beznářaďová demontáž hlavních komponent | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Mechanické zabezpečení | Příprava pro zámek kensington kompatibilní, detekce otevření šasi | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zabezpečení | SW komponenta pro podpora vzdálené konfigurace bezpečnostních technologií v prostředí Microsoft SCCM, zejména podpora upgrade/downgrade firmware TPM čipu, nastavení BIOSu, nastavení HW vynucovaných bezpečnostních politik a získání logů týkajících se událostí reportovaných mechanizmy pro ochranu BIOSu; Obnovení BIOSu v SMM (System Management Mode) po napadení SMM malwarem; Detekce poškození, smazání a možnost obnovení do funkčního stavu MBR (MasterBootRecord) nebo GPT na úrovni BIOSu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| B3-R1-CPU | Konfigurace s CPU o výkonu min. 15000 bodů dle Passmark CPU Mark, min. 8 jader | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| B3-R2-RAM32 | Konfigurace s 32GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R3-RAM64 | Konfigurace s 64GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R4-SSD | Konfigurace s min. 1TB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R5-HDD | Konfigurace s min. 2TB SATA HDD | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R6-GRAFIKA | Konfigurace s grafickou kartou s dedikovanou RAM min. 4GB GDDR5 | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R7-WiFi/BT | Konfigurace s Wifi 802.11 ac, BT 5.0 | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R8-KLAVESNICE | Konfigurace s CZ/US klávesnicí, včetně numerické části - integrovaná čtečka čipových karet | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R9-OS | Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| B3-R10-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení, oprava klávesnice a myši výměnným způsobem. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## B4 - mini PC

| B4 – mini PC | Kancelářské mini PC typu 2 základní varianta (min. 240 GB SSD, min. 8GB RAM) |  | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |  |
| Provedení chassis | PC malých rozměrů - max. 185x180x40 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Procesor | CPU o výkonu min. 6000 bodů dle Passmark CPU Mark | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU. |  |
| Pevný disk | Min. 240 GB SSD | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Optická mechanika | Nepožadována | Položka se nevyplňuje |  |
| Typ operační paměti | Minimálně 2666MHz DDR4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Velikost operační paměti | Min. 8GB; volitelně až 32GB, min. 2 paměťové sloty, 1 volný | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Síťová karta | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zvuková karta | Integrovaná | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Vstupní a výstupní porty | Min. 6x externí USB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
|  | Min. 2x digitální výstup (DP nebo HDMI) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Myš USB | Optická s kolečkem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zabezpečení dat | Hadwarový TPM 2.0 čip | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Operační systém | Windows 10 Home nebo PRO 64 bit CZ | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zdroj | Externí Max. 65W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Certifikace | ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |  |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |  |
| B4-R1-RAM16 | Konfigurace s 16GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B4-R2-RAM32 | Konfigurace s 32GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B4-R3-SSD | Konfigurace s min. 512MB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |
| B4-R4-OS | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |

## B5 - mini PC bez OS

| B5 – mini PC bez OS | Kancelářské miniPC bez OS základní varianta (min. 4GB RAM) |  | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |  |
| Provedení chassis | PC malých rozměrů - max. 185x180x40 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Procesor | CPU o výkonu min. 3500 bodů dle Passmark CPU Mark | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |  |
| Pevný disk | Bez disku nebo s libovolným HDD | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Optická mechanika | Nepožadována | Položka se nevyplňuje |  |
| Typ operační paměti | Minimálně 2133 MHz DDR4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Velikost operační paměti | Min. 4GB; volitelně až 32GB, min. 2 paměťové sloty | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Síťová karta | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zvuková karta | Integrovaná | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Vstupní a výstupní porty | Min. 6x externí USB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
|  | Min. 1x digitální výstup (DP nebo HDMI), min. 1x analogový výstup (VGA) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Klávesnice USB | CZ/US, včetně numerické části | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Myš USB | Optická s kolečkem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Operační systém | Bez OS nebo freeDOS | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Počet interních pozic pro HDD/SSD | Min. 1x SATA, min. 1x M2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Zdroj | Externí Max. 65W min. 85% účinnost | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Certifikace | ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |  |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |  |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |  |
| B5-R1-RAM8 | Konfigurace s 8GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |  |

# Notebooky

## C1 – NB13

| C1-NB13 | Notebook 13,3" (základní varianta 16GB RAM, SSD 512GB) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Procesor | CPU o výkonu min. 9900 bodů dle Passmark CPU Mark, min. 4 fyzická jádra | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU. |
| Display | Bezrámečkový displej IPS 13,3“ FHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní, min. 250 nitů; | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Konstrukce NTB | Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo uhlíková vlákna či slitina hořčíku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Váha | Max.1,30 kg vč. hlavní baterie | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Maximální rozměry | Šířka 310 x hloubka 210 x výška vpředu 20 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Grafická karta | Integrovaná podporující 3 monitorové zobrazení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Pevný disk | Min. 512 GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Velikost operační paměti | Min. 16 GB RAM | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zdroj | Min. 65W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupní a výstupní porty a sloty | USB: Min. 3 x USB, z toho min. 1x USB min. 3.1 Typ-A a 2 x USB min. 3.2 Gen 1 Thunderbolt 3 (redukce nejsou povoleny) Grafika: HDMI 2.0 Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/microphone combo jack) Interní čtečka paměť. karet microSD | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Dokovací konektor | USB-C/Thunderbolt 3, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; dokovací stanice musí umožnit notebook vypnout/zapnout pomocí vyzrcadleného tlačítka ON/OFF a notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Bezdrátové technologie | Interní dvoukanálová min. 802.11ac, 160MHz + Bluetooth 4.0 nebo vyšší Podpora Miracast technologie bezdr. přenosu obrazu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Zvuková karta s interními HQ stereo reproduktory a mikrofonem (s potlačením okolního šumu) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kamera, mikrofon | Integrovaná HD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Klávesnice | Česká podsvícená, multi-touchpad, odolná proti polití | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Baterie | Min.3 článková 50 W s možností rychlého dobíjení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, předinstalovaný na pevném disku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Další SW | SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry. |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Zabezpečení | Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip, lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update, možnost zaheslování HDD a BIOS ; vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdáleně povolit či zakázat jednotlivé USB porty, licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Interní čtečka otisku prstů a samostatný procesor pro bezpečné uložení autentifikačních údajů z čtečky otisku prstů. Otvor na uzamčení lankem. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT Gold, Energy Star | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Specifikace rozšíření/doplnění komponent: |  | Nabízená konfigurace |
| C1-R1-CPU+RAM32 | Konfigurace s CPU s min. 4 fyzickými jádry o výkonu min. 11 000 bodů dle Passmark CPU Mark, 32GB RAM | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením, Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| C1-R2-SSD1T | Konfigurace s min. 1TB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C1-R3-OS | Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C1-R4-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## C2 - NB14

| C2-NB14 | Notebook 14" (základní varianta 8GB RAM, SSD 256GB, FHD) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Procesor | Min. 4 fyzická jádra o výkonu min. 9900 bodů dle Passmark CPU Mark | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU. |
| Display | bezrámečkový displej 14", rozlišení min. 1366x768, LED podsvícení, matný, antireflexní | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Konstrukce NTB | Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo uhlíková vlákna či slitina hořčíku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Váha | Max. 1,50 kg vč. hlavní baterie | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Maximální rozměry | Šířka 330 x hloubka 220 x výška vpředu 22 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Grafická karta | Integrovaná podporující 3 monitorové zobrazení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Pevný disk | Min. 256 GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Velikost operační paměti | Min. 8GB (1x8 GB), možností rozšíření až na 32GB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Počet paměťových slotů | Min. 2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zdroj | Min. 65W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupní a výstupní porty a sloty | USB: Min. 4 x USB, z toho min. 2x USB 3.1 Gen 1 Typ-A a 1 x USB 3.1 Gen 1 Typ-C (redukce nejsou povoleny) Grafika: HDMI nativně (redukce nejsou povoleny) integrovaný RJ45 konektor Audio: Line-in/Line out (možno též sluchátka/microphone combo jack) Interní čtečka paměť. karet microSD | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Dokovací konektor | USB-C/Thunderbolt 3, kompatibilní s dokovací stanicí originálního příslušenství výrobce dotyčného notebooku; dokovací x;stanice musí umožnit notebook vypnout/zapnout pomocí vyzrcadleného tlačítka ON/OFF a notebook musí být dokovacím konektorem napájen; ne USB replikátor portů | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Síťová karta | Integrovaná, rychlost 10/100/1000 Mbit/s, podpora Wake On LAN | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Bezdrátové technologie | interní dvoukanálová min. 802.11ac, + Bluetooth 4.x nebo vyšší Podpora Miracast technologie bezdr. přenosu obrazu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Zvuková karta s interními HQ stereo reproduktory a mikrofonem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kamera, mikrofon | Integrovaná HD kamera a mikrofon, integrovaná bezpečnostní krytka kamery | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Klávesnice | Česká podsvícená, multi-touchpad, odolná proti polití | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Baterie | Min. 3 článková 40 Whr s možností rychlého dobíjení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Microsoft Windows 10 Home nebo Pro 64-bit, CZ, předinstalovaný na pevném disku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Další SW | SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňující automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Zabezpečení | Dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip, lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update, možnost zaheslování HDD a BIOS; vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdáleně povolit či zakázat jednotlivé USB porty, licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, Otvor na uzamčení lankem. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT Gold, Energy Star | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Specifikace rozšíření/doplnění komponent: |  | Nabízená konfigurace |
| C2-R1-CPU | Konfigurace s CPU s min. 4 fyzickými jádry o výkonu min. 10800 bodů dle Passmark CPU Mark, 16GB RAM, 512 GB SSD | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením, Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| C2-R2-RAM | Konfigurace s 32 GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C2-R3-SSD1T | Konfigurace s min. 1TB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C2-R4-LCD | Konfigurace s bezrámečkovým displejem IPS 14,0“ FHD, rozlišení 1920x1080, LED podsvícení, matný, antireflexní, min. 220 nitů; | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C2-R5-OS | Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C2-R6-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## C3 - NB15

| C3-NB15 | Notebook 15" (základní varianta 8GB RAM, SSD 256GB) | Uveďte nabízenou produktovou řadu a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Procesor | CPU o výkonu min. 6300 bodů dle Passmark CPU Mark, 4 jádra | Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU. |
| Display | LCD 15.1-15.6", LED matný IPS min. 1920 x 1080, min. 250 nits | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Konstrukce NTB | Odolná s použitím pevných materiálů, např. kov nebo uhlíková vlákna či slitina hořčíku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Váha | Max. 1.8kg | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Pevný disk | Min. 250 GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační paměť | Min. 8GB DDR4; rozšiřitelné min. na 32GB, min. 2 paměťové sloty | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zdroj | Externí s kapacitou min. 65W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Grafická karta | Integrovaná, volitelně dedikovaná karta 2GB GDDR5 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Zvuková karta | Integrovaná, integrovaný mikrofon | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kamera, mikrofon | Integrovaná HD s mechanickou krytkou | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Síťová karta | Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podpora WoL | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Bezdrátové technologie | Wifi 802.11 ac, BT 4.0 nebo vyšší | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Reproduktor | Integrované stereo | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupní a výstupní porty | 4x USB; z toho min. 2x USB 3.1, min. 1x USB-C | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
|  | 1x HDMI | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
|  | 1x Audio jack headset | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
|  | 1x RJ-45 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
|  | Čtečka paměťových karet mikroSD | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Optická mechanika | Nepožadována | Položka se nevyplňuje |
| Klávesnice | Integrovaná CZ/US, podsvícená, voděodolná, touchpad | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Operační systém | Windows 10 Home nebo Pro 64 bit CZ | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Baterie | Min. 45Wh, dlouhá životnost min. výdrž 7h | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Myš USB | Optická s kolečkem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Mechanické zabezpečení | Příprava pro zámek kensington kompatibilní | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | Min. 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Zabezpečení dat | Vestavěná technologie TPM 2.0, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI, integrovaná čtečka otisku prstu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy min. EPEAT Silver, Energy Star | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Specifikace rozšíření/doplnění komponent: |  | Nabízená konfigurace |
| C3-R1-CPU+SSD | Konfigurace s CPU o výkonu min. 10000 bodů dle Passmark CPU Mark, min. 4 jádra, osazení min. 16GB RAM celkem, SSD min. 512GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením. Doplňte typ CPU a jeho výkon v uvedeném testu Passmark CPU |
| C3-R2-RAM16 | Konfigurace s 16GB RAM celkem | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C3-R3-SSD512 | Konfigurace s 512GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C3-R4-OS | Konfigurace s Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný na pevném disku bez nutnosti aktivace | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |
| C3-R5-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

# Monitory

## D1 - Monitor 22"

| D1 | Monitor 22“ | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 21,5", 16:9 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 100mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 1920 x 1080 / 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, low blue light, flicker free | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 250 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 5ms (GtG) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast typický min. 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Výstupy | Minimálně 2x digitální vstup: DP 1.2 nebo HDMI 1.4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Nepožadováno | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. do 25W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |

| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| --- | --- | --- |
| D1-R1-ZARUKA | Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## D2 - Monitor 23,8"

| D2 | Monitor 23,8“ | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8", 16:10 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Antireflexní povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 6,5mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 1920 x 1080 na 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 250 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 5ms v režimu GtG | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Výstupy | Minimálně 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Vestavěný USB HUB, minimálně 3xUSB (z toho 2 x USB 3.0) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. do 20W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| D2-R1-ZARUKA | Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## D3 - Monitor 23,8" videokonferenční

| D3 | Monitor 23,8“ videokonferenční | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 23,8", 16:9 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Antireflexní povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře, konektor pro sluchátka 3,5mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 1920 x 1080 na 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 250 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 6ms v režimu GtG | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Výstupy | Minimálně 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Vestavěný USB HUB, minimálně 3xUSB (z toho 2 x USB 3.2, 1x USB-C 3.2) 1x USB PD 90W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kamera a mikrofon | Integrovaná webkamera min. 2MPix Integrovaný mikrofon | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Reproduktor | Integrované stereo | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. do 20W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| D3-R1-ZARUKA | Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## D4 - Monitor 27"

| D4 | Monitor 27“ | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 130mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; tenké rámečky ze 3 stran(boční a horní) max. do 6,00 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 1920 x 1080 na 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 250 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 6ms v režimu GtG | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Výstupy | Minimálně 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Vestavěný USB HUB , minimálně 3xUSB(z toho 2 x USB 3.0) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem- možnost vybrat až z 15 ti přednastavených možností | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. do 25W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| D4-R1-ZARUKA | Rozšíření záruky na 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## D5 - Monitor 27" QHD videokonferenční

| D5 | Monitor 27“ videokonferenční | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Minimální úhlopříčka zobrazovací plochy 27", 16:9 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Antireflexní povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 120mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot; VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře, konektor pro sluchátka 3,5 mm | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 2560 x 1440 na 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 250 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 5ms v režimu GtG | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Výstupy | Minimálně 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Vestavěný USB HUB, minimálně 3xUSB (z toho 2 x USB 3.2, 1x USB-C 3.2) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kamera a mikrofon | Integrovaná webkamera Integrovaný mikrofon | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Reproduktor | Integrované stereo | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu; zdarma SW na optimalizaci práce s monitorem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. do 35W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |
| Volitelné rozšíření |  | Nabízená konfigurace |
| D5-R1-ZARUKA | Rozšíření záruky na dobu 60 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud je základní sestava objednatelná s požadovaným volitelným rozšířením |

## D6 - Monitor 32“ QHD

| D6 | Monitor 32“ QHD | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 31,5", 16:9 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 150mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na stranách a nahoře | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 2560 x 1440 / 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, low blue light, flicker free | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 300 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 7ms (GtG) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast typický min. 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupy | Minimálně 3x digitální vstup: DP/mDP 1.2 nebo HDMI 1.4 nebo USB-C/DP | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Vestavěný USB HUB , minimálně 3x USB, z toho min. 2x USB 3.0 out | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. 60W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |

## D7 - Monitor 32“ 4K

| D7 | Monitor 32“ 4K | Uveďte produktové označení a odkaz na datasheet na webu výrobce. |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Specifikace / minimální požadavky | Nabízená konfigurace |
| Velikost úhlopříčky | Úhlopříčka zobrazovací plochy min. 31,5", 16:9 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Parametry | Matný povrch zobrazovací plochy, výškově stavitelný min. 110mm, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce Pivot, VESA kompatibilní, tenký rámeček na všech stranách | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Rozlišení | Minimálně 3840 x 2160 / 60Hz | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Technologie | LED posvícení, pozorovací úhel 178° /178° (vodorovně / svisle), IPS technologie, low blue light | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Jas | Minimálně 350 cd/m2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Odezva | Maximálně 7ms (GtG) | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Kontrast | Statický kontrast typický min. 1000:1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Vstupy | Minimálně 3x digitální vstup: DP/mDP 1.2 nebo HDMI 2.0 nebo USB-C/DP | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| USB | Vestavěný USB HUB , minimálně 4x USB, z toho min. 3x USB 3.0 out | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Příslušenství | Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro přenos digitálního signálu | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Typická spotřeba | Max. 75W | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Certifikace | Splňuje normy EPEAT, ENERGY STAR | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Záruka | 36 měsíců v místě instalace zařízení u zákazníka se zahájením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení. Oprava bude řešena výměnou monitoru za jiný o stejných parametrech s odesláním vadného monitoru zpět výrobci. Servis prováděný výrobcem či jím autorizovaným subjektem. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry, doplňte telefonní číslo/ email. kontakt na podporu |

# Samostatné komponenty/příslušenství

| Označení komponenty pro doplnění | Specifikace / minimální požadavky | Splnění požadovaných parametrů |
| --- | --- | --- |
| A1-D1-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou A1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| A1-D2-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou A1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| A2-D1-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou A2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| A2-D2-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou A2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B1-D1-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B1-D2-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou B1 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B2-D1-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B2-D2-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou B2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B3-D1-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B3 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B3-D2-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou B3 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B4-D1-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B4-D2-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou B4 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B5-D1-RAM8 | paměťový modul 8 GB RAM kompatibilni se sestavou B5 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| B5-D2-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou B5 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C1-D1-DS | Dokovací stanice pro NB typu C1: Jednotný model pro dodávané notebooky typu C1 připojitelný prostřednictvím Thunderbolt 3 Celkem 6 x USB port a z toho minimálně 2 x USB-C a 1 x Thunderbolt 3 Cekem 3 x digitální výstup a z toho minimálně 2 x DP RJ45 Gigabit Ethernet, Dock musí umožňovat dobíjení notebooku, minimální výstup 130W Připojení až 3 x QHD na 60Hz nebo 2 x 4K na 60 Hz Podpora Wake on Dock, Wake on LAN/WAN, PXE Boot, MAC passthrough, možnost vypnutí portů, podpora Expresního nabíjeni baterie alespoň na 80% během 1 hodiny Záruka min.3 roky, výměna vadného zařízení do druhého pracovního dne, možnost rozšíření záruky až na 5 let, vlastní seriové číslo | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C1-D2-BRASNA | Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C2-D1-DS | Dokovací stanice pro NB typu C2: Jednotný model pro dodávané notebooky typu C2 připojitelný prostřednictvím USB-C nebo Thunderbolt Celkem 5 x USB port a z toho minimálně 2 x USB-C Cekem 3 x digitální výstup a z toho minimálně 2 x DP RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x Mikrofon výstup, 1 x kombinovaný port vstup/výstup Dock musí umožňovat dobíjení notebooku, minimální výstup 90W Připojení až 2 x QHD na 60Hz nebo 1 x 4K na 60 Hz Podpora Wake on Dock, Wake on LAN/WAN, PXE Boot, MAC passthrough, možnost vypnutí portů, podpora Expresního nabíjeni baterie alespoň na 80% během 1 hodiny Záruka min.3 roky, výměna vadného zařízení do druhého pracovního dne, možnost rozšíření záruky až na 5 let, vlastní seriové číslo. | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry. V případě použití redukce pro audio výstup či kombinovaný vstup/výstup je nezbytné tuto skutečnost uvést a uvést i přesnou specifikaci použité redukce, redukce musí být součástí dodávky. |
| C2-D2-BRASNA | Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C2-D3-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou C2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C2-D4-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou C2 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C3-D1-DS | Dokovací stanice pro NB typu C3: připojení k NTB přes dedikovaný port nebo USB-C min. 4x USB 3.1, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ-45, Audio, napájení NTB | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C3-D2-BRASNA | Brašna s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, odolné povětrnostním vlivům, odpovídající velikosti notebooku | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C3-D3-RAM16 | paměťový modul 16 GB RAM kompatibilni se sestavou C3 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| C3-D4-RAM32 | paměťový modul 32 GB RAM kompatibilni se sestavou C3 | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E1-SSD-1T-STANDARD | min. 1TB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E1-SSD-512-STANDARD | min. 512GB SSD PCIe NVMe | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E1-SSD-1T | min. 1TB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu 3200/2600 MB/s | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E1-SSD-512 | min. 512GB SSD PCIe NVMe min.rychlost čtení/zápisu 3200/2600 MB/s | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E2-SSD-240SATA | min. 240GB, SSD SATA 2,5" | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E2-SSD-480SATA | min. 480GB, SSD SATA 2,5" | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E2-HDD-1T | min. 1TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |
| E2-HDD-2T | min. 2TB SATA HDD 3,5" 7200 otáček | Uveďte ANO, pokud jsou splněny požadované parametry |