### Stavba:	Rekonstrukce,modernizace a oprava koleje Švehlova

Slavíkova 1499/22,Praha 3

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení

## A. Průvodní zpráva

datum:

Praha, květen 2015		             Zpracovatel:  ATELIER M, s .r.o.

Ing.Naděžda Urbanová

Zpracovatelé dílčích částí - přehled:

Vedoucí projektant:				           Ing. Naděžda Urbanová

ATELIER M,s.r.o.

Architektonické řešení:	                                                Ing.arch.Lukáš Matějovský

ATELIER M,s.r.o.

Vytápění:                                                                       Ondřej Kurz

Zdravotní technika:                                                      Ing.Jaroslav Sýkora

Staticko konstrukční řešení:                                        STATIKA AT s.r.o.

Vzduchotechnika:                                                         Ing.Luboš Krpata

Elektrosilnoproud:                                                        Ing.Karel Červenka

Hromosvod:                                                                   Ing.Daniel Noska

Elektroslaboproud:                                                       MC Systems&Services s.r.o.

ELPROS s.r.o.

Požární bezpečnost:                                                    Doubravka Brouzdová

Stavební část:                                                               Ing.arch.Lukáš Matějovský

Ing.Naděžda Urbanová

ATELIER M,s.r.o.

OBSAH:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje stavby a investora

- Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

- Přehled výchozích podkladů

- Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

- Věcné a časové vazby na okolní výstavbu, související investice

- Přehled uživatelů a provozovatelů

- Přehled zjištěných majetkoprávních vztahů

- Kapacitní údaje

- Údaje o území a stavbě

- Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

- Zkušební provoz, postupné uvádění stavby do provozu

- Celkový náklad stavby

P R Ů V O D N Í

Z P R Á V A

- Identifikační údaje stavby a investora

## Název stavby:		Rekonstrukce,modernizace a oprava koleje Švehlova

„stará budova“

Slavíkova 1499/22,Praha 3 - Žižkov

## Místo stavby:		Slavíkova 1499/22,Praha 3

## Charakter stavby:	Rekonstrukce a oprava objektu

Pozemek stavby:           1299

Katastrální území :        Žižkov (490261)

kulturní památka

## Investor:			Univerzita Karlova v Praze

se sídlem: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

IČO:00216208 ;  DIČ:CZ00216208

zastoupený: Koleje a menzy

se sídlem: Voršilská 1, 116 43 Praha 1

Ing.Jaroslav Jandus tel.224930204

- Projektant:		ATELIER M,  s. r.o.

se sídlem: Československé armády 370/9,160 00 Praha 6

IČO:26697742 ; DIČ:CZ26697742

Ing.Naděžda Urbanová 602212992

Ing.arch.Lukáš Matějovský 724084588

## Dokumentace:		Dokumentace pro vydání stavební povolení

Datum:                           květen 2015

- Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Cílem akce je rekonstrukce,modernizace a oprava „staré budovy“ Švehlovy koleje v Praze 3,Slavíkově ulici. Objekt byl postaven jako dům pro ubytování vysokoškolských studentů již v roce 1927 a v roce 1954 byl přístavbou rozšířen o „novou budovu“.Rekonstrukce a oprava se bude týkat pouze „staré budovy, která je umístěna na rohové parcele s podélným křídlem do ulice Slavíkova a podélným křídlem do ulice Křížkovského.V současné době je kapacita koleje – staré budovy 419 lůžek + 10 lůžek v hostinských pokojích.

Svým charakterem se bude po rekonstrukci jednat o stavbu pro ubytování – vysokoškolská kolej buňkového systému.

Objekt je ve vlastnictví investora a je navíc doplněn v místě styku dvou obytných křídel o dvoupatrový sál,který v podstatě plnoplošně zastavuje jeden roh vnitrobloku.Tento sál byl původně vyprojektován jako biograf a v 90 tých letech sloužil jako diskotéka  a klub provozující živou hudbu.

Po dispoziční stránce je vlastní objekt vhodný pro úpravu na vysokoškolské koleje. Nedostatkem stávající dispozice objektu je absence společenského zázemí a nevyhovující sociální vybavení neodpovídající standardu ubytování. Technické instalace v objektu jsou ve špatném technickém stavu a jsou dožité. Objekt za dobu své existence neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí.Nově je nutné vyřešit (doplnit) objekt z hlediska ubytování osob s omezenou schopností pohybu a vyřešit odpovídajícím způsobem přístup do objektu (stávající způsob je nevyhovující).

Rekonstrukční práce a opravy směřují dovnitř objektu, vně stávajícího objektu bude provedena nová omítka fasád a úprava přilehlého dvora.

- Přehled výchozích podkladů

- požadavky investora z r.2014 a osouhlasená zjednodušená studie navrhované rekonstrukce z r.2014

- zadávací dokumentace investora „Studie rekonstrukce a modernizace vysokoškolské koleje a klubu, Slavíkova 22, Praha 3“, zpracovaná  PIKAZ s.r.o. v lednu 2002

- údaje zprostředkované investorem a uživatelem, vzájemné konzultace

- torzo původní projektové dokumentace objektu - půdorys 5 a 6 NP, řez biografem – z roku 1927 a původní výkres fasády do ulice Slavíkova(nebyla dle tohoto výkresu realizována)

- vizuální průzkum a fotodokumentace z října 2003 – POLYTERM s.r.o + ATELIER M,s.r.o.

- geodetické a stavební zaměření objektu (zaměření fasád do dvora, zaměření půdorysů 1.PP,5.NP a 6.NP) Geodetická kancelář Nedoma Řezník s.r.o. z 11/2003

- Projekt ke stavebnímu povolení a projekt pro provedení stavby z roku 2003 – POLYTERM s.r.o.

- konzultace na NPÚ

- kopie snímku z katastrální mapy 1:1000 a výpis z katastru nemovitostí (15.5.2015)

- obhlídka stávajícího objektu a pozemku projektantem

- dílčí projekty jednotlivých technických profesí (stavební řešení, statická a konstrukční část, požární řešení, zdravotní technika, ústřední vytápění, vzduchotechnika, elektro-silnoproud, elektro-slaboproud)

- platné normy a vyhlášky

- Prohlášení věci za kulturní památku č.j.16774/2002 ze dne 29.8.2003

- geodetické zaměření dvora – Geodetická kancelář Nedoma Řezník s.r.o. z 08/2015

- stavební povolení č.j.OV/1811/04/Souk ze dne 18.6.2004 Městská část Praha 3 – odbor výstavby

- rozhodnutí  MHMP OPP ze dne 1.3.2004  pod č.j.MHMP 180039/2003/Zíd

- hluková studie  - hluk z provádění stavby – Ing.Miloš Mertl č.st.25/2004

Pro zpracování projektu  stavby  ke  stavebnímu  povolení  ve stavební části nebylo k dispozici:

- ucelená původní projektová dokumentace objektu ani dokumentace stávajícího stavu objektu

- jakákoliv dokumentace tras inženýrských sítí v bezprostředním sousedství objektu a na okolních pozemcích

- geologický průzkum podloží

- Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavba je  členěna na dílčí provozní soubory a stavební objekty. Celá akce je zahrnuta pod 3  stavební objekty :

SO 01 Rekonstrukce a oprava „staré budovy“

SO 02 Rekonstrukce  a oprava přilehlého víceúčelového sálu

SO 03 Rekonstrukce dvora

a nemá žádné provozní soubory. členění na stavební objekty je z důvodu členění budoucího rozpčtu.

- Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice

Objekt „staré budovy“ je k dnešnímu dni tzv.vybydlen a je nutno ho opravit a zrekonstruovat s přihlédnutím k faktu,že „nová budova“ koleje bude po dobu výstavby uzavřena ,ale nesmí dojít k narušení jejího stávajícího a tím i budoucího napojení na inženýrské sítě.

- Ochrana  satelitní antény na střeše „staré budovy“ nebo její demontáž po dobu výstavby

- Zachování funkčnosti el.rozvaděče v suterénu „staré budovy“, který napájí celou „novou budovu“

- Ochrana stávající přívodu plynu do kotelny, který vede chodbou pod stropem v suterénu „staré budovy“ do kotelny v „nové budově“

- Bude uzavřen přívod vody do „staré budovy“ a nová budova bude kompletně zásobována svojí vlastní přípojkou (tato úprava lze,budovy zokruhovány).

- Prostoru trafostanice,která je v částečném majetku PRE se rekonstrukce nedotkne (suterén „staré budovy“)

- Tzv.“nová kolej“ bude po dobu výstavby uzavřena.

- Ochrana 4 soch nad vstupem,které nejsou předmětem rekonstrukce.

Jiné vazby na okolní výstavbu rekonstrukce nemá, rekonstrukce neomezí stávající provoz v lokalitě. Stavební úpravy budou prováděny ve vymístěném objektu.

Plocha záboru pro realizaci stavby je vyznačena na výkrese situace .Jedná se o výhradně o vnitroareálovou plochu a její zábor bude předmětem ujednání mezi investorem a vlastníkem areálu.

- Přehled uživatelů a provozovatelů

Vlastníkem objektu č.p. 1499 je Univerzita Karlova v Praze. Po rekonstrukci bude jediným uživatelem Univerzita Karlova v Praze, koleje a menzy.

Vlastníkem pozemku č.1299, na kterém se nachází objekt, je Univerzita Karlova V Praze.

7.  Přehled zjištěných majetkoprávních vztahů

Podklady byly převzaty z dostupných výpisů z katastru nemovitosti včetně informace o sousedních parcelách KN. Tyto výpisy z katastru nemovitostí a kopie snímku z katastrální mapy jsou přiloženy k žádosti o stavební povolení.

Vlastník objektu:

Budovy: 		Žižkov č.p.1499

Způsob využití:	objekt k bydlení

Na parcele:		1299, LV 37

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze,Ovocný trh 560/5, Praha 1- Staré

Město

Vlastník pozemku:

Pozemek: 		1299

Výměra:		3435  m2

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 37

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze , Ovocný trh 560/ 5, Praha 1- Staré

Město

Pro úpravy dvora  bude použit pozemek(část):

Pozemek:           1305/2

Výměra:		118 m2

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	bez čp/če, objekt k bydlení

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Praha 1 – Staré

Město

Pozemek: 		1301/2

Výměra:		7 m2

Druh pozemku:	společný dvůr

Způsob využití:	LV 37

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze , Ovocný trh 560/ 5, Praha 1- Staré

Město

Pozemek: 		1301/3

Výměra:		20 m2

Druh pozemku:	společný dvůr

Způsob využití:	LV 37

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze , Ovocný trh 560/ 5, Praha 1- Staré

Město

Pozemek: 		1304/3

Výměra:		1  m2

Druh pozemku:	společný dvůr

Způsob využití:	LV 37

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze , Ovocný trh 560/ 5, Praha 1- Staré

Město

Způsob ochrany nemovitostí:

památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

památkově chráněné území

kulturní památka

Vlastníci sousedních nemovitostí:

Pozemek: 		1304/2

Výměra:		377  m2

Budova:                  čp.1295

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 2360

Vlastník:		Společenství vlastníků

Pozemek: 		1305/1

Výměra:		372  m2

Budova:                  čp.1296

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 1933

Vlastník:		Bytové Družstvo Vlastníků domu Zvonařova 1296/3,Praha 3

Doležalová Pavla Ing.arch.,Zvonařova 1296/3, Praha 3

Pozemek: 		1306

Výměra:		541  m2

Budova:                  čp.1379

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 1914

Vlastník:		Společenství vlastníků

Pozemek: 		1298

Výměra:		2207 m2

Druh pozemku:	ostatní komunikace

Způsob využití:	budova LV 1873

Vlastník:		Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Praha 1 – Staré Město

Pozemek: 		1303/1

Výměra:		290 m2

Budova:                  čp.1294

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 2156

Vlastník:		Společenství vlastníků

Pozemek: 		1303/3

Výměra:		75  m2

Druh pozemku:	společný dvůr

Způsob využití:	LV 2156

Vlastník:		Společenství vlastníků

Pozemek: 		1304/1

Výměra:		369  m2

Budova:                  čp.2710

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 2023

Vlastník:		„Družstvo 1295A“, Škroupovo náměstí 2710/1, žižkov, Praha 3

Pozemek: 		4344

Výměra:		3559 m2

Druh pozemku:	ostatní komunikace

Způsob využití:	LV 1873

Vlastník:		Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré

Město

Pozemek: 		1303/2

Výměra:		3350  m2

Budova:                  čp.2709

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití:	budova LV 2107

Vlastník:		Společenství vlastníků

8.Kapacitní údaje

Současná kapacita“staré budovy“……………………………429 lůžek ve 2 až 4 lůžkových

pokojích bez sociál.zařízení

Nová kapacita po rekonstrukci „staré budovy“

1.NP…………………….17 lůžek  z toho 7 lůžek pro osoby s omezenou schopností pohybu

2.NP……………………..42 lůžek

3.NP……………………..46 lůžek

4.NP……………………..46 lůžek

5.NP……………………..46 lůžek

6.NP……………………..43 lůžek

7.NP……………………  28 lůžek

CELKEM         268 lůžek v buňkovém systému vždy se sociálním zařízením a v části koleje i

s vlastní kuchyňkou. Pokoje jsou 1 a 2 lůžkové.

Podrobnosti viz souhrnná zpráva.

Celoroční nepřetržitý provoz – beze změny

Kapacita přednáškového sálu v místě bývalého kina – možnost variabilního uspořádání

max.200 osob – pouze denní provoz  od 8  hod do 20 hod.

Revitalizovaný přilehlý dvůr – 8 parkovacích stání (1 x stání pro osoby s omezenou

schopností pohybu)

- relaxační zóna pro studenty – provoz od 8 hod – do 20 hod.

(vzhledem k požadavku tichého provozu vnitrodvora  je zde počítáno s provozem velké

šachovnice a a odpočinkových laviček bez stolů)

9.Údaje o území a stavbě

Zhodnocení polohy a stavu staveniště

Pozemek, na kterém se budova nachází, je situován v katastrálním území Žižkov. Katastrální číslo pozemku, na kterém se nachází budova je 1299. Zastavěná plocha je cca 2090 m2.

Budova je z roku 1927 a upoutává fasádou v rondokubistickém tvarosloví a pochází od architekta Jana Chládka.Budova se skládá ze dvou křídel umístěných na trojuhelníkovém pozemku.Tyto křídla jsou vzájemně propojena rozsáhlým schodištěm ,na které navazuje v suterénu  a v přízemí vstup do sálu,kde se původně provozoval biograf.Tato studentská kolej byla v padesátých letech rozšířena o přístavbu označovaná jako „nová budova“ ,která byla propojena s křídlem „staré budovy“v ulici Křížkovského.Toto propojení bylo realizováno dost nevhodně pomocí žulových schodů umístěných ve staré budově.

Původní budova koleje,dnes nazývána stará budova,je tedy rohovým objektem,který sousedí z jedné strany s obytným činžovním domem a z druhé strany je propojen v chodbách s novou budovou koleje.

Z prostoru dvora je objekt ve dvou podlažích doplněn o stavbu bývalého  biografu , později klub „Belmondo“.Na dvůr je možno se dostat průjezdem v objektu staré budovy.Dnes zde probíhá pouze odvoz odpadků.

Terén v okolí objektu je mírně svažitý - ve směru od jihu k severu klesá.

Prováděné průzkumy a jejich důsledky

Na objektu byly provedeny pouze vizuální stavebně technické průzkumy a částečné zaměření objektu.Vzhledem k tomu,že objekt je plně kapacitně obsazen a také tak musí zůstat po celou dobu do zahájení výstavby,nebylo možno vykopat sondy a provádět zaměření a průzkumy v jednotlivých obytných místnostech. Protože je objekt značně rozsáhlý a většina zabudovaných konstrukcí je dřevěná bude nutné provést velké množství sond a odebrání vzorků.Tato činnost bude možná v momentě ukončení činnosti koleje a započatí jejího vyklízení.Bude se jednat o statický průzkum stropních konsrukcí,tzn.odkrytí podlah,zjištění skladby a tloušťky jednotlivých vrstev konstrukce,rozměry a rozteče nosných dřevěných trámů stropu.Dřevěné trámy musejí být zaměřeny a podle skutečných vzdáleností bude upraven projekt dispozičně(předpoklad změn kót v posunech max.o 150 mm).Zároveň s tím bude proveden i mykologický průzkum hlavně v místech , kde je předpoklad zvýšené vlhkosti. Geologickým průzkumem v místě založení výtahu(kopaná sonda) bude ověřen způsob založení.

Další průzkumy se budou týkat objektu z hlediska památkové péče – pasportizace objektu z hlediska dochovaných prvků, průzkumy barevnosti fasád a vnitřních výmaleb včetně dochovaných omítek apod.

S výjimkou neznámého technického stavu trámových stropních konstrukcí a opotřebovaného fyzického stavu stavby jako celku a instalací objekt nevykazuje žádné další zásadní poruchy a je tak pro předmětnou rekonstrukci a opravu vhodný.

Příprava pro výstavbu

Celková rekonstrukce bude probíhat ve vymístěném, vyklizeném objektu. Časový plán prací je uvažován tak, aby byly práce realizovány v průběhu školního roku, tzn. se začátkem prací při ukončení školního roku a ukončením rekonstrukce v předstihu před začátkem školního roku tak, aby bylo možné objekt od začátku školního roku opět využívat.

Zábor území pro potřeby stavby je vyznačen v e výkresu situace. Realizace předpokládá minimální zařízení staveniště vně objektu a klade důraz na využití vlastního zázemí dodavatele.

Demolice uvnitř i vně objektu budou prováděny za využití ručních  a strojních bouracích mechanismů (bourací kladiva atd.). Vybouraný materiál bude ukládán do určených kontejnerů a průběžně odvážen mimo území, na skládku – likvidaci odpadu zajistí odborná firma, o uložení na stanovená místa bude veden doklad.

Vzhledem ke skutečnosti, že v bezprostředním okolí objektu (v okruhu min. 10 m) se nenachází žádná vzrostá zeleň, nýbrž pouze zpevněné plochy, není nutné žádné porosty kácet či přesazovat.Pouze v místě dvora dojde k vykácení náletové zeleně a její náhrady  v rámci architektonického ztvárnění dvora.

Objekt je napojen městský  rozvod sítí. Před zahájením prací budou média v objektu odstavena a na dodávku energií v „nové budově“ nebude mít realizace žádný vliv.

Případné výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny. Po celou dobu výstavby musí zůstat zachován průjezd do dvora.

Příjezd na staveniště bude veden Slavíkovou ulicí .

Zdůvodnění urbanistického řešení stavby

Z urbanistického hlediska nemá stavba řádný přínos či dopad pro území. Jedná se o stávající objekt . Vlastní budova „staré koleje“ je pozoruhodná,slohově vyhraněná stavba s dominantními znaky obloučkového stylu,který se plně projevuje v ojediněle zachovalých,slohově jednotných interiérech a jejich řešení včetně detailů.Jedná se o významný doklad vývoje a úrovně architektury meziválečného období nejen v kontextu místa svého vzniku, zachovaný i v umělecko – řemeslných detailech stavby.

Objekt „staré budovy“ je zapsán jako kulturní památka, nachází se v památkové rezervaci.

Zdůvodnění architektonického řešení stavby

Projektant neměl v úmyslu žádným zásadním způsobem měnit celkový vzhled objektu a snažil se pouze jednoduchými úpravami (ať už vynucenými či rekonstrukcí podmíněnými) upravit stávající obytné pokoje na buňkový systém. Vycházel z předpokladu, zachování historicky cenných dispozic, fasád ,oken,keramických dlažeb a jednotlivých umělecko řemeslných detailů.

Jediným zásahem bude vestavba evakuačního výtahu do velkého světlíku u centrálního schodiště.Bude se jednat o šachtu s ocelovou nosnou konstrucí se skleněnými výplněmi.

Součástí rekonstrukce „staré budovy“ nejsou 4 sochy umístěné nad hlavním vstupem do objektu z ulice Slavíkova.

Zdůvodnění stavebně technického řešení stavby

Při realizaci je využito klasických i novodobých stavebních materiálů (železobeton, zdivo, ocel, sádrokarton), s důrazem na  dlouhodobou životnost a je podřízení účelovosti. Do nosné konstrukce stávajícího objektu není zásadním způsobem zasahováno, stavební úpravy se týkají vnitřních dispozic, a to pouze v traktech obytných pokojů.

V prostoru suterénu ve středním zdivu bude provedeno  několik nových dveřních otvorů a provedeny základy nové výtahové šachty.V 1.NP bude také provedeno několik nových dveřních otvorů – zejména rozšíření v místě pokojů pro osoby s omezenou schopností pohybu. V nadzemních patrech pod novými sádrokartonovými příčkami budou osazeny ocelové nosníky – viz statická část.

Největší zásah  z hlediska nových stavebních konstrukcí bude v 7.NP, kde bude upravena konstrukce krovu vzhledem ke změně dispozice.Přes tyto prostory budou osazeny ocelové rámy vzájemně spojeny ocelovou střední vaznicí a uloženy přivařením k vodorovným nosníkům podpírajícím nové příčky.

Nové příčky vytvářející pokoje budou sádrokartonové tl.100 mm a mezi buňkami 150 mm (akustika a požární bezpečnost)fy KNAUF nebo RIGIPS.Nové podlahy v těchto prostorách  v systému tzv.suchých podlah fy KNAUF nebo RIGIPS.

Popis stávajícího stavebně-technického a dispozičního řešení objektu

V přízemí objektu bude opět vstupní hala s vrátnicí (nepřetržitý provoz), administrativní část ,hostinské pokoje a pokoje pro studenty s omezenou schopností pohybu doplněné o samostatnou kuchyňku a 4 dvoulůžkové pokoje a historická knihovna.

V nadzemních patrech jsou ubytováni studenti v nově vybudovaném buňkovém systému s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou společnou vždy pro několik pokojů a ve střední části s vlastní samostatnou kuchyňkou v buňce.Na patře jsou i prostory sloužící jako studovny a místnosti úklidu a pohotovostní rezervní sociální zařízení.

V suterénu objektu je umístěn příjem špinavého a výdej čistého prádla, fitness centrum,klubovna,místnost pro pohotovostní přeprání osobního prádla se sušárnou a šatny zaměstnanců.

Z hlediska technologie bude objekt vybaven novým evakuačním výtahem,který bude vestavěn do velkého světlíku u centrálního schodiště,dále novým osobním výtahem umístěným ve stávající šachtě výtahu a vyrovnávací plošinou u bočního vchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu.

V suterénu se nachází distribuční trafostanice PRE a tato místnost není předmětem rekonstrukce a ani není dotčena rekonstrukcí.

Prostory sálu budou zrekonstruovány na víceúčelový (přednáškový) sál UK

s nutným zázemím a denním provozem pro max. obsazení 200 posluchačů.

10.Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

Zahájení realizace rekonstrukce	………………..	1.7.2016

Ukončení realizace rekonstrukce	………………..	31.8.2020

Z přehledu je patrné, že doba realizace rekonstrukce vlastního objektu je stanovena na cca 50 měsíců. Termíny realizace jsou stanoveny s ohledem na trvání školního roku. Objekt bude vyklizen a mimo užívání po celou dobu trvání stavby.

11.Zkušební provoz, postupné uvádění stavby do provozu

Se zkušebním provozem s ohledem na způsob využití objektu není uvažováno, stejně jako není uvažováno s postupným uváděním částí stavby do užívání nebo s užíváním části stavby. Objekt bude předán do provozu (užívání) kompletně ve všech jeho částech až po jeho dokončení a kolaudaci.

12.Celkový náklad stavby

Celkový náklad stavby se předpokládá cca 150  až 200 mil.Kč