MHMP 362981/2022 / S-MHMP 338575/2022

28. 2. 2022 / 2. 3. 2022

NPÚ-311/17710/2020

Ing. arch. Maloušek / 275

820.1

Váš dopis čj. / sp. zn.:

Ze dne / doručeno dne:

Naše čj.:

Vyřizuje / linka:

Spisový znak:

Praha

Čp. 901, Staré Město, náměstí Curieových 7, Dvořákovo nábřeží 6, Břehová 10, 17. listopadu 7, Praha 1, Právnická fakulta University Karlovy, kulturní památka r. č. ÚSKP 38808/1-413, Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:

K. ú. Staré město, č. p. 901, nám. Curieových 7, Praha 1 – studie stavu oken a fasády

Přílohy žádosti:

Aktualisace studie o stavu oken, fasády, venkovních prvků a inženýrské činnosti pro rok 2022 (ing. arch. Jan Havlíček – Fabrik, Lucemburská ul. čís. 2014/26, Praha 3 – Vinohrady, březen 2022).

Popis zamýšlených prací:

- Předmětem předložené dokumentace je aktualisace návrhu z roku 2014, následně aktualisovaného v roce 2018. Předložený návrh předpokládá obnovu obálky budovy - fasád, opravu a dílčí výměnu výplní vnějších stavebních otvorů, opravu anglických dvorků. Návrh naopak nezahrnuje střešní plášť, obnovený v létech 2011-12. Jmenovitě je navrženo následující:

- Fasády:

- Plochy – břízolitová, štuková a šlechtěná omítka:

- odstranění druhotného nástřiku (Ebarbet) s vápenným adhezním můstkem;

- odstranění nevhodných oprav a nesoudržných částí fasády;

- proškrábnutí trhlin;

- celoplošné zpevnění původní omítky (Porosil ZTS);

- doplnění poškozených částí shodnou hmotou v odpovídající frakci a barevnosti navazujících ploch;

- doplnění chybějícíc krajových šalírů („stezek“);

- sjednocení povrchu (pemrlování, lazurní retuše);

- popřípadě sjednocující fasádní nátěr.

Kamenické články:

- očištění od nátěrů, odstranění nevhodných a nedržících plomb;

- dočištění;

- konsolidace kamene (organokřemičitany);

- doplňování chybějících částí – plombováním umělým kamenem a vysazením;

- sjednocení povrchu;

- hydrofobní nátěr.

Terasy:

- mechanické očištění nečistot, dílčí opravy (terasy opraveny v roce 2011).

Anglické dvorky:

- vybourání sklobetonové zastřešení anglických dvorků, sejmutí omítek a proškrábnutí spár;

- provedení nové vápenocementové omítky;

- provedení nových prefabrikovaných sklobetonových krycích desek anglických dvorků;

- provedení nového způsobu provětrání, zabraňující zatékání srážkových vod;

- zpětné osazení repasovaných zámečnických prvků, ošetřených proti korozi.

- Okna:

- 485 ks. okenních výplní 25 různých typů.

- repase vybraných okenních výplní (v zásadě se jedná o všechna výsuvná „americká“ okna, atypické velkoformátové okenní výplně a okenní výplně na schodištích a chodbách) – truhářská oprava, přesklení, nová povrchová úprava podle původní, repase a doplnění chybějících ovládacích prvků;

- náhrada stávajících okenních výplní novými (v zásadě se jedná o okenní výplně v učebnách, kabinetech, kancelářích a dalších pobytových místnostech, vyjma výsuvných „amerických“ a velkoformátových) – přesné repliky stávajících okenních výplní se zasklením vnějších křídel dvojsklem 4/16/4 mm s požadovaným tepelným odporem, s užitím původních prvků kování s doplněním chybějících v podobě replik;

- prototyp nové okenní výplně má být předložen orgánům státní památkové péče k posouzení;

- repase a doplnění měděného oplechování vnějších částí poprsníků;

- sjednocení nových oken v podkroví (5. n. p.) v kotelně s novými a repasovanými výplněmi;

- opatření krycích zdobných zámečnických mříží okenních otvorů novým syntetickým olejovým nátěrem.

Do stavebních konstrukcí budovy a architektonické komposice průčelí nemá být nijak zasahováno.

Charakteristika objektu a území:

- Právnická fakulta UK je novoklasicistní budova postavená v letech 1928-29 podle návrhu architekta Jana Kotěry, upraveného architektem L. Machoněm. Budova půdorysu protáhlého lichoběžníku má celkem pět křídel, obepínajících menší dvůr ve tvaru písmene T a velkou obdélnou zastropenou dvoranu. Křídla většinou dostala dvoutraktovou dispozici, vnitřní schodišťové křídlo je třítraktové.

- Využití budovy právnickou fakultou je autentickou funkcí, pro kterou byl objekt budován.

Dotčený objekt je nemovitá kulturní památka (r. č. ÚSKP 38808/1-413), a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové rezervace (PPR), vztahuje se na stavební úpravy této stavby ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971.

Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho hmotové a disposiční uspořádání, architektonická komposice a historické vodorovné a svislé nosné konstrukce, ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové, a to včetně všech autentických historických prvků a detailů.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

- Památková hodnota okenních výplní spočívá především v jejich tvarosloví, tvořícím přímou a nedělitelnou součást původního architektonického řešení novostavby budovy a dále v interiérech stavby. Budova Právnické fakulty tvoří nedílnou a pohledově výraznou součást nové podoby pravobřežního vltavského nábřeží z meziválečného období, jež navazuje na starší koncept lemování řeky výstavnými veřejnými budovami (od umělecko-průmyslové školy a domu umělců u někdejšího Rejdiště až po ministerské budovy na Florenci).

Technický stav dotčené konstrukce:

Stavebně-technický stav fasád a oken odpovídá průběžnému užívání, namáhání povětrnostními podmínkami a stavu údržby budovy. Fasády jsou druhotně architektonicky nevhodně upraveny plošným nástřikem. Okenní výplně na návětrných stranách (zejména od řeky) vykazují poškození povětrností, znásobené nevhodnou údržbou.

Dosavadní stav projednání:

Ve věci bylo vydáno písemné odborné vyjádření tehdejšího NPÚ ÚOP HMP č. j. NPÚ-311/57546/2014 ze dne 10. 9. 2014 a následně dne 1. 12. 2014 závazné stanovisko MHMP OPP formou rozhodnuté č. j. S-MHMP 1008150/2014. S žadatelem a projektantem proběhla obhlídka na místě za účasti územně příslušného referenta NPÚ ÚOP PR (Mgr. Jiří Novák).

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:

- Po postavení lešení a očištění fasád bude proveden celkový podrobný průzkum a následně budou upřesněny jednotlivé plochy podle použitých materiálů, poškození a způsobu opravy. Bez jejich protokolárního odsouhlasení orgány státní památkové péče nebudou práce celoplošně prováděny.

- Nebude použit sjednocující fasádní nátěr.

- Vyjma vodorovných ploch nebude užívána hydrofobisace.

- Pro umělecko-sochařské prvky bude zpracován restaurátorský průzkum a záměr restaurátorem s akreditací MK ČR a předložen k posouzení v samostatném správním řízení.

- Podrobná dokumentace nových prefabrikovaných sklobetonových desek zakrytí anglických dvorků bude předložena k posouzení včetně technologického výrobního postupu.

- Podrobné řešení nových okenních výplní včetně deštění a obkladů poprsníků bude předloženo v podrobnosti měř. 1:5, včetně návrhu povrchových úprav k posouzení.

- Nátěry nebudou prováděny vodou ředitelnými barvami, nýbrž syntetickými olejovými či alkydovými.

- Prototyp nové okenní výplně bude posouzen včetně povrchové úpravy a osazení. Bez protokolárního odsouhlasení zástupci orgánů státní správy, projektanta a objednatele nebudou práce celoplošně prováděny.

Zdůvodnění:

Navrhované úpravy se nepříznivě nedotýkají konstrukce budovy, ani její hmotové a architektonické komposice. Jedná se o úpravy ve své podstatě odpovídající generální údržbě, jež by měly rehabilitovat původní architektonický vzhled komposice fasád budovy. Z uvedených důvodů jsou navrhované práce v zájmu státní památkové péče.

K podmínkám:

Ad 1) Předložená dokumentace je zpracována na základě omezeného průzkumu. Zejména plochy určené k náhradě není možné nyní jednoznačně posoudit.

Ad 2) Na budově jsou užity šlechtěné (tvrdé) omítky, břízolit či hlazená štuková omítka a více druhů kamene. Principem architektonické komposice je právě kontrast různých optických a barevných vlastností užitých (ušlechtilých) materiálů a jejich povrchové úpravy. Provedení nátěru by původní architektonickou komposici neobnovilo, nýbrž zcela znečitelnilo a zakrylo.

Ad 3) Plošná hydrofobisace, zejména u budov s nedokonalou vodotěsnou isolací proti zemní vlhkosti, vede k hromadění vlhkosti ve stavebních konstrukcích a k dalším poruchám.

- Ad 4) Kamenosochařské prvky coby samostatná umělecká díla vyžadují zvláštní přístup. Opravám kulturních památek musí předcházet podrobný v případě nutnosti provedení restaurátorských prací i restaurátorský průzkum zpracovaný restaurátorem s platným povolením MK a restaurátorský záměr, tento byl doložen a práce by měl dle příslušného zákona provádět restaurátor.

Ad 5), 6) et 8) Předložená podrobnost neumožňuje jednoznačné posouzení návrhu.

Ad 7) Vodou ředitelné krycí nátěry jsou z podkladů obtížně odstranitelné a nevratně tak poškozují dotčený stavební výrobek, jenž tvoří nedílnou součást dokumentační, vypovídací a architektonické hodnoty památky.

Upozornění:

- Zástupci NPÚ ÚOP PR bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním prací v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- Zahájení prací bude písemně oznámeno NPÚ ÚOP PR (dopisem, e-mailem adresovaným na odbor péče o památkový fond, oddělení garantů území I).

- Předložený návrh je v souladu s režimem památkové ochrany kulturních památek. Při respektování podmínek stanovených ve výroku tohoto vyjádření nemáme proti jeho realizaci dle předložené restaurátorské a projektové dokumentace námitek.