Evangelická teologická fakulta UK - Palác Marathon

komplexní rehabilitace objektu

Praha 1, Černá ulice 646/9, 115 55, Praha 1

Projektová dokumentace

pro provádění stavby

D – Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

D.1.4.12

Regálové systémy, malý výtah na knihy – Technická zpráva

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing. arch. I. Březina,

a BEG Bohemia s.r.o.

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: květen 2021

Zak. číslo: 17 – 10/19

Evangelická teologická fakulta UK - Palác Marathon

komplexní rehabilitace objektu

Praha 1, Černá ulice 646/9, 115 55, Praha 1

Projektová dokumentace

pro provádění stavby

D – Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

D.1.4.12

Regálové systémy, malý výtah na knihy

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing. arch. I. Březina,

a BEG Bohemia s.r.o.

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: květen 2021

Zak. číslo: 17 – 10/19

REGÁLOVÉ SYSTÉMY

Část I. – demontážní práce + odvoz materiálu

Místnost -1.01 a -2.01

- Aktuální stav dle výkresů: „PŮDORYS 2. PP (stávající stav) a PŮDORYS 1. PP (stávající stav)

Demontáž policové galerie + stacionárních regálů -1.01 a -2.01

- jäklové rámy různých výšek prošroubované na sebe pro dosažení různých výšek jednotlivých regálových sloupců

- rámy jsou v RAL šedé a tmavě šedé

- hloubka všech rámů je 280 mm

- Na jäklových rámech jsou otvory po 33mm pro šrouby na uchycení polic

- Police jsou z velké části přišroubované k rámům (4x šroub 6mm + matička / police)

- Police jsou celokovové v béžovém laku

- -2.01 – 8 polic/ sloupec

- -1.01 – 6 polic /sloupec

- Na rámy je navařená konstrukce podlahy (nosníky)

- Podlaha je tvořena DTD 38mm + koberec (likvidace)

- Materiál (rámy + police) bude využitý na opětovnou montáž!

***Foto regálového systému

Místnost -2.02

- Aktuální stav dle výkresů: „PŮDORYS 2. PP (stávající stav)

Demontáž mobilních a stacionárních regálů -2.02

- 14x podvozek s regálovou nástavbou + stacionární regály

- koleje na podlaze s falešnou podlahou (beton + PVC)

- jäklové rámy různých výšek prošroubované na sebe pro dosažení různých výšek jednotlivých regálových sloupců

- rámy jsou v RAL šedé

- hloubka všech rámů je 280 mm

- na jäklových rámech jsou otvory po 33mm pro šrouby na uchycení polic

- police jsou z velké části přišroubované k rámům (4x šroub 6mm + matička / police)

- police jsou celokovové v béžovém laku

- 7 polic / sloupec

- koleje vč. falešné podlahy se nebudou demontovat!

- Materiál (podvozky + rámy + police) bude maximálně využitý na opětovnou montáž!

** Regálový systém je necelých 30 let starý, po demontáži podvozků se může zjistit poškození kolejí, v tom případě se musí koleje vyměnit, aby byla zajištěna plynulost posuvu mobilních regálů po opětovné montáži.

Místnost -1.02

Demontáž stacionárních regálů -1.02

- Aktuální stav dle výkresů: „PŮDORYS 1. PP (stávající stav)

- jäklové rámy různých výšek prošroubované na sebe pro dosažení různých výšek jednotlivých regálových sloupců

- rámy jsou v RAL šedé

- hloubka všech rámů je 280 mm

- Na jäklových rámech jsou otvory po 33mm pro šrouby na uchycení polic

- Police jsou z velké části přišroubované k rámům (4x šroub 6mm + matička / police)

- Police jsou celokovové v béžovém laku

- 7 polic / sloupec

- Neuvažujeme další využití stávajících regálů!

Demontáž ostatních stacionárních regálů v rámci celé budovy

- cca 30ks regálů

- regálové sestavy zůstávají v místnostech i po rekonstrukci

- demontáž (uskladnění v rámci budovy) a opětovná montáž pouze v nezbytných případech

Doprava materiálu, uskladnění materiálu, odvoz materiálu

- vjezd k budově pouze pro menší nákladní vozidla s omezenou délkou stání + výjimka pro Prahu 1

- přenos materiálu v rámci budovy pouze přes schodiště

- místo materiálu k uskladnění zajistí a určí investor před zahájením realizace

- odvoz materiálu k úpravě, dočasnému skladování si zajistí dodavatel na svoje náklady

Část II. – nový/upravený materiál + montážní práce

Místnost -1.01 a -2.01

- Budoucí stav dle výkresů v příloze

Dodávka a montáž patrové plošiny -1.01 a -2.01

- Barevné provedení – dle výrobce + ochranný nátěr

- Délka 17520 mm

- Hloubka 8880 mm

- Výška podlahy prvního podlaží 2860 mm

- Sloupy musí být z jäklů a budou dodatečně obaleny požárně odolným sádrokartonem (tl. konstrukce cca 70mm)

** obklad zajistí stavba po montáži plošiny

- Podlaha: CETRIS DTD 18 + 22mm – dodá zhotovitel plošiny

- + zátěžový koberec – dodá stavba

- Schodiště 2x dle výkresu – plné schody (obaleny CETRISEM RAL 7016)

- První a poslední schod RAL 7035 + reflexní označení

- Obvod plošiny je opatřen okopovými plechy a zábradlím, RAL 7016

- Osvětlení (dle zadání) – dodá stavba dle projektu

- Rozměry hlavních a vedlejších nosníků musí být přizpůsobeny na vytočení se na schodišti a pouze ruční manipulace

Úprava demontovaných policových regálů -1.01 a -2.01

- Přebroušení rámů a polic

- Přelakování kompletně do RAL 7016 Antahracit

- Rámy musí být zkráceny a přizpůsobeny na výškové členění dle zadání

Dodávka a montáž původních (nyní repasovaných) policových regálů pod ocelovou plošinu a na plošinu -1.01 a -2.01

- Rozložení polí dle výkresu

- Maximum nosných sloupů plošiny schovat mezi regály

- Regály budou doplněny o plná záda a plná krajní čela, RAL 7016

- Všechny police budou na 4 šrouby přichyceny k rámům.

- 2. PP – 8 polic/sloupec, výška rámu 2600mm

- 1. PP – 6 polic/sloupec, výška rámu 1850 mm

Dodání a instalace výtahu na přepravu knih mezi patry plošiny (-1.01 a -2.01)

Technická data výtahu:

Provedení výtahu:			dle ČSN EN 81-3

Typ výtahu:                         		MB 200/0,15

Nosnost police:   	                                       200 kg

Pracovní zdvih:				2,9 m

Jmenovitá rychlost:	                         	0,15m/s

Počet stanic / nákladišť:                         	a) 1 spodní neprokládací

b) 1 horní oboustranně obslužné

Rozměr šachty: šířka 1100 mm, hloubka 800 mm, hlava 2200mm

Rozměr kabiny: šířka 1000 mm, hloubka 600 mm, výška 800 mm

Řízení výtahu: jednoduché mikroprocesorové

Výtahová šachta: ocelová konstrukce opláštěná deskami např. RIGISTABIL

Umístění stroje: dle výrobce

Umístění rozvaděče: v horní stanici u výtahové šachty – umístění bude upřesněno

Systém pohonu: elektromechanický jednorychlostní, lanování 2:1, motor cca 1,5kW

Provedení výtahu:

- kostra kabiny výtahu kovová oboustranně průchozí

- výplň + dělící odnímatelná police vrchní komaxitový nástřik dle RAL 7016

- šachetní uzávěry – ruční dvoukřídlové dveře, povrchová úprava – komaxitový nástřik dle RAL 7016

- - 2.01 – přístup k výtahu pouze z jedné strany

- - 1.01 – přístup k výtahu z obou stran, dveře křídlové na obou obslužných bocích

- nákladiště v 1200 mm od podlahy

- pro přístup ke stroji ruční dvoukřídlová dvířka ve vrchním komaxitovém nástřiku bez požární odolnosti

- ve stanicích vnější ovládání (přivolávač + odesílač) + signálky výtah v jízdě a poloha kabiny  v NEREZ štítku,

- elektroinstalace kabelová standardní 3x400/230 V 50 Hz

- hlavní vypínač

- žebřík pro přístup ke stroji, osvětlení prostoru stroje

Dodávka a montáž nových mobilních a stacionárních regálů -1.03

- Vycházíme z maximálního možného zatížení podlahy 1500kg/m2

- Rozložení regálů dle výkresu

- Regálový systém např. Begmobil

- Výška rámů 2075 - 2500mm

- Hloubka polic/rámů 300mm

- Čistá délka police 870mm (odchylka 5mm)

- Barva rámů, polic, plných čel - RAL 7016 anthracit

- Zavětrování - pozink

- Plné všechny rámy

- u zdvojených regálů (hloubka 300mm + 300mm) bude každé pole odděleno mezi sebou plnými zády!

- S1, S2, S3, S5, S6, S7, S9 – rámy 2500/300mm, 6 polic + krycí

- S4 + S8 – rámy snížené skrz průvlaky 2075/300mm, 5 polic + krycí

- M1 – M13 – rámy vysoké 2325mm, celková výška včetně podvozku 2495mm, 6 polic + krycí

- Kompaktní regály sestávají z posuvných podvozků s regálovou nadstavbou. Celý systém splňuje požadavky na úsporu místa /cca 75-90%/, je tvořen moderní

progresivní technologií bezšroubových regálových systémů s lehkou přestavitelností polic dle požadavků provozu

- Pojezdové kolejnice sestávají z vodicí a nosné kolejnice. Provedeny jsou z tažené ocele, zaručující vysokou otěruvzdornost. Kotvení je ocelovými pozinkovanými kotvami, M6-80mm a aretačními šrouby. Provedení kolejnic je pro uložení na podlahu, kvůli bezpečnosti jsou po celé délce koleje nášlapové lišty. Rovinnost podlahy musí být v délce 10m ± 10mm.

- Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční oceli. Uvnitř rámu jsou vloženy kolové nosníky s ručním pohonem. Kola dle profilu jsou vodicí nebo nosná. Celý systém je propojen centrální osou s řetězovým převodem, ovládaným růžicí (volantem) v čele podvozku. Výška ovládání /850mm/ a optimální převod /1:4,5/ umožňuje snadné přesouvání jednotlivých podvozků.

- Ocelová konstrukce vozíků, včetně ovládání je opatřena akrylátovou barvou RAL7021 šedočerná

- Použitý regálový systém je tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu.

- Systém sestává z hlubokotažených stojin /profil 30 x 50mm/, perforovaných v rastru 25mm, pro zavěšení polic.

- Stojiny jsou spojeny podélným zavětrováním do rámů, který tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do rámů se vkládají police /délky 870mm/, hloubka police je dána hloubkou rámu / 300mm /.

- Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Přestavitelnost polic je v rastru 25mm, čelní rám police je široký 33mm.

- Požadovaná nosnost police 870 x 300mm – min. 135kg

Dodávka a montáž původních mobilních a stacionárních regálů 2.09

- regály se nebudou upravovat (řezání, lakování,…)

- rozložení regálů bude stejné, jako je aktuální stav

- v místnosti dojde pouze k vymalování stěn

** Regálový systém je necelých 30 let starý, po demontáži podvozků se může zjistit poškození kolejí, v tom případě se musí koleje vyměnit, aby byla zajištěna plynulost posuvu mobilních regálů po opětovné montáži.

Dodávka a montáž nových stacionárních regálů -3.04

- Rozložení regálů dle výkresu

- Navržený regálový typ Begflex

- 4x singl policový regál 2100 x 1270 x 300mm, 1x dvojitý regál 2100 x 1270 x 300 mm

- Výška rámů 2100mm

- Hloubka polic/rámů 300mm

- 6 polic/ sloupec (5 + krycí police)

- RAL 7016 anthracit

- nosnost police 1270x300mm – 105kg

-  Použitý regálový systém je tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu.

-  Systém sestává z hlubokotažených stojin /profil 30 x 50mm/, perforovaných v rastru 25mm, pro zavěšení polic.

-  Stojiny jsou spojeny podélným zavětrováním do rámů, který tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do rámů se vkládají police /délky 1270mm/, hloubka police je dána hloubkou rámu / 300mm /.

-  Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Přestavitelnost polic je v rastru 25mm, čelní rám police je široký 33mm.

-  Požadovaná nosnost police 1270 x 300mm – min. 105kg

Dodávka a montáž nových stacionárních regálů -3.03

- Rozložení regálů dle výkresu

- Navržený regálový typ Begflex

- 4x základní pole 2500 x 970 x 300mm, 2x přístavné pole 2500 x 970 x 300 mm

- Výška rámů 2500mm

- Hloubka polic/rámů 300mm

- 7 polic/ sloupec (6 + krycí police)

- RAL 7016 anthracit

- nosnost police 970x300mm – 115 kg

-  Použitý regálový systém je tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu.

-  Systém sestává z hlubokotažených stojin /profil 30 x 50mm/, perforovaných v rastru 25mm, pro zavěšení polic.

-  Stojiny jsou spojeny podélným zavětrováním do rámů, který tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do rámů se vkládají police /délky 970mm/, hloubka police je dána hloubkou rámu / 300mm /.

Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Přestavitelnost polic je v rastru 25mm, čelní rám police je široký 33mm.

-  Požadovaná nosnost police 970 x 300mm – min. 115kg

Dodávka a montáž nových stacionárních regálů -2.11

- Rozložení regálů dle výkresu

- Navržený regálový typ Begflex

- 3x základní pole 2100 x 870 x 300mm, 5x přístavné pole 2100 x 870 x 300 mm

- Výška rámů 2100mm

- Hloubka polic/rámů 300mm

- 6 polic/ sloupec (5 + krycí police)

- RAL 7016 anthracit

- nosnost police 870x300mm – 105kg

-  Použitý regálový systém je tvořen bezšroubovou konstrukcí s maximálním využitím plochy ukládacích polic, bezproblémovou výškovou přestavitelností polic, včetně možnosti dalšího rozšiřování skladového systému a doplňky dle požadavku provozu.

-  Systém sestává z hlubokotažených stojin /profil 30 x 50mm/, perforovaných v rastru 25mm, pro zavěšení polic.

-  Stojiny jsou spojeny podélným zavětrováním do rámů, který tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do rámů se vkládají police /délky 870mm/, hloubka police je dána hloubkou rámu / 300mm /.

Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Přestavitelnost polic je v rastru 25mm, čelní rám police je široký 33mm.

-  Požadovaná nosnost police 870 x 300mm – min. 135kg