Pasport památkových prvků v objektu

Evangelické teologické fakulty University Karlovy

Černá ulice č.9, Nové Město čp. 646, Praha 1

pro objednatele: Univerzitu Karlovu, Evangelická teologická fakulta

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing.arch.I.Březina,

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: listopad 2019

Zak. číslo: 17 – 10/19

Stavebně historický průzkum a soupis uměleckohistorických prvků

Černá ul. 9, Nové Město 646, Praha 1

pro objednatele: Univerzitu Karlovu, Evangelická teologická fakulta

Obsah:

1)	Situace širšího území

2)	Stávající architektonické řešení

3)	Hodnotné architektonické detaily

4)	Architektonické závady

5)	Dějiny objektu

6)	Stavebně technický popis

7)	Prameny

8)	Výkresová část

9) 	Fotodokumentace

Identifikační údaje:

Údaje o stavbě

a) Název stavby: 	Rekonstrukce objektu " Paláce Marathon",v Praze 1, Černá ulice č. 9,

Nové Město čp. 646 pro potřebu vlastníka Univerzita Karlova –

Evangelická teologická fakulta

b) Místo stavby:	Praha 1, Černá č. 9,  Praha 1,  Nové Město čp.646, parc.č.879 a 878/2

v kat. úz. Nové Město

Údaje o vlastníkovi:

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město 110 00, Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Objednatel:	             Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta

Černá č. 9, Nové Město čp. 646

110 00 Praha 1,

zastoupena: doc. Jiřím Mrázkem Th.D., děkanem fakulty

e-mail:

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

bank. spoj.: 85439011/0100

ID: piyj9b4

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Mepro s.r.o.

zastoupené p.   Ing.arch.Ivanem Březinou

jednatelem spol. s r.o.

č. autorizace ČKA - 00 352

Praha 6, 162 00, nám. Před bateriemi 912/6

IČO: 48025721, DIČ: CZ 48025721

bank. spoj.: KB Praha 5, č.ú.: 67 301-051/0100

e-mail: mepro.brezina@gmail.com

Ing.arch.M. Březina - ČKA 04 209

VZT – B - Clima s.r.o. Ing. Vladimír Brejcha,

Elektro – M. Frühauf ČKAIT 0010135 – autorizovaný

technik pro technická prostředí staveb – spec. elektrotechnická

zařízení

Elektro slaboproud  M. Frühauf ČKAIT 0010135

ZTI, ÚT  –  Jan Myšička TZB – design s.r.o.

PBŘ – TUSAN s.r.o. Bc.Jan Tuček –  ČKAIT 0004905 Požární technik

Konstrukční část - Structiqa s.r.o. ,Ing. Pavel Maršík  ČKAIT 0013383

Druh dokumentace:   Pasport památkových prvků

Termín:		listopad 2019, revize  zapracována v DPS

Zak. číslo:		17 – 10/19

Provozovatel:		UK ETF

1) Situace širšího území – doložena samostatně

2) Stávající architektonické řešení:

Jedná se o objekt v Praze 1, v Černé ulici č. 9, Nové Město čp.646 – Palác Marathon. Majitelem je Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta sídlem tamtéž.

Jde o blokovou zástavbu v ulici Černé na Praze 1 v přímé návaznosti na pražské centrum.

V současnosti fakulta sídlí v domě Marathon na Novém Městě v Černé ulici čp. 646/9 II.

Dům byl postaven v roce 1928 podle návrhu Františka Xavera Čtrnáctého původně jako Plichtům tělovýchovný palác. Plány dochované v archivu stavebním úřadu městské části Praha 1, nesou datování 1927. V suterénu se po celé šíři domu nachází velká tělocvična s galerií, na zdi tělocvičny jsou tři reliéfy od sochaře Ladislava Šalouna se sportovní tematikou. V současnosti se v tělocvičně nachází fakultní knihovna. Ve dvorním traktu je původní dřevěné dvouramenné schodiště s obrazem od Vladimíra Stříbrného z roku 1928. V přízemí se nachází směrem do ulice kavárna Marathon Café.

Jedná se o řadový, čtyřpartový, osmiosý dům. Má tři podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Konstrukční systém je železobetonový skelet – dvojtrakt a kombinovaný stěnový systém.  Hlavní vstup je z ulice Černé na Praze 1, dveře prosklené s původní mříží z pásků je umístěn vlevo od hlavní osy. Nad vstupem a nad pravým oknem probíhá vodorovná markýza, která je prosvětlena a nesla původně nápisy s označením "Plichtův tělovýchovný ústav". Na fasádě jsou dva vlajkové stožáry.

Uprostřed 1.NP vedou do bývalé tělocvičny tři trojdílná průběžná okna, v krajních osách je vždy jedno obdélné okno.

2.p a 3.p jsou řešena shodně – trojdílná okna s nadsvětlíky, mezi okny jsou pilastry. Půdní - 4.p má okna trojdílná v oplechovaných vikýřích s rovnou stříškou. Celá fasáda je z tvrdé omítky, na hranách je permlování. Střecha objektu je sedlová.

Dům je včetně malého dvora celý podsklepený na levé straně, pravá strana dvora podsklepena není, vyzdívaný do železobetonového skeletu. Po celé šíři domu směrem do ulice se v podzemních prostorách nalézá přes dvě podzemní podlaží velká tělocvična s galerií, přístupná dvouramenným dřevěným schodištěm při dvorním traktu. V čele tělocvičny jsou na stěně umístěny tři reliéfy od Ladislava Šalouna. Část tělocvičny je podsklepena (3. suterén) – dnes je zde umístěna kaple a technické prostory.

Přízemí objektu je rozděleno průjezdem, kde se dochovalo pět původních stropních svítidel, na dvě přístupné původními dřevěnými prosklenými dveřmi. V pravé polovině domu se nachází dřevěné dvouramenné schodiště s dřevěným zábradlím a dřevěným obložením stěn. Schodiště je osvětlené vysokými pásovými okna s vitrážemi. Na podestě visí obraz od V. Stříbrného z r. 1928. Schodiště končí v 1. patře. Do vyšších pater pokračuje druhé schodiště v levém traktu domu od průjezdu. Toto schodiště je dvouramenné s původním zábradlím z kovových prutů a celý prostor je prosvětlen okny s vitrážemi. U jednotlivých mezipodest jsou malé balkony s původním zábradlím (bledě modrý nátěr).

V přízemí a v 1. patře se dochovaly některé dveře z doby výstavby domu a od 2. patra jsou již dveře novodobé. Půdorysy jednotlivých podlaží jsou již změněny.

Dvorní fasáda je jednodušší se zvýrazněním zadního schodiště. Okna jsou dřevěná, převážně původní dvojitá – lomená bílá. Na dvoře je novodobý přístavek.

V objektu probíhaly různé rekonstrukční práce po celou dobu užívání. Poslední zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1995 a poté byla samostatně rekonstruována dvě podlaží (4.NP a 6.NP) a výtah v roce 2013 – 2014 pro potřeby fakulty.

Vlastní dispoziční řešení je patrné z přiložené projektové dokumentace.

Stávající využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT)

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou ocelovou konstrukcí s

prosklenými polopříčkami)

1.NP		- průjezd, kavárna, zázemí a studovna knihovny, pracovny

toilety, vrátnice, správcovna, studentská klubovna

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, kancelářské prostory se zázemím

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací  místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toilety, úklid

studijní oddělení,

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toilety

6.NP		- pracovny, kotelna, denní místnost, prostory se zázemím

– výtah od 2.PP do 7.NP

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP,

- dvouramenné schodiště kanenné od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové a kamenné

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

Celkový počet stávajících bytových jednotek			žádná b.j.

Popis objektu je uveden výše. Jde o blokovou zástavbu v ulici Černá v Praze 1.

Jde o typickou blokovou a uliční řadovou zástavbu domů v přímé návaznosti na městské centrum s jednoduchou uliční fasádou a chudší dvorní částí.

Má 6 nadzemních podlaží, 3. podzemní podlaží a je podsklepen pod celým půdorysem v 1.PP a 2.PP a částečně ve dvorní části. 3.NP je pouze pod malou částí půdorysu.

Konstrukčně se jedná o dvoutrakt se schodišťovou sekcí. Zdivo je zděné, stropy železobetonové - trámové. Krov klasický sedlový.

Dnes je dům stabilizován a nemá výrazné vážné viditelné statické poruchy.

3)	Hodnotné architektonické detaily.

a)	hlavní uliční fasáda - popis viz výše. V celkově dobrém stavu, dva vlajkové stožáry

(žerdě) na fasádě, dvorní fasáda v dobrém stavu

b)	vstupní dveře z hlavní domovní chodby do vnitřní chodby, mříž z ulice, původní osvětlovací tělesa – ks 6, dveře z průchodu do objektu - původní včetně profilovaných a výplňových obložek.

c)	okna dvojitá špaletová, dvoukřídlá s nadsvětlíky (obdélnými) – dochované původní kování v 2.NP na vitrážových oknech, velká zdvojená okna v 1.NP a v 2.NP

d) 	hlavní domovní schodiště – 2.PP až 6.NP povrch stupňů kámen, keramická mozaika

mezipodesty, zábradlí, okna s vitráží, zábradlí balkonků na mezipodestách se

zábradlím – kovové zábradlí s dřevěným madlem

e)	schodiště od 2.PP do 2.NP – dřevěné původní se zábradlím, obklad stěn

schodišťového prostoru, okna s vitrážemi, původní olivy oken

nástěnný obraz od V. Stříbrného na mezipodestě

f)	dveře do jednotlivých místností, místy dochované původní kování

dochovaná okna z 30. tých let minulého století

g) 	původní podlahy z malých ker. dlaždic, původní teraso v hlavní chodbě v 1.NP

h) 	prostor tělocvičny se zábradlím a madlem, plastiky L. Šalouna, štukové stropy

i) 	štukové stropy v uličním traktu, v přízemí (kavárna, vstupní chodba, vnitřní prostory a

na schodišti

4)	Architektonické závady:

Umělecko - řemeslné prvky, které budou repasovány, nebo opraveny:

Jsou určeny prvky, vykazující vyšší umělecko - řemeslné hodnoty, které jsou nedílnou součástí objektu a jako takové je bude nutno při rekonstrukci respektovat a odborně opravit.

Tyto prvky jsou uvedeny v předkládaném Soupisu řemeslných a uměleckořemeslných pam. prvků doložených k dokumentaci pro získání stavebního povolení.

Z hlediska závad se jedná zejména o tyto prvky:

- prvky uliční fasády porušeny dodatečnými zásahy, převážně technického

rázu (elektro), upevnění praporců apod., vyčištění a oprava fasády do ulice,

vyčištění dvorní fasády a opravy po dodatečných rozvodech

- nevhodné novodobé dveře a kování

- novodobé kazetové vstupní dveře – budou nahrazeny novými v původním členění

barevnosti a charakteru okolních výkladců

- schodiště se zábradlím do suterénu do 6.NP – stávající madla budou repasována, nové

nátěry zábradlí, výměna novodobých dlažeb za kopie původních, odstranění novodobých

nátěrů stěn viz výkresová dokumentace, poničené schodišťové stupně budou vyčištěny a

opraveny

- schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP, vyčištění všech dřevěných prvků a jejich repase,

- nevhodná novodobá okna budou nahrazena kopiemi ostatních dochovaných oken

v klasickém členění

- budou opraveny a doplněny původní vitráže na schodištích

- novodobé výplně vnitřních otvorů – budou nahrazeny novými v původním členění, včetně

kopií původního kování

- historické dveře opatřeny novodobým kováním – bude provedena výměna za kopii

původního kování

- oprava dochovaného terasa ve vstupních chodbě

- oprava prvků v bývalé tělocvičně – zábradlí na balkonech, restaurování reliéfní plastiky

- oprava oken do původní tělocvičny

5)	Dějiny objektu:

Historie objektu je popsána výše. Původní palác Marathon byl postaven v roce 1928 jako Plichtův tělovýchovný ústav.

Objekt není kulturní památkou, ale je součástí Pražské památkové rezervace.

Vstup do domu je z ulice Černá v Praze 1 na Novém Městě. Jiný vstup do objektu neexistuje, ani není možný vzhledem ke konfiguraci okolního terénu a okolní stávající zástavbě.

6)	Stavebně technický popis:

Zpracovatel vychází z původní projektové dokumentace stavby z roku 1927-8, z rekonstrukce objektu z roku 1995 (pro spol.  Konstruktiva KONZIT  zpracoval STUDIO FINAL- Ing.arch.V. Kubec). Rekonstrukce byla zpracována pro Synodní radu Českobratrské církve evangelické. Poslední rekonstrukční práce proběhli v letech 2013 – 2014 pro  UK

Teologickou evangelickou fakultu (rekonstrukce 4. a 6. NP).

Základy: - Dům je založen na uskakované železobetonové desce. Hloubka založení není doložena sondou, její tvar i hloubka je proměnná dle dispozice suterénů.

Svislé konstrukce: Svislé i vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonový skelet, dvoutrakt, vyzdívaný, z pálených cihel plných. Vodorovnou nosnou konstrukci trámový železobetonový strop, s podhledem

Schodiště od 2.PP do 6.NP (stupně, ramena i podesty) jsou terasová, podesty betonové. Celodřevěné druhé schodiště od 2.PP do 2.NP.

Obvodový plášť je vyzděn z cihel. Uliční fasáda je členěna pásy, a římsami. V přízemí jsou pilastry.

Nenosné konstrukce - zděné v tl. 150mm a 100mm. Nadokenní překlady jsou zřejmě železobetonové.

Vodorovné konstrukce: - Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový strop. Jako podhled slouží vápenná omítka na podbití s rákosem. Omítka MVC s vápenným štukem.

Úpravy povrchů: - běžné omítky dvouvrstvé a malba v barvě převážně bílé, na schodišti od 2.PP do 6.NP kovové zábradlí se dřevěným madlem, stupně terasové  a dřevěné schodiště od 2.PP do 2.NP včetně stupňů, podest, zábradlí a obložení stěn. Keramické obklady v soc. zařízení keramické dlažby na schodišti a na sociálních zařízeních. Na podlahách chodeb keramická dlažba, PVC, lino, koberce se sokly v knihovně  (1.PP a ve 2.PP).

Podlaha ve 3.PP – stěrková kletovaná hlazená podlaha.

Venkovních omítky – tvrdá betonová (cementová) omítka s permlováním po stranách.

Na dvoře částečně vápenné omítky. Fasády mají drobné mikrotrhlinkami.

Klempířské výrobky měděný plech přírodní. Nátěry omítek ve dvoře jsou minerální.

V přízemí (kavárna) jsou místy dochované dřevěné obklady stěn do výše parapetů.

Okna ,dveře: Okna dřevěná v barevnosti bílé, špaletová dvojitá s členěním – viz fasády. Okna v 1.NP do ulice a ve 2.NP do ulice dvojitá s oplechováním.

Ve vybraných prostorách (schodišť) vitráže – jednoduché zasklení. Stěny se vstupními dvoukřídlými dveřmi místy původní, místy vyměněné. Dveře místy původní, místy vyměněné při posledních rekonstrukcích.

Schodiště: - původní schodiště dvouramenné od 2.PP do 6.NP kamenné stupně, kovové zábradlí z ocelových prutů, dřevěné madlo, hlavní podesty a mezipodesty s keramickým obkladem, původní malá mozailka  a nová keramická dlažba.

Druhé schodiště je celodřevěné od 2.PP do 2.NP, povrch mezipodest a podest – dřevo, zábradlí dřevěné, dřevěný obklad stěn do výše parapetů.

Stropy a podhledy: - omítané štukové s bílou výmalbou. Jsou zdobeny plochými štuky a pásy. Strop v kavárně je v kombinaci tmavá červeň – bílá.

Podlahy: - ker. dlažby na chodbách a v soc. zařízeních, PVC (přírodní lino) na chodbách a ve vybraných učebnách. Sokly PVC, na chodbách ker. dlažba (černá 150/150). Ve vstupní chodbě kobercový běhoun (bledě modrý). Ve 3. NP.je kletovaný beton se stěrkou.

Střechy: - na celé střeše je provedena plechová krytina.

Klempířské výrobky: - pozinkovaný plech,

Izolace: - hydroizolace - střechy - živičné krytina, v základových konstrukcích a v podlahách 1.PP a 1.NP - původní asfaltová lepenka

Při rekonstrukčních pracích v minulosti byly vybrané stěny ve 3.PP injektovány.

Interiérové vybavení: - není předmětem pasportizace památkových prvků. Lze sem počítat reliéf od L. Šalouna a obraz na dřevěném schodišti od V. Stříbrného. Stávajících 6 ks historických nástropních lamp z doby vzniku objektu v roku 1928 – původní

Napojení na inž. sítě: Veškeré inž. sítě jsou napojeny z ulice Černé na Praze 1.

Stávající přípojky pitné vody a jednotné kanalizace jsou zakončeny v samostatné místnosti v 2,.PP. Stávající plynoměrné zařízení je zakončeno v suterénu, bude vyměněno od stávající HUP.

Vytápění: Objekt je dnes vytápěn objektovou kotelnou na zemní plyn v 6.NP.

Rozvodné potrubí je z ocelových a měděných trub. Otopná tělesa jsou použita ocelová,

desková s termohlavicemi. i bez nich

Elektro : Stávající rozvody jsou napojeny z hlavní RS v objektu a z podružných rozvodnic.

Elektro slaboproud: stávající zařízení,

Zdravotní instalace: hlavní rozvody jsou opraveny a vyměněny ve 4.NP a v 6.NP z rekonstrukce v roce 2014, ostatní je doby rekonstrukce v roce 1995 a je relativně v dobrém stavu, zařizovací předměty ve dvou podlažích nové a jinde původní

Větrání a VZT:  větrání stávajících sociálních zařízení. Většina místností objektu má možnost být

větrána přirozeným způsobem otevíracími okny. 1.PP až 3.PP je větráno pomocí VZT se

strojovnou v suterénu. Samostatně je realizováno větrání kavárny v 1.NP.

Soupis jednotlivých řemeslných a uměleckořemeslných prvků s určením, jakým

způsobem bude jejich další existence při novém využití objektu zachována.

A to následujícím způsobem:

A)  Ponechání prvku na místě po repasi

B)  Přemístění prvku do jiné polohy v rámci téže stavby s přesným vyznačením

nové  pozice

C)  Likvidace prvku

1) Fasáda do ulice Černé - typ opravy A)

Popis fasády je uveden výše.

Prvky tvrdé cementové fasády (římsy, šambrány, sokl, polosloupy, vstupní portál) budou odborně vyčištěny, omyty tlakovou vodou a opraveny. Bude provedena sondáž pro určení původní barevnosti (po stavbě lešení při provádění stavby). Vzorky budou vyhodnoceny za účasti pracovníků NPÚ a MHMP OPP.

V přízemí budou očištěny výkladce a ponechány. Bude opravena dveřní skládaná mříž, opravena okna do původní tělocvičny včetně mříže. V 2.NP budou okna rovněž pouze opravena a ponechána. Stejně tak budou repasována stávající dřevěná okna špaletová, dvoukřídlá, členěná do kříže. Okna od 2.NP budou opatřeny novým nátěrem v barvě lomená bílá. Bude upraveno zasklení oken. Vnitřní křídla budou opatřena dvojskly.

2) Dvorní fasáda - typ opravy A)

Očištění fasády, drobné vyspravení, nový nátěr fasády. Oprava nebo repase oken – dřevěných špaletových, zevnitř zasklení dvojsklem. Odstranění nevhodných prvků – trubní vedení (C), novodobé mříže. Fasáda bude opatřena nátěrem. Oprava parapetů, oprava střešního pláště. Demontáže elektrorozvodů z fasády. Oprava  zábradlí na balkonech mezipodest schodiště (světle modrý nátěr).

3) Oprava vstupních dveří do středové chodby a shodné stěny s dveřmi v chodbě na pravou a levou stranu objektu typ opravy A)

Jedná se o dřevěnou mořenou stěnu s dveřmi ze vstupní chodby do právě a levé části objektu v úrovni 1.NP. Po opravě bude ponechána. Dveře – stěna s dveřmi jsou umístěny i v úrovni 2.NP ze schodiště. Bude po opravě ponecháno. Bude doplněno původní kování (historicky věrné). Typ opravy A).

4) Vnitřní okna z chodby do studovny a do kavárny typ oprav A)

Ze vstupní chodby vedou symetricky dvě pevně zasklená dřevěná mořená okna. Jsou plná a otevíravá v nadsvětlíku. Budou ponechána (oprava a nový lak). Typ opravy A).

5) Osvětlovací tělesa ve vstupní chodbě – typ opravy A)

Stávajících 6 ks historických nástropních lamp z doby vzniku objektu v roku 1928 – původní.

Po vyčištění a opravě budou ponechána. Typ opravy A).

6) Podlaha ve vstupní chodbě a v částech objektu – typ opravy – A):

Ve vstupní chodbě průjezdu bude opravena původní keramická maloformátová dlažba. V místech, kde schází bude doplněna. V průchodu zachováno původní teraso. Novodobá dlažba ve vstupu z ulice bude vyměněna za historickou maloformátovou keramickou dlažbu.

Ve vstupech z chodb v 1.NP a na mezipodestách schodiště od 2.PP do 6.NP bude stávající dlažba opravena a nově použitá dlažba na mezipodestách bude vyměněna za historizující keramickou dlažbu (maloformátovou).

7) Historické dvouramenné dřevěné schodiště z 2.PP do 2.NP s dřevěným zábradlím a s obložením parapetů rovněž dřevem – typ opravy A):

Na schodišti na mezipodestě mezi 1.NP a 2.NP umístěn obraz od V. Stříbrného z doby realizace objektu 1928 – typ opravy A)

Původní historické dřevěné schodiště od 2.PP do 2.NP bude opraveno, bude provedena odborná repase a nové moření a nátěry. Schodiště je celkově v dobrém stavu. Spolu se a schodištěm bude opraveno i původní dřevěné obložení do parapetu schodiště. Bude repasováno i historické madlo se zábradlím (dřevěné – profilované).

Obraz na schodišti – na čelní stěně od malíře Václava Stříbrného z roku 1928.

Bude provedena restaurátorská zpráva restaurátorem s licencí Min. kultury ČR. 
Bude zpracován návrh restaurování obrazu, který bude odsouhlasen pracovníky org. památkové péče. Obraz bude odborně restaurován po sejmutí v ateliéru a po stavbě opět na své původní místo vrácen.

8) Prostor bývalé tělocvičny v 1. a 2.PP – typ opravy – A)

V 1.NP a v 2.PP byla původně tělocvična vysoká přes dvě podlaží. Na pravé straně je umístěna původní galerie se zděným prolamovaným parapetem - zábradlím. Galerie má obloukový tvar. Parapet je proveden z designovaného vyzděného materiálu s dřevěným širokým mořeným madlem.

Obdélné otvory v zábradlí mají vsazené ocelové tyčové prvky. Zábradlí působí svoji konstrukcí segmentově.

Bohužel prostor původní tělocvičny je dnes znehodnocen ocelovo dřevěnou vestavbou pro potřebu knihovny fakulty ETF UK. Zábradlí bude opraveno, dřevěné madlo repasováno a nově mořeno.  Na kratší straně tělocvičny umístěn reliéf od L. Šalouna  mezi 1.NP a 2.NP z doby realizace objektu 1928 – typ opravy A) Tématika tělovýchova. Reliéf je umístěn ve třech vpadlých polích. Dnes je znehodnoceno vnímání reliéfu z důvodu zastavění prostoru tělocvičny mezipatrem z ocelové konstrukce (knihovna). Reliéf bude po dobu stavby zakryt a ochráněn. Poté bude přistoupeno k odbornému restaurování restaurátorem s licencí. Bude zpracován návrh a ten odsouhlasen pracovníky OPP a způsob opravy a restaurování bude s pam. péčí konzultován.

9) Prostor kavárny v 1.NP – typ opravy – A)

V úrovni 1.NP napravo od vstupní chodby je situována fakultní kavárna. Prostor je obdélného půdorysu. Je prosvětlen velkými okny směrem do ulice. Do střední chodby pak dřevěným oknem s dělením na spodní tři díly (jeden – střední - ještě na dělen výškově) v  horní části dělen na tři díly – jeden otevíravý, vše s jednoduchým zasklením. Okno do průjezdu mořeno na tmavý dub, okna do ulice rovněž. Zvenku obklad mědí.

Strop je členěn plochými pásy na čtyři díly, doplněné plochými ornamenty. Ve středech dílů jsou osvětlovací tělesa – nepůvodní novodobá. Pod oknem do ulice je fragment původního dřevěného obložení.

10) Původní dveře v objektu do pracoven a poslucháren – typ opravy - A) – B)

Jsou zachovány původní dveře v dřevěné mořené stěně do objektu z ulice Černé. Jde o dvoukřídlé dveře ve stěně s bočním prosklením a nadsvětlíkem, který je dělen na čtyři pole.

Dřevěné stěny do objektu z průjezdu jsou popsány výše. Před vstupní stěnou je osazena skládací kovová mříž s prutových profilů – nátěr světle modrý. Mříž má vrchní vedení a otvírá se na dva díly do stran vstupu. V objektu je zachováno několik původních dveří z doby výstavby. Většina dveří však již byla v minulosti vyměněna.

11) Dvouramenné původní betonové schodiště od 2.PP do 3.NP – typ opravy - A)

Stávající betonové dvouramenné schodiště od 2.NP do 6.NP s kamennými stupni a podestami, na kterých je keramická dlažba. Na několika mezipodestách byla původní dlažba nahrazena novou. Bude obnovena původní dlažba na mezipodestách dle původně zachované. Zábradlí je kovové z ocelových prutů se světle modrým nátěrem. Madla jsou dřevěná s černým nátěrem. Prosvětlení podest je původními okny s jednoduchou vitráží. Okna jsou dvoudílná s nadsvětlíky – dřevěná s bílým nátěrem. Okna mají pouze jednoduché zasklení. Bude doplněnou druhým sklem (dvojsklem). Na podestách jsou malé balkonky s ocelovým zábradlím. Nátěr světle modrý. Kování je odmontováno. Ve vrchních dvou podlažích je na stěnách červenofialový nátěr. Bude odstraněn. Nad poslední podestou je umístěno dvoukřídlé větrací dřevěné okno s bílým nátěrem. Kování je novodobé. Je z vnější strany do dvora kryto jednoduchou mříží. Schodiště z 2.PP do úrovně 3.NP je kamenné nepravidelné. Má v některých místech malou podchodnou výšku.

12) Vitráže na mezipodestách kamenného schodiště a na úrovni 2.NP dřevěného schodiště

typ opravy - A)

Na úrovni 2.NP u dřevěného schodiště je stávající původní vitráž v dřevěném mořeném rámu. Vitráž jde od 1.NP po úroveň stropu 2.NP. Bude opraveno a ponecháno. Okno bude doplněno jednoduchým čirým zasklením v rámu z tepelně izolačních důvodů.

Na podestách schodiště od 2.PP do 6.NP jsou okna s vitrážemi. Popsáno u schodiště.

V prostoru učebny v 2.NP je z chodby pod stropem umístěno dřevěné stupňovité okno pro prosvětlení středové chodby. Má jednoduché zasklení a tmavě hnědý nátěr.

13) Původní dlažby v objektu – typ opravy – A a doplnění)

V objektu se nachází na podestách a ve vstupní chodbě původní keramické mozaikové maloformátové dlažby. Budou ponechány a chybějící nahrazeny kopiemi. Původní mozaiky jsou zčásti zachované.

14) Štukové stropy ve vybraných prostorách – typ opravy – A)

Ve vybraných prostorách jsou dnes dochovány štukové prvky pod stropy a na stěnách místností. Jedná se o prostory směrem do ulice Černé v prostoru vstupní chodby, studovny, kavárny a učebny ve 2.NP a na dřevěném schodišti s podestou. Budou ponechány.

Železobetonové konstrukce v 2. NP v učebnách mají průvlaky se šikmými náběhy. Bude zachováno. Konstrukce jsou doplněny jednoduchými štukovými pásy.

Novodobé kazetové dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem a prosklením. Dřevěné

- mořené. Kování novodobé. Nahrazeny novými dveřmi dle původního členění.

15) Na objektu se nachází prvky s označením fakulty. Jde o mosazné tabulky umístěné vpravo od vstupu, připevněné do tvrdé omítky do pilíře vpravo od vstupu.

16) Typy stávajících oken včetně kování na objektu

V objektu Marathon se nachází několik typů okenních výplní.

Velká okna v přízemí 1.NP a v 2.NP bez dělení. Některá členěná na tři díly. Venkovní strany oken obklad mědí, vnitřní křídla dřevěná s nátěry. Okna od 3.NP výše v uliční fasádě šestitabulková (otevíravé nadsvětlíky), v 5.NP třídílná. Okna v podkroví 6.NP opět třídílná. Nátěry lomená bílá. Kování místy původní – olivy a půlolivy.

V dvorní fasádě v 1.NP a ve 2. NP třídílná okna otevíravá bez členění (bílý a hmědý nátěr). Výše pak okna třítabulová, otevíravá – nátěr bílý. Kování zčásti původní a zčásti vyměněná.

Okna na schodišti na mezipodestách čtyřtabulová křídla – bílý nátěr. Původní výplně jednoduchá mozaika zalitá olovem. Okna na velkém dřevěném schodišti – mozaika, třídílná okna. Nátěr hnědý. Okna do suterénů jednoduché podélné dvoukřídlé okno s bílým nátěrem. Okno ve schodišti na mezipodestě mezi 5.NP  a 6.NP  – dvoukřídlé obdélné s nátěrem bílým.

7)	Prameny – podklady:

- požadavky objednatele na rekonstrukci

- digitální zaměření objektu (2014)

- Kniha o Praze 1 - Praha 1998 – Nové Město

- Kniha umělecké památky Prahy, Nové Město - Vyšehrad - Academia

- podklady z archivu OÚ Praha 1 – původní archivní plány z roku 1927-8

- PD na rekonstrukci a opravu Paláce Marathon – Studio FINAL Ing.arch.V:Kubel 1995

- skutečné provedení stavby – Konstruktiva KONZIT 1995

- plány na rekonstrukci dvou podlaží z roku 2014 – KOKES partners s.r.o.

- ÚP MHMP - Prahy 1 z roku 2000

- vlastní prohlídka na místě a fotodokumentace

- technická mapa IMI MHMP z r. 2008	1 : 1000

- výpis z katastru nemovitostí

- podklady od správců sítí

-  wikipedie - dějiny objektu

- Návrh stavby – zadávací studie – Ing.arch. Fišer, Ing.arch. Košťál, Ing.arch. Kratěna –

2017

- Studie kaple v 3.PP , Ing.arch.Fišer, Ing.arch. Košťál, 05/2018

- zadávací dokumentace UK TEF 2019

8) 	Výkresová část

Doložena samostatně přílohou.

9)	Fotodokumentace

Doložena samostatně přílohou tohoto soupisu.

Vypracoval: Ing. arch. I. Březina, Ing.arch.A. Husáková		      V Praze, listopad 2019

Ing.arch. M. Březina					      revize květen2021

Pasport památkový prvků v objektu

Evangelické teologické fakulty University Karlovy

Černá ulice č.9, Nové Město čp. 646, Praha 1

pro objednatele: Univerzitu Karlovu, Evangelická teologická fakulta

Výkresová část

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing.arch.I.Březina,

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: listopad 2019

Zak. číslo: 17 – 10/19

Pasport památkový prvků v objektu

Evangelické teologické fakulty University Karlovy

Černá ulice č.9, Nové Město čp. 646, Praha 1

pro objednatele: Univerzitu Karlovu, Evangelická teologická fakulta

Fotodokumentace

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing.arch.I.Březina,

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: listopad 2019

Zak. číslo: 17 – 10/19