Příloha č. 1 Technická specifikace

Název veřejné zakázky: UK2LF – Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro mikrobiální genomiku a metagenomiku

Veřejná zakázka je financována Evropskou unií – Next Generation EU (Národní plán obnovy), Národní institut virologie a bakteriologie, LX22NPO5103.

Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky.

Druh výběrového řízení: otevřená výzva na profilu zadavatele.

Technická specifikace vysokokapacitního stolního sekvenátoru využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodného pro mikrobiální genomiku a metagenomiku, minimální požadavky zadavatele:

- Součástí zboží je vlastní sekvenátor a integrovaný nebo připojený počítač či počítače, a to tak, aby byla zajištěna kapacita a síla vhodná pro analýzy metagenomů a mikrobiálních profilů v přiměřeném a obvyklém časovém rámci za přiměřených a obvyklých nákladů - pokud toto není pro daný přístroj testováno a uvedeno, pak adekvátní požadovaná kapacita, síla a náklady jsou srovnatelné s těmi pro analýzy lidských transkriptomů a exomů.

- Sestava bude využívána výzkumnými skupinami Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK k vysoce specializovanému bakteriologickému a virologickému výzkumu. Sestava musí tedy umožňovat vysokokapacitní analýzy mikrobiálních genomů, metagenomů bakteriálních i virových, profilů bakteriomů i obdobného amplikonového sekvenování, jak je uvedeno v podrobném technickém popisu na jiném místě. Musí být umožněna přímá návaznost a kompatibilita s laboratorními i bioinformatickými postupy používanými  v rámci výzkumných projektů skupiny, avšak předmětem dodávky není přímo software používaný pro provádění mikrobiálních genomických a metagenomických postupů.

Dodávaný přístroj bude mít následující funkce a parametry:

| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro mikrobiální genomiku a metagenomiku | * |
| Systém umožňuje resekvenační celogenomové studie malých genomů, amplikonové profilování bakteriomů a podobných mikrobiálních markerových genů, sekvenace metagenomů komplexních mikrobiálních komunit, sekvenace transkriptomů, sekvenování RNA, cílené resekvenování a další | ** |
| Maximální očekávaná chybovost: Q30 ≥ 85% bazí u délek do (včetně) 2x150 | ** |
| Integrovaná příprava klastrů v rámci sekvenačního experimentu | ** |
| Sekvenování syntézou (SBS metoda) | ** |
| Možnost párového čtení | ** |
| Nejdelší délka párových čtení minimálně 2x150 bazí, optimálně alespoň 2x250 bází. | ** |
| Systém umožňuje získání FASTQ formátu z hrubých sekvenačních dat | ** |
| Sekvenátor je při běhu řízen dodaným PC | ** |
| Sekvenátor a jeho řídící počítač je odolný proti krátkodobému výpadku proudu (minimální je dodání spolu s line-interactive UPS včetně přepěťové ochrany. UPS bude o kapacitě umožňující minimálně pětiminutový provoz sekvenátoru i sekvenaci řídícího počítače). | ** |
| Velikost získaných dat minimálně 300 giga bází na jeden sekvenační běh | ** |
| Součástí dodávky sekvenátoru je integrovaný nebo samostatný počítač síly a kapacity adekvátní pro analýzu a další zpracování primárních i sekundárních dat (lze demonstrovat kapacitou pro zpracování humánních exomů a RNAseq, které jsou komputačně podobně náročné jako data mikrobiologická). Zpracování dat nekoliduje s řízením běhu sekvenátoru. (software pro sekvenaci bakterií, viromu ani bakteriomu není předmětem dodávky) | ** |
| Systém umožňuje práci s knihovnami připravenými kity jiných výrobců a jsou definovány podmínky pro takové cizí knihovny (sekvence adaptérů, koncentrace knihoven atd) | ** |
| Záruční a Servisní podmínky | *** |
| Délka záruky minimálně 12 měsíců | *** |
| Po skončení záruky bezplatný servis minimálně 48 měsíců včetně všech výrobcem stanovených pravidelných prohlídek, kalibrací a validací, a to včetně bezplatného dodání materiálu a chemikálií k těmto prohlídkám a kalibracím předepsaného. | *** |
| V rámci záruky a následného bezplatného servisu bude nástup k opravě do 5 pracovních dnů | *** |
| Náhradní díly, práce a doprava servisního technika je součástí záruky a následného bezplatného servisu | *** |
| Update hardware a software v rozsahu poskytovaném výrobcem pro tento druh zařízení | *** |
| Provedení oprav v nejkratší možné době | *** |
| Náhrada sekvenačních reagencií při selhání hardware během záruky a bezplatného servisu následujícího po záruce | *** |

* Dodavatel doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění

** Dodavatel k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.

*** Dodavatel doplnění údaje ve vztahu ke stanovenému požadavku. V případě, že je u požadavku uvedena minimální hodnota, je dodavatel povinen vyplnit údaje minimálně rovnající se hodnotě uvedené v minimálním požadavku. V případě, že požadavek směřuje k potvrzení splnění požadavku, uvede dodavatel pouze, zda požadavek splňuje, a to doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění.