Příloha č. 1.A – Specifikace předmětu pro dílčí plnění  A

### V rámci dílčího plnění A veřejné zakázky

- RUK – ÚVT –  Dodávka HW infrastruktury

### je požadován nákup a dodání serverové, síťové  a úložné infrastruktury v tomto rozsahu:

### 6ks výpočetních serverů  (minimální specifikace označena jako A.1),

### 2ks ethernet přepínačů   (minimální specifikace označena jako A.2)

### 2ks diskových polí  (minimální specifikace označena jako A.3)

### Součástí dodávky je umístění HW do připravených DR zadavatele, další instalace HW a zprovoznění není součástí veřejné zakázky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů níže specifikovaných serverů je použito hodnocení uváděné na stránkách https://www.passmark.com. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých serverů vztažena k výsledkům testů PassMark single CPU Mark platných ke dni 31. 5. 2023. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedených odkazech do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20230531094902/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

https://web.archive.org/web/20230531025555/https:/www.cpubenchmark.net/singleThread.html

### A.1 - Výpočetní server typu 1– specifikace minimálních parametrů

Každý ze 6 serverů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| - Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou x86, alespoň 32 jader na procesor a s celkovou velikostí cache na CPU alespoň 256MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon ke dni 31.5.2023 v Passmark testu Single CPU systems alespoň 67000 bodů a 2700 bodů na jedno vlákno (test Single Thread Performance) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| RAM s 3200 MT/s nebo lepší, osazeno nejméně 8 kanálů RAM řadiče | min. 512GB, použito alespoň 8 kanálů paměťového řadiče | Uveďte velikost RAM a počet osazených kanálů |
| SSD | min. 1x 1,92TB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), bez RAID, hot-plug | Uveďte počet a velikost SSD disku a hodnotu DWPD |
| HDD | min. 3x 12TB HDD, bez RAID, hot-plug | Uveďte počet a velikost HDD disku |
| Možnost ponechání vadného HDD/SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 25GbE SFP28 NIC s plnou podporou pro Linux (RHEL a kompatibilní verze 8.7 a novější). Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Trusted Platform Module 2.0 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní napájení 230V/50Hz | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS nebo lepší | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vzdálený management s KVM přes IP a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Plná podpora Linuxu (RHEL, Oracle Linux verze 8.7 a novější) a to i na klientské straně pro vzdálený management | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Všechny komponenty plně funkční a bez nutnosti instalace dalších ovladačů v RHEL/Oracle Linuxu verze 8.7 a novější | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

### A.2 – Ethernet přepínač – specifikace minimálních parametrů

Každý z přepínačů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| - Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Umístění do 19“ racku včetně ližin | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní zdroje, ventilátory a napájecí kabely | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Směr proudění vzduchu | Back-to-front airflow | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Celková propustnost přepínače (full duplex) | Min. 3,6Tb/s | Uveďte propustnost přepínače |
| Minimální počet portů typu 25GbE s volitelným fyzickým rozhraním SFP28 (s podporou SFP+) | 48 | Uveďte počet portů 25GbE s požadovaným rozhraním |
| Minimální počet uplink portů alespoň 100GbE s volitelným fyzickým rozhraním (alespoň na jednom portu podpora 40GbE pro spojení s HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+) | 6 | Uveďte počet uplink 100GbE portů s požadovaným rozhraním |
| Podpora připojení dalších zařízení (serverů, jiných přepínačů) přes LACP trunk do dvou propojených přepínačů (např. pomocí stacking nebo MLAG) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora protokolu IEEE 802.1s MSTP | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora DCB (Data center bridging) a to včetně PFC, ETS a DCBx (včetně iSCSI TLV) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Kabel s moduly nebo DAC pro propojení vždy dvou přepínačů (alespoň 100GbE, délka cca 0,5m) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Kabel s moduly nebo DAC délky 3m pro spojení s přepínačem HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ (40GbE, na straně FlexFabric QSFP+ rozhraní) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Kabely s moduly nebo DAC délky 3m pro servery (25GbE, SFP28 i na straně serverů) | 12 | Uveďte počet dodávaných kabelů |
| Konfigurace přes CLI, podpora SSHv2 a SNMPv3 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti jsou plně zalicencované | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

### A.3 – Diskové pole – specifikace minimálních parametrů

Disková pole musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| - Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Umístění do 19“ racku včetně ližin | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní zdroje, ventilátory a napájecí kabely | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Dva řadiče v režimu active-active | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Požadované porty na řadiči | min. 2 porty 25GbE iSCSI SFP28 na řadič | Uveďte počet 25GbE portů na řadič |
| Součástí dodávky 3m 25GbE kabely (DAC nebo včetně SFP28 modulů) pro všechny iSCSI host porty | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Požadovaná čistá kapacita SSD diskového pole | 60TB SSD (chráněné paritou nebo podobnou technologií s ochranou odpovídající alespoň RAID-5 plus spare disk, bez použití deduplikace, komprese nebo jiné datové redukce) | Uveďte požadovanou čistou kapacitu SSD pole dle specifikace |
| Zápis za den | Min. 20TB | Uveďte hodnotu zápisu za den v TB |
| Rozšiřitelnost bez nutnosti přidávat další řadiče či licence | Min. 120TB (chráněné paritou nebo podobnou technologií s ochranou odpovídající alespoň RAID-5 plus spare disk, bez použití deduplikace, komprese nebo jiné datové redukce) | Uveďte maximální hodnotu možného rozšíření v TB dle specifikace |
| Thin provisioning, snapshoty, kopie volume a vyváření volume ze snapshotů | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Minimální počet volume na pole | 256 | Uveďte garantovaný počet jednotlivých volume |
| Minimální počet snapshotů na pole | 512 | Uveďte garantovaný počet snapschotů |
| Minimální počet připojených serverů na pole | 128 | Uveďte garantovaný možný počet připojených serverů |
| Podpora posledních verzí dvou hlavních serverových distribucí Linuxu | Nativní podpora thin-provisioning a DM multipathing bez potřeby dalších ovladačů mimo distribuci Linuxu | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Linux skriptování | Vytváření, mazání a kopie volume, vytváření a mazání snapshotů, vytváření volume ze snapshotů, mapování logických jednotek k serveru | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Aktualizace firmware | Podpora aktualizace firmware za provozu a bez nutnosti odstavit připojené servery | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti jsou plně zalicencované | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Možnost ponechání vadného SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

Příloha č. 1.B – Specifikace předmětu dílčího plnění B

### V rámci dílčího plnění B veřejné zakázky

- RUK – ÚVT –  Dodávka HW infrastruktury

### je požadován nákup a dodání serverové a síťové infrastruktury v tomto rozsahu:

### 2 ks výpočetních serverů  (min. specifikace označena jako B.1),

### 2 ks ethernet přepínačů   (min. specifikace označena jako B.2).

Specifikace B.1 je shodná se specifikací A.1, specifikace B.2 je shodná se specifikací A.2.

### Součástí dodávky je umístění HW do připravených DR zadavatele, další instalace HW a zprovoznění není součástí veřejné zakázky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů níže specifikovaných serverů je použito hodnocení uváděné na stránkách https://www.passmark.com. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých serverů vztažena k výsledkům testů PassMark single CPU Mark platných ke dni 31. 5. 2023. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedených odkazech do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20230531094902/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

https://web.archive.org/web/20230531025555/https:/www.cpubenchmark.net/singleThread.html

### B.1 - Výpočetní server – specifikace minimálních parametrů

Každý ze 2 serverů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| - Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou x86, alespoň 32 jader na procesor a s celkovou velikostí cache na CPU alespoň 256MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon ke dni 31.5.2023 v Passmark testu Single CPU systems alespoň 67000 bodů a 2700 bodů na jedno vlákno (test Single Thread Performance) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| RAM s 3200 MT/s nebo lepší, osazeno nejméně 8 kanálů RAM řadiče | min. 512GB, použito alespoň 8 kanálů paměťového řadiče | Uveďte velikost RAM a počet osazených kanálů |
| SSD | min. 1x 1,92TB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), bez RAID, hot-plug | Uveďte počet a velikost SSD disku a hodnotu DWPD |
| HDD | min. 3x 12TB HDD, bez RAID, hot-plug | Uveďte počet a velikost HDD disku |
| Možnost ponechání vadného HDD/SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 25GbE SFP28 NIC s plnou podporou pro Linux (RHEL a kompatibilní verze 8.7 a novější). Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Trusted Platform Module 2.0 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní napájení 230V/50Hz | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS nebo lepší | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vzdálený management s KVM přes IP a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Plná podpora Linuxu (RHEL, Oracle Linux verze 8.7 a novější) a to i na klientské straně pro vzdálený management | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Všechny komponenty plně funkční a bez nutnosti instalace dalších ovladačů v RHEL/Oracle Linuxu verze 8.7 a novější | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

### B.2 – Ethernet přepínač – specifikace minimálních parametrů

Každý z přepínačů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| - Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Umístění do 19“ racku včetně ližin | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní zdroje, ventilátory a napájecí kabely | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Směr proudění vzduchu | Back-to-front airflow | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Celková propustnost přepínače (full duplex) | Min. 3,6Tb/s | Uveďte propustnost přepínače |
| Minimální počet portů typu 25GbE s volitelným fyzickým rozhraním SFP28 (s podporou SFP+) | 48 | Uveďte počet portů 25GbE s požadovaným rozhraním |
| Minimální počet uplink portů alespoň 100GbE s volitelným fyzickým rozhraním (alespoň na jednom portu podpora 40GbE pro spojení s HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+) | 6 | Uveďte počet uplink 100GbE portů s požadovaným rozhraním |
| Podpora připojení dalších zařízení (serverů, jiných přepínačů) přes LACP trunk do dvou propojených přepínačů (např. pomocí stacking nebo MLAG) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora protokolu IEEE 802.1s MSTP | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora DCB (Data center bridging) a to včetně PFC, ETS a DCBx (včetně iSCSI TLV) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Kabel s moduly nebo DAC pro propojení vždy dvou přepínačů (alespoň 100GbE, délka cca 0,5m) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Kabel s moduly nebo DAC délky 3m pro spojení s přepínačem HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ (40GbE, na straně FlexFabric QSFP+ rozhraní) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Kabely s moduly nebo DAC délky 3m pro servery (25GbE, SFP28 i na straně serverů) | 12 | Uveďte počet dodávaných kabelů |
| Konfigurace přes CLI, podpora SSHv2 a SNMPv3 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti jsou plně zalicencované | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

Příloha č. 1.C – Specifikace předmětu dílčího plnění C

### V rámci dílčího plnění C veřejné zakázky

- RUK – ÚVT –  Dodávka HW infrastruktury

### je požadován nákup a dodání serverové a síťové infrastruktury v tomto rozsahu:

### 4 ks výpočetních serverů  (min. specifikace označena jako C.1),

### 2 ks ethernet přepínačů   (min. specifikace označena jako C.2).

### Součástí dodávky je umístění HW do připravených DR zadavatele, další instalace HW a zprovoznění není součástí veřejné zakázky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů níže specifikovaných serverů je použito hodnocení uváděné na stránkách https://www.passmark.com. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých serverů vztažena k výsledkům testů PassMark single CPU Mark platných ke dni 31. 5. 2023. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedených odkazech do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20230531094902/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

https://web.archive.org/web/20230531025555/https:/www.cpubenchmark.net/singleThread.html

### C.1 - Výpočetní server – specifikace minimálních parametrů

Každý ze 4 serverů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (DataSheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou Intel x86 s celkovou velikostí cache alespoň 48MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon ke dni 31.5.2023 v Passmark testu Single CPU systems alespoň 54000 bodů | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Počet jader na procesor | 32 | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| RAM serveru osazena DIMM moduly s podporou ECC o velikosti alespoň 32 GB | ANO | Uveďte typ nabízených DIMM modulů a jejich velikost |
| Velikost paměti RAM | Min. 384 GB | Uveďte velikost paměti RAM nabízené sestavy |
| SSD | min. 2x 480GB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), HW RAID 1, hot-plug | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Možnost ponechání vadného SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 25GbE SFP28 NIC. Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x kabel s moduly nebo DAC délky 3m pro připojení do switche (25GbE SFP28 na obou stranách) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 16Gb Fibre Channel HBA | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x optický kabel MM LC-LC 10m duplex | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Server, jeho NIC i HBA adaptér jsou uvedeny na certifikační matici (HCL) firmy VMWare pro vSphere verze 7 a verze 8. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vzdálený management i při vypnutém serveru, s dedikovanou 1 GbE NIC, se vzdálenou grafickou konzolí a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Pro vzdálený management včetně KVM a virtuálních médií dostačuje internetový prohlížeč s implementací HTML5 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní hot-swap zdroje 230V/50Hz | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

### C.2 ethernet přepínače – specifikace minimálních parametrů

- Každý z přepínačů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízeného přepínače |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (DataSheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízeného přepínače |
| Velikost zařízení 1 RU 19“, dodáno včetně ližin | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní hot-swap zdroje 230V/50Hz a redundantní ventilátory (PSU to I/O airflow) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Celková propustnost přepínače (full duplex) | Min. 1,8 Tb/s | Uveďte celkovou propustnost nabízeného přepínače |
| Minimální počet portů typu 25GbE s volitelným fyzickým rozhraním SFP28 (s podporou SFP+) | 24 | Uveďte počet portů 1/10GE s volitelným fyzickým rozhranním SFP+ |
| Minimální počet uplink portů 100GbE s volitelým fyzickým rozhraním QSFP28 | 4 | Uveďte počet uplink portů alespoň 40GE |
| Podpora IEEE 802.3ad a 802.1q | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Podpora Jumbo frame | ANO, min. 9000 bytů | Uveďte maximální podporovanou velikost jumbo frame |
| Podpora DCB (Data center bridging) a to včetně PFC, ETS a DCBx (včetně iSCSI TLV) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Minimální počet aktivních L2 VLAN | 4000 | Uveďte maximální počet aktivních VLAN |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO, min. 128 | Uveďte počet možných instancí spanning-tree protokolu per VLAN |
| Kabel s moduly nebo DAC pro propojení dvou přepínačů na 100GbE, délka cca 0,5m | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Konfigurace přes CLI, podpora SSHv2 a SNMPv3 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti jsou plně zalicencované | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

Příloha č. 1.D – Specifikace předmětu dílčího plnění D

### V rámci dílčího plnění D veřejné zakázky

- RUK – ÚVT –  Dodávka HW infrastruktury

### je požadován nákup a dodání serverové a síťové infrastruktury v tomto rozsahu:

### 1 ks výpočetního serveru  (min. specifikace označena jako D.1),

### Součástí dodávky je umístění HW do připravených DR zadavatele, další instalace HW a zprovoznění není součástí veřejné zakázky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů níže specifikovaných serverů je použito hodnocení uváděné na stránkách https://www.passmark.com. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých serverů vztažena k výsledkům testů PassMark single CPU Mark platných ke dni 31. 5. 2023. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedených odkazech do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20230531094902/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

https://web.archive.org/web/20230531025555/https:/www.cpubenchmark.net/singleThread.html

Server musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| - Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou x86 a s celkovou velikostí cache na CPU alespoň 128MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon ke dni 16.5.2023 v Passmark testu Single CPU systems alespoň 57000 bodů a 2900 bodů na jedno vlákno (test Single Thread Performance) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| RAM s 3200 MT/s nebo lepší, osazeno nejméně 8 kanálů RAM řadiče | min. 128GB, použito alespoň 8 kanálů paměťového řadiče | Uveďte velikost RAM a počet osazených kanálů |
| SSD v RAID-1 | min. 2x 960GB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), RAID-1, hot-plug | Uveďte počet a velikost SSD disku a hodnotu DWPD |
| Možnost ponechání vadného SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| SAS HBA, dva externí porty 12Gb | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 25GbE SFP28 NIC s plnou podporou pro Linux (RHEL a kompatibilní verze 8.7 a novější). Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Trusted Platform Module 2.0 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní napájení | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS nebo lepší | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vzdálený management s KVM přes IP a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Plná podpora Linuxu (RHEL, Oracle Linux verze 8.7 a novější) a to i na klientské straně pro vzdálený management | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Všechny komponenty plně funkční a bez nutnosti instalace dalších ovladačů v RHEL/Oracle Linuxu verze 8.7 a novější | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |