3D laserový skener

Typ nabízeného zařízení: "[doplní účastník]"

Obchodní označení: "[doplní účastník]"

Výrobce: "[doplní účastník]"

| Popis zařízení, parametry: |  |
| --- | --- |
| 3D skener | Účastníkem nabízené parametry plnění* |
| Měřící rozsah bez omezení od 0,1m do min. 2,5 m |  |
| Vysoké rozlišení vertexové sítě, min. 0,2 mm (menší hodnota splňuje) |  |
| Vysoká přesnost měření min. 0,05 mm (menší hodnota splňuje) |  |
| Vysoká objemová přesnost 0,02mm+0,1mm/m (menší hodnota splňuje) |  |
| Rychlost měření min. 450.000 měření/s |  |
| Laserová technologie snímání v kombinaci s referenčními reflexními značkami |  |
| Bezpečný pro zrak (laser třídy II) |  |
| Zařízení má certifikát kalibrace |  |
| Doba uživatelské kalibrace činí max. 1 minutu |  |
| Uživatel má možnost verifikovat a kalibrovat měřící zařízení |  |
| Schopnost programu vykreslovat naskenovaný objekt v reálném čase |  |
| Schopnost práce v běžném prostředí, bez nutnosti zatemnění/přisvětlení, snadný přístup do stísněných prostor (hloubka ostrosti <0.5 m) |  |
| Rozhraní USB 3 |  |
| Systém umožňuje dynamicky rozšiřovat pracovní prostor skenování bez ztráty přesnosti měření a naprostou volnost pohybu |  |
| Součástí zařízení je program pro řízení a ovládání skenovacího systému bez omezení licence v českém jazyce (preferováno) nebo v anglickém jazyce |  |
| Program pro řízení a ovládání skenovacího systému disponuje algoritmem pro povrchovou optimalizaci dat bez nutnosti následné úpravy |  |
| Program pro řízení a ovládání skenovacího systému zaručí data bez vzniku míst s překrývajícími se plochami |  |
| Export dat (vertexového modelu i značek) do otevřených formátů (STL, TXT, aj.) |  |
| Odolný přepravní kufr |  |

* Účastník doplní „splňuje/nesplňuje“ a uvede nabízené parametry

| Součásti plnění: |  |
| --- | --- |
| Software pro modelování - reverzní inženýrství | Účastníkem nabízené parametry plnění* |
| Minimální počet licencí 20 (pro výzkum a vzdělání) |  |
| Program je v českém jazyce (preferováno) nebo v anglickém jazyce |  |
| Umožňuje importovat projekt ze SW pro skenování |  |
| Editace polygonové sítě (spojování sítí, oprava chyb, vyhlazení sítě, manuální i automatické |  |
| Záplatování děr, vyhlazení hranic, změna měřítka, kontrola uzavřenosti modelu, tvorba skořepiny, rozdělení sítě rovinou či křivkou apod.) |  |
| Pozicování (zarovnání) dat v souřadném systému (dle ref. prvků, natočení, posunutí apod.) |  |
| Tvorba 2D řezů, křivek, siluety, 2D a 3D prvků, NURBS plochy |  |
| Export IGES a přímý přenos do některého z CAD SW (např. SOLIDWORKS) |  |
| Proškolení obsluhy (1 osoba / den) |  |
| Softwarová podpora (update software) po dobu min. 4 let |  |
| Technická podpora (hotline) po dobu min. 4 let |  |
| Záruka min. 12 měsíců |  |
| Doba dodání max. 30 dní |  |
| Další podmínky podpory a plnění neuvedené výše |  |

* Účastník doplní „splňuje/nesplňuje“ a uvede nabízené plnění