Obsah

A - Průvodní zpráva	3

A1. Identifikační údaje	3

A.1.1 údaje o stavbě	3

A.1.2 údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A2. členění stavby na objekty	4

A3. Seznam vstupní podkladů	4

B - Souhrnná technická zpráva	5

B1. Popis území stavby	5

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	5

f) ochrana území podle jiných právních předpisů	5

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

h) vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

i)	požadavky na asanace, demolice, kácení stromů	5

j) Požadavky na maximální dočasné či trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	6

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	6

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí	6

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	6

B2. Celkový popis stavby	6

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkum a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	6

b) účel užívání stavby	6

c) trvalá nebo dočasná stavba	6

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby	6

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů	7

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.	7

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	7

i) Základní předpoklad výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.	7

j) Orientační náklady stavby	7

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	7

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	7

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	7

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby	8

B.2.6 Základní charakteristika objektů	8

a) stavební řešení	8

b) konstrukční a materiálové řešení – nový stav	8

c) mechanická odolnost a stabilita	9

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

a) technické řešení	9

b) výčet technických a technologických zařízení	9

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	10

a) napojovací místa technické infrastruktury,	10

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	10

B.4 Dopravní řešení	11

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	11

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	11

c) doprava v klidu	11

d) pěší a cyklistické stezky	11

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	11

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	11

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	11

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.	11

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	11

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	12

B.7 Ochrana obyvatelstva	12

B.8 Zásady organizace výstavby	12

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	12

b)	odvodnění staveniště	12

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	12

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	12

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	12

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	12

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	12

h)	maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	13

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	14

j) ochrana životního prostředí při výstavbě	14

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	14

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	15

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření	15

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	15

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	15

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	15

# A - Průvodní zpráva

# A1. Identifikační údaje

## A.1.1 údaje o stavbě

Název stavby	UK – 1.LF – laboratoř proteomiky

Místo stavby	Suterén objektu 1.LF UK U Nemocnice 5, Praha 2, 121 08

Katastr	Nové Město [727181], parc.č. 1890

Kraj	Praha

Předmět dokumentace	změna dokončené stavby - stavební úprava

Účel užívání stavby	laboratoř proteomiky

## A.1.2 údaje o stavebníkovi

Vlastník pozemku:	Univerzita Karlova v Praze se sídlem Praha 1, Ovocný trh 3-5, 121 16 Praha 2

IČO 00216208

Stavebník:	Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2

IČO 00216208

## A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální

projektant	:	MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Huťská 1557, Kladno, 272 01

IČO:47550961, DIČ:CZ47550961

Tel.: 312 829 204-5, Fax: 312 829 203

www.milota.cz

# B - Souhrnná technická zpráva

# B1. Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba bude realizována v suterénu objektu U Nemocnice 5, v jihovýchodním rohu.

### b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územním plánem Hlavního města Prahy - zóna Z(01)O/Sc/

### c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavební úpravy se týkají již realizovaného objektu, který je v souladu s územně plánovací dokumentací.

### d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

-

### e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Před zahájením projekčních prací nebyl proveden žádný cílený průzkum. Vycházíme ze závěru průzkumů (stavebně technický, mykologický a statický), které byly v objektu provedeny před zahájením projekčních prací v podkroví a během výstavby.

Bylo konstatováno, že objekt je v dobrém stavu, který nebrání navrhovaným stavebním úpravám.

Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum ani stavebně historický průzkum nebyl prováděn.

### f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt, ve kterém bude stavba realizována, se nachází v Památkové rezervaci Hlavního Města Prahy, není však individuálně chráněn.

### g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.

### h) vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá negativní vliv na stávající stav životního prostředí v dané lokalitě. Způsob odstraňování odpadu a zásobování se oproti stávajícímu stavu nemění. Odtokové poměry v území se nemění. Zdroj tepla není úpravami dotčen.

### požadavky na asanace, demolice, kácení stromů

Charakter stavby nevyžaduje asanaci ani kácení stromů.

Navrhované stavební úpravy vyžadují demolice vnitřních konstrukcí v minimálním rozsahu.  Podrobněji viz část D.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

### j) Požadavky na maximální dočasné či trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou požadovány dočasné či trvalé zábory zemědělského fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba bude napojena na stávající rozvody vody, kanalizace a elektro v objektu. Dopravní napojení se nemění. Bezbariérový přístup k objektu U Nemocnice 5 je stávající. Stavební úpravy bezbariérové užívání objektu nemění. Suterén je přístupný výtahem a vstupem ze dvora.

Navrhovaný provoz není určen pro veřejnost.

### l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Realizace stavby se předpokládá v roce 2023. Podmiňující, vyvolané investice nejsou potřebné. Související investicí je samostatná realizace chlazení v přilehlé serverovně (m.č.0.154a), která bude realizovaná v budoucnu. Technicky se tyto akce vzájemně nepodmiňují.

### m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí

Stavba bude realizována na pozemku p. č. 1890, v objektu č.p. 478. Katastrální území Nové Město. Obojí v majetku investora.

### n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné či bezpečnostní pásmo v souvislosti s navrhovanou stavbou nevzniká.

# B2. Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkum a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy.

Objekt U Nemocnice 5 byl postaven v letech 1874-1876 v novorenesančním stylu. V současné době jsou v řešeném suterénním prostoru umístěny podružné provozy (sklady, servery,…)

Suterénní prostor určený ke stavebním úpravám je původní, s drobnými pozdějšími úpravami. Prostor byl zaměřen zpracovatelem projektové dokumentace, bylo tak ověřena předaná digitální dokumentace. Toto zaměření bylo výchozím podkladem pro zpracování jednostupňové dokumentace.

Stávající konstrukce (smíšené stěny z cihel plných a kamene, cihelné klenby a dřevěné stropy) jsou převážně původní. Povrchy jsou smíšené. Části původních omítek byly nahrazeny sanačními, na podlahách je vesměs položená keramická dlažba.

### b) účel užívání stavby

Účelem stavby je zřízení nové laboratoře a přípravny. Nově navržená laboratoř se stabilním prostředím umožní práci s technologií hmotnostního spektrometru. Další prostory budou využity jako zázemí nového provozu. Jejich účel zůstane ponechán.

Počet zaměstnanců fakulty nebude navyšován.

### c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

-

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

-

### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Dle jiných stavebních předpisů není nutné stavbu chránit.

### g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

#### Zastavěná plocha

Stávající, zůstává.

#### Kapacity stavby – navrhovaný stav

Zastavěná plocha (celá budova):	~ 4 220 m2

Plocha přímo dotčených prostor (mč.0.155, 0.156 a 0.157):	~ 51.4 m2

Celkový obestavěný prostor objektu zůstává nezměněn

Čistá podlahová plocha (laboratoř a přípravna):	26 m2

### h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Oproti stávajícímu stavu se druhy odpadů, emisí a hospodaření s dešťovou vodou nemění. Plocha střechy se nemění a dešťová voda je odstraňována stávajícím způsobem – odvedena do kanalizace.

Třída energetické náročnosti budovy G se úpravami nemění.

### i) Základní předpoklad výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.

Stavba nebude členěna do více etap. Bude provedena v jedné etapě. Předpokládá se, že výstavba bude následovat bez zbytečných průtahů po výběru zhotovitele. Přesné termíny vyplynou ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby.

výběr dodavatele	09.2023

zahájení stavby	10.2023

realizace (cca 1 měsíc)

### j) Orientační náklady stavby

Předpokládané investiční náklady byly stanoveny na základě položkového rozpočtu.  Skutečná cena bude známa až při podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je realizována ve stávajícím objektu, tedy bez dopadu na urbanistické řešení.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravy svým charakterem historický objekt nenarušují.

Venkovní vzhled (z ulice) objektu nebude nijak narušen. Na jedné ze zdí vnitřního atria budou nově umístěny chladící jednotky.

Uvnitř budovy se jedná pouze o přepažení sklepního prostoru a zbudování prostupů pro nutná technická zařízení budoucího provozu.

Materiály jsou uvažovány standardní (keramické zdivo, keramické obklady a dlažby, epoxidová stěrka, výmalba nových i opravených omítek) ve světlých barvách, aby prostory nepůsobily stísněně.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení bylo navrženo dle požadavků budoucích uživatelů.

Přístup do nového provozu bude stávajícím vstupem z chodby, ke stávajícím dveřím bude doplněn zvonek s vyvedenou signalizací do obou nově vybudovaných místností.

Přípravna s laboratoří budou tvořit samostatný požární úsek. Vstupní dveře (D02/P) budou osazeny elektromechanickým zámkem s možností otevření čipem. Do místnosti  (m.č. 0.156b) s hmotnostním spektrometrem (HS) jsou navrženy celoprosklené dvoukřídlé dveře (D01/LP), které budou umožňovat širšímu personálu nahlédnutí do provozu HS bez narušení čistého prostředí.

Požadavky na čisté a stabilní prostředí v laboratoři jsou zohledněny v návrhu TZB, zejména VZT a chlazení. Přiváděný vzduch z fasády je hned upraven a bočními vyústkami je laboratoř „nafukována“.

Přívod čistého vzduchu (s absencí odvodního potrubí) vytváří přetlak v nejčistším provozu.

Naopak z provoz s nejmenším požadavkem na čistotu (sklad 0.157) je vzduch pouze odtahován. Do přípravny je vzduch přiváděn i odtahován, ve skladu (m.č. 0.155) je pouze odtahován. Vzduch tak postupně provětrává všechny dotčené prostory.

Chlazení je navrženo dle parametrů, které vyžaduje uvažovaná technologie (hmotnostní spektrometr v m.č. 0.156b, výkonný mrazák v m.č.0.156a.)

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy nemění bezbariérové užívání stavby. Suterén je přístupný výtahem i vstupem ze dvora.

Navrhovaný provoz není určen pro veřejnost.

## B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

V objektu budou instalovány elektrické spotřebiče a specifická technologie laboratoře. Tato zařízení smí obsluhovat pouze řádně poučená obsluha a při provozu se musí řídit provozními předpisy (návody k použití).

Stavebními úpravami domu nebude porušena bezpečnost užívání stavby. Stavba bude prováděna tak, aby byla splněna veškerá kritéria BOZP.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) stavební řešení

Bourání, zásahy do konstrukcí

Budou vybourány/ vyvrtány prostupy pro technologie. Jiné zásahy do nosných konstrukcí nejsou uvažovány. Vybouraná bude podlaha v místě nového provozu a oklepány budou poničené části omítek.

### b) konstrukční a materiálové řešení – nový stav

Stavebně - technické řešení:

Stavební úpravy budou provedeny jako klasická stavba s použitím standardních konstrukcí a materiálů.

Střecha: bez zásahu

Strop: bez zásahu

Nové příčky: keramické zdivo

Podlahy: nové – litá epoxidová stěrka, stávající  keramická -  pouze opravy

Okna: stávající s výjimkou výplně O/01 bez zásahu

Dveře (nové i stávající): nové D01, stávající D02 demontáž + montáž nových, D04 – doplnění elektromechanického zámku, ostatní bez zásahů.

Stěny (stávající): z cihel plných, smíšené; nově prostupy

Obklady: nově v přípravně za kuchyňskou linkou, stávající bez zásahu

Malby: nová výmalba ve stavbou dotčených místnostech

### c) mechanická odolnost a stabilita

Navrhovanými stavebními úpravami je do nosných konstrukcí zasahováno minimálně. Mechanická odolnost a stabilita objektu není navrženými stavebními úpravami dotčena

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a) technické řešení

#### Vodovod (podrobněji viz část PD – D.4 – ZTI)

V rámci stavebních úprav se připojuje pouze dřez. Toto připojení nemá vliv na bilanci spotřeby vody a TUV.

#### Kanalizace splašková (podrobněji viz část PD – D.4 – ZTI)

Stavební úpravy neovlivní stávající bilanci splaškových vod.

Nově bude na kanalizaci napojený dřez a odvody kondenzátů z vnitřních chladících jednotek.

#### Vytápění (podrobněji viz část PD – D.5 – Vytápění a chlazení)

Zdroj tepla je stávající, stavební úpravy řešených prostor stávající stav neovlivní.

Bude zrušeno jedno těleso bez náhrady. Dojde k přetrasování rozvodu pod stropem.

#### Chlazení (podrobněji viz část PD – D.5 – Vytápění a chlazení)

Chlazení přístrojů (zařízení pro výzkum) bude nepřetržité.

Zdrojem chladu budou venkovní kondenzační jednotky. Chladivo R32 bude k vnitřním nástěnným jednotkám vedeno izolovaným potrubím v podhledu/ pod stropem v instalačním žlabu.

#### Vzduchotechnika (podrobněji viz část PD – D.6 – Vzduchotechnika)

V novém provozu a přidružených skladech je navrženo nucené rovnotlaké větrání.

Přívodní jednotka 1.101 je umístěna v čisté místnosti. Odvod bude zajištěn odvodní jednotkou č. 2.101 v místnosti č.m. 0.157. vzduch přes zbylé místnosti bude částečně přefukován stěnovými nebo dveřními mřížkami.

Je také navrženo potrubí pro odtah vzduchu z bezpečnostní skříně na tlakové lahve. Ventilátor je součásti dodávky bezpečnostní skříně.

#### Silnoproud (podrobněji viz část PD – D.7 – ELEKTROTECHNIKA)

…

#### Slaboproud (podrobněji viz část PD – D.7 – ELEKTROTECHNIKA)

Strukturovaná kabeláž (SK)

…

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

…

EPS  - není navrhovaná

EZS  - není navrhována

### b) výčet technických a technologických zařízení

- bezpečnostní odvětrávaná skříň pro uchovávání dusíku v láhvích (z03)

- hmotnostní spektrometr (z04)

- generátor dusíku (z05)

- výkonný mrazák (z12)

- ultrazvuková lázeň (z13)

- počítače (z10,11), UPS (z02, z06) a úložiště (z09)

- vozíky HPLC 2 (z07, z08)

- lednice (z01)

- nábytek

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Konstrukční systém objektu smíšený – navrženými úpravami se nemění.

Část upravovaného prostoru je vydělena jako samostatný požární úsek – laboratoř s přípravnou. Ostatní zůstává beze změny.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

S ohledem na rozsah a situování stavebních úprav není PENB předmětem projektové dokumentace.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Realizací stavby nedojde ke změně kvality životního prostředí v dané oblasti.

Nové prostory nejsou navrženy jako pobytové místnosti, větrání je nucené. Umělé osvětlení je navržené v souladu s platnými normami.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stavebními úpravami se nemění radonové poměry řešeného území. Není nutno posuzovat.

#### b) ochrana před bludnými proudy

Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. Není nutno posuzovat.

#### c) ochrana před technickou seismicitou

Není nutno posuzovat.

#### d) ochrana před hlukem

Není nutno posuzovat.

#### e) protipovodňová opatření

Není předmětné

#### f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou známy.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury,

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Napojení na inženýrské sítě se nemění. Přípojky vody, kanalizace, elektro do objektu jsou stávající a dostatečně dimenzované.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

S ohledem na charakter stavby není předmětem řešení.

Z parkoviště (s kapacitou 20stání), umístěného v prostoru dvora mezi objekty U Nemocnice 3 a 5, je zajištěn bezbariérový přístup do objektu. Z výtahu v objektu však není umožněn přístup do půdní vestavby.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavebními úpravami není dotčeno.

Stávající parkoviště je napojeno z přilehlé ulice U Nemocnice vjezdovou bránou s elektrickým posunem.

### c) doprava v klidu

Stavba je realizována jako vestavba do stávajícího objektu. Vnější vazby se nemění. V souvislosti s realizací navrhované půdní vestavby nedojde ke zvýšení počtu osob.

Zřízení nového parkovacího místa je nerealizovatelné.

### d) pěší a cyklistické stezky

Nejsou navrhovány.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

neřeší.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít podstatný vliv na životní prostředí. Zvýšení hluku a prašnosti v průběhu výstavby bude minimální.

Navrhované stavební úpravy objektu nemají negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Nemění se způsob využití objektu, nedochází ke zvýšení počtu osob v něm pobývajících. Způsob odstraňování odpadu a zásobování se oproti stávajícímu stavu nemění

### b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

### c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Ve stávajícím objektu se v současné době nenachází žádné zařízení civilní ochrany. Kryty CO nejsou navrhovány.

# B.8 Zásady organizace výstavby

Jedná se poměrně jednoduchou stavbu, bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů. Stavební činnost bude prováděna výhradně na oploceném pozemku majitele, kde bude také umístěn kontejner na stavební suť a další staveništní vybavení.

Zaměstnancům stavební firmy nebude umožněno využití šaten a sociálních zařízení v objektu.

Výstavba bude naplánována tak, aby byl minimalizován vliv na nepřerušený provoz, který se řídí akademickým rokem. V letních měsících je provoz minimální, demolice budou přednostně probíhat v tomto období.

### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zdroje energií pro výstavbu, tj. zdroj elektrické energie a vody, budou zajištěny napojením na stávající rozvody v objektu, elektro přes stavební rozváděč. Kapacita stávajících zdrojů energií je pro staveništní provoz dostatečná. Stavební materiál bude zajištěn ve velkoobchodní síti. Zásobování bude probíhat průběžně tak, aby byly minimalizovány nároky skladování materiálu

### odvodnění staveniště

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající komunikaci sjezdem z ulice U Nemocnice a na stávající technickou infrastrukturu.

### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude prováděna tradičními technologiemi a při použití běžných stavebních materiálů. Zařízení staveniště a mezisklad materiálu bude na ploše parkoviště na pozemku investora.

Stavbu bude provádět odborná firma podle § 44stavebního zákona. Stavební stroje, umístěné v prostoru stavby, budou umístěny tak, aby nejvyšší hladina akustického tlaku A v nejbližším chráněném prostoru nepřesáhla 65 dB (nařízení vlády č. 272/2011Sb.), Stavební činnost bude probíhat v pracovní dny a to v době od 7:00 do 18:00 hod

Dodavatel stavby bude dodržovat opatření, která omezují prašnost a hlučnost. Dále bude udržovat čistotu vozidel opouštějících stavbu a mimo povolených záborů stavby nebude provádět žádnou stavební činnost. Stavební firmě bude stavebníkem jednoznačně určena doba pro provádění hlučných stavebních prací tak, aby nebyla nenarušena činnost v přilehlých prostorách.

Po dokončení realizace stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Komunální odpad bude odstraňován standardním způsobem – ukládán do kontejnerů. Odvoz bude zajištěn v rámci odvozu ostatního odpadu z objektu.

Podmínky z hlediska ochrany ovzduší:

- Při manipulaci s prašným materiálem budou použity postupy pro zamezení šíření prachu.

- V případě znečistění okolí je stavebník povinen neprodleně provést nápravná opatření.

### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Umístění staveniště nevyvolává požadavky na asanace a kácení dřevin.

### maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku majitele.

### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou uplatněny.

### maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik běžných stavebních odpadů - především ze 17. skupiny katalogu odpadů (17 - stavební a demoliční odpady), resp. dále z 15. skupiny, ev. z 20. skupiny (15 - odpadní obaly / 20 – komunální odpady - směsný odpad, uliční smetky, apod. – u skupiny 20 se bude jednat především o běžný odpad z provozu zařízení staveniště).

Kategorizace vzniklých odpadů v rámci průběhu stavby bude provedena dodavatelem stavby dle zákona O odpadech. V rámci dané stavby se bude jednat zejména o odpady běžně vznikající při obdobné činnosti, které je možné bez problémů příslušným způsobem odstranit.

Původcem odpadu ve smyslu zákona bude dodavatel stavby. S odpady se bude nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů):

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

- V souladu se zákonem O odpadech bude stavbou vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, a jeho odvoz a bude pravidelně zajišťován mimo areál stavby.

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

| Katalog. číslo odpadu | Specifikace odpadu | Kategorie | Množství (t nebo m3) | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170102 | cihly | O |  | Předání oprávněné osobě |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |  | Předání oprávněné osobě |
| 150106 | směsné obaly | O |  | Předání oprávněné osobě |
| 170201 | Dřevěné konstrukce | O |  | Předání oprávněné osobě |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |  | Zajistí oprávněná osoba s povolením k zacházením s nebezpečnými odpady |
| 150102 | Plastové obaly | O |  | Předání oprávněné osobě |
| 170405 | Železo a ocel | O |  | Sběrna surovin |

V případě, že realizační firma zjistí, že některý odpad obsahuje azbest, musí k nakládání s tímto odpadem mít příslušné oprávnění, nebo si likvidaci zajistit u specializované firmy mající oprávnění k nakládání s odpadem obsahujícím azbest. Tato firma oznámí zahájení prací na odstraňování odpadů s azbestem HS HMP – Hygiena práce – Dukelských hrdinů 11 a to minimálně 30dnů před zahájením prací a dále bude postupovat dle jejich pokynů

Demontované díly a případně dále využitelné zbytky po demontáži montáži jsou vlastnictvím investora a jejich likvidaci lze provést až po schválení jeho zástupcem. Odpad bude přednostně separován k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce kovové výrobky) Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou skládku příslušné skupiny.

### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

S ohledem na umístění stavby ve stávajícím objektu není předmětem projektové dokumentace.

### j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby budou dodrženy zásady ochrany životního prostředí a negativní vlivy budou omezeny na minimum. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení nebo zhoršení životního prostředí a škodám v oblasti dotčené výstavbou.

Jedná se především o zvýšenou hladinu hluku, prašnost a zatížení komunikací staveništní dopravou.

- Při manipulaci s prašným materiálem budou použity postupy pro zamezení šíření prachu.

- V případě znečistění okolí je stavebník povinen neprodleně provést nápravná opatření.

Hlučnost – při realizaci stavby budou používány pouze drobné stavební mechanismy, které nejsou zdrojem velkého hluku. K tomu, aby byly dodrženy požadavky Hygienických předpisů na hlučnost ve venkovním prostoru před chráněnými místnostmi a následně ve vnitřním prostoru chráněných místností v době stavební činnosti, je třeba dodržet tato opatření:

- Práce, jejichž provádění vyžaduje hlučné stavební stroje, budou prováděny výhradně v době určené správcem objektu

- Nákladní automobily, které budou jezdit na staveniště, musí mít po dobu nakládání a vykládání vypnutý motor.

Prašnost na staveništi vzniká nejvíce při demoličních pracích a při manipulaci s cementem. Tato manipulace na daném staveništi nebude takřka prováděna. Betonové a maltové směsi budou na pracoviště dováženy z centrálních výroben. Prašnost od demoličních prací bude omezena na minimum – stavební suť bude ukládána v kontejneru a vyvážena na skládku.

Zatížení komunikací staveništní dopravou je vzhledem k rozsahu adaptace poměrně malé. I přes to však je nutné dodržovat tyto zásady:

- Četnost jízd na staveniště bude minimalizována tak, že nákladní automobily budou jezdit plně vytížené do úrovně své nosnosti.

- Nákladní automobily budou ze staveniště vyjíždět pouze očištěné od bláta a jiných staveništních nečistot.

- Rychlost jízdy bude přizpůsobena charakteru přepravovaných materiálů, prvků a hmot a bude v souladu s dopravním značením v místě výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci.

Na ploše staveniště a na přilehlých komunikacích bude platit striktní zákaz manipulace s pohonnými hmotami tak, aby se vyloučilo nebezpečí znečištění základového podloží.

Stávající dřeviny na pozemku určeném k záboru staveništěm budou ochráněny proti poškození po celou dobu výstavby.

### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Posouzení potřeby koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 a souvisejících předpisů).

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna zhotovitelem (společně se subzhotoviteli), ale nepředpokládám překročení hranice 500 pracovních dní v přepočtu na jednu osobu, není určení koordinátora BOZP nutné.

Zajištění bezpečnosti práce během výstavby je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby

Při vlastním prováděním stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, zvláště ČSN 386411, 736005, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru prací, prováděných podle tohoto projektu.

Pravidly a předpisy se rozumí především:

ČSN 070621, 730802, 341010, 341390, 360046, 330300, 332320, 018012, 050630, 050610, zákon č.174/68 Sb., zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb., vyhl. ČÚBP, 591/2006 a §15zákona č. 309/2006sb

### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

S ohledem na charakter výstavby není předmětem řešení. Stavební firma zajistí nepřerušené využívání chodníku

### m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Přesun materiálu a stavební mechanizace na staveniště a zpět bude veden po městských komunikacích v trasách podle dopravního značení.

### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Speciální podmínky není nutné stanovovat

### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem k rozsahu stavby se jedná o jeden stavební objekt, který není členěn na provozní soubory. Rozhodující dílčí termíny budou upřesněny při zahájení realizace stavby po dohodě investora a dodavatele stavby. Předpokládané zahájení výstavby je léto 2023. Přesné termíny vyplynou z výběrového řízení pro výběr dodavatele stavby.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Vzhledem k charakteru stavby není zpracováno.

Konkrétní parametry hluku a příkonu uvedené v dílčích částech této projektové dokumentaci u vybraných zařízení, jsou dány jako maximální hodnoty s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot. Parametry zařízení „topný a chladící výkon“ jsou dány jako minimální s odchylkou max. 5% od zadaných hodnot.

V Kladně 06/2023	vypracovala:	 Ing. L. Bartušková