Příloha 1 – Specifikace a rozsah předmětu plnění

pro veřejnou zakázku

RUK – ÚVT – Sken zranitelností

Zadavatel v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022 (spolu)financovaného z Národního plánu obnovy bude realizovat pořízení softwarového produktu skenu zranitelností, jeho implementace včetně procesu řízení technických zranitelnosti a poskytnutí související podpory.

Cílem projektu je nasazení bezpečnostní technologie pro skenování technických zranitelností Univerzity Karlovy. Součástí projektu bude také zavedení procesu řízení technických zranitelností.

Rozsah projektu

Skenování technických zranitelností bude primárně zaměřeno na technická aktiva, která zajišťují funkčnost Významných informačních systémů: Studijního informačního systému (SIS), Centrální autentizační služba (CAS), Spisová služba (ESSS), Ubytovací a sociální stipendia a systému IT podpory správy identit uživatelů SIS v rozsahu Systému řízení bezpečnosti informací a dalších informačních systémů a technických aktiv dle potřeb rektorátu a jednotlivých fakult Univerzity Karlovy.

Rozsah projektu bude obsahovat jak nasazení technologie (software) pro skenování technických zranitelností, tak vytvoření, zavedení a optimalizaci procesu řízení technických zranitelností na Univerzitě Karlově. Konkrétně se bude jednat o:

- vytvoření cílového konceptu popisující současný stav a budoucí stav,

- pořízení, nasazení a optimalizace bezpečnostní technologie (SW) pro automatizované skeny zranitelností,

- vytvoření, zavedení a optimalizace procesu řízení technických zranitelností,

- integrace SIEM.

Rozsah skenování počítá se skenováním serverů, infrastrukturních prvků a namátkovým výběrem několika typizovaných koncových stanic, které zajišťují funkčnost Významných informačních systémů na rektorátu Univerzity (RUK).

Běžné i privilegované stanice budou skenovány ad-hoc pomocí samostatných skenerů (bez napojení na centrální správu). Počet samostatných skenerů není omezen a je možné měnit umístění skeneru po uplynutí ochranné doby (10 dnů).

Se zohledněním rozsahu výše uvedeného projektu a plnění smlouvy požaduje Zadavatel následující:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| SW produkt skenu zranitelností pro 500 IP adres včetně podpory a SLA | 3 |
| Návrh, nasazení a optimalizaci procesu řízení skenu zranitelností včetně dokumentace | 1 |
| Provozní podpora do 30.6.2024 | 1 |

- Požadavky na implementaci díla

Součástí předmětu plnění je:

- Vytvoření harmonogramu implementace (Solution design)

- Dodání programového vybavení (software), specifikovaného v nabídce uchazeče;

- Instalace a konfigurace systému skenu zranitelností

- Instalace a uvedení do provozu všech komponent,

- Nastavení kompletní vzájemné komunikace komponent,

- Aktualizace všech komponent na poslední podporované verze,

- Nastavení automatických aktualizací,

- Konfigurace zálohování a archivace

- Zavedení discovery skenu

  - zavedení skenu zranitelností na prvky pilotního režimu (síťový i privilegovaný sken)

  - zavedení skenu zranitelností na všechny prvky infrastruktury obsažené v tomto projektu (síťový i privilegovaný sken)

- Návrh časového harmonogramu skenu

- Nastavení skenů ze samostatných skenerů (nenapojených na centrální správu)

- Kontrola konfigurace přístupů:

- Kontrola konfigurace rolí/ skupin,

- Kontrola nastavení oprávnění k monitorovaným zdrojům dle kompetencí,

- Testování a ověření funkčnosti:

- Otestování funkčnosti skenů zranitelností,

- Otestování správného generování a obsahu alertů a reportů

- Otestování oprávnění

- Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu:

- Popis řešení a jeho jednotlivých komponent,

- Technická specifikace,

- Provozní dokumentace.

- Bezpečnostní dokumentace

- Vytvoření, zavedení a optimalizace procesu řízení technických zranitelností,

- Napojení na SIEM zadavatele

- Správa a provozní podpora díla

Předmětem plnění je taktéž zajištění správy a provozní podpory řešení skenu zranitelností implementovaného v prostředí zadavatele, jeho dalšího rozvoje a to v souladu s článkem 4 smlouvy, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Požadovaná dostupnost je 98% v kalendářním měsíci. Služba zaručené provozní doby 5 dnů x 8 hodin.

Technická specifikace zařízení

Uchazeč vyplní všechny oranžově označené části. Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na poptávané zařízení a ověření jejich splnění. Uchazeč uvede výrobce zařízení, produktové označení nabízeného řešení a parametry nabízeného zařízení prokazující splnění požadované funkcionality/ vlastnosti (případně prohlásí doplněním slova “ANO”, že požadovanou funkcionalitu nabízené řešení splňuje, pokud by byl celý popis stejný jako text uvedený v prvním sloupci).

| Požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Doplní uchazeč dle nabízeného řešení Způsob naplnění tohoto povinného parametru – tzn. uvedení výrobce, obchodního označení, případně uvedení konkrétních parametrů | Doplní uchazeč dle nabízeného řešení Odkaz na přiloženou část nabídky, kde je případně možné ověřit naplnění parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura řešení | - On-premise – řešení musí být implementováno v síti Zadavatele a musí být schopno sbírat data a vyhodnocovat zranitelnosti bez nutnosti využití cloudových služeb. - Řešení musí být schopno běžet na virtualizované platformě a na podporovaných operačních systémech RHEL/CentOS, aby se nezvyšovaly licenční náklady na OS. - Možnost distribuovaného nasazení skenovacích agentů do podsítí Zadavatele s napojením na centrální správu. - Možnost skenování ze skenovacích agentů umístěných v externí síti (Internetu). |  |  |
| Architektura řešení | - Řešení musí být schopno běžet na virtualizované platformě a na podporovaných operačních systémech RHEL/CentOS, aby se nezvyšovaly licenční náklady na OS. |  |  |
| Centrální správa | - Podpora zabezpečeného přístup do management konzole pomocí využití protokolu https ze standardních webových prohlížečů. - Možnost řízení přístupu podle sledovaných systémů (např. administrátoři z jedné pobočky nebudou mít přístup k systémům z druhé pobočky). - Možnost řízení přístupu uživatelů dle předdefinovaných rolí. Možnost nastavení vlastních rolí. - Podpora autentizace vůči Microsoft Active Directory. - Automatické aktualizace databáze zranitelností. - Centrální správa musí disponovat přehledovou obrazovkou, kterou si může uživatel přizpůsobit. V rámci přizpůsobení je požadováno alespoň: - možnost zobrazit nejzranitelnější stroje v síti; - zobrazení nejčetnějších zranitelností v síti; - zobrazení počtu zranitelností uvedených v OWASP Top Ten. |  |  |
| Seznam skenovaných aktiv | - Možnost rychlé identifikace technických aktiv za využití discovery skenování. - Možnost kategorizace aktiv na základě operačního systému, IP adres a dalších atributů. - Možnost dynamické kategorizace aktiv na základě počtu zranitelností, typu zranitelností, přítomnosti konkrétní zranitelností a dalších atributů. |  |  |
| Skenování zranitelností | - Možnost definovat šablony skenů pro jednoduché vytváření více stejných skenů pro různé systémy. - Možnost definovat skenovaný systém pomocí statické a dynamické kategorizace aktiv. - Skenování za pomoci časového harmonogramu. - Možnost autentizovaného skenu: - OS Microsoft Windows; - OS Linux; - pomocí SSH. - Databáze (MSSQL, Postgre, apod.) - Řešení musí obsahovat předdefinované šablony pro jednoduché spuštění skenů zranitelností bez nutnosti složité konfigurace. - Možnost definovat vlastní sken bez nutnosti využít předdefinované šablony. |  |  |
| Kontrola souladu s bezpečnostní politikou | - Řešení musí být schopno zkontrolovat konfiguraci skenovaného systému vůči standardizovaným bezpečnostním politikám (např. CIS). - Řešení musí umožňovat kontrolu konfigurace vůči vlastním bezpečnostním politikám Zadavatele. |  |  |
| Vyhodnocení výsledků | Řešení musí umožňovat analýzu detekovaných zranitelností a poskytovat minimálně následující informace o zranitelnosti: - IP adresa a DNS stroje, na němž byla zranitelnost detekována; - operační systém stroje, na němž byla zranitelnost detekována; - závažnost zranitelnosti; - CVE zranitelnosti; - CVSS skóre; - datum zveřejnění zranitelnosti; - datum první identifikace v síti Zadavatele; - datum poslední identifikace v síti Zadavatele; - datum zveřejnění záplaty (v případě, že byla zveřejněna) - možnost exploitace a náročnost exploitace; - popis zranitelnosti; - návod na odstranění zranitelnosti. - Řešení musí umožnit filtrovat zranitelnosti dle výše uvedených parametrů. - Řešení musí poskytovat obrazovku s přehledem: - všech detekovaných zranitelností; - zranitelností detekovaných konkrétním skenováním; - zranitelných strojů specifikovaných IP adresou nebo DNS názvem s počtem zranitelností jednotlivých závažností; - zranitelností seskupených dle portu. - Řešení musí být schopno oddělit zranitelnosti od položek konfigurace, které nejsou ve shodě s bezpečnostní politikou. - Řešení musí umožnit vytvoření výjimky pro konkrétní zranitelnost případně snížení její závažnosti. - Řešení musí disponovat vlastním ticketovacím systémem s možností vytvořit ticket na konkrétní zranitelnost a přiřadit definovanému uživateli. |  |  |
| Reporting | - Řešení musí poskytovat reporting ve formátu PDF a CSV. - Možnost využít předdefinovaných šablon. - Možnost vytvoření vlastního reportu bez využití šablon. - Řešení musí umožňovat vytvořit vlastní report s možností filtrování zranitelností dle parametrů uvedených v prvním bodě kapitoly „Vyhodnocení výsledků“. - Řešení musí umožňovat přidání vlastních komponent do reportu (tabulky, grafy, texty), aby si mohl Zadavatel přizpůsobit reporty svým požadavkům a vytvářet reporty pro různé úrovně managementu. - Možnost automatického reportování po vykonání skenu a odeslání na specifikované emailové adresy. - Možnost pravidelného reportování za pomoci časového harmonogramu. |  |  |
| Integrace | - Řešení musí být schopno integrace na systémy SIEM. - Řešení musí být schopno integrace na systémy správy privilegovaných účtů za účelem poskytnutí přihlašovacích údajů pro autentizované skeny. - Řešení musí disponovat rozhraním API pro integraci s interními systémy zákazníka. |  |  |