|  | PSV – VNITŘNÍ DVEŘE |
| --- | --- |
|  | V tabulkách je uváděna velikost dveřního křídla. Způsob osazení viz katalogové listy výrobců, příslušných předpisů a norem, platných v naší republice. Před zahájením výroby bude provedení a osazení dveří odsouhlaseno projektantem a investorem. Vnitřní výplně otvorů budou v těchto typech: -vstupní dveře zvukově izolační do ubytovacích buněk a pokojů z chodby T1,T3 požární dveře plné jednokřídlé hladké včetně obložkové zárubně ,EW 30DP3/C3, dýha hruška, kukátko, jmenovka chrom, cylindrická bezpečnostní vložka, kování koule x klika + ovládání kličkou z vnitřní strany(zámek z vnitřní strany zaslepený)– nerez broušený, samozavírač, generální klíč, hlavní a skupinový klíč –např..FAB VARIANT -vstupní dveře do sociálních zařízení dveře plné jednokřídlé, bílé z vysokotlakého HPL kování klika x klika , – nerez broušený, samozavírač, otevírání přes čtečku karet viz část slaboproud – čtečka musí být kompaktibilní se systémem UK (SALTO) -vstupní dveře do kuchyněk v z CHÚC T4 požární dveře EI 30 DP3/s-C3 plné jednokřídlé hladké s polodrážkou bílé.laminát HPL, kování koule x klika – nerez broušený, samozavírač, čtečka karet kompaktibilní se systémem UK (SALTO) Všechny vnitřní dveře mají ocelové zárubně s polodrážkou –viz zámečnické tabulky Specifikaci viz tabulka. Generální klíč – dvoustupňový, kopírování pouze na kartu . čtečky karet – viz projekt slaboproud. |

| ozn. | rozměry šířkaxvýška | popis | 1.pp | 1.np | 2np- 5.np | 6.np – 9.np | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 800x1970 | Dveře jednokřídlé plné vstupní s polodrážkou požární EW 30DP3/C3,samozavírač, dýha hruška,kování koule x klika + klička nerez, generální klíč | 0 | 0 | 36 | 24 | 60 |
| T2 | 700x1970 | Dveře jednokřídlé plné vnitřní požární EI30DP3/S-C3 samozavírač bílé, laminát HPL,kování koule x klika nerez, čtečka karet | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| T3 | 900x1970 | Dveře jednokřídlé plné vstupní s polodrážkou požární EW 30DP3/C3,samozavírač, dýha hruška,kování koule x klika + klička nerez, generální klíč nerez madlo na celé šířce dveří | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T4 | 800x1970 | Dveře jednokřídlé plné vnitřní požární EI30DP3/S-C3 samozavírač bílé, laminát HPL,kování koule x klika nerez, čtečka karet | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| T5 | 800 x1970 | Dveře jednokřídlé vnitřní plné dýha hruška,l, kováné klika x klika,,čtečka karet požární odolnost EW 30DP3/C3,samozavírač | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| T6 | 800X1970 | Dveře jednokřídlé s polodrážkou plné vnitřní,bílé HPL,kování klika x klika, čtečka karet | 10 | 0 | 4 | 64 Bez čtečky | 78 |
| T7 | 900x1970 | Dveře jednokřídlés polodrážkou plné vnitřní, bílé HPL,kování WC klička oboustranná + nerez madlo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T8 | 900x1970 | Dveře jednokřídlé plné 900 x 1970,požární odolnost EI30DP3/C3,bílé HPL,kování koule x klika,čtečka karet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T9 | Šířka 150 mm | Dveřní práh z tvrdého dřeva Délky napočítat z kusu dveří | 13 | 7 | 52 | 96 | 168 |