PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

budou provedeny v dobré kvalitě a s pečlivou montáží – zejména při kotvení - dveře do schodišťového prostoru – chráněné únikové cesty typu B: jednokřídlé dveře šíře 900 mm s pevným zasklením ( izolační dvojsklo čiré - bezpečnostní) kovové požární EI 30DP3/C , kování paniková klika x paniková klika – nerez broušený, samozavírač, odstín kovu RAL 6011 rezedagrun.,bez zámku, bezpečnostní značení na skle – bílé čtverce ve dvou řadách - dveře do schodišťového prostoru – chráněné únikové cesty typu B: dvoukřídlé dveře v prosklené stěně 1800 x 2000 mm- iizolační dvojsklo čiré - bezpečnostní) kovové požární EI 30DP3/C , kování paniková klika x paniková klika – nerez broušený, samozavírač, odstín kovu RAL 6011 rezedagrun.,bez zámku, bezpečnostní značení na skle – bílé čtverce ve dvou řadách Veškeré dveře napojeny na čtečky karet Dveře Z26 na únikové schodiště – na chráněnou únikovou cestu typu B, jednnokřídlé 900 x 2000mm s pevným zasklením (izolační dvojsklo čiré – bezpečnostní) kovové požární ,kování paniková klika x koule –nerez broušený, samozavírač, napojení dveří na EPS, odstín kovu bílá 9003 signální bílá - posuvná sprchová zástěna eloxovaný hliník kotvená do stěny a podlahy,zasklení bezpečnostním sklem ,úprava pro ti prachu a odpuzování vody -přechodové lišty v podlaze nerezové -revizní dvířka do šachet 600x600 mm požární EW 30DP1 bílé - větrací mřížky, žaluzie, revizní dvířka, - kotvené koupelnové doplňky nerezové určené pro vysokou zátěž

| ozn. | popis | 1.pp | 1.np | 2.np- 5.np | 6.np – 9.np | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Ocelová zárubeň s polodrážkou 800/1970, nátěr 1 x základ + 2 x final dle výkresů barevnosti | 13 | 2 | 48 | 96 | 159 |
| Z2 | Ocelová zárubeň s polodrážkou 700/1970, nátěr 1 x základ + 2 x final dle výkresů barevnosti | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Z3 | Ocelová zárubeň s polodrážkou 900/1970, nátěr 1 x základ + 2 x final dle výkresů barevnosti | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Z4 | Požární dveře jednokřídlé EI30DP3/S-C3, 900x2200 mm, kovové rámy RAL 6011 Samozavírač,kouřotěsné, panikové kliky.prosklení čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním značením | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Z5 | Požární dveře dvoukřídlé EI30DP3/S-C3, 1800x2200 mm, kovové rámy RAL 6011 Samozavírač,kouřotěsné, panikové kliky.prosklení čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním značením | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z6 | Požární dveře jednokřídlé EI30DP3/S-C3, 900x2200 mm, kovové rámy RAL 6011 Samozavírač,kouřotěsné, panikové kliky.prosklení čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním značením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z7 | Ocelový žebřík kotvený ke stěně šíře 600 x 2500 mm pro výlez na střechu Nátěr RAL 6110, bezpečnostní značení | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Z8 | Zrcadlo včetně lepení do obkladu, 600 x 800 mm, zabroušené hrany,, fazeta 15 mm, spárování bezbarvým silikonem | 10 | 0 | 52 | 24 | 86 |
| Z9 | Set hygienický – 2 x háček na stěnu + mýdelník + hygienický koš – vše materiál nerez pro vysokou zátěž | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Z10 | Set hygienický pro buˇku, Mýdelník 2 x, dvojháček 2 x , zásobník toaletního papíru, WC štětka kotvená na stěnu, hygienický koš- vše materiál nerez pro vysoku zátěž | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Z11 | Podlahová lišta nerez (dilatační) pro přechod keramická dlažba x povlaková krytina ks | 0 | 5 4x900mm 1x1200mm | 0 | 24 800 mm | 29 |
| Z12 | Sprchová zástěna posuvná třídílná, rám eloxovaný hliník, zasklení bezpečnostním sklem s úpravou proti ulpívání kapek vody rozměr 900+200/2000 tvar L, nutno zaměřit!!!!! | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Z 13 | Ocelová kce na střeše.1.NP – koridor, pro VZT cca 2 x 1 m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z14 | Vnitřní dveře 1800x2000mm v prosklené stěně 3820 x 2500 mm – požární uzávěr EI 30DP3/S-C3, samozavírač, paniková klika, napojení na EPS a čtečku karet Kovový rám RAL 6011, výplň čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním značením | 0 | 2 koridor | 0 | 0 | 2 |
| Z15 | Vnitřní dveře 1800x2000mm v prosklené stěně 3580 x 2560mm – požární uzávěr EI 30DP3/S-C3, samozavírač, paniková klika, napojení na EPS a čtečku karet Kovový rám RAL 6011, výplň čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním značením | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z16 | Hygienický set pro invalidy Náklopné zrcadlo, madla 5 ks , hygienický koš ,mýdelník, háček 3 x, WC štětka na stěnu, sedátko do sprchy, zásobník toaletního papíru Vše nerez pro vysokou zátěž | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Z17 | Sanitární příčky WC kabiny ,typ W630,stavitelné nožičky od 130 -150 mm,desky HPL 12 mm,kovové doplňky nerez ocel+ 2 ks dveří š.700 mm,1 příčka Barva šedá RAL7044 Výška 2000 mm, hloubky dle výkresů | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z18 | Sanitární příčky sprchová kabina a WC ,typ W630,stavitelné nožičky od 130 -150 mm,desky HPL 12 mm,kovové doplňky nerez ocel+ 4 ks dveří š.700 mmna ,4 příčky Barva šedá RAL7044 Výška 2000 mm, hloubky dle výkresů Součástí kabiny polička z HPL 150x300 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Z 19 | Příčky z žebírkového krepovaného pletiva v rámu pro oddělení sušáren s dveřmi 700 mm na zámek ,výška kce 2,5m(pod strop) RAL 6011resedagrun 20 m2, 3 ks dveří 700 mm úprava kce vyztužením ve výšce 1,8 m pro osazení prádelních lanek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Z20 | Požární dveře jednokřídlé EI30DP3/S-C3, 900x2000 mm, ocelové,plné, zateplené u=1,2 (celek) Samozavírač,kouřotěsné, paniková klika Napojení na EPS, barvy bílé signální | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z 21 | Hygienický set Háček stěnu + mýdelník 2 x + hygienický koš – vše materiál nerez pro vysokou zátěž | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Z22 | Hygienický set , WCštětka ,zásobník toaletního papíru + háček + hygienický koš – vše materiál nerez pro vysokou zátěž | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Z23 | Výlez na střechu 900 x 900 mm, uzamykatelný,zateplený | 0 | 0 | 0 | 1 střecha | 1 |
| Z 24 | VZT mřížka 200 x 200 mm Hliníková, kotvená do zdiva, přetřena v barvě fasády | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Z 25 | VZT mřížka 250x 250 mm Hliníková, kotvená do zdiva, přetřena v barvě fasády | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Z26 | Požární dveře dvoukřídlé EI30DP3/S-C3 900 x 2000mm kovové rámy bílá signální Samozavírač,,kouřotěsné paniková klikya, prosklení čiré bezpečnostní sklo s bezpečnostním značením Zateplené U=1,2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Z27 | Čistící rohož 1800 x 1000 mm dočišťovací se zapuštěným nerez rámem hl.18 mm, 100%propylenna podkladu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z28 | Čistící rohož 1800 x 1000 mm Samočistící s náběhovým nerez rámem výšky 28 mm a šíří 50 mm kotvenám k podlaze Leštěné hliníkové profily + hladký gumový pásek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z 29 | Dvířka požární 30 minut 300x300 mm,bílé EW30DP1 | 0 | 7 | 32 | 28 | 67 |
|  | Dvířka ke sprchovým vaničkám ,bílý plast 150 x 150 mm | 6 | 0 | 8 | 24 | 38 |
|  | Dvířka k čistícím kusům na kanalizaci 200 x 200 mm EW 30DP1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
|  | Dvířka 300 x 300 mm, bílé | 28 | 8 | 20 | 4 | 60 |
|  | Vypracování požárních evakuačních plánů | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Adjustace evakuačních plánů(tisk, zasklení,rámeček ,montáž A4 | 12 | 13 | 48 | 48 | 121 |
|  | Nová copilitová stěna v 1.NP do mezi koridorem a místností m2 | 0 | 13,80 | 0 | 0 | 13,80 |