|  | PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY |
| --- | --- |
|  | Veškeré klempířské výrobky na stavbě budou provedeny z pozinkovaného plechu tl.0,6 mm (oplechování výdechů na střeše a odvětrávací hlavice kanalizačního potrubí). Budou prováděny dle platné ČSN 73 3610, vyhlášek a předpisů pro provádění klempířských prací. Rozměry všech prvků a jejich částí nutno před zahájením výroby zaměřit na místě. Nátěr klempířských výrobků 1 x reaktiv,2x syntetický nátěr šedá RAL 7038 achátově šedá |

| ozn. |  | popis délka x šířka nerozvinutá | 1.pp | 1.np | 2.np – 5.np | 6 .np – 9.np | střecha | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | bm | součást specifikace oken část truhlářské výrobky + okna |  |  |  |  |  | - |
| K2 | bm | Oplechování přechodu z vodorovné střechy na svislou stěnu RŠ 220 mm |  | 20,4 |  |  | 15,45 | 35,85 |
| K3 | bm | Oplechování atiky cca RŠ 680 mm po zateplení střechy včetně podložení horní plochy atiky OSB deskou tl.15 mm v šíři cca 520 mm |  |  |  |  | 92,8 | 92,8 |
| K4 | bm | Oplechování atiky cca RŠ 680 mm po zateplení střechy včetně podložení horní plochy atiky OSB deskou tl.15 mm délky v šíři cca 520 mm nad novou střechou v 1.NP Odvod střechy na stávající střechu koridoru |  | 18 |  |  |  | 18 |
| K5 | ks | odvětrávací hlavice kanalizačních stoupaček –průměr 100 mm |  |  |  |  | 14 | 14 |
| K6 | M2 | Oplechování střechy výtahu Pozinkovaný plech tl.1 mm,(dvojitá drážka) včetně lemování krajů RŠ 250 mm délky cca 6m |  |  |  |  | 14 | 14 |
| K7 | KS | Odpadní kruhová roura s výtokovým kolenem o průměru 100 mm Pozink + žlabový kotlík |  |  |  |  | 1 | 1 |
| K8 | ks | Oplechování výdechů VZT o rozměrech 315 x 160 mm ukončení a lemování výústek VZT Pozink, hydroizolační vrstva vytažen 300 mm na výústky VZT |  |  |  |  | 6 | 6 |
| K9 | bm | Žlab půlkruhový s vnitřními návalkami průměru 100 mm + žlabový kotlík kónický |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |
| K10 | ks | Oplechování výdechů VZT o rozměrech 160x630 mm ukončení a lemování výústek VZT Pozink, hydroizolační vrstva vytažen 300 mm na výústky VZT |  |  |  |  | 1 | 1 |