SPECIFIKACE – PODHLEDY, STĚNY A STROPY

Podhledy jsou navržené jako zavěšené lehké systémové z bezesparého hladkého voděodolného sádrokartonu, kovového závěsného roštu, minerální vaty a parotěsu, délka závěsů dle potřeby. Všechny zavěšené podhledy budou akusticky pružně odděleny od svislých konstrukcí, pod VZT ventilátory budou podhledy na pružných závěsech, VZT potrubí se nesmí dotýkat konstrukce podhledu. SDK podhledy budou vystěrkovány, přebroušeny a vymalovány bílou minerální barvou. Speciální vlastnosti (vodovzdornost, požární odolnost apod.)viz jednotlivé skladby. SDK podhledy slouží primárně pro krytí rozvodů.

| ozn | popis | Místnost |
| --- | --- | --- |
| a | SDK podhled bezesparý s estetickou a krycí (požární) funkcí | chodby před obytnými buňkami a pokoji zakrytí el rozvodů, požární odolnost 30 minut rozměr 150 x 300 mm,vedeno pod stropem ,podél stěny se vstupními dveřmi do buněk a pokojů |
| b | SDK podhled bezesparý s estetickou funkcí, SDK deska impregnovaná do vlhkých provozů | hromadné sociální zařízení v patrech a suterénu , krytí podvěšené a svislé kanalizace krytí vzt v suterénu a 1.NP |
| S1 | Bílá výmalba minerální s protiplísňovou přísadou nová štuková omítka nové příčky | Viz výkresy |
| S2 | Bílá výmalba minerální s protiplísňovou přísadou penetrace podkladu škrábání staré výmalby, omytí stěn | Viz výkresy |
| S3 | Stropy monolit bílá výmalba minerální s protiplísňovou přísadou penetrace škrábání staré výmalby,omytí stropů,nové přeštukování celé plochy stropů | Viz výkresy – suterém, 1.NP |
| S 4 | stropy panelové bílá výmalba minerální s protiplísňovou přísadou penetrace vyškrábání spar mezi panely, nové zatmelení, přeštukování oprava omítek cca z 20% | Viz výkresy 2.NP až 9.NP |

DATUM  05/2019