SPECIFIKACE - SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Konstrukce podlah - všechny podlahy jsou uloženy na stávajících žlb konstrukčních stropních panelech a monolitické desce desce(suterén,1.NP) - nové skladby podlahy pouze WC, koupelny, úklid apod. (mokré provozy) Obecné požadavky na vlastnosti podlah - možnost strojního čištění zaručená, tj. odzkoušená dle českých předpisů - protiskluznost event. mrazuvzdornost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy - hygienická nezávadnost - v CHÚC a NÚC nehořlavost - v obytných buňkách hořlavost nejméně Cf1 Nášlapné vrstvy: - obytné místnosti: přírodní homogenní jednovrstvé linoleum na jutovém podkladě pro vysokou zátěž tl.2,5 mm s povrchovou polyuretanovou úpravou xf2 , v různých odstínech + soklovka výšky 60 mm, nutný požární atest na odolnost nejméně Cf1 - chodby NÚC,kuchyňky,studovny: Zátěžová vinylová krytina lepená v ploše,) v různých odstínech + soklová lišta výšky 60 mm, nutný požární atest na odolnost nejméně Cf1 - koupelny a WC keramická dlažba 200 x 200 mm ,spára cementově šedá, barevnost dle výkresů - chráněná úniková cesta včetně schodiště: keramická dlažba 200 x 200 mm ,spára cementově šedá, barevnost dle výkresů sokl z jedné řady dlaždic -pomocné prostory suterén Epoxidový nátěr 2 x RAL 1014 Ochrana P 105 Spárování ve všech prostorách v odstínu cementově šedá. Barevnost je uvedena na výkresech barevnosti.

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P-1 | zátěžové přírodní linoleum + soklová lišta | 2,5 | max.4 mm | Obytné místnosti Obytné buňky Buňky pro invalidy |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | samonivelační stěrka |  |  |  |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | přebroušení stávající vrstvy po demontáži PVC ,odmaštění podlahy,odstranění původního lepidla |  |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P-2 | keramická dlažba mrazuvzdorná,200 x200x9 mm spáry v odstínu cementově šedé,v rozích silikon | 9 | max.70 mm | WC,koupelny ve všech podlažích |
|  | flexibilní lepící tmel | 3 |  |  |
|  | pojistný nátěr tekutou hydroizolací dvousložkovou | 1 |  |  |
|  | betonová mazanina | 40 |  |  |
|  | asfaltová hydroizolace vytažena na stěny min.200 mm nad podlahu a 100 mm nad umístěním výtokové armatury u sprchy | 4 |  |  |
|  | vyrovnání panelu cementovou vysprávkovou hmotou | 10 |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P-3 | Zátěžová vinylová krytina + soklová lišta | 2,5 | max.40mm | NUC,studovny,kuchyňky |
|  | Disperzní lepidlo |  |  |  |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | samonivelační stěrka |  |  |  |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | přebroušení stávající podkladní vrstvy po demontáži keramické dlažby |  |  |  |
|  | Vyrovnání cementovým potěrem | 35 |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P- 4 | keramická dlažba mrazuvzdorná,200 x200x9 mm spáry v odstínu cementově šedé,v rozích silikon + sokl -1 řada dlaždic | 9 | max.40 mm | CHÚC A a navazující prostory vlevo i vpravo u schodiště |
|  | flexibilní lepící tmel | 3 |  |  |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | samonivelační stěrka | 1 |  |  |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | přebroušení stávající podkladní vrstvy po demontáži dlažby |  |  |  |
|  | Vyrovnání cementovým potěrem | 30 |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P- 5 | dvousložkový nátěr neprašný RAL 1014 + ochrana P105 |  | 1 | suterén |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | přebroušení a vyspravení stávající bet.podlahy cca 50% |  |  |  |
|  | odmaštění stáv.bet,podlah |  |  |  |
|  | řádné vyčištění od nečistot - odsátím ,umytí |  |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P-6 | Dle polohy výkopu + výše uvedené skladby |  | 250 mm | pouze v místech nové ležaté kanalizace 1.PP |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | nová betonová mazanina | 100 |  |  |
|  | přeplátování stávající hydroizolace v šíři min.200 mm | 4 |  |  |
|  | betonová deska z prostého betonu napojena pomocí trnů dl.500 mm a dvousložkového lepidla ,trny á25 cm vrtány do stávající desky | 200 |  |  |
|  | zásyp |  |  |  |

Datum  05//2019