Název veřejné zakázky: „UK2LF – Mikromanipulátor pro in vitro elektrofyziologii“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: otevřená výzva

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Mikromanipulátor pro in vitro elektrofyziologii | Prodávající uvede název zboží |
| - technické parametry: |  |
| Pravý manipulátor včetně motorizovaných jednotek pro pohyb ve 3 osách. Rozsah pohybu XYZ min. 25 mm • Rozlišení motoru: min. 4,8 nm • Reprodukovatelnost min. 1 µm a lepší • Hmotnost max. 3 kg (4 axes) • Nosič spindlu min. 0,5 mm • Nejmenší krok min. 20 nm • Adaptér pro otáčení manipulátoru kolem svislé osy. Nastavitelný úhel sklonu držáku pro headstage. (Unit Mini manipulatorblock, 3 axes, option 1 incl. turnadapter, UNIT MRE, right side (Luigs & Neumann - 070060 0102)) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výškově stavitelný stojan vhodný pro stabilní uchycení mikromanipulátoru k pneumatickému stolu (ne magnetické) – 1ks (Round column ø40mm, height adjustable, with LN basefoot (Luigs & Neumann - 060010 0101)) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládací panel mikronamipulátoru s hrubším a jemnějším posunem a s dotykovým displejem. (Remote control SM10 Touch, redesign incl. touchscreen display (Luigs & Neumann - 120030 0102) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Ovládací jednotka pro kontrolu pohybu jednotlivých os mikromanipulátoru. (Control box SM10 for 6 axes upgradeable to up to 18 axes (Luigs & Neumann - 120010 0203) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Slice Mini bathchamber II (Luigs & Neumann - 040030 0101) not heated, upgrade possible *incl. accessories (inserts type 1x 0A and 1x 0B, 1x 100 pcs. cover slips Ø50mm, 3x magnet bracket type 1, 1x magnet bracket type 2, 1x reference electrode), Round column Ø40mm with coarse adjustment (Luigs & Neumann - 060040 0101) for coarse adjustment of the bath chamber without manipulator, height adjustable, with LN-basefoot Komůrka pro upevnění měřeného vzorku s příslušenstvím a výškově stavitelným stojanem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
|  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
|  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
|  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
|  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |