# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:			UK-FF-OSIP

-Rekonstrukce prostor pro doktorandská studia (2.NP)

Místo stavby:			Stávající objekt Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

(pozemek p.č. 34 k.ú. Josefov)

A.1.2. Údaje o žadateli

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ: 002 16 208

A.1.3. Údaje o vlastníkovi

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město

A.1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a sídlo projektanta:

Vedoucí projektant: 	Ing. Jaroslav Cikán, CSc.

Projektant:		Ing. Jindřich Kába – (604 233 174)

Čechovská 59, 261 01 Příbram VIII

Kancelář: Mariánská 355, 261 01 Příbram IV

# A.2. Seznam vstupních podkladů

- prohlídka a zaměření místa stavby

- část původní projektové dokumentace

- požadavky investora

# B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1. Popis místa stavby

Místem stavby jsou celkem tři místnosti ve 2.NP budovy (místnosti č. 113, 115, 116). Jedná se o dva kabinety vyučujících a jednu přednáškovou místnost, záměrem stavby je provedení celkové rekonstrukce těchto místností.

# B.2. Popis stavebních prací

V místnostech budou šetrně odstraněny stávající podlahové nášlapné krytiny (PVC, koberec, pokud v místnosti jsou) a tím se odkryjí původní vlysové podlahy. V průběhu rekonstrukce bude vlysová podlaha důkladně zakryta tak, aby nedošlo k jejímu poškození (např. desky OSB). Následně bude podlaha lokálně opravena (opravit stávající vlysy nebo použít vlysy nové), přebroušena a opatřena novým ochranným lazurovacím nátěrem (protiskluzový, 2-složkový polyuretanový lak na vodní bázi, určený pro dřevěné podlahy vystavené vysoké zátěži, lak čirý). Na všech stěnách bude podlaha ohraničena typovými dřevěnými soklíkovými lištami v barvě podlahy.

Budou odstraněna stávající umývadla včetně keramických obkladů stěn. Budou upravena stávající vedení vody a kanalizace pro připojení nových zařizovacích předmětů (dřez, baterie). Provedou se nové omítkové vrstvy v místě odstraněných obkladů a instalují se nové zařizovací předměty - kuchyňská linka.

Na stávající stropní konstrukci místností č. 113 a 115 bude vytvořen nový hladký sádrokartonový podhled (12,5 mm) na ocelové pozinkované konstrukci kotvené na stávající strop. V místnosti č. 116 bude osazen nový akustický stropní podhled (řešeno v samostatné části dokumentace). Nad podhledy budou vedeny trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Sádrokartonové podhledy budou ve spojích přetmeleny, přebroušeny a opatřeny malbou - bílá. Pro potřebu vedení tras silnoproudých a slaboproudých kabelů, které budou umístěné nad těmito podhledy, bude vždy probourána boční stěna do vedlejší místnosti pro vedení svazků kabelů (následně bude otvor dozděn a zednicky začištěn z obou stran).

Stávající malby stěn se odstraní, po realizaci kabelových rozvodů a přípojných potrubí ÚT se konstrukce přestěrkují (přeštukují) a opatří se novými malbami.

Stávající masivní vstupní dvoukřídlové dveře (z hlavní komunikační chodby do místností) budou repasovány (včetně dřevěných zárubní, lišt a prahu). Bude odstraněn stávající nátěr, provede se lokální překytování a přebroušení. Dveře i zárubně se opatří novým nátěrem v odstínu RAL 1013 hedvábný lesk. Provede se repase kování a pantů, bude osazena nová bezpečnostní vložka, u dveří do posluchárny č. 116 budou dveře osazeny el. čipem. Kování, klika, štítek - bude zachován původní historický vzhled. Specifikace materiálu: žlutá mosaz lesk.

V místnostech budou provedeny nové elektrorozvody - silnoproudé i slaboproudé (včetně nových svítidel, vypínačů a zásuvek). Všechny kabelové rozvody budou zasekány pod omítkou nebo budou vedeny nad podhledem (viz samostatná část dokumentace).

V místnostech budou osazena i nová otopná tělesa, včetně úpravy připojovacího potrubí (zasekání do zdi). Za otopnými tělesy bude odstraněn stávající obklad (případně včetně omítky), provedou se nové omítkové vrstvy (pod obklad) a parapetní část se obloží bílým keramickým obkladem (laserově řezaným) s minimálními spárami (jako u ostatních místností objektu).

Před okna budou instalovány vertikální textilní zastiňovací žaluzie (s horní horizontální pojezdovou kolejnicí), ručně ovládané. V místnosti č. 116 budou osazeny zatemňovací roletové žaluzie, dolů stahované, ručně ovládané. Vertikální pojezdové kolejnice budou umístěné na vnitřních částí ostění otvorů.

V místnostech budou instalovány koncové prvky audiovizuální techniky a všechny místnosti budou vybaveny novým nábytkem (v některých místnostech bude použit i nábytek stávající - před zahájením prací bude tento určený nábytek šetrně rozebrán, uskladněn mimo stavbu a po realizaci prací bude znovu sestaven a osazen na určené místo). Audiovizuální technika i vybavení nábytkem je samostatnou součástí dokumentace. Při realizaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů a rozvodů pro audiovizuální techniku nebudou nikde používány podlahové krabice.

Před prováděním prací provést přeměření všech rozměrů na místě podle skutečnosti.

B.3. Technologický postup repase vlysů

Odkrytí:

Zhotovitel provede (tam, kde je vlysová podlaha překryta jinými materiály) šetrné odstranění vrchních vrstev. V případě poškození a potřeby provede odborné rozebrání a výměnu poškozených vlysů (v souladu s výkazem výměr). V případě existence obvodových lišt tyto budou odborně sejmuty a zlikvidovány.

Broušení a tmelení:

Systémové strojní a ruční broušení (v rozích a strojově nepřístupných částech). Broušení bude provedeno do úrovně nepoškozených vlysů s odstraněním vizuálních i materiálových nedostatků.

Zhotovitel musí postupovat s broušením systémově tak, aby nedošlo k vytvoření lokálních vyfrézovaných lavorů. Celý prostor bude následně přetmelen materiálem vhodným pro tmelení spár mezi vlysy.

Lakování:

Lakování bude provedeno 3x s jednotlivými mezikroky – broušením

1x základní lak:

Typ laku:  tónovaná 1-složková polyuretan./akrylát. disperze vodního laku

Obsah sušiny: cca 30%

VOC: max. 60 g/litr

Ředění: neředit

Spotřeba a nanášení: 10-12 m²/litr (100-83 g/m2 ) na jednu vrstvu

2x zátěžový lak

Dvousložkový vrchní 100% polyuretanový lak na vodní bázi

Obsah sušiny: 32%

Odolnost proti opotřebení: 1-2 mg/100 oděr (SIS 923509)

Stupeň lesku: polomat 40%, mat  20%

Požadované certifikáty GreenGuard Gold; EMICODE třída EC1R Plus; DIBt; EN 14904:2006; DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Dodávka prahů a lišt:

Všechny prahy budou vyměněny, dodány a namontovány nové dubové v původních rozměrech, s povrchovou úpravou – ochranný zátěžový lak. Obvodové stěny budou opatřeny dubovými lištami – zhotovitel předloží jednotný návrh lišt k odsouhlasení. Lišty budou chytány kombinací lepidla a nastřelovacích hřebíčků. V případě kulatých rohů budou lišty průběžně sesekávány tak, aby nedošlo k vytvoření rohu s pravým úhlem (vznikla by prázdná mezera). Zhotovitel před zahájením prací předloží vzorky laků dle této specifikace k odsouhlasení. Bez tohoto nelze zahájit práce na repasi vlysových podlah.