# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:			UK-FF-OSIP

-Rekonstrukce prostor pro doktorandská studia (4.NP)

Místo stavby:			Stávající objekt Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

(pozemek p.č. 34 k.ú. Josefov)

A.1.2. Údaje o žadateli

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ: 002 16 208

A.1.3. Údaje o vlastníkovi

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 - Staré Město

A.1.4. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a sídlo projektanta:

Vedoucí projektant: 	Ing. Jaroslav Cikán, CSc.

Projektant:		Ing. Jindřich Kába – (604 233 174)

Čechovská 59, 261 01 Příbram VIII

Kancelář: Mariánská 355, 261 01 Příbram IV

# A.2. Seznam vstupních podkladů

- prohlídka a zaměření místa stavby

- část původní projektové dokumentace

- požadavky investora

# B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1. Popis místa stavby

Místem stavby je celkem sedm místností ve 4.NP budovy (místnosti č. 304, 317, 319, 320, 321, 325, 326). Jedná se o dva kabinety vyučujících a pět přednáškových místností, záměrem stavby je provedení celkové rekonstrukce těchto místností.

# B.2. Popis stavebních prací

V místnostech budou šetrně odstraněny stávající podlahové nášlapné krytiny (PVC, koberec, pokud v místnosti jsou) a tím se odkryjí původní vlysové podlahy. V průběhu rekonstrukce bude vlysová podlaha důkladně zakryta tak, aby nedošlo k jejímu poškození (např. desky OSB). Následně bude podlaha lokálně opravena (opravit stávající vlysy nebo použít vlysy nové), přebroušena a opatřena novým ochranným lazurovacím nátěrem (protiskluzový, 2-složkový polyuretanový lak na vodní bázi, určený pro dřevěné podlahy vystavené vysoké zátěži, lak čirý).  Na všech stěnách bude podlaha ohraničena typovými dřevěnými soklíkovými lištami v barvě podlahy.

Budou odstraněna stávající umývadla včetně keramických obkladů stěn. Budou upravena stávající vedení vody a kanalizace pro připojení nových zařizovacích předmětů (dřez, umývadlo, baterie). Provedou se nové omítkové vrstvy (pod obklad), stěna se obloží (v místech, kde bude nové umývadlo) a instalují se nové zařizovací předměty - umývadlo nebo kuchyňská linka.

Na stávající stropní konstrukci místnosti č. 304 bude vytvořen nový hladký sádrokartonový podhled (12,5 mm) na ocelové pozinkované konstrukci kotvené na stávající strop (sádrokartonový podhled bude ve spojích přetmelen, přebroušen a opatřen malbou - bílá). V místnostech č. 317 a 319 budou zachovány stávající podhledy včetně stropních svítidel. V místnostech č. 320 a 321 bude stávající sádrokartonová stropní konstrukce nad vstupními dveřmi zachována (provede se její revize, lokální přestěrkování, přebroušení a bude provedena nová malba - bílá). Budou odstraněny stávající VZT mřížky a osadí se mřížky nové, bílé (stejného rozměru jako mřížky původní). Stávající poklop revizního otvoru bude opatřen novým nátěrem (bílý). V místnostech č. 325 a 326 budou zrevidovány stávající sádrokartonové stropní konstrukce (lokální přetmelení, přebroušení, celková výmalba - bílá).

Nad podhledy budou vedeny trasy silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Pro potřebu vedení tras silnoproudých a slaboproudých kabelů, které budou umístěné nad stávajícími sádrokartonovými konstrukcemi, bude v místě napojení SDK na boční stěny místností konstrukce částečně rozebrána (cca 1 m2 na obou stranách - v místě vedení tras kabelů), bude probourána boční stěna do vedlejší místnosti pro vedení svazků kabelů (následně bude otvor dozděn a zednicky začištěn z obou stran) a sádrokartonová konstrukce bude opět doplněna (včetně přetmelení, přebroušení a opatření malbou). V místnostech, kde se nebude realizovat rekonstrukce, budou rozvody zasekány do vnitřní stěny nebo budou vedeny v liště pod stropem. Jedná se o napojení místnosti č. 304 (vedení přes místnosti č. 305, 306, 307) a napojení místnosti č. 317 (vedení přes místnosti č. 318A a 318B).

Stávající malby stěn (a stropů, kde není SDK podhled) se odstraní, po realizaci kabelových rozvodů a přípojných potrubí ÚT se konstrukce přestěrkují (přeštukují) a opatří se novými malbami.

Stávající masivní vstupní dvoukřídlové dveře (z hlavní komunikační chodby do místností) budou repasovány (včetně dřevěných zárubní, lišt a prahu). Bude odstraněn stávající nátěr, provede se lokální překytování a přebroušení. Dveře i zárubně se opatří novým nátěrem v odstínu RAL 1013 hedvábný lesk. Provede se repase kování a pantů, bude osazena nová bezpečnostní vložka, u dveří do poslucháren č. 317, 319, 325 a 326 budou dveře osazeny el. čipem. Kování, klika, štítek - bude zachován původní historický vzhled. Specifikace materiálu: žlutá mosaz lesk.

Vedlejší dveře propojující vedlejší místnosti budou opraveny podle potřeby (odstranit stávající nátěr, přebrousit a opatřit novým nátěrem v barvě RAL 1013 hedvábný lesk).

V místnostech budou provedeny nové elektrorozvody - silnoproudé i slaboproudé (včetně nových svítidel, vypínačů a zásuvek). Všechny kabelové rozvody budou zasekány pod omítkou nebo budou vedeny nad podhledem (viz samostatná část dokumentace).

V místnostech budou osazena i nová otopná tělesa, včetně úpravy připojovacího potrubí (zasekání do zdi). Za otopnými tělesy bude odstraněn stávající obklad (případně včetně omítky), provedou se nové omítkové vrstvy (pod obklad) a parapetní část se obloží bílým keramickým obkladem (laserově řezaným) s minimálními spárami (jako u ostatních místností objektu).

Před okna budou instalovány vertikální textilní zastiňovací žaluzie (s horní horizontální pojezdovou kolejnicí), ručně ovládané. V místnostech č. 317, 319, 325, 326 budou osazeny zatemňovací roletové žaluzie, dolů stahované, ručně ovládané. Vertikální pojezdové kolejnice budou umístěné na vnitřních částí ostění otvorů.

V místnostech budou instalovány koncové prvky audiovizuální techniky a všechny místnosti budou vybaveny novým nábytkem (v některých místnostech bude použit i nábytek stávající - před zahájením prací bude tento určený nábytek šetrně rozebrán, uskladněn mimo stavbu a po realizaci prací bude znovu sestaven a osazen na určené místo). Audiovizuální technika i vybavení nábytkem je samostatnou součástí dokumentace. Při realizaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů a rozvodů pro audiovizuální techniku nebudou nikde používány podlahové krabice.

Před prováděním prací provést přeměření všech rozměrů na místě podle skutečnosti.

B.3. Technologický postup repase vlysů

Odkrytí:

Zhotovitel provede (tam, kde je vlysová podlaha překryta jinými materiály) šetrné odstranění vrchních vrstev. V případě poškození a potřeby provede odborné rozebrání a výměnu poškozených vlysů (v souladu s výkazem výměr). V případě existence obvodových lišt tyto budou odborně sejmuty a zlikvidovány.

Broušení a tmelení:

Systémové strojní a ruční broušení (v rozích a strojově nepřístupných částech). Broušení bude provedeno do úrovně nepoškozených vlysů s odstraněním vizuálních i materiálových nedostatků.

Zhotovitel musí postupovat s broušením systémově tak, aby nedošlo k vytvoření lokálních vyfrézovaných lavorů. Celý prostor bude následně přetmelen materiálem vhodným pro tmelení spár mezi vlysy.

Lakování:

Lakování bude provedeno 3x s jednotlivými mezikroky – broušením

1x základní lak:

Typ laku:  tónovaná 1-složková polyuretan./akrylát. disperze vodního laku

Obsah sušiny: cca 30%

VOC: max. 60 g/litr

Ředění: neředit

Spotřeba a nanášení: 10-12 m²/litr (100-83 g/m2 ) na jednu vrstvu

2x zátěžový lak

Dvousložkový vrchní 100% polyuretanový lak na vodní bázi

Obsah sušiny: 32%

Odolnost proti opotřebení: 1-2 mg/100 oděr (SIS 923509)

Stupeň lesku: polomat 40%, mat  20%

Požadované certifikáty GreenGuard Gold; EMICODE třída EC1R Plus; DIBt; EN 14904:2006; DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

Dodávka prahů a lišt:

Všechny prahy budou vyměněny, dodány a namontovány nové dubové v původních rozměrech, s povrchovou úpravou – ochranný zátěžový lak. Obvodové stěny budou opatřeny dubovými lištami – zhotovitel předloží jednotný návrh lišt k odsouhlasení. Lišty budou chytány kombinací lepidla a nastřelovacích hřebíčků. V případě kulatých rohů budou lišty průběžně sesekávány tak, aby nedošlo k vytvoření rohu s pravým úhlem (vznikla by prázdná mezera). Zhotovitel před zahájením prací předloží vzorky laků dle této specifikace k odsouhlasení. Bez tohoto nelze zahájit práce na repasi vlysových podlah.