Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové - dodávka laboratorního tabletovacího lisu |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní tabletovací lis | 1 | KFT |
| Popis vybavení |  |  |
| Laboratorní výstředníkový tabletovací lis pro přípravu malých šarží tablet |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání minimálně 12 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let. |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |
| Výstředníkový typ |  |  |
| Výrobní kapacita | 4000 tablet / hodinu |  |
| Možnost použití matric pro tablety o průměru v rozmezí | 4 až 20 mm |  |
| Maximální lisovací síla | 30 kN |  |
| Měření lisovací síly |  |  |
| Digitální zobrazení lisovací síly během lisování |  |  |
| Plynule nastavitelná rychlost lisování |  |  |
| Plnící hloubka | 17 mm |  |
| Možnost lisování různých tvarů a typů tablet | kulaté, podlouhlé; ploché, vypuklé |  |
| Možnost připojení odsávání prachu |  |  |
| Kovové části lisu vyrobeny z nerezové oceli AISI 316 (stainless steel AISI 316) resp. potaženy tvrzeným chromem (hard chrome) |  |  |